双鸭山市双吉煤炭有限公司

矿山地质环境保护与土地复垦方案

项目单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

编制单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

2020年09月

双鸭山市双吉煤炭有限公司

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：双鸭山双吉有限责任公司

法人代表：任志伟

总工程师：李韵

编制单位：双鸭山双吉有限责任公司

项目负责人：闫福山

编写人员：关余荣

制图人员：王东旭

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿山企业 | 单位名称 | 双鸭山市双吉煤炭有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表 |  | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 | 双鸭山市四方台区 |  |  |
|  | 矿山名称 | 双鸭山市双吉煤炭有限公司 |  |  |
|  | 采矿许可证 | □新申请 □持有 ☑变更 |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |  |  |
| 编制单位 | 单位名称 | 双鸭山市双吉煤炭有限公司 |  |  |
|  | 法定代表人 | 任思伟 | 联系电话 | 15246900000 |
|  | 主要编制人员 | 姓名 | 职责 | 联系电话 |
|  |  | 阎福山 | 项目负责 | 15304886276 |
|  |  | 刘成君 | 技术负责 | 13349337615 |
|  |  | 李君 | 报告编制 |  |
|  |  | 王东旭 | 图纸制作 |  |
| 审查申请 | 单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位（矿山企业）盖章 联系人： 电话： |  |  |  |

目  录

前  言	1

0.1  任务的由来	1

0.2  编制目的	2

0.3  编制依据	3

0.3.1  法律法规	3

0.3.2  政策文件	4

0.3.3  标准规范	4

0.3.4  地方规划及自然与社会经济资料	5

0.3.5  技术文件	6

0.3.6  主要计量单位	6

0.4  方案适用年限	6

0.4.1  矿山设计服务年限	6

0.4.2  本方案服务年限	8

0.5  编制工作概况	9

0.5.1  编制工作投入情况	9

0.5.2  方案编制阶段划分	9

0.5.3  项目开展情况	10

0.5.4  工作程序与方法	10

0.5.5  编制完成工作量	11

0.5.6  工作质量评述	11

第一章  矿山基本情况	13

1.1  矿山简介	13

1.2  矿区范围及拐点坐标	14

1.2.1  原矿区范围	14

1.2.2  拟扩矿区范围	14

1.2.3  扩后矿区范围	15

1.3  矿山开发利用方案概述	17

1.3.1  可采储量的确定	17

1.3.2  矿井生产能力及服务年限	20

1.3.3  工程技术方案	20

1.3.4  运输方案的选择	23

1.3.5  产品方案	24

1.3.6  矿井主要系统	24

1.3.7  防治水方案	25

1.3.8  煤层开采	26

1.3.9  巷道掘进	27

1.3.12  矿井建设投资估算	29

1.4  矿山开采历史及现状	30

第二章  矿区基础信息	32

2.1  矿区自然地理	32

2.1.1  气象	32

2.1.2  水文	32

2.1.3  地形地貌	33

2.1.4  植被	34

2.1.5  土壤	34

2.2  区域地质环境背景	35

2.2.1  区域地层	35

2.2.2  区域构造	37

2.2.3  区域岩浆岩	37

2.3  矿区地质环境背景	37

2.3.1  井区地层	37

2.3.2  井区构造	38

2.3.3  井区岩浆岩	38

2.4  煤层与煤质	39

2.4.1  煤层	39

2.4.2  煤质	40

2.5  矿床开采技术条件	43

2.5.1  水文地质条件	43

2.5.2  工程地质条件	46

2.5.3  环境地质条件	48

2.6  矿区社会经济概况	49

2.7  项目区土地利用现状	49

2.8  矿山及周边其他人类重大工程活动	51

2.9  矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析	51

第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估	53

3.1  矿山地质环境与土地资源调查概述	53

3.2  矿山地质环境影响评估	54

3.2.1  评估范围	54

3.2.2  评估级别	55

3.2.3  矿山地质灾害现状分析与预测	58

3.2.4  矿区含水层破坏现状分析与预测	64

3.2.5  矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测（地质遗迹、人文景观）	65

3.2.6  矿区水土环境污染现状分析与预测	66

3.3  矿山土地毁损预测与评估	67

3.3.1  土地毁损时节与时序	67

3.3.2  已损毁各类土地现状	67

3.3.3  拟损毁土地预测与评估	69

3.4  矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	76

3.4.1  矿山地质环境保护与恢复治理分区	76

3.4.2  土地复垦区与复垦责任范围	83

3.4.3  土地类型与权属	86

第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	87

4.1  矿山地质环境治理可行性分析	87

4.1.1  技术可行性分析	87

4.1.2  经济可行性分析	87

4.1.3  生态环境协调性分析	87

4.2  矿区土地复垦可行性分析	87

4.2.1  复垦区土地利用现状	87

4.2.2  土地复垦适宜性评价	88

4.2.3  水土资源平衡分析	92

4.2.4  土地复垦质量要求	94

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程	96

5.1  矿山地质环境保护与土地复垦预防	96

5.1.1  目标任务	96

5.1.2  主要技术措施	96

5.2  矿山地质灾害治理	98

5.2.1  目标任务	98

5.2.2  工程设计及技术措施	99

5.2.3  主要工程量	99

5.3  矿区土地复垦	99

5.3.1  目标任务	99

5.3.2  工程设计	100

5.3.3  技术措施	103

5.3.4  主要工程量	103

5.4  含水层破坏修复	105

5.4.1  目标任务	105

5.4.2  工程设计	106

5.4.3  技术措施	106

5.4.4  主要工程量	106

5.5  水土环境污染修复	107

5.5.1  目标任务	107

5.5.2  工程设计	107

5.5.3  技术措施	107

5.5.4  主要工程量	107

5.6  矿山地质环境监测	107

5.6.1  目标任务	107

5.6.2  主要工程量	111

5.7  矿区土地复垦监测和管护	111

5.7.1  土地复垦监测和管护目标和内容	111

5.7.2  土地复垦监测和管护措施	111

5.7.3  主要工程量	113

第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	115

6.1  总体部署	115

6.2  年度实施计划	116

6.3  近期年度工作安排	117

第七章  经费估算与进度安排	118

7.1  经费估算依据	118

7.1.1  编制依据	118

7.1.2  基础单价	118

7.1.3  取费标准和计算方法	119

7.2  矿山地质环境治理工程经费估算	123

7.2.1  矿山地质环境治理工程量	123

7.2.2  矿山地质环境治理投资估算	124

7.3  土地复垦工程经费估算	126

7.3.1  土地复垦总工程量	126

7.3.2  土地复垦投资估算	127

7.4  总费用汇总与年度安排	140

7.4.1  总费用构成与汇总	140

7.4.2  费用预存建议	141

7.4.3  年度经费安排	143

第八章  保障措施与效益分析	145

8.1  组织保障	145

8.1.1  组织领导措施	145

8.1.2  宣传监督	145

8.1.3  规划管理	145

8.2  技术保障	146

8.3  资金保障	146

8.3.1  矿山地质环境保护与土地复垦费用来源	147

8.3.2  资金使用与管理	147

8.3.3  资金监督与审计	147

8.4  监督保障	148

8.5  效益分析	149

8.5.1  社会效益分析	149

8.5.2  环境效益分析	150

8.5.3  经济效益分析	150

8.5.4  社会效益分析	151

8.6  公众参与	151

8.6.1  公众参与目的	151

8.6.2  公众参与的原则	151

8.6.3  公众意见调查	151

8.6.4  后续公众全程全面参与	155

8.7  矿山地质环境保护与土地复垦实施保障	155

8.8  土地权属调整方案	156

第九章  结论与建议	157

9.1  结论	157

9.2  建议	159

附图

附图1  双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境问题现状图(1:10000)

附图2  双鸭山市双吉煤炭有限公司矿区土地利用现状图 (1:10000)

附图3  双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境问题预测图(1:10000)

附图4  双鸭山市双吉煤炭有限公司矿区土地损毁预测图 （1:10000）

附图5  双鸭山市双吉煤炭有限公司矿区土地复垦规划图（1:10000）

附图6  双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境治理工程部署图(1:10000)

附件

附件1  双鸭山市双吉煤炭有限公司营业执照

附件2  双鸭山市双吉煤炭有限公司采矿许可证副本

附件3  划定矿区批复（双自然矿划【2020】007号）

附件4  矿山环境保护与土地复垦承诺书

附件5  《关于全省167处煤矿进入规划升级改造核准程序名单的批复》（黑煤整治办发【2020】7号）

附件6  《<黑龙江省双鸭山市双吉煤炭有限公司（扩大区）煤炭资源/储量核实报告>矿产资源储量评审备案核收证明》（双自然资储备字【2020】021号）

# 前  言

## 0.1  任务的由来

我国矿业的快速发展，在为经济社会发展提供重要物质保障的同时，累积了大量的地质环境问题。我国的采矿活动不仅造成地质灾害、地下水疏干、地质地貌景观破坏等问题，同时也造成了大量的耕地质量下降和耕地面积减少，这已严重危害矿区人民正常的生产生活，制约了当地经济社会的可持续发展。

根据中华人民共和国国土资源部令第44号《矿山地质环境保护规定》，“采矿权申请人申请采矿许可证时，应当编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，报有批准权的自然资源行政主管部门批准”；根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、国务院《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（中华人民共和国国土资源部第56号令）等有关规定，为了落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，规范土地复垦活动，加强土地复垦管理，生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦，土地复垦义务人应当在办理建设用地申请或者采矿权手续时，依据原国土资源部《土地复垦方案编制规程》的要求，组织编制土地复垦方案，随有关报批材料报送有关资源主管部门审查。

2017年01月，原国土资源部办公厅发布《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》〔2016〕21号文，要求：采矿权申请人在申请办理采矿许可证前，应当自行编制或委托有关机构编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；在办理采矿权变更时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的，应当重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案；在办理采矿权延续时，矿山地质环境保护与土地复垦方案超过适用期或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应当重新编制或修订；矿山企业原矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案其中一个超过适用期的或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

开展矿山地质环境保护与土地复垦，不仅可以有效遏制矿山环境污染和生态破坏，防止矿山地质灾害发生，使矿区及周围地区人民群众的生活和生产环境得到明显改善，同时可以防止采矿等人为活动引发的耕地质量下降和耕地数量减少，保证土地资源的恢复，确保国家粮食安全。实现矿产资源开发利用和环境资源保护协调发展，人与自然和谐发展。

矿井于2017年12月21日进行矿权名称变更，称为双鸭山市双吉煤炭有限公司。

2019年 5月，由国土资源部重新更换了采矿许可证，核定生产规模仍为 4.0万t/a，采矿许可证号为  C2300002011051120111830，有效期为2019年6月23日至 2020 年 6月 26日，

2020年04月30日黑龙江省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作领导小组办公室发布了《关于全省167处煤矿进入规划升级改造核准程序名单的批复》（黑煤整治发【2020】07号），双鸭山市双吉煤炭有限公司进入改扩建名列之内。双鸭山市自然资源局于2020年07月23日，依据以上文件下发双鸭山市双吉煤炭有限公司划定矿区范围批复（双自然矿划【2020】021号）。

现双鸭山市双吉煤炭有限公司做为改扩建矿山，涉及到矿区范围、生产能力等变更工作，双鸭山市自然资源局已同意矿山企业申请矿山企业矿区范围、生产能力等变更，目前业主正在办理改扩建后采矿许可证登记工作，需要编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。因此双鸭山市双吉煤炭有限公司组织技术人员自行编制《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

## 0.2  编制目的

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编制，是根据环境保护与土地复垦的法律法规和政策要求，将矿山企业的矿山地质环境保护与土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处，为矿山地质环境保护与土地复垦的实施管理、监督检查以及矿山地质环境保护与土地复垦费征收等提供依据。

编制双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书有利于明确业主在矿山开发过程中对矿山地质环境的保护义务和对损毁土地承担的复垦义务。

根据国务院《土地复垦规定》国家发改委等7部委下发的《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号）和《土地复垦条例》以及根据《矿产资源开采登记管理办法》（国务院第241号令）、《矿山地质环境保护规定 》（国土资源部令第44号）、《黑龙江省地质环境管理条例》、《矿山地质环境恢复保证金管理暂行办法》（黑财建〔2007〕85号）、《黑龙江省国土资源厅关于落实矿山地质环境恢复保证金管理暂行办法的实施意见》（黑国土资发〔2008〕1号）文件要求，并按照“统一规划、源头控制、防复结合”，采取适当的预防控制措施，尽量减少对土地资源不必要的损毁，做到矿山地质环境保护与土地复垦与生产建设统一规划。把矿山地质环境保护与土地复垦指标纳入到生产建设中去，采取必要的矿山环境保护措施减少矿山在生产过程中对环境的破坏，采取必要的土地预复垦措施加强对土地的保护，体现权利和义务的统一。矿山环境保护及土地复垦规划设计方案从生态环境保护和有利于保护土地的角度，根据当地的土地利用状况、生产建设占地情况和自然环境条件，对矿区的矿山环境保护及土地复垦进行规划设计，并提出相应的矿山环境保护及复垦工程措施与实施方案，同时也为相关部门提供管理的依据。

## 0.3  编制依据

### 0.3.1  法律法规

1、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日）；

2、《中华人民共和国土地管理法》（2020年01月修订实施）；

3、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）；

4、《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日）；

5、《中华人民共和国水法》（2016年09月）；

6、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年11月）；

7、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；

8、《中华人民共和国土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年2月22日）；

9、《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部第令44号，2009年3月）；

10、《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知书》（国土资源部，国土资规[2016]21号）；

11、《黑龙江省地质环境保护条例》（2009年10月）；

12、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2018年10月）；

13、《中华人民共和国建设项目环境保护条例》（2017年07月）；

14、《黑龙江省土地管理条例》（2015年05月）；

15、《矿山地质环境保护规定》（2016年09月）；

### 0.3.2  政策文件

1、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资[2006]225号）；

2、《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资[2007]81号）；

3、《黑龙江省国土资源厅关于落实矿山地质环境恢复保证金管理暂行办法的实施意见》（黑国土资发【2008】1号）；

4、《关于进一步加强土地整理复垦开发工程的通知》（国土资[2008]176号）；

5、《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发[2011]50号）；

6、《黑龙江省人民政府办公厅“关于进一步加强和规范土地复垦工作的通知”（黑政办发[2012]84号）；

7、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

8、《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》（黑国土资发【2017】147号）（2017年8月22日）。

### 0.3.3  标准规范

1、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223—2011）；

2、《土地复垦方案编制规程（通则+露天煤矿）》（TD/T 1031-2011）；

3、《土地复垦方案编制规程第3部分：井工煤矿》（TD/T 1031.3-2011）；

4、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（2016年12月）。

5、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部，2013年3月1日）；

6、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

7、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）；

8、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T 1049-2016）；

9、《地下水监测规范》(SL/T 183-2005)；

10、《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》及其附件《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》（国土资发2004[69]号）；

11、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）；

12、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

13、《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）；

14、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2017年5月）；

15、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）；

16、《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）；

17、《综合工程地质图图例及色标》（GB/T12328-1990）；

18、《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB/T 12719－1991）；

19、《综合水文地质图图例及色标》（GB/T 14538－1993）；

20、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）；

21、《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）；

22、《造林技术规程》（GB/T 15776-2006）；

23、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286—2015）；

24、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建[2013]294号）；

25、《黑龙江省地质勘查预算标准》（黑财建[2014]201号）；

26、《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

27、《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》财税（2018）32号；

28、《矿山地质环境调查技术要求（暂行稿）》（国土资源部地质环境司，2004年12月）；

29、《土壤环境治理标准》（GB 15618-2008）；

30、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634-2008）；

31、《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007 ）；

32、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）；

33、《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

34、《中国煤炭分类标准》（GB/T 5751-2009）。

### 0.3.4  地方规划及自然与社会经济资料

1、《四方台区土地利用总体规划（2015-2020年）》；

2、《四方台区矿产资源总体规划（2015-2020年）》；

3、《黑龙江土种》；

4、《黑龙江土壤》；

5、项目区所在地的社会经济资料。

### 0.3.5  技术文件

1、《黑龙江省双鸭山市双吉煤炭有限公司（扩大区）煤炭资源/储量核实报告》（双鸭山市金宇地质勘查有限公司）；

2、《<黑龙江省双鸭山市双吉煤炭有限公司（扩大区）煤炭资源/储量核实报告>矿产资源储量评审备案核收证明》（双自然资储备字【2020】024号）及评审意见书（双矿储评字【2020】026号）；

3、《双鸭山市双吉煤炭有限公司改扩建项目矿产资源开发利用方案》（黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司——2020年07月）；

4、《双鸭山市双吉煤炭有限公司2019年度矿产资源储量年度报告》（双鸭山市双吉煤炭有限公司，2020年01月）；

5、双鸭山市双吉煤炭有限公司土地利用现状图、工业广场平面布置图、矿区地形地质图、储量计算图、采掘工程平面图、剖面图等相关图件；

6、其它有关资料。

### 0.3.6  主要计量单位

面积：公顷（hm2）

长度：公里（km），米（m）

体积：立方米（m3）

产量：吨；万吨（万t）

单价：万元/hm2，元/亩

金额：万元；元（人民币）

时间：年（a）

温度：摄氏度（℃）

## 0.4  方案适用年限

### 0.4.1  矿山设计服务年限

1、矿山储量情况

（1）备案储量情况

根据《双鸭山市双吉煤炭有限公司（扩大区）煤炭资源/储量核实报告》和双鸭山自然资源局下发的《矿产资源储量评审备案核收证明》（双自然资储备字【2020】021号），截止2020年04月30日，原矿区批准开采煤层-15、50号煤层，矿区面积1.4235km2。与拟扩15、30、35、41煤层。扩后面积为 3.6545 km2。

（2）保有资源储量情况

因矿山办理矿山改扩建事宜，自评审基准日至今没有生产，因此没有动用资源储量，截止当前保有资源储量与备案资源储量一致，即961.37万吨。矿山属小型矿山，按相关规定矿山开采深度均不可超600米。

（3）工业储量情况

按采深600m以上资源储量计算工业储量，矿井工业资源储量=（111b）+（122b）+（332）+（333）。根据本矿井生产中实际揭露，结合储量核实报告，推断的内蕴经济资源量（333）可信度系数取0.8，经计算，该矿井改扩建后工业资源储量912.68万吨。

（5）矿井设计资源储量

矿井设计资源储量为矿井工业储量减去井田境界煤柱，煤柱按30m宽度留设。矿井工业资源储量减去永久煤柱损失63.93万吨，可得矿井设计资源储量为848.75万吨。

（5）矿井设计可采储量

矿井设计资源/储量减去工业场地、井筒、井下主要巷道保护煤柱的煤量乘采区回采率。依据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）和《煤矿安全规程》，薄煤层采区回采率为85%，则矿井设计可采储量689.52万吨。

2、矿山设计生产能力情况

该矿山为改扩建矿山，根据该矿井煤层赋存情况，结合实际开采的煤层生产能力，依据开发利用方案确定矿井的设计生产能力为30万吨/年。

3、矿山服务年限情况

根据该矿井煤层赋存情况，矿山储量备用系数取1.3，则矿井服务年限为：

T=Z/（A×K）=689.52/（30×1.3）=16.4年

式中

Z——设计可采储量，万t，689.52万t；

T——矿井服务年限，年；

A——矿井设计生产能力，30万t/a；

K——储量备用系数，取1.4；

经计算，资源改扩建后矿井服务年限为16.4年，符合《煤炭工业矿井设计规范》中关于矿井资源改扩建矿井服务年限的要求。

### 0.4.2  本方案服务年限

根据国土资源管理部门对矿山环境保护与土地复垦方案编制相关精神指导，并考虑复垦责任区复垦工程的完整性以及施工安排的合理性，最终确定本方案服务年限。

根据最新《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》、《双鸭山市双吉煤炭有限公司（改扩建矿区范围）矿产资源开发利用方案》和划定矿区范围批复（双自然矿划【2020】021号）及《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223—2011），采矿许可证的有效期按拟延续采矿有效期限10年计算。本方案规划适用年限定为10年（即2021年01月～2030年12月）。为保证复垦方案更加全面和完整，本次方案中矿山地质环境保护与土地复垦工程按采矿终了进行设计，矿山剩余服务年限为16.4年，考虑到治理期0.30年和复垦管护期3年，本次按19.7年进行设计。

当矿山扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式时，需重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。方案原则上每5年修订一次，方案适用期结束，必须修编本方案。

当矿山矿权发生改变时，矿山地质环境保护与复垦责任和义务将随之转移到下一个矿权主体。

本方案是实施保护、监测和土地复垦矿山地质环境的技术依据之一，本方案不替代相关工程勘查、治理设计。在方案有效实施期间将依据国家矿山环境保护与土地复垦法律法规和相关政策要求，根据企业生产规划和土地损毁情况等因素变化，每年自行制订矿山环境保护及复垦方案实施计划，并在本方案的总体指导下，对具体问题进行具体修订。

## 0.5  编制工作概况

### 0.5.1  编制工作投入情况

本次方案编制工作投入高级工程师1人，工程师4人。

表0-1  主要投入人员列表

| 人员 | 职称 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 李韵 | 工程师 | 项目负责，项目人员调度，参与报告的编写及野外调查 |
| 关余荣 | 工程师 | 主要编写人，参与报告的编写及野外调查 |
| 闫福山 | 工程师 | 辅助报告的编写，参与野外调查 |
| 王东旭 | 工程师 | 辅助报告的编写，专业制图 |

方案中所用原始数据一部分来源于现场调查，一部分由本矿山企业提供。引用数据来源于各种技术资料，引用资料均为评审通过的各类报告。我单位承诺报告中调查数据真实，引用资料可靠。

### 0.5.2  方案编制阶段划分

方案编制是在进行大量的资料收集以及野外调查的基础上完成的，本方案的编制工作大致分为以下四个阶段：

1、前期工作阶段（2020年08月05—10日）

（1）资料收集。广泛收集了评估区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、土壤项目基本情况等相关资料。

（2）野外调查。实地调查了评估区地质灾害发育情况、地下水水位水质、地形地貌景观，土壤、水文、水资源、土地利用情况、土地损毁情况等，并针对区域内耕地及林地等主要地类进行土壤剖面挖掘，实地拍摄影像、图片等相关资料，并做文字记录，采取了地下水水样、土壤样并送检。

2、室内分析拟定初步方案阶段（2020年08月11—15日）

通过对收集资料的整理，确定方案的服务年限，进行地质环境影响评价、土地损毁预测与土地复垦适宜性评价，确定矿山地质环境保护分区、土地复垦标准及措施，明确矿山地质环境保护与土地复垦的目标，确定主要治理工程措施，预测算工程量，估算治理费用，初步确定土地复垦方案。

3、方案协调论证阶段（2020年08月15—20日）

对初步拟定的矿山地质环境保护与土地复垦方案从组织、经济、技术、费用保障、矿山地质环境保护与土地复垦目标等方面进行可行性论证。

4、编制方案阶段（2020年08月20日—09月02日）

根据方案协调性论证结果，确定矿山地质环境保护与土地复垦标准，优化工程设计、估算工程量以及投资，细化矿山地质环境保护与土地复垦实施计划安排以及费用、技术和组织管理保障措施，编制详细的矿山地质环境保护与土地复垦方案。

0.5.3  项目开展情况

双鸭山市双吉煤炭有限公司组织技术人员成立了项目组，项目组成员对现场进行踏勘，对项目区的土地利用现状进行了调查，收集了有关的基础资料，并进行野外调查、室内综合分析和数据处理（见“0.5.4工作内容与方法”部分）。

在方案编制过程中，编制组全体工作人员严格按照国土资源部颁发的《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）和《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1—2011），以及国土资源部颁布的《矿山地质环境保护与土地复垦编制方案编制指南》（国土资规[2016]21号），反复讨论修改，于2020年09月编制完成了《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

0.5.4  工作程序与方法

根据相关规范及矿山特点，工作方法主要包括资料收集、野外现场调查和室内综合分析三部分内容。

1、资料收集与分析

开展野外现场调查之前，收集的主要资料有矿山储量核实报告、矿山开发利用方案、生产地质报告、矿山开采历史及现状等，以了解矿山地质环境概况；收集井田地形地质图（1:10000）、土地利用现状图（1:10000标准分幅图）、采掘工程平面图（1：2000）、储量计算图（1：5000）等基础图件。根据收集资料，初步确定现场调查方法、工作路线和现场调查内容。

2、野外调查

根据确定的野外调查路线和调查工作方法安排野外调查任务，野外调查采用1：10000地形地质图作为基础手图，同时参考土地利用现状图等图件展开调查。野外调查主要采取自然要素调查，采用点线结合，以点观察、测量和访问为主，并采用GPS定点，配合路线调查追索，包括调查矿区及周边地区的矿山地质环境条件以及人类工程活动对矿山地质环境的破坏和影响程度。重点查明土地、植被资源占用和破坏情况，水资源污染及地下水均衡破坏问题，地质灾害的发育程度、规模，分析和确定评估要素；进一步分析矿山建设及生产可能诱发、加剧的地质灾害和采矿本身可能遭受的地质灾害。

3、室内综合分析整理

在综合分析研究现有资料及野外调查的基础上，结合开采方式、开采现状对存在和潜在的重要矿山地质环境问题进行现状评估和预测评估，编制《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境问题现状图（1:10000）》、《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境问题预测图（1:10000）》和《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境治理工程部署图（1:10000）》，以图件形式反映该矿山地质环境问题及分布、危害程度及治理工程部署。并制作反映矿区土地利用现状、损毁情况和今后土地复垦情况的复垦三大图件，即《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿区土地利用现状图（1:10000）》、《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿区土地损毁预测图（1:10000）》和《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿区土地复垦规划图（1:10000）》，编制《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》报告书。

0.5.5  编制完成工作量

双鸭山市双吉煤炭有限公司于2020年08月05日至08月10日首先开展了野外地质环境调查，并在分析双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山环境和土地资源的基础上确定了矿山地质环境评估范围、土地复垦区和土地复垦责任范围；进而进行矿山地质环境影响评估和复垦区土地资源适宜性评价；其次进行了矿山地质环境治理与土地复垦工作部署，经费估算和进度安排，于2020年09月完成了《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境环境保护与土地复垦方案》。

完成的主要工作量见下表0-3。

表0-3  矿山地质环境调查工作量统计表

| 矿区面积(km2) | 评估面积(km2) | 调查面积(km2) | 典型土壤剖面(条) | 问卷发放(张) | 调查点(个) | 拍照(张) | 搜集资料(份) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6545 | 3.6545 | 3.4525 | 1 | 20 | 15 | 30 | 20 |

### 0.5.6  工作质量评述

《双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境环境保护与土地复垦方案》是在充分收集资料及开展矿山地质环境和土地资源调查的基础上编制的，工作过程符合相关调查规范，方案资料及相关图纸来源真实可靠。《方案》的编制参照了矿山生产规划及当地土地、矿业、地质环境类规划，项目组人员对矿方提供资料进行了认真分析，并在此基础上有针对性地开展了野外调查、资料收集和实地调查工作，为《方案》的可操作性奠定了基础，为《方案》的编制依据充分，符合《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）要求。

# 第一章  矿山基本情况

## 1.1  矿山简介

1、采矿权人：双鸭山市双吉煤炭有限公司

2、矿山名称：双鸭山市双吉煤炭有限公司

3、企业性质：有限责任公司（自然人投资控股）

4、开采方式：地下开采

5、生产能力：30.00万吨/年

6、行政区划：双鸭山市双吉煤炭有限公司行政区划属于双鸭山市四方台区。

7、位置交通：双鸭山市四方台区政府西南2.5 km，从矿井到双七公路有沙石路相接，距双鸭山20km，地理坐标东经131°22′ 04″至131°22′30″；北纬46°34′44″至46°35′00″之间。隶属于双鸭山市四方台区管辖。

8、矿区交通：从矿井到双七公路有沙石路相接，距双鸭山20km，区内公路四通八达，村村均有公路相通。（见图 1-1）。

## 1.2  矿区范围及拐点坐标

本次编制方案矿山企业为改扩建的双鸭山市双吉煤炭有限公司。

### 1.2.1  原矿区范围

根据采矿许可证，双鸭山市双吉煤炭有限公司获准开采 10、15、35、40、50号五个煤层，我矿现矿区范围由以下拐点坐标圈定，原现矿区面1.4473km2。

### 1.2.2  拟扩矿区范围

根据双鸭山市自然资源局下发的双鸭山市双吉煤炭有限公司划定矿区范围批复（双自然矿划【2020】021号，扩后面积为 3.6545km2。本矿山扩后矿区范围拐点坐标如下：

双吉煤炭有限公司各层扩后坐标表

| 层号 | 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 5161900.17 | 44445287.58 | 9 | 5160780.16 | 44444563.04 |
|  | 2 | 5161520.17 | 44445491.59 | 10 | 5161156.17 | 44444633.58 |
|  | 3 | 5161318.36 | 44445602.86 | 11 | 5161799.17 | 44444788.58 |
|  | 4 | 5161010.63 | 44445686.43 | 12 | 5161756.17 | 44444847.58 |
|  | 5 | 5160887.07 | 44445716.91 | 13 | 5161810.17 | 44444869.58 |
|  | 6 | 5159831.05 | 44445291.88 | 14 | 5161812.17 | 44444905.58 |
|  | 7 | 5160467.61 | 44444572.06 | 15 | 5161790.17 | 44444910.58 |
|  | 8 | 5160801.86 | 44444631.57 | 16 | 5161790.17 | 44444993.58 |
|  | 开采标高从+120米至-120米 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 5161900.17 | 44445287.58 | 9 | 5160780.16 | 44444563.04 |
|  | 2 | 5161520.17 | 44445491.59 | 10 | 5161156.17 | 44444633.58 |
|  | 3 | 5161318.36 | 44445602.86 | 11 | 5161799.17 | 44444788.58 |
|  | 4 | 5161010.63 | 44445686.43 | 12 | 5161756.17 | 44444847.58 |
|  | 5 | 5160887.07 | 44445716.91 | 13 | 5161810.17 | 44444869.58 |
|  | 6 | 5159831.05 | 44445291.88 | 14 | 5161812.17 | 44444905.58 |
|  | 7 | 5160467.61 | 44444572.06 | 15 | 5161790.17 | 44444910.58 |
|  | 8 | 5160801.86 | 44444631.57 | 16 | 5161790.17 | 44444993.58 |
|  | 开采标高从100米至-120米。 |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 | 5162370.18 | 44445527.58 | 12 | 5161573.87 | 44446535.23 |
|  | 2 | 5162596.18 | 44445927.59 | 13 | 5161268.63 | 44445623.24 |
|  | 3 | 5162550.18 | 44446137.59 | 14 | 5161421.00 | 44445561.77 |
|  | 4 | 5162530.18 | 44446199.59 | 15 | 5161478.36 | 44445612.49 |
|  | 5 | 5162354.99 | 44446264.55 | 16 | 5161570.09 | 44445617.37 |
|  | 6 | 5162090.21 | 44446069.29 | 17 | 5161657.19 | 44445578.11 |
|  | 7 | 5162165.44 | 44446322.75 | 18 | 5161708.89 | 44445532.94 |
|  | 8 | 5162099.08 | 44446337.72 | 19 | 5161762.06 | 44445461.98 |
|  | 9 | 5162055.64 | 44446364.17 | 20 | 5161740.17 | 44445427.59 |
|  | 10 | 5162038.92 | 44446381.76 | 21 | 5162180.18 | 44445247.58 |
|  | 11 | 5161632.94 | 44446532.30 | 22 | 5162380.18 | 44445388.58 |
|  | 开采标高从142米至0米。 |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 | 5162610.18 | 44445287.58 | 8 | 5162020.18 | 44445817.59 |
|  | 2 | 5162750.18 | 44445887.59 | 9 | 5162163.52 | 44445636.71 |
|  | 3 | 5162550.18 | 44446087.59 | 10 | 5162185.56 | 44445553.58 |
|  | 4 | 5162527.08 | 44446055.63 | 11 | 5162264.85 | 44445486.59 |
|  | 5 | 5162468.07 | 44446179.04 | 12 | 5162267.77 | 44445505.15 |
|  | 6 | 5162151.17 | 44446074.56 | 13 | 5162440.18 | 44445287.58 |
|  | 7 | 5162110.19 | 44445821.24 |  |  |  |
|  | 开采标高从150米至-50米 |  |  |  |  |  |
| 50层 | 1 | 5162726.18 | 44445627.58 | 19 | 5161318.76 | 44446016.11 |
|  | 2 | 5162746.18 | 44445687.58 | 20 | 5161540.00 | 44446073.54 |
|  | 3 | 5162704.18 | 44445717.58 | 21 | 5161384.67 | 44445901.99 |
|  | 4 | 5162800.18 | 44445841.58 | 22 | 5161297.90 | 44445896.69 |
|  | 5 | 5162748.20 | 44445974.47 | 23 | 5161290.12 | 44445967.58 |
|  | 6 | 5162511.00 | 44446446.46 | 24 | 5161166.17 | 44445757.59 |
|  | 7 | 5162423.03 | 44446510.05 | 25 | 5161131.25 | 44445653.71 |
|  | 8 | 5162334.06 | 44446517.12 | 26 | 5160785.47 | 44445743.78 |
|  | 9 | 5162265.37 | 44446536.40 | 27 | 5160182.55 | 44445706.22 |
|  | 10 | 5162220.86 | 44446598.12 | 28 | 5160185.70 | 44445682.19 |
|  | 11 | 5162199.83 | 44446671.41 | 29 | 5160908.78 | 44444991.87 |
|  | 12 | 5161698.42 | 44447033.89 | 30 | 5160846.17 | 44444805.59 |
|  | 13 | 5161615.30 | 44446954.61 | 31 | 5160986.17 | 44444597.58 |
|  | 14 | 5161573.17 | 44446787.34 | 32 | 5161394.17 | 44444687.58 |
|  | 15 | 5161581.00 | 44446497.36 | 33 | 5162226.18 | 44445267.58 |
|  | 16 | 5161710.18 | 44446483.59 | 34 | 5162238.18 | 44445427.58 |
|  | 17 | 5161704.18 | 44446387.59 | 35 | 5162380.18 | 44445617.58 |
|  | 18 | 5161516.85 | 44446351.94 |  |  |  |
|  | 开采标高从120米至-340米 |  |  |  |  |  |

划定后矿区范围详见下图

## 地面工业广场装储场地

## 1.3  矿山开发利用方案概述

### 1.3.1  矿井储量

（一）储量

双吉煤矿批准开采的煤层共5层。矿区面积：1.4473km2，扩大矿区范围后矿区面积为3.6545km²。

1、地质资源储量

根据《双鸭山市（四方台矿区）双吉煤炭有限公司（扩大矿区范围）煤炭资源/储量核实报告》，

1）截止2019年末，矿井保有资源储量84.20万吨，其中：10号层保有资源储量13.55万吨，35号层保有资源储量4.40万吨，40号层保有资源储量7.14万吨，50号层保有资源储量59.11万吨。详见表3-1-4：

2）依据《黑龙江省双鸭山市（四方台矿区）双吉煤炭有限公司（扩大矿区范围）煤炭资源/储量核实报告》，确定矿井重新划定矿区范围后，双吉煤矿截止2019年12月31日，煤炭资源储量877.16万吨。其中（111b）39.67万吨、（122b）25.32万吨、（331）232.45万吨、矿井改扩建后资源储量详见表2-1-3。

表2-1-3 矿井保有煤炭资源/储量表

| 名称 | 煤层 | 资源类型 |  |  |  |  | 地质资源 储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111b | 122b | 331 | 332 | 333 |  |
| 原矿界 | 10 |  | 6.70 | 2.97 |  | 3.88 | 13.55 |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  | 3.31 | 1.09 | 4.40 |
|  | 40 |  |  |  | 6.64 | 0.50 | 7.14 |
|  | 50 |  |  | 7.86 | 28.67 | 22.58 | 59.11 |
|  |  |  | 6.70 | 10.83 | 38.62 | 28.05 | 84.20 |
| 扩大区 | 10 | 11.46 |  | 21.75 | 106.35 | 40.11 | 179.67 |
|  | 15 |  |  | 22.91 | 156.88 | 44.14 | 223.93 |
|  | 35 |  | 7.53 | 43.57 | 24.09 | 52.75 | 127.94 |
|  | 40 | 3.36 | 17.79 | 15.95 | 0.39 | 1.09 | 38.58 |
|  | 50 | 24.85 | 0.00 | 128.27 | 76.65 | 77.28 | 307.05 |
|  |  | 39.67 | 25.32 | 232.45 | 364.35 | 215.37 | 877.16 |
| 矿井 | 10 | 11.46 | 6.70 | 24.72 | 106.35 | 43.99 | 193.22 |
|  | 15 |  |  | 22.91 | 156.88 | 44.14 | 223.93 |
|  | 35 |  | 7.53 | 43.57 | 27.40 | 53.84 | 132.34 |
|  | 40 | 3.36 | 17.79 | 15.95 | 7.03 | 1.59 | 45.72 |
|  | 50 | 24.85 |  | 136.13 | 105.32 | 99.86 | 366.16 |
| 合计 |  | 39.67 | 32.02 | 243.28 | 402.98 | 243.42 | 961.37 |

2、矿井工业资源/储量

地质资源量中探明的资源量331和控制的资源量332，经分类得出的经济的基础储量111b和122b、边际经济的基础储量2M11和2M22，连同地质资源量中推断的资源量333的大部，归类为矿井工业资源/储量。

矿井工业资源/储量=111b+122b+2M11+2M22+331+332+333×K

式中：K—可信度系统，取0.7～0.9。根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）的规定，K值取0.8。

根据矿井原矿界和扩大矿区范围后保有煤炭资源/储量结果表及矿井工业资源/储量计算公式，按此计算矿井工业资源/储量。

矿井工业资源储量详见表2-1-4。

表2-1-4 矿井工业资源/储量表

| 煤层 | 地质资源储量 | 资源类型 |  |  |  |  |  | 工业资源储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111b | 122b | 331 | 332 | 333 | 333*0.8 |  |
| 10 | 193.22 | 11.46 | 6.70 | 24.72 | 106.35 | 43.99 | 35.19 | 184.42 |
| 15 | 223.93 |  |  | 22.91 | 156.88 | 44.14 | 35.31 | 215.1 |
| 35 | 132.34 |  | 7.53 | 43.57 | 27.40 | 53.84 | 43.07 | 121.57 |
| 40 | 45.72 | 3.36 | 17.79 | 15.95 | 7.03 | 1.59 | 1.27 | 45.4 |
| 50 | 366.16 | 24.85 |  | 136.13 | 105.32 | 99.86 | 79.89 | 346.19 |
| 合计 | 961.37 | 39.67 | 32.02 | 243.28 | 402.98 | 243.42 | 194.73 | 912.68 |

3、矿井设计资源/储量

矿井工业资源/储量减去设计计算的断层煤柱、防水煤柱、井田

境界煤柱、地面建（构）筑物煤柱等永久煤柱损失量后的资源/储量即为矿井设计资源/储量。

具体数据详见本设计“表3-1-6 矿井可采储量汇总表”。

3、矿井设计可采储量

根据《煤炭工业矿井设计规范》规定，薄煤层采区回采率为85%。

本井田批准开采煤层均为薄及中厚煤层，采区回采率取0.85。

矿井设计可采储量见表3-1-6。经计算，矿井设计可采储量为689.5万t。

表2-1-5  可采储量汇总表

| 层号 | 工业资 源储量 | 永久煤柱（万t） |  |  |  | 设计 储量 （万t） | 保护煤柱 |  |  | 开采 损失 (万t） | 可采 储量 (万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 边界 | 断层 | 防水 | 小计 |  | 井筒 | 巷道 | 小计 |  |  |
| 10 | 184.42 | 8.67 | 1.56 | 0.00 | 10.23 | 174.19 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 148.06 |
| 15 | 215.1 | 12.78 | 3.36 | 2.70 | 18.84 | 196.26 | 0 | 10.69 | 10.69 | 38.53 | 157.73 |
| 35 | 121.57 | 6.48 | 7.16 | 3.70 | 17.34 | 104.23 | 0 | 8.02 | 8.02 | 22.45 | 81.78 |
| 40 | 45.4 |  |  |  |  | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 38.59 |
| 50 | 346.19 | 7.97 | 5.28 | 4.27 | 17.52 | 328.67 | 8.30 | 10.53 | 18.83 | 65.31 | 263.36 |
| 合计 | 912.68 | 35.90 | 17.36 | 10.67 | 63.93 | 848.75 | 8.30 | 29.24 | 37.64 | 159.23 | 689.52 |

（二）服务年限

本矿井改扩建完成时，以1个采区2个回采工作面达到矿井30万t/a的生产能力，储量备用系数取1.4，矿井设计可采储量为689.52万t，服务年限为：

T＝ZkA×K=＝689.5230×1.4＝16.4a

式中：T— 矿井服务年限

Zk— 可采储量，kt；

A — 年产量，万t/a；

K — 储量备用系数，取1.4；

经计算，矿井30万t/a的生产能力的服务年限为16.4a。

### 六、投产丼巷工程量及工期

矿井移交时最长连锁工程量为6701m，矿井施工准备期1个月，施工建设期15.5个月，设备安装及联合试运转2个月，总建设工期18.5个月。

### 1.3.3  工程技术方案

1、开拓方式及井口位置的选择

（1）影响井田开拓方式和井口位置的因素

影响本井田开拓方式和井口位置的因素有：煤层赋存特点、地质构造、地质勘探程度、凿井工程地质条件、地形地貌、井下巷道部署、工业场地压煤量、技术装备水平及煤炭外运流向等。

1）从《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T 0215-1452）角度而言，本矿井属于水文地质条件中等的井田。参照《矿井水文地质规范》的概念，从动态的观点和未来生产实际揭露矿井水文地质工作难易程度和防治水工作量来分析，尽管存在含水层联系密切补给条件充分等特点，但综合考虑含水层富水性不高及矿井距离河流较远的情况，本矿井为含水性中等程度和水文地质条件中等的矿井。

2）矿井地面为山地地形，煤层为单斜构造。煤层倾角在8-14°。因此井筒宜建在井田中央。

3）对矿井涌水量的分析与预计。

矿井涌水量预计是矿井设计的一项主要参数，该参数的计算与矿井水文地质特征、矿井生产规模和开采工艺密切相关；本矿井为正常生产矿井，矿井涌水量小，目前矿井正常涌水量仅为10m³/h左右。根据开采实践及相邻矿井涌水量情况，改扩建后矿井涌水量将会加大，预计改扩建后矿井正常涌水量为30m³/h，最大涌水量为50m³/h。

4）设计井型为小型矿井，各环节在保证安全的前提下，尽量做到安全、经济、实用、可靠。

（2）井田开拓方式

根据国内外的经验，斜井开拓方式具有井筒施工技术要求低，施工设备简单，施工速度快；地面设施简单，抗震能力强；井筒装备简单；井底车场线路及硐室简单，工程量少；有利于设置人员安全出口的优势。因此，综合该矿目前的开拓开采现状，设计确定本井改扩建后矿井开拓方案采用片盘斜井开拓，一个水平上下山开采，水平标高为±0m。

（3）井口、工业场地位置及开拓方案

改扩建后本矿井利用原有的工业场地，现地面生产系统较为完善，改扩建需要进行局部调整。

根据矿井储量分布、煤层赋储存条件，改扩建采用斜井开拓。

2、开拓部署

（1）井筒

1）井筒用途、布置及装备

根据开拓部署，矿井采用斜井开拓，矿井移交生产时共有三条斜井井筒，分别为主井、副井、风井。

主井：井筒净宽3.0m，净高2.8m，倾角17.5°，斜长622m。表土段采用直墙半圆拱断面，钢筋混凝土支护，底板铺设100mm混凝土，基岩段采用采用直墙半圆拱断面，锚喷支护，底板铺设100mm混凝土。井筒内布置带式输送机，主要担负全矿井煤炭提升、辅助进风和安全出口的任务。同时井筒内布置排水、压风以及消防(洒水)管路,布置动力、通讯、信号等电缆。

副井：井筒净宽2.8m，净高2.6m,倾角19°，斜长571m，表土段采用直墙半圆拱断面，钢筋混凝土支护。基岩段采用采用直墙半圆拱断面，锚喷支护。井筒内敷设30kg/m轨道（轨距宽600mm），采用地面单绳缠绕提升机轨道串车提升。井筒内布置台阶和扶手，担负材料、设备、矸石等提升任务，同时作为入风井。

风井：井筒净宽2.8m，净高2.6m，平均倾角19°，斜长571m，表土段采用直墙半圆拱断面，钢筋混凝土支护，基岩段采用采用直墙半圆拱断面，锚喷支护。担负全矿井的回风任务。

2）井筒结构

井筒施工场地为第四系表土覆盖，本矿井利用原有主井和副井、风井，井筒为直墙半圆拱断面，混凝土砌碹支护，支护厚度300mm。基岩段为直墙半圆拱断面，锚网喷支护，支护厚度70mm。

表1-13  井筒特征表

| 井 筒 名 称 |  | 主 井 | 副 井 | 风 井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口坐标（m） | X | 5119416.71 | 5119368.26 | 5118992.7 |
|  | Y | 44501049.27 | 44501110.57 | 44501235.98 |
| 井口标高（m） |  | +171.259 | +171.032 | +160.9 |
| 提升方位角 |  | 167°00′ | 165°00′ | 190°00′ |
| 井筒长度（m） |  | 622 | 571 | 571 |
| 井筒倾角（°） |  | 17.5 | 19 | 19 |
| 水平高程 |  | ± 0 | ± 0 | ± 0 |
| 井筒断面（m²） | 净 | 8.0 | 8.0 | 7.4 |
|  | 掘进（m²） | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
| 支护方式 |  | 锚喷 | 锚喷 | 锚喷 |
| 装备 |  | 皮带 | 30kg/m钢轨，架空乘人装置 |  |

3、井底车场及硐室

（1）井底车场形式的选定

根据开拓方式确定的主井、副井位置以及生产系统等因素，综合分析确定井底车场采用甩车场形式。

（2）空、重车线长度的确定、列车运行及调车方式、车场通过能力。

因井下煤炭运输采用带式输送机运送方式，因此，井底车场及各片盘车场只担负井下矸石、材料和设备等辅助运输。石门及车场采用5t蓄电池电机车担负调车任务。

车场布置有高、低道，空、重车存车线、调车线等。

列车运行与调车方式为：蓄电池机车从车场牵引矸石列车在调车线前停车，机车换向绕至列车尾部，顶车进入提车线，然后机车退回，进入甩车线将材料、设备或空车拉走。

由于采用带式输送机提升煤炭，车场只担负井下矸石、材料和设备运输，其中矸石运输量每天约90t，运输任务较少，车场通过能力完全能满足要求。

（3）井底车场硐室名称及位置

井底车场设有中央变电所、主排水泵房、水仓、避难硐室等。以上硐室均设在副井井底车场附近。

中央变电所、水泵房、水仓等设在重车线的一侧，变电所与水泵房联合布置。

水仓均布置为2个（主水仓和副水仓），清理时交替使用，水仓入口布置在调车线末端附近；水仓容量按8h正常涌水量计算；井下正常涌水量30³/h，水仓容量应能容纳矿井8小时的正常涌水量240m³，水仓断面为直墙半圆拱，断面积为8.0m²，设计确定布置2个水仓，其中1个主仓，1个副仓。总长100m，总容量800m³，采用人工矿车清理。

其它硐室如信号硐室、候车室、调度室、保健站等，均设置在井底车场内。

（4）井底车场主要巷道和硐室的支护方式及支护材料

车场巷道、交岔点采用直墙半圆拱断面, 锚网喷支护；中央变电所、主排水泵房等硐室采用混凝土碹支护。

5、开采顺序

各煤层采用下行式开采，煤层间先采上部煤层，后采下部煤层。

### 1.3.4  运输方案的选择

根据设计生产能力、运输距离、运输物料品种、数量、运输环节及运营费用等情况，确定井上、下主运输方式为带式输送机提升；辅助运输方式为蓄电池电机车牵引1t固定矿车组成列车的辅助运输方式。

### 1.3.5  产品方案

根据双吉煤炭有限公司和相邻煤矿的生产销售情况，本区煤类为气煤，可作动力用煤。由汽车外运直接销售给本地及外地钢铁厂、洗煤厂，产品市场较稳定。

### 1.3.6  矿井主要系统

1、提升系统

根据矿井现有开拓系统，矿井投产时期提升系统为一段提升，即由一段提升系统到至地面。煤炭提升采用带式输送机，矸石及辅助运输提升采用绞车牵引矿车提升，人员升降采用架空乘人装置。

2、排水系统

改扩建后，矿井采用三段接力排水方式，投产时矿井涌水经二段水泵房通过二段主井，排入井底车场附近的主排水泵房，主排水泵房底板标高±0m，主井井口底板标高+181.2m，排水管路由泵房经管子道沿副井井筒敷设至地面水处理站。主排水泵房现有3台MD100-45×9型矿用多级离心泵，每台水泵配160kW矿用隔爆型电动机，一台工作，一台备用，一台检修。

3、通风系统

根据本井田开拓部署，布置有主井、副井和风井三条井筒直通地面。利用主井、副井进风，风井回风，在风井井口附近布置通风机。矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式。

4、运输系统

（1）煤炭运输系统

煤炭运输系统：采煤工作面→工作面下巷→带式输送机巷→主井→地面。

（2）材料、设备等辅助运输系统

地面→副井→井底车场→石门→回风顺槽→工作面。

（3）矸石运输系统

矸石运输系统：掘进工作面→回风顺槽→片盘车场→集中石门→→井底车场→副井→地面。

### 1.3.7  防治水方案

排水方案是防治水方案中的措施之一，根据《煤矿安全规程》及《煤矿防治水规定》，需采取地下和地表的防治水措施，以确保安全生产。

1、地面防治水措施

矿井处在丘陵地区。矿区内地形简单，山脊呈北西向展布，地势南东高，中间略低，北西高；南西与北东两侧低。主井口标高+181.2m，矿区处于历年来最高洪水位线标高以上。本矿井不受洪水危害。

2、健全突水排水系统

本矿井按照矿井正常涌水量及最大涌水量设置本矿井的排水系统，矿井在暗井下山下部设置了水仓、水泵房、管子道等排水设施，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，确保矿井排水能力充足做到“稳扎稳打、防患未然”，排水设施不健全，不得掘进。

3、注浆堵水

注浆封堵突水点

（1）圈定突水点位置，分析突水点附近的地质构造，查明降压漏斗形态，分析突水前后水文观测孔和井、泉的动态变化，必要时需进行连通（示踪）试验。

（2）探明突水补给水源的充沛程度或来水含水层的富水性以及突水通道的性质和大小等。

（3）堵突水点注浆前要做连通试验和压（注）水试验；注浆前后要做好矿井排水对比分析。

（4）编制注浆堵水方案，由煤矿总工程师组织审查。

4、井下探放水

本矿井防治水工作同时应注意构造和未封闭或封闭不良的钻孔突水。探放水工作在防止突水方面起着至关重要的作用，必须坚持“预测预报、有疑必探、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则。水文地质部门应对矿井突水危险点进行预测。

矿井严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》，配齐探水钻、泥浆泵和专门水文地质人员。并作好水害分析预报，指导安全生产。

5、设置水文监测系统

设立地下水动态观测系统等水文监测系统，水文监测系统接入矿井检测监控系统，对矿井水压、流量、水文等实施检测。

6、其它防治水措施

（1）巷道过断层时，必须编制专门的作业规程，采取安全防范措施。

（2）必须加强雨季防汛工作，以防洪水威胁矿井。

（3）煤矿企业、本矿井应当编制的防治水中长期规划（5-10年）和年度计划，并认真组织实施。

煤矿企业、矿井应当对矿井水文地质类型进行划分，定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况，并在井上、下工程对照图和矿井充水性图上标出其井田位置、开采范围、开采年限、积水情况。矿井应当建立水文地质观测系统，加强水文地质动态观测和水害预测分析工作。

水文地质条件复杂、极复杂矿井应当每月至少开展1次水害隐患排查及治理活动，其他矿井应当每季度至少开展1次水害隐患排查及治理活动。

（4）加强职工安全技术教育、培训，使井下职工懂得必要的安全技术，对各类规程、制度及避灾线路，必须贯彻到每个员工，增强他们的抗灾、防灾的应变能力。

（5） 地质钻孔封孔后未进行封孔检查的，或封孔质量不合格的，在施工和生产中接近这些钻孔时要注意采取安全措施。

### 1.3.8  煤层开采

本井田为单斜构造，地质构造相对简单，煤层平均倾角在14°左右。井田上部有F12、F7断层，对矿井开采没有太大影响。区内没有大的断层。

井田构造裂隙和节理等发育较少，煤层围岩一般都很完整，随着井下巷道的掘进和煤层的开采，采空区上部及周围的围岩整体性将被破坏，对井下支护安全的影响进一步加大。为保证安全，采取合理布置工作面，科学设计开采顺序，在井下生产过程中加强支护，根据围岩稳定情况确定支护强度，满帮满顶，不许空顶作业。

1、采煤方法及回采工艺的选择

（1）该矿井批准开采的10号、15号、35号、40号、50号煤层。本区煤层厚度变化不大，结构简单，煤质变化不大，属于较稳定煤层。各可采煤层简述如下：

10号层：是井田内最上部的一层可采层，复杂结构，煤厚一般为0.40～0.50（0.10～0.50）0.40～0.70m，夹矸为粉砂岩及凝灰岩，上、下分层均以亮煤为主，半亮型煤。顶、底板岩性均由粉砂岩为主同细砂岩互层。

15号层：位于10号煤层下部8-10米，单一结构，煤层厚度0.70-1.25米，平均厚度0.98米，顶、底板岩性均由粉砂岩为主同细砂岩互层。

35号层：在10号之下93m，中间有15、20、30等三煤层，是单一结构，煤厚1.10m，由东向西变薄煤厚0.70m左右，个别钻孔见有0.05～0.15m夹矸。该煤以亮煤为主，夹有暗煤条带，层状构造，半亮型煤。顶板岩性灰白色细砂岩底板粉砂岩。

40号层：在35号层下32m，单一结构，煤厚0.60～0.80m之间，以亮煤为主，夹有线理状暗煤线，层状构造，半亮型煤，顶、底板岩性均为粉砂岩。

50号层：在40号层下20m，单一结构煤厚一般在0.80m，最厚达1.48m，个别钻孔为复煤层，有1～2层夹矸，以亮煤为主夹有暗煤，层状构造，半亮型煤。顶板岩性由粉砂岩为主同细砂岩互层，底板岩性为粉砂岩。

（2）根据地质勘探报告、前述分析并综合现有煤矿机械化开采水平，煤层赋存的特征，煤层厚度变化较小，首采面适于机械化开采。故设计推荐采煤方法为高档机械化开采的采煤方法。

（3）根据煤层厚度，加大回采率，降低掘进率，确定各煤层开采均为无煤柱护巷开采，沿空留巷。

（4）综上所述，本井煤层采用走向长壁高档机械化开采，自然冒落法管理顶板的采煤方法，工作面后退式开采。

### 1.3.9  巷道掘进

1、巷道断面和支护形式

（1）联络石门为半圆拱形断面，锚喷支护；

（2）沿煤巷道、工作面顺槽为梯形断面，切眼为矩形断面，锚网或者锚网带索联合支护。

2、巷道掘进进度指标

根据矿井生产期间煤巷多、岩巷少以及采用掘进机施工的特点，确定矿井生产期间巷道掘进进度指标如下：

钻爆法煤巷     200m/月

钻爆法半煤岩巷 150m/月

开切眼         200m/月

岩石斜巷：     80m/月

岩石平巷：     100m/月

3、掘进工作面个数及机械配备

（1）矿井正常生产时掘进工作面个数为4个；

（2）掘进工作面设备

该矿布置2个普采工作面，为保证矿井采掘接替平衡，投产时共配置4个掘进工作面，各掘进工作面设备配备详见表1-14。

表1-14  每个普掘工作面主要设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风镐 | FG-8.3 | 台 | 12 |  |
| 2 | 凿岩机 | YT-29 | 台 | 4 | 备用2台 |
| 3 | 挖掘式装载机 | ZWY-80/18.5T | 台 | 2 |  |
| 4 | 调度绞车 | JD25 | 台 | 8 |  |
| 5 | 对旋风机 | FBDNO5.0-5.5×2 | 台 | 8 | 备用4台 |
| 6 | 潜水泵 | BQK-15/20A | 台 | 4 |  |
| 7 | 激光指向仪 | JZDZ-500-2 | 台 | 4 |  |
| 8 | 矿用发爆器 | FD100XS-B | 台 | 4 |  |
| 9 | 探水钻机 | TXU-75A | 台 | 4 |  |
| 10 | 锚杆钻机 | MQT-130/2.0 | 台 | 12 | 备用4台 |

4、矿井采掘比例关系、掘进率及矸石率

（1）矿井正常生产时采掘比为1:2；

（2）矿井正常生产时矸石率为10%；

（3）矿井生产掘进率为200m/万t。

5、移交生产及达到设计产量时井巷工程量

矿井达产时投产时2个采煤工作面，4个掘进面，采掘比例关系为1：2,移交生产井巷工程量为5320m。

6、建井工期

根据该矿井基本建设工程施工工期安排, 井巷掘进、井上下机电设备安装，地面建筑工程等在开工前均须编制单项工程施工组织设计，做好施工前各项准备工作,并搞好建设期间的综合平衡工作,按工期要求建成投产。

矿井建设总工期18个月。其中施工准备期1个月，施工工期15个月，生产试运转期2个月。

井下供电、排水、井下运输、通风、消防、采掘设备、设施等施工，可以配合井巷工程进展情况采取交叉、平行方式进行。地面公路、土建工程及施工准备可与井下工程平行作业，以缩短建井工期，因此，建井工期从准备工作到建成投产，确定为9个月，本矿井即可投产。

1.3.12  矿井建设投资估算

1、投资范围

投资范围包括双吉煤炭有限公司改扩建项目从筹建开始至竣工达到设计生产能力时的矿建工程、土建工程、设备及工器具购置费、安装工程、工程建设其他费用、基本预备费及铺底流动资金等全部工程投资。

2、建设投资估算编制依据

（1）投资估算依据

1）投资估算依照国家能源局《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》（2015）进行编制。

2）中煤建协字〔2016〕116号文《煤炭建工程造价标准实施补充规定》

（2）定额（指标）

1）井巷工程：执行《煤炭建设井巷工程直接费概算定额》（2015基价）

2）土建工程：参照当期预算扩大价格。

3）安装工程：执行国家能源局2017年发布的《煤炭建设机电安装工程概算指标》（2015基价）。

4）其它费用：执行国家能源局2016年发布的《煤炭建设其他费用规定》（2015）

（3）设备及材料价格：设备采用询价，不足部分采用《2016年机电产品报价手册》。材料价格：采用当地市场价格信息，不足部分采用市场询价。

（4）工程取费：井巷工程、土建工程、安装工程取费执行国家能源局发布的《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》及中煤建协字〔2016〕116号文《煤炭建工程造价标准实施补充规定》。

3、项目总投资

本工程项目估算总投资为6540.54万元，

总投资构成如下：

矿建工程费2566.81万元，占总投资的39.8%。

土建工程费1020.32万元，占总投资的15.6%。

设备及工器具购置费1458.54万元，占总投资的22.3%。

安装工程228.92万元，占总投资的3.5%。

工程建设其他费用640.97万元，占总投资的9.8%。

预备费431.68万元，占总投资的6.6%。

铺底流动资金111.2万元，占总投资的1.7%。

建设总工期18个月。各工程的年度投资额度均按设计施工进度进行分配。

## 1.4  矿山开采历史及现状

## 1、矿山开采历史

双吉煤矿前身为四方台煤矿一井，后改制及变更为双鸭山市双吉煤炭有限公司。2005 年 6 月 8 日经省、市、区小煤矿专项整顿验收组验收为合格矿井。正式投入生产。

双吉煤炭有限公司自2005年至2018年间共动用7.17万吨资源储量。只动用35号煤层，其余煤层局部动用。现已经开采了一采区、三采区。

2、矿山开采现状

根据双吉煤矿 2019 年6月换发新采矿许可证， 矿山生产规模为4万 t/a，开采方式为井工开采，矿区范围不变，开采深度不变，采矿许可证有效期为 1a，自 2019 年 6 月 23 日至 2020年 6 月 26 日。以 2020年 06月算起，矿山采矿许可证扩储提能有效期约为 13.6a。

目前，矿井已进入深部开采，一直处于半停产状态。其中：

矿井50号层主井斜长610余米，在标高55米处掘进二段下山，开采标高40米。15号层主井斜长260余米，在标高128米处开凿二段下山，开采标高100米。

矿井15号煤层已开采+20标高，50号煤层已开采+60标高。

矿井开采方式为走向长壁后退式，顶板管理采用全部陷落法。

3、双鸭山市双吉煤炭有限公司做为改扩建矿井，本次改扩建后矿山名称为双鸭山市双吉煤炭有限公司，矿井设计生产能力为30万t/a。现矿山正在办理采矿权变更登记工作，没有生产。

4、技术人员构成状况

该煤矿已经营多年，现已有近二十余年的发展历史，积累了一定的企业管理经验，员工素质较高，拥有较强的技术力量，安全设施、设备齐全可靠，为地方煤炭产业的支柱企业。

# 第二章  矿区基础信息

## 2.1  矿区自然地理

### 2.1.1  气象

矿区处在中温带大陆性季风气候，冬夏温差大。据双鸭山市气象局近三十年的气象资料，冬季最低温度-36℃，夏季最高温度36.2℃，年平均温度4.6℃，无霜期100天左右。每年10月下旬下雪开始封冻，到翌年的4月中、下旬解冻，封冻期长达6个月。冻土层最大厚度2.00米，一般在1.6～1.8米，无永冻层。每年的7、8、9月是雨季，近三十年年平均降水量最大710.1毫米、最小423毫米，年平均降水量496毫米；年平均蒸发量最大1600.3毫米、最小914.8毫米，年平均蒸发量1216.6毫米，详见表2-1。

附表2-1 双鸭山近三十年气象条件一览表

| 数据＼年份 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量 | 456.8 | 438 | 423 | 621.9 | 421.8 | 439 | 710.1 | 494.4 | 472.4 | 484.9 |
| 蒸发量 | 1450.1 | 1512.4 | 1537 | 1334.2 | 1449.4 | 1474.4 | 1311.8 | 1442.9 | 1445.2 | 1437.8 |
| 气温℃ | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 4.8 |
| 数据＼年份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 降水量 | 511.4 | 372.6 | 551.7 | 350.4 | 642.1 | 294 | 474 | 475.4 | 454 | 512.3 |
| 蒸发量 | 1546.8 | 1421.6 | 1327.4 | 1600.3 | 960.9 | 1076.1 | 1089.9 | 972.9 | 921.4 | 1068.8 |
| 气温℃ | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 5.5 |
| 数据＼年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 降水量 | 410.1 | 569.8 | 566.4 | 381.9 | 488.6 | 593.6 | 641.2 | 497.7 | 621.3 | 510.2 |
| 蒸发量 | 1059.8 | 1004.4 | 996 | 1043.3 | 974.7 | 914.8 | 1060.4 | 1020.1 | 951.9 | 1090.4 |
| 气温℃ | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5 | 3.8 | 4.6 |

每年4～10月期间以东—东南风为主，风力一般在1～2级，有时有5级以上大风天。冬季以西—西北风为主，风力一般在2级以上，时有暴风雪天气出现。

根据国家地震局资料，双鸭山市区域地震烈度在Ⅵ度以下，无强烈地震记录。区内无滑坡、泥石流等地质灾害的发生。

2.1.2  水文

矿区东部2.4km有一条季节性河流为扁石河，夏季有水，冬季无水，由北西流向南东，向东南注入七星河。

，最终汇入乌苏里江。扁石河在矿区附近宽10～20米，大面积分布第四系松散岩类孔隙水含水层，水量中等，单井涌水量100-1000吨/日。本地区历年来最高洪水位线标高在121米。区域内主要分布有基岩裂隙水含水层，地下迳流模数<1升/秒.平方公里，泉流量<0.1升/秒。在双吉煤矿段河道长度为 420m。对矿井末来开采没有影响。区域地表水系分布见图

图 2-1矿区及周边地表水系图

### 2.1.3  地形地貌

矿区地势平坦，地形简单，北高南低，相对高差较小，海拔标高在185m至205m之间，主井标高为190.3m，副井标高192.0m，风井标高为191.5m，相对高差 15m 左右。各井筒均处于历年最高洪水位线157m标高以上。井田内全为黑粘土及粉质粘土覆盖，见图 2-2

图2-2  项目区地形情况

### 2.1.4  植被

项目区属小兴安岭-老爷岭植物区、穆棱—三江平原亚区，生长着丰富的针叶和阔叶林。林中主要树种有蒙古栎、紫椴、糠椴、黄菠萝、水曲柳、色木槭、胡桃楸、白桦、山杨、春榆、黄榆等，下木有毛榛子、胡枝子、杜鹃。主要草本植物有：小叶樟、广布野碗豆、小白花地榆、黄花菜、银莲花、啮叶凤毛菊、蚊子草、紫苑、走马芹等；局部低洼地段有水毛莨、小叶樟、芦苇、沼柳等。项目区范围有部份耕地，以旱地农作物为主，主要种植大豆、玉米等农作物。

照片2-1  项目区内典型植被图

### 2.1.5  土壤

根据黑龙江省土壤分布图同时结合项目区实际情况。判定项目区土壤为暗棕壤及黑土，土壤肥力较高，质地比较粘重，大多为壤质粘土或粘壤土，部分为砂质粘土，个别含砾石，持水性较好。项目区耕层较厚，肥力较好，养分丰富，有机质含量265g/kg，全氮10.2g/kg，全磷0.6g/kg，全钾28.0g/kg。

项目区内以旱地为主，土壤一般厚0.5-1.0m，上部为黑色腐殖土，其下部位黄色亚粘土。见照片2-2

图 2-2	矿区旱地土壤剖面图

照片2-2  项目区土壤剖面

## 2.2  区域地质环境背景

### 2.2.1  区域地层

双鸭山市双吉煤炭有限公司处于双鸭山煤田中部的四方台矿区。双鸭山煤田处于黑龙江省三江—穆棱河聚煤区内的西南边缘地段的一部分，从印支运动以来发育起来的一个中生代含煤盆地。

四方台矿区地层出露较为简单，列表如下：

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 厚度（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 | 冲积、坡积层 | Q4 | 0-30 |
|  | 新近系 | 中新统 | 玄武岩 | βn | 0-60 |
| 中生界 | 白垩系 | 下统 | 穆棱组 | K1m | 500-600 |
|  |  |  | 城子河 | K1ch | 350-400 |
| 下元古界 | 兴东群 |  | 大盘道组 | Ptldp | >4000 |

该矿区地层较为简单，自下而上有：

1、太古界麻山群：零星分布于煤田周围的山区，主要为含砂线石，二云母和石榴子石的片岩、片麻岩、石英片岩及透辉石大理岩，含铁石英岩等组成。

2、下垩统统城子河组（K1ch）:为该矿区的含煤地层，厚度为350-400米，该井田的含煤地层为下白垩统鸡西群，是一套陆源含煤碎屑岩沉积建造，它不整合覆于下元古界兴东群大盘道组或古生代侵入体花岗岩之上。该群依据岩性组合,含煤性及古生物组合特征，划分两个岩组，即穆棱组和城子河组。两岩组分界线在lO号煤层之上50一60米处，有一层细砾岩或是含砾粗岩为穆棱组的底界面，其下为城子河组。

3、穆棱组：它整合覆盖于城子河组之上，四方台地区控制最大厚度达600米，是一套深水湖泊相沉积物，岩性以厚层深灰色粉砂岩或黑灰色厚层泥岩为主，单层厚度可达30米以上。夹有薄层灰白色细砂岩,夹多层浅绿色凝灰岩,含煤3—5层,但均失去开采价值。

4、第四系：在扁食河、七星河一带，沉积有冲积、洪积砂石砾岩层及喷发的玄武岩组成。厚度各地不一，总厚度约0-30米。在平缓的岗阜小丘一带，则为湖沼沉积的粘土及砂质粘土，其上为腐植土所覆盖，厚度约0-30米。

## 2.3  矿区地质环境背景

### 2.3.1  井区地层

双鸭山市双吉煤炭有限公司处于双鸭山煤田中部的四方台矿区。穆棱河聚煤区内的西南边缘地段的一部分,从印支运动以来发育起来的一个中生代含煤盆地。

四方台矿区地层出露较为简单, 该矿区地层较为简单,自上而下有：详见附表2-2。

表2-2区域地层简表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 厚度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  | Q4 | 10-15 |
| 中生界 | 白垩系 | 下统 | 穆棱组 | K1m | >450 |
|  |  |  | 城子河组 | K1ch | 300-800 |
| 上元古界 | 兴东群大盘道组 |  |  | Pt1dp | >5000 |

1、第四系（Q）：为本区煤系之盖层。厚度1-30米,东薄西厚。岩性为黄色、黑色粘土和亚粘土。扁石河附近有可能夹有砂层透镜体。

2、下垩统统城子河组（K1ch）:为该矿区的含煤地层,该井田的含煤地层为下白垩统鸡西群,是一套陆源含煤碎屑岩沉积建造,它不整合覆于下元古界兴东群大盘道组或古生代侵入体花岗岩之上,总厚度达1100米以上。该群依据岩性组合,含煤性及古生物组合特征,划分两个岩组,即穆棱组和城子河组。两岩组分界线在lO号煤层之上50一60米处,有一层细砾岩或是含砾粗岩为穆棱组的底界面,其下为城子河组。

3、穆棱组：它整合覆盖于城子河组之上,四方台地区控制最大厚度达600米,是一套深水湖泊相沉积物,岩性以厚层深灰色粉砂岩或黑灰色厚层泥岩为主,单层厚度可达30米以上。夹有薄层灰白色细砂岩,夹多层浅绿色凝灰岩,含煤3—5层,但均失去开采价值。

4、城子河组：在四方台地区实际控制厚度达550米,是该地区的主要含煤岩组,具有工业价值的可采煤层都赋存在此岩组中,含煤20余层,其中有可采价值的煤层7层,它们编号由上而下命名为：10、15、20、30、35、40、50等7个层。该岩组岩性以深灰粉砂岩与灰白色细砂岩为主,由少量黑灰色泥岩、灰白色含砾粗砂岩及多层凝灰岩组成。依据岩性组合及含煤特征,城子河组在四方台地区划分上、下两个含煤段,即上含煤段与下含煤段。

上含煤段：是该矿区的主要含煤层段,可采煤层均赋存在此段内。该含煤段厚度约350米,岩性以深灰色粉砂岩为主,由灰白色细、中砂岩组成,全区发育。

下含煤段：它主要发育于四方台矿区西部地区,东部地区超伏缺失,控制厚度200米,含煤10余层均为不可采层。岩性以灰白色细砂岩为主,夹有深灰色粉砂岩组成。

### 2.2.2  区域构造

1、井田地质构造特征

四方台区处于双鸭山靴形煤田东部闭合地带，倾向南，倾角12°，地层走向多为北东向，倾向北，倾角13～20°，构成了一个轴向北东向西倾伏的平缓的向斜构造。该区地层走向主要受基盘控制，故煤系的褶曲形态与煤系基底的起伏形态具有强烈的继承性。

2、褶 曲：在矿区内未见褶曲构造发育。

3、断 层

井田内总体呈单斜构造，地层走向北50°—70°东，向南倾斜，倾角8°—15°，局部地段有小型的短轴背向斜。

该井田内构造中等，井田内见有较大断层有三条。在各片盘开拓过程中见多方位的小型断层其性质有正、有逆，但其落差一般均在2—3m之间，最小不足1m。主要断层特征详见表3-2-2。

表3-2-2  主要断层特征表

| 断层编号 | 方位 | 性质 | 落差 | 控制程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | N26°W | 正断层 | 60m | 开采30号及50号等煤层实见， |
| R2 | N10°E | 正断层 | 10m | 开采50号层实见，可靠 |
| R3 | N10°E | 正断层 | 8m | 开采10号等煤层实见，可靠 |

### 4、岩浆岩

中生代期间，本区有多次岩浆活动，见于保安村南山，有石英闪长玢岩沿破裂带侵入于主要含煤部位，对煤矿床50号煤层起一定程度的破坏作用。

### 5、地震烈度

根据国家地震局《中国地震参数区划图》（GB18306-2015）的规定，本区地震动峰值加速度为 0.05g，地震基本烈度为 6 度，矿区地震基本烈度为Ⅵ度，设计按6 度设防域地壳属稳定型（表 2-2）。

| 地震基本烈度 | ≤Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | ≥Ⅸ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域地壳稳定性 | 稳定 | 较稳定 | 较不稳定 | 不稳定 |

## 2.4  煤层与煤质

### 2.4.1  煤层

1、含煤性

本矿含煤地层为城子河组地层，厚度350-400米，含煤20余层，其中煤层厚度超过0.40 m的煤层有12层，它们编号由上布下称：10号、15号、20号、30号、35号、40号、50号。主要可采煤层分布如下：

10号层：是井田内最上部的一层可采层，复杂结构，煤厚一般为0.40—0.50（0.10—0.50）0.40—0.70米，夹矸为粉砂岩及凝灰岩，上、下分层均以亮煤为主，半亮型煤。顶、底板岩性均由粉砂岩为主同细砂岩互层。

15号层：位于10号煤层下部，顶、底板岩性均由粉砂岩为主同细砂岩互层。

20号层：位于15号层下部，直接顶板岩性为细砂岩，灰白色，岩层较硬，直接底板为中砂岩，呈灰白色，质较硬。

30号层：位于20层下27-38m处，煤层厚度0.59-0.70之间，两个煤层间距变化规律是由东南小而向西北增大，直接顶板岩性为细砂岩，灰白色，岩层较硬，直接底板为中砂岩，呈灰白色，质较硬。

35号层：在10号之下93米，中间有15、20、30等三煤层，是单一结构，煤厚1.10米，由东向西变薄煤厚0.70米左右，个别钻孔见有0.05—0.15米夹矸。该煤以亮煤为主，夹有暗煤条带，层状构造，半亮型煤。顶板岩性灰白色细砂岩底板粉砂岩。

40号层：在35号层下32米，单一结构，煤厚0.60—0.80米之间，以亮煤为主，夹有线理状暗煤线，层状构造，半亮型煤，顶、底板岩性均为粉砂岩。

50号层：在40号层下20米，单一结构煤厚一般在0.80米，最厚达1.48米，个别钻孔为复煤层，有1—2层夹矸，以亮煤为主夹有暗煤，层状构造，半亮型煤。顶板岩性由粉砂岩为主同细砂岩互层，底板岩性为粉砂岩。

2.4.2  煤质

1、煤的物理性质及煤岩特征

根据原四方台煤矿及该煤井的井巷工程取样进行肉眼煤岩鉴定，颜色为黑色，具有层状构造，以玻璃光泽为主，节理不发育。断口为贝壳状或阶段状断口，宏观煤岩类型，以半亮型煤为主，夹有暗煤线，呈条带状结构，层状构造。

经镜下观察结果，各层煤的组成物质大致近似，木质结构的凝胶化物质平均含量为60％一75％,丝炭物质5％一10％，其中以半丝炭居多，角质化物质各层含量较多，矿物质一般含量较少。

2、煤的化学及工艺特征：

10号层：原煤灰分22.61%，精煤挥发份36.47%，全硫0.34%，粘结特征：（1-8）2，低位发热量20.48MJ/Kg（4900卡/克）。煤种为气煤类。

35号层：原煤灰分11.53—20.07%，精煤挥发份：38.62—41.11%，Y值5—13毫米，硫0.2—0.32%，低位发热量24.66—26.75MJ/Kg（5900—6400卡/克），煤种气煤。

40号层：原煤灰分：10.98—19.00%，精煤挥发份：36.35—38.97%，Y值5—11毫米，硫0.18—0.42%，低位发热量25.29—30.10MJ/Kg（6050—7200卡/克），煤种气煤。

50号层：原煤灰分20.12—24.54%，精煤挥发份：37.10—39.07%，Y值10—15毫米，硫0.27—0.38%，低位发热量26.75—30.10MJ/Kg（6400-7200卡/克），煤种气煤。

根据现场实揭露40#、50#煤层为半光亮型，内生裂隙较发育，棱角状断口，质柱，根据煤层化验结果。

挥发分：Vr=38%

低位发热量：Qnet=24.2Mj/KG(5800米/克)

灰分：9-22%

粘结性：4-6级

胶质层厚度 9-15mm

灰熔点：1385度-1168度

容重1.35 t/m³

单向平均抗压强度：104公斤/平方厘米

平均抗拉强度4.1公斤/平方厘米

3、煤类

根据《中国煤炭分类》（GB/T5751-2009），本区煤类划分依据如下:

10、15、35、40号煤层煤类为气煤，50号煤层煤类为气煤和1/3焦煤。

4、煤的工业用途评价

双吉煤炭有限公司区内各煤层属低-中灰分、低硫、特低磷、中-高挥发分、中-高热值的气煤和1/3焦煤。可做炼焦配煤和动力用煤。。

## 2.5  矿床开采技术条件

### 2.5.1  水文地质条件

### 一、区域水文地质条件

1、第四系孔隙含水层：

扁食河冲积层潜水为第四系主要含水层，该含水层呈条带状分布，中间厚边缘薄，从上游往下游含水量增厚，含水性与渗透性增强，分布范围增宽。上部为黄色砾砂，含泥少，分选性与渗透好，含水性强，厚10米左右。下部为灰色砾砂，含泥多少，分选性与渗透性不良，含水性弱。主要补给来源是大气降水、煤系地层裂隙水及洪水期河水。平水期及枯水期则补给河水。

- 煤系裂隙含水带：

- 岩层含水性与裂隙性质、裂隙发育程度及断层破碎带有关。如四方台一、二井区在2号断层两侧600米左右为强裂隙含水带，建井时离断层10米突然涌水，水量为400立方米/时。四方台井与宝山五井遇断层五井遇断层破碎代时，水量也达400立方米/时。水平方向含水性变化较大，单位涌水量为0.095-5.2升/秒米，渗透系数为0.18-10.83米/日。垂直方向含水性与渗透性向下逐渐减弱。含水带底板深度在150米左右。深部裂隙多被方解石充填。水力性质在地形高处为潜水，低洼处为承压水。补给来源主要为花岗岩裂隙水与上覆第四系孔隙水。

- 二、扩大区水文地质

- 1、由于该矿井在四方台四井疏干漏斗半径之内，矿该矿井40号层没有涌水量。只有50号层+50—±0米水平涌水量5立方米至10立方米/小时，随着开采进入深部±0—-8米，涌水量可达10立方米至20立方米/小时。

- 2、该区只有煤系基岩风化裂隙含水层，由于该区无河流及冲积层补给，仅有大气降雨垂向补给，地形高处透水而不含水。地形低处多为承压水。因长期受强烈的风化，岩石破碎严重，含水性较弱，单位涌水量为0.647升/秒米，渗透系数2.328米/日。

- 3、综上所述，该区属水文地质条件中等型，即矿井涌水量小且递减速度快，防治水工作简单。

- 三、矿井充水因素分析

1、本矿井处在半山斜坡上，夏季的雨水和春季雪水大部分顺山势流进山沟的小河中，矿井水的主要来源是煤系裂隙水，其次是少量地表水，根据双吉煤炭有限公司生产区采掘情况看，巷道涌水量一般为每小时5立方米，雨季降水年最高可达每小时10 立方米。

2、该矿井随着开采深度延深，大气降水等地表水对矿井影响很小，矿井水的主要来源是煤系裂隙水的静储量。

四、矿井涌水量

双鸭山市双吉煤炭有限公司目前正常涌水量为5m3/h最大涌水量为20m3/h。预测扩大区范围矿井正常涌水量30m3/h，最大涌水量预计为50m3/h。双鸭山市双吉煤炭有限公司周边矿井己查清空区边界，资料上图。留有足够的防水煤柱，做到逢掘必探，防患水患，以确保煤矿的安全生产。依据双吉煤炭有限公司近年开展水文地质工作，可以确定该矿区水文地质勘探类型为Ⅰ型水文地质条件中等的矿井。

2.5.2  工程地质条件

该矿区均为第四系的松散岩层所覆盖，厚度在	1-25米之间，岩性多为冲积、洪积的砂砾层及玄武岩组成。该带内岩石裂隙相对发育较好，从宏观上来看，岩石的强度相对要低。

该煤矿在开采的过程中，都发现了规模大小不等的构造破碎带，这些构造破碎带对煤层的连续性造成了很大程度的破坏，同时在构造破碎带附近，对煤层的顶、底板管理也带来了一定的难度。

本区含煤地层主要岩性由各种粒级的灰白色长石石英砂岩、灰白色粉砂岩，以及少量灰黑色泥岩、砾岩、炭质泥岩和煤组成，夹薄层褐色—灰白—乳白色凝灰质岩石。受风化作用和构造运动等因素的影响，在强裂隙含水带内裂隙较发育，多开裂隙，高角度裂隙较多，裂隙倾角一般大于65°，裂隙面较平坦均无充填，局部岩石破碎，呈碎块状。含裂隙水，富水性较强，岩石完整程度:（RQD）为50～70%，岩石中等完整，抗压强度较低。其下裂隙发育相对较弱，富水性较弱，岩石完整程度:（RQD）为70～85%，岩石较完整，抗压强度相对较高。

本井田岩性为松散层覆盖下的层状岩类，以碎屑沉积岩为主，层状结构，岩体各项异性，强度变化大。地层岩性较复杂，地质构造较发育，风化作用及裂隙发育中等。根据中华人民共和国国家标准《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB 12719－91）勘探类型划分为第三类中等型，即三类二型。

经分析以上数据可以说明，煤层顶底板各类岩石岩体质量为优～良、岩石坚硬、边坡稳定，从生产矿井的工程地质条件看，矿井顶底板各类岩石稳定性好，易于维护。

2.5.3  环境地质条件

1、矿区环境地质现状

根据国家地震局资料，双鸭山市地震烈度在6度以下，无强烈地震记录。邻区历史记载有3级地震，区域稳定性良好。地貌以丘陵和山间冲洪积平原为特征，自然状态下没有滑坡、崩塌、泥石流等不良工程地质现象，原生地质环境基本未遭到破坏。本区地处中温带地区，河漫沼泽较发育，冬季有冻胀现象发生。

该区及邻近地区无形成崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害的地质环境条件。已有的地质灾害主要有矸石堆存在不稳定边坡、季节性冻土、冻融、采空区地面沉降和局部水土侵蚀的发生。

矿区属季节性冻土区，冬季寒冷，最低气温可达-36℃。冻土带厚，最厚可达1.80～2.0米。结冻时间较长，一般在6个月左右，初冬迅速降温，土壤中水分易积聚，形成冻聚带，发生冻胀。至使地面膨胀、凸起；春季升温缓慢，浅部解冻而深部仍为冻层，水份不易下渗，对建筑物及路面产生不利影响可使道路发生翻浆，造成道路破坏，影响交通，但易于防治，其危险性小。

矿区有的煤矸石堆积，矸石的岩性以粉砂岩、细砂岩为主，特别是粉砂岩，极易风化成粉状，遇有大风天气，大量粉尘随风飞扬，影响大气质量。

该矿区以往煤矿开采留下采空区,未发现地面明显沉降的迹象。矿区采空区及附近有居民住宅，地表现状绝大部分为耕地。

2、矿区环境地质预测

矿山开采煤矸石堆积逐年增多影响大气质量，煤矸石经降水淋滤，硫、磷等有毒物质侵入地表水，经地表径流慢慢渗入地下，造成地表水和地下水污染。矸石排放对地质环境影响，应引起重视。

随着时间和开采深度的增加，会造成地面沉降。地面下沉主要造成耕地和林地资源的损失，并可能导至地面积水。

由于工业广场及地面建筑物的施工，地表植被破坏，造成水土侵蚀。但水土侵蚀分布范围小，发育较弱，危害轻，易于治理，危险性小。

矿区在建设和生产过程中，对生产废水和生活污水的排放如果处理不当，将会对地表水体及地下水造成人为污染。其污染源主要是矿坑、生活排出的废水。矸石的堆放和自燃，燃烧后产生剧毒气体As2O3，并易溶于水形成污染。矿井疏干排水将使地下水位大范围下降，可能使附近居民地机井、民井的水位下降，影响居民生活用水。

3、环境地质条件复杂程度

矿井由于采矿活动引起局部地表变形，但对地质环境破坏不大；区内无重大的污染源；矿坑排水附近水体有一定污染，矸石中化学成分基本稳定，无其它环境地质隐患。综合所述矿井环境地质条件复杂程度属简单类型。

## 2.6  矿区社会经济概况

矿井位于双鸭山四方台区，辖5个街道、1个镇，全区总人口7.3万人（2010年），辖4个街道、1个镇。截至2010年，四方台区地区生产总值实现9.1亿元。

有耕地8.89万亩，林地12.7万亩。南部覆盖着茂密的乔林灌丛，天然林与人工林纵横交错，山产品、林产品分布其间，野生鸟兽出没林间，中部浅山丘陵与低缓农田相伴，北部沃野平畴，一望无际，肥沃的土地盛产大豆、玉米、水稻等粮食作物和烤烟、甜菜、蔬菜、向日葵等经济作物。

四方台区资源储量较大，品种较多，煤炭可采储量达8.78亿吨,年产原煤600万吨。在北部的良田沃野中点缀着双矿集团的五大主力――集贤煤矿、东荣二矿、东荣三矿、东荣一矿（在建）、东荣四矿（拟建）。南部以地方煤矿为主，28个地方煤矿年可采优质原煤65万吨,原煤和洗精煤远销韩国、朝鲜等国家，除煤炭资源以外，花岗岩、煤矸石、黏土、林木、野生动植物资源也有可观储量。区域内交通便捷，国有铁路贯穿腹地，设有客货站４个，双矿集团两条铁路线贯穿区内四大煤矿，省级依饶和双七公路已形成网络，区域内通讯快畅，电力供应充足。

随着农场民生工程的实施，城镇基础设施不断完善，城镇服务功能全面提升，场区环境面貌焕然一新。场部地区形成了“行政中心区、社会服务区、商业区、工业区、教学区、居住区”六大区域的城镇建设格局。随着城镇化进程的加快，商贸餐饮、家政服务、装修、文化等服务性行业也呈现了良好的发展趋势，成为农场新的经济增长点。

## 截止2019年末，农业总产值9105万元，人均收入8106元。

## 2.7  项目区土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）、四方台区自然资源局提供的土地利用现状图件以及矿区范围拐点坐标，结合损毁土地分析结果，本部分内容对复垦区内土地利用类型进行统计。

矿区内土地利用现状以旱地为主，其次为有林地、采矿用地、公路、农村道路、水田、沟渠、村庄用地。

目前项目区包括矿区范围，面积3.6545km2(365.45hm2),工业广场范围，面积2.241hm2，均处于矿区范围内，因此双鸭山市双吉煤炭有限公司项目区面积为365.45hm2。

双吉煤炭有限公司属井工煤矿，项目矿区土地总面积为365.45hm2，其中：旱地面积为339.76hm2，占项目区内土地总面积的92.96%；有林地面积为10.65hm2，占项目区内土地总面积的2.92%；农村道路面积为8.24hm2，占项目区内土地总面积的2.25%；沟渠面积为4.56 hm2，占项目区内土地总面积的1.25%；采矿用地面积为2.24hm2，占项目区内土地总面积的0.62%。项目用地结构详见下表：

表2-9  项目区土地利用现状

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 权属 |  | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 农场一连 | 合计 |  |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 339.76 | 339.76 | 92.96 |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 10.65 | 10.65 | 2.92 |
| 10 | 交通设施用地 | 104 | 农村道路 | 8.24 | 8.24 | 2.25 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 117 | 沟渠 | 4.56 | 4.56 | 1.25 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 2.24 | 0.62 |
|  | 总计 |  |  | 365.45 | 365.45 | 100 |

图2-3  项目区土地利用现状示意图

## 2.8  矿山及周边其他人类重大工程活动

矿区附近的人类工程活动单一，主要从事农业生产。开采区不处于“三线两区”范围内，采矿区附近无各级自然保护区、风景旅游区、名胜古迹、重要的基础设施等。开采区处于丘陵区地区，矿区范围内的村庄用地范围虽然有部分房屋和变电所存在，但在划定范围内已明确将其定为不可开采区域，采矿活动不会对居民区和变电所造成影响，矿山开采范围较大，目前是该区域一家保留的生产煤矿，与其它矿不存在相邻和重叠的现象，矿山开采不存在相互影响。总体来看，矿区内目前人类工程活动较轻微，人类工程活动对地质环境现状影响较小。

## 2.9  矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析

本次矿井扩储改扩建是该区域仅存在一家保留的生产煤矿，矿区东部是已关闭多年的局工会一井，与本矿井平面相距640m，开采相同煤层。本方案以局工会一井为案例，进行分析。

局工会一井，经省国土资源厅批准开采15、10号等两层煤，生产规模6万吨/年。

该矿于1994年关闭，矿井采用片盘斜井开拓方式，串车提升运输。主井斜长450m，副井600米。

该矿关闭前采用三班组织生产作业，年生产工作日为330天，鉴定月平均日产原煤150吨，未超能力生产。

矿井采用中央并列式通风方式，通风方法为抽出式，主斜井入风，回风斜井回风。其中：主井入风1450立方米/分，风井回风1500立方米/分，。风井安装两台KBDZ—NO14—2×55KW轴流式对旋通风机，一台工作，一台备用。矿井反风方法为主扇反转反风。

局工会一井关闭前，未对矿区内的房屋和道路造成损毁。目前该矿关闭后，已经开始对因开采造成的损毁植被进行补栽，补栽与损毁一致的树种。该矿将在实际的复垦中，对坡度较小的损毁耕地，进行了平整。将对其进行施肥，提高土壤的肥力。

综上所述，局工会一井对土地复垦将采取行之有效的措施，本方案将参照四方台煤矿的成功案例进行设计。

第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估

## 3.1  矿山地质环境与土地资源调查概述

2020年06月25日至06月30日，项目组技术人员赴现场进行矿山地质环境调查，结合项目区土地利用现状图、井上下对照图、《双鸭山市地质灾害调查与区划》集中对矿山开采影响区域和工业广场及生活区进行了地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）、地形地貌影响、水土污染（场地污废水排放情况）、土地资源（已损毁土地、拟开采区土地利用现状）等方面展开详细调查、实地测量、定位拍照和记录。矿山有关工程师及技术组全体人员参与调查。本着坚持科学发展，最大限度地避免或减轻因矿产开发引发的地质灾害危害，减少对土地资源的影响和破坏，减轻对地形地貌景观影响的原则，最大限度修复生态环境，努力创建绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、持续发展。完成了1:5万水文地质调查面积约3.4525km2，1:1万环境地质调查3.45255km2，调查地质地貌点9处，水文地质点4处，土壤剖面点2处，拍摄数码照片30张，野外调查所收集的资料已满足本次工作要求。完成工作量见表3-1，具体工作流程图见图3-1。

表3-1  完成工作量

| 序号 | 工作项目 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 《黑龙江省双鸭山市双吉煤炭有限公司2019年煤炭资源储量年度报告》 | 份 | 1 |
|  |  | 双鸭山市双吉煤炭有限公司采矿许可证副本 | 份 | 1 |
|  |  | 《黑龙江省双鸭山市双吉煤炭有限公司（扩大区）煤炭资源/储量核实报告》 | 份 | 1 |
|  |  | 《有关<黑龙江省双鸭山市双吉煤炭有限公司（扩大区）煤炭资源/储量核实报告>储量备案核收证明》 | 份 | 1 |
|  |  | 双鸭山市双吉煤炭有限公司（改扩建矿区范围）划定矿区范围批复 | 份 | 1 |
|  |  | 《双鸭山市双吉煤炭有限公司（改扩建矿区范围）矿产资源开发利用方案》 | 份 | 1 |
|  |  | 其它资料 | 份 | 14 |
| 2 | 调查 | 1:5万水文地质调查 | km2 | 3.45255 |
|  |  | 1:1万环境地质调查 | km2 | 3.4525 |
|  |  | 地质地貌点 | 处 | 9 |
|  |  | 水文地质点 | 处 | 4 |
|  |  | 土壤剖面点 | 处 | 2 |
|  |  | 调查问卷 | 份 | 25 |
|  |  | 拍摄相关照片 | 张 | 30 |

资料收集与现场踏勘

↓

矿山地质环境及土资源等调查

↓

矿山地质环境评估范围和复垦区

↓

确定矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价

↓

矿山地质环境保护与土地复垦分区

↓

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编写和图件编绘

图3-1  具体工作程序

## 3.2  矿山地质环境影响评估

### 3.2.1  评估范围

1、划分原则

评估范围的确定主要依据矿区范围和矿山生产活动对地质环境的影响范围。本矿山为地下开采，确定评估范围时，根据“取差原则”，从地质灾害危险性、含水层影响、地形地貌景观影响和土地资源影响进行了综合评估，主要考虑地下开采引发的地面塌陷、采矿活动对含水层的影响破坏以及对地形地貌景观和土地资源的影响等因素综合。

2、评估范围确定

依据矿山地质环境条件的特点、矿层分布、设计开采范围及开采引发的地面塌陷、采矿活动对含水层的影响破坏以及对地形地貌景观和土地资源的影响，考虑到周边地形及汇水等因素影响，最终确定评估的范围为以该矿山批准开采的范围为基础,以生产活动可能影响的范围,如工业广场、地面发生塌陷等可能影响矿山地质环境的范围外延50米。评估区地理坐标东经131°22′ 04″至131°22′30″；北纬46°34′44″至46°35′00″之间。评估区面积约为3.6545km2,矿山地质环境保护评估区范围见下表。

表3-2  矿山地质环境保护与恢复治理评估范围（2000国家坐标系）

| 层号 | 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 5161900.17 | 44445287.58 | 9 | 5160780.16 | 44444563.04 |
|  | 2 | 5161520.17 | 44445491.59 | 10 | 5161156.17 | 44444633.58 |
|  | 3 | 5161318.36 | 44445602.86 | 11 | 5161799.17 | 44444788.58 |
|  | 4 | 5161010.63 | 44445686.43 | 12 | 5161756.17 | 44444847.58 |
|  | 5 | 5160887.07 | 44445716.91 | 13 | 5161810.17 | 44444869.58 |
|  | 6 | 5159831.05 | 44445291.88 | 14 | 5161812.17 | 44444905.58 |
|  | 7 | 5160467.61 | 44444572.06 | 15 | 5161790.17 | 44444910.58 |
|  | 8 | 5160801.86 | 44444631.57 | 16 | 5161790.17 | 44444993.58 |
| 15 | 1 | 5161900.17 | 44445287.58 | 9 | 5160780.16 | 44444563.04 |
|  | 2 | 5161520.17 | 44445491.59 | 10 | 5161156.17 | 44444633.58 |
|  | 3 | 5161318.36 | 44445602.86 | 11 | 5161799.17 | 44444788.58 |
|  | 4 | 5161010.63 | 44445686.43 | 12 | 5161756.17 | 44444847.58 |
|  | 5 | 5160887.07 | 44445716.91 | 13 | 5161810.17 | 44444869.58 |
|  | 6 | 5159831.05 | 44445291.88 | 14 | 5161812.17 | 44444905.58 |
|  | 7 | 5160467.61 | 44444572.06 | 15 | 5161790.17 | 44444910.58 |
|  | 8 | 5160801.86 | 44444631.57 | 16 | 5161790.17 | 44444993.58 |
| 35 | 1 | 5162370.18 | 44445527.58 | 12 | 5161573.87 | 44446535.23 |
|  | 2 | 5162596.18 | 44445927.59 | 13 | 5161268.63 | 44445623.24 |
|  | 3 | 5162550.18 | 44446137.59 | 14 | 5161421.00 | 44445561.77 |
|  | 4 | 5162530.18 | 44446199.59 | 15 | 5161478.36 | 44445612.49 |
|  | 5 | 5162354.99 | 44446264.55 | 16 | 5161570.09 | 44445617.37 |
|  | 6 | 5162090.21 | 44446069.29 | 17 | 5161657.19 | 44445578.11 |
|  | 7 | 5162165.44 | 44446322.75 | 18 | 5161708.89 | 44445532.94 |
|  | 8 | 5162099.08 | 44446337.72 | 19 | 5161762.06 | 44445461.98 |
|  | 9 | 5162055.64 | 44446364.17 | 20 | 5161740.17 | 44445427.59 |
|  | 10 | 5162038.92 | 44446381.76 | 21 | 5162180.18 | 44445247.58 |
|  | 11 | 5161632.94 | 44446532.30 | 22 | 5162380.18 | 44445388.58 |
| 40 | 1 | 5162610.18 | 44445287.58 | 8 | 5162020.18 | 44445817.59 |
|  | 2 | 5162750.18 | 44445887.59 | 9 | 5162163.52 | 44445636.71 |
|  | 3 | 5162550.18 | 44446087.59 | 10 | 5162185.56 | 44445553.58 |
|  | 4 | 5162527.08 | 44446055.63 | 11 | 5162264.85 | 44445486.59 |
|  | 5 | 5162468.07 | 44446179.04 | 12 | 5162267.77 | 44445505.15 |
|  | 6 | 5162151.17 | 44446074.56 | 13 | 5162440.18 | 44445287.58 |
|  | 7 | 5162110.19 | 44445821.24 |  |  |  |
| 50层 | 1 | 5162726.18 | 44445627.58 | 19 | 5161318.76 | 44446016.11 |
|  | 2 | 5162746.18 | 44445687.58 | 20 | 5161540.00 | 44446073.54 |
|  | 3 | 5162704.18 | 44445717.58 | 21 | 5161384.67 | 44445901.99 |
|  | 4 | 5162800.18 | 44445841.58 | 22 | 5161297.90 | 44445896.69 |
|  | 5 | 5162748.20 | 44445974.47 | 23 | 5161290.12 | 44445967.58 |
|  | 6 | 5162511.00 | 44446446.46 | 24 | 5161166.17 | 44445757.59 |
|  | 7 | 5162423.03 | 44446510.05 | 25 | 5161131.25 | 44445653.71 |
|  | 8 | 5162334.06 | 44446517.12 | 26 | 5160785.47 | 44445743.78 |
|  | 9 | 5162265.37 | 44446536.40 | 27 | 5160182.55 | 44445706.22 |
|  | 10 | 5162220.86 | 44446598.12 | 28 | 5160185.70 | 44445682.19 |
|  | 11 | 5162199.83 | 44446671.41 | 29 | 5160908.78 | 44444991.87 |
|  | 12 | 5161698.42 | 44447033.89 | 30 | 5160846.17 | 44444805.59 |
|  | 13 | 5161615.30 | 44446954.61 | 31 | 5160986.17 | 44444597.58 |
|  | 14 | 5161573.17 | 44446787.34 | 32 | 5161394.17 | 44444687.58 |
|  | 15 | 5161581.00 | 44446497.36 | 33 | 5162226.18 | 44445267.58 |
|  | 16 | 5161710.18 | 44446483.59 | 34 | 5162238.18 | 44445427.58 |
|  | 17 | 5161704.18 | 44446387.59 | 35 | 5162380.18 | 44445617.58 |
|  | 18 | 5161516.85 | 44446351.94 |  |  |  |
|  | 评估区面积约为3.6545km2 |  |  |  |  |  |

图3-2  评估区范围图

### 3.2.2  评估级别

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223－2011），矿山环境影响评估级别应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度等综合确定。

1、评估区重要程度分级

评估区内居民居住分散，居民集中居住区人口约30人；无重要交通要道和建筑设施；远离自然保护区及旅游景区（点）；无较重要的水源地；破坏土地类型为耕地、林地、交通设施用地、水域及水利设施用地和城镇村及工矿用地；因此依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录B，确定评估区重要程度分级为重要区。

表3-3  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 1．分布有500人以上的居民集中居住区； | 1．分布有200~500人的居民集中居住区； | 1．居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下； |
| 2．分布有高速公路、一级公路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施； | 2．分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施； | 2．无重要交通要道或建筑设施； |
| 3．矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）； | 3．紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点）； | 3．远离各级自然保护区及旅游景区（点）； |
| 4．有重要水源地； | 4．有较重要水源地； | 4．无较重要水源地； |
| 5．破坏耕地、园地。 | 5．破坏林地、草地。 | 5．破坏其他类型土地。 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

2、矿山生产建设规模

矿山采用井工开采，为煤炭，设计年生产规模为30万吨/年，依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录D，确定该矿山生产建设规模为小型矿山。

表3-4  矿山生产建设规模分类一览表

| 矿种类别 | 计量单位 | 矿山生产建设规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 煤（地下开采） | 万吨 | ≥120 | 120-45 | ＜45 | 原煤 |

3、矿山地质环境条件复杂程度

矿区范围处在丘陵地区。矿区内地形简单，山脊呈北西向展布，地势南东高，中间略低，北西高；南西与北东两侧低。矿区内最高海拔标高205米，最低标高185米，最大高差20米，主井口标高181.8米，矿区处于历年来最高洪水位线标高以上，自然降雨不能通过井口门流入矿井；矿区内无大型河流及大型水体，矿井无老空积水，预测正常涌水量为30m3/h，最大涌水量为50m3/h，采掘工程不受水害影响，防治水工作易于进行，水文地质条件中等；可供开采的煤层结构特征煤层比较稳定，岩性单一，开采煤层顶底板岩性主要为粉砂岩，属较坚硬岩类，岩石较坚硬，岩土体工程地质条件良好，有利于顶板管理，矿区所处地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g；区内环境地质问题少，影响轻，地质灾害不发育，对矿山工程影响小，工程地质条件复杂程度属简单类型。

根据原国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录C1、C2（矿山地质环境条件复杂程度分级）（表3-5）中的确定因素及指标，评估区现状条件下矿山地质环境问题的类型少、危害小、环境地质复杂程度为中等。

表3-5  地下开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿（窑）水威胁大，矿坑正常用水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏 | 主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿（窑）水威胁中等，矿坑正常用水量大于3000-10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏 | 主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常用水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水造成周围主要充水含水层破坏可能性较小 |
| 矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差 | 矿床围岩岩体结构以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙发育中等，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5-10m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等 | 矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱、岩溶裂隙不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好 |
| 地质构造复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对井下采矿安全影响巨大 | 地质构造较复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性较差，对井下采矿安全影响较大 | 地质构造简单，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）围岩覆岩，断裂带对井下采矿安全影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大 | 现状条件下原生地质环境问题的类型较多，危害较大 | 现状条件下原生地质环境问题的类型少，危害较小 |
| 采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈 | 采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈 | 采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到处理，采动影响较轻 |
| 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为20°-35°，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交 | 地貌类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交 |
| 注:采取就上原则，只有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

4、评估级别

评估区重要程度分级为重要区，矿山地质环境条件复杂程度为中等，矿山生产规模属于小型矿山。

依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录A，确定矿山地质环境影响评估分级为一级。

表3-6  矿山地质环境影响评估分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

注：※为本次评估级别

### 3.2.3  矿山地质灾害现状分析与预测

地质灾害发生的种类、强度、分布规律、发生频率及其危害程度，受工程建设项目所处地区的气象、水文、地形地貌、地质构造、岩土体类型等地质环境背景条件的控制，同时受人类工程活动对地质环境的影响。

1、矿山地质灾害现状分析

根据实地调查访问，本区地震烈度为6度，邻区历史记载有3级地震，区域稳定性良好。地貌以丘陵台地和山间冲洪积平原为特征，自然状态下没有滑坡、崩塌、泥石流等不良工程地质现象，原生地质环境基本未遭到破坏。已有的灾害主要有矸石堆存在不稳定边坡及季节性冻土、冻融、采空区地面沉降和局部水土侵蚀的发生。

（1）地面塌陷

通过对矿区及周围相关区域的实地调查，矿山地表矸石堆积较少，井下产生矸石大多被运走用于修建乡村农田路。该矿区以往开采地下留下采空区,根据访问和现场观测，划定范围内早期开采浅部（+10m标高以上），采空区上方地表有轻微塌陷，出现过塌陷区，现已处理。近期现场勘查未发现有下沉。

矿井现进入±0m标高生产，垂高近190m，如出现塌陷对应地面范围内大部分为旱地、有林地，有少量的农村道路。现有塌陷范围区域处于丘陵区域，地表有起伏，塌陷程度较小，不影响农作物耕种和树木的生长。

双吉煤炭有限公司已产生塌陷地质灾害范围较小，发育程度中等，较易于治理，可能造成的损失较小，矿山现状塌陷地质灾害危险性中等。

图3-3  预测地面塌陷范围图

（2）冻土冻融

矿区属季节性冻土区，冬季寒冷，最低气温可达-36℃。冻土带厚，最厚可达1.60-1.80米。结冻时间较长，一般在6个月左右，初冬迅速降温，土壤中水分易积聚，形成冻聚带，发生冻胀。至使地面膨胀、凸起；春季升温缓慢，浅部解冻而深部仍为冻层，水份不易下渗，对建筑物及路面产生不利影响可使道路发生翻浆，造成道路破坏，影响交通，通过工程措施易于治理。

双吉煤炭有限公司冻土冻融地质灾害范围较小，发育程度弱，可能造成的损失小，现状冻土冻融地质灾害危险性小。

（3）局部水土侵蚀

由于工业广场的地面建筑物的施工，使评价区内的地形、植被遭到破坏，在强降雨条件下会造成水土侵蚀。

双吉煤炭有限公司工业广场范围较小，水土侵蚀发育程度弱，易于治理，可能造成的损失小，现状矿山水土侵蚀地质灾害危险性小。

（4）其他地质灾害

通过现场调查评估区内没有发现地裂缝，同时结合场区地质环境、气象水文及人类工程活动等各种影响因素的综合分析认为，评估区现状条件下不具备产生崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害的必要条件。

综合分析评价区现状地质灾害类型为：地面塌陷、局部水土侵蚀及冻土冻融。已发生塌陷区域地面塌陷地质灾害危险性中等，工业广场局部水土侵蚀危险性小，工业广场冻土冻融危险性小。综上所述，该矿地质灾害危险性现状评估为危险性中等。

2、矿山地质灾害预测分析

地质灾害危险性预测评估包括两方面：一是矿山建设过程中和使用期间可能引发或加剧地质灾害的危险性预测评估；二是工程建设本身可能遭受地质灾害的危险性预测评估。

（1）矿山建设引发或加剧的地质灾害的危险性预测评估

1）潜在地面塌陷

该矿井所开采煤层，随着时间的推移，形成的采空区会越来越大，由地下开采煤层形成采空区引起的地表变形主要为地面塌陷和地面下沉，依据地区采矿经验和规程认为：采空区上部岩柱高度小于30m或岩柱与第四系层总厚度小于50m时易发生地面塌陷，反之易产生地面下沉。采深与采厚比大于40（即H/M＞40），在地层中没有较大的断裂破坏的情况下，煤采出一定面积后，会引起岩层移动并波及到地表，其地表变形和塌陷在空间和时间上都有明显的连续和有一定的展布规律，常表现为地表移动盆地。在采深与采厚比小于40（即H/M＜40）的情况下，煤采出一定面积后，会引起岩层移动并波及到地表，其地表变形和塌陷在时间和空间上都有明显的不连续特征，采空塌陷区上方的地表带易形成较大的裂缝和塌陷坑。

本矿井未来采空区上部岩柱（除采深小于50m之外）大于30m，岩柱与第四系层总厚度大于50m，煤层倾角较大，采深与采厚比远大于40，矿井煤层开采引起的地表变形形式主要为地面下沉，形成沉降区。沉降区呈条带状沿煤层走向（沿采矿掘进方向）分布，塌陷宽度、范围受采掘区的控制和影响。距离主井井口较近的区域，即开采标高距地面越近的区域地面塌陷所造成的破坏最为严重。随着开采标高的下降地面塌陷逐渐减弱或消失。

地面塌陷区地表最大下沉量预测：

地表最大下沉量计算公式

w0=mqcoα                （公式3-1）

式中：w0——累计最大下沉量，m

m——采出煤层平均厚度35号煤层平均0.90m，15号煤层平均0.85m，10号煤层平均0.80m，40号下煤层平均0.90m，50号煤层平均1.1m，取五个煤层平均厚度4.65/5=0.91m。

q——下沉系数，与岩性、开采方式有关，根据双鸭山市地方煤矿开采经验，一般取下沉系数为0.60。

α—煤层倾角 ，取14°

w0=0.91×0.60×cos14°=0.58m

按上式计算，各煤层采空后，其地表累计最大下沉量为0.58m。

结论：双鸭山市双吉煤炭有限公司煤层开采深度均大于冒落带最大高度及导水裂隙带高度，采深与采厚比大于40，该采空区上部会形成局部的地面变形，从采煤到未来变形所需时间很长，地表变形以轻度的地面塌陷为主，煤层平均倾角14°，且煤层间间距较大，采空完毕后矿区可能伴有地裂缝的产生，地表累计预测最大下沉量为0.58m，预测地面塌陷面积可达3.25hm2，预测未来的开采过程中，在矿区最上部开采煤层开采区形成局部的地面塌陷，预测塌陷范围内大部分为旱地和有林地，其他为局部农村道路、沟渠，因此不影响交通运输，危险性小；矿山塌陷程度虽然较大，但该区域处于丘陵区域，地表地势相对较高且地表有起伏，终合地形情况分析塌陷范围不会形成大的塌陷坑，不影响农作物耕种和树木的生长，但对地貌将有较大的改变，地面没有建筑物。

双吉煤炭有限公司预测产生塌陷超过2000mm区域地质灾害范围较大，发育程度强，可能能造成损失中等，预测此区域地面塌陷地质灾害危险性大，其他塌陷低于2000mm的区域地质灾害范围虽然较大，但发育程度中等，可能造成的损失也较小，预测此区域地面塌陷地质灾害危险性中等。

图3-4  预测下沉等值线图

2）潜在地裂缝

划定矿区范围内地表公路的地段已经有效的规划，不影响居民生活和交通运输，且轻微的地表变形和沉降易治理，对地表不会造成严重危害，其主要危害对象为耕地、林地和采矿用地，地面塌陷可能伴生地裂缝，地裂缝的延伸方向与煤层走向基本一致，但该区域处于丘陵地区，地表有起伏，农民在进行耕种过程中，每年都对耕地进行翻耕和平整作业，可对地裂缝有效的控制，不会产生影响生产和生活的地裂缝。

双吉煤炭有限公司预测产生地裂缝地质灾害可能性小，发育程度弱，可能造成的损失小，预测矿山地裂缝地质灾害危险性小。

3）局部水土侵蚀。

工业广场区域地表建筑破坏了地表植被，在强降雨条件下已经造成了局部的水土侵蚀。今后生产过程中只要严格控制工业广场的占地面积，使其不再增加，在工业广场和地表建筑周围植树种草，恢复植被，发挥植物的固土保水功能，就不会使水土侵蚀加剧。

因此预测局部水土侵蚀地质灾害可能性小，发育程度弱，造成的损失小，预测矿山水土侵蚀地质灾害危险性小。

4）崩塌、滑坡、泥石流地质灾害预测评估

矸石堆主要物质成分为碎石、岩屑等松散物质，这是泥石流形成的丰富的物质来源。矸石山主要用于回填道路和深加工制作砖等材料，只有少部份临时存放，坡度在30度以下，因此不存在煤矸石泥（渣）石流的发生，且本矿山无形成崩塌、滑坡的地形地貌等条件，故无此类地质灾害发生的可能。

通过预测分析，矿山建设及生产可能引发的地质灾害为地裂缝，可能加剧的地质灾害为地面的塌陷和局部水土侵蚀，其中：工业广场和火约库局部水土侵蚀危险性小，塌陷区域地面塌陷危险性中等，整体地裂缝危险性小。

（2）矿山建设可能遭受的地质灾害的危险性预测评估

1）地面塌陷

矿山地下开采形成采空区，并在其上方造成地面塌陷。开采深厚比在40以上，地表下沉主要表现为均匀缓慢下沉，而且双吉煤炭有限公司属于丘陵地貌，地势较高且地面有起伏，因此不会形成大的塌陷坑，但会对建筑物产生一定的破坏，因此矿山采用崩落法开采引发地面塌陷地质灾害使矿山建设及生产遭受危害，预测矿山建设和生产可能遭受地面塌陷区域地质灾害发育程度中等，危害程度小，危险性中等。

2）季节性冻土冻融

季节性冻土冻结时使土体冻胀隆起，融化时下沉。可导致建（构）筑物基础破坏，影响其正常使用，重复冻融可能影响边坡稳定，损坏桥梁、涵洞、路基等。

季节性冻土冻融除对建（构）筑物基础、桥、涵、路基（冻融翻浆）具破坏作用外，还可能对治理工程产生不良影响。不均匀冻胀与融陷可导致管道错位或断裂。但该类灾害易于防治，预测矿山建设和生产可能遭受冻土冻融地质灾害，其发育程度弱，危害程度小，季节性冻土冻融危险性小。

综上所述，通过预测分析，矿山建设及生产可能引发和加剧地面塌陷、地裂缝和局部水土侵蚀地质灾害的发生；矿山建设及生产可能遭受地质灾害主要有地面塌陷和季节性冻土冻融。工业广场区域局部水土侵蚀和冻土冻融发育程度弱、危害程度小，地质灾害危险性小；地面塌陷区域地质灾害发育程度中等，危害程度小，地质灾害危险性中等。

### 3.2.4  矿区含水层破坏现状分析与预测

1、矿区含水层破坏现状分析

本区所处地貌单元为构造剥蚀丘陵区，丘陵区分布有基岩风化裂隙水，但富水性差。对矿区开采层位内赋存的基岩风化裂隙水进行疏干排水进行采矿活动，矿井现正常涌水量为10m3/h。矿井疏干排水虽已造成地下水不同程度的下降，但影响范围较小，对区域地下水资源没有造成明显影响，矿井疏干排水形成的降落漏斗也仅局限于周围小范围内。

现状含水层影响：由于矿山开采导水裂隙带没波及到含水层，因此对含水层影响程度较轻。

2、矿区含水层破坏预测

（1）地下水环境与矿山建设相互影响预测评价

矿山开采时疏干排水是持久和连续性的，虽然该矿井正常涌水量为10m3/h。随着开采能力的增加和开采深度的加大，经预测扩大生产规模后正常涌水量为30m3/h，最大涌水量为50m3/h，继续疏干降落漏斗内的地下水，使已经被破坏的地下水均衡将加剧。但该矿排出的地下水水量，对区域内地下水影响不大，地下水的下降对矿井建设影响也较轻。

（2）地下水环境与矿山生产活动相互影响预测评估

矿坑充水水源是裂隙含水带水，涌水量较小，虽然从开采以来未发生过突水等突发性环境地质问题。但随着上部采空区的冒落，裂隙加大，相对隔水层将变为透水层，在开采下部煤层时，要注意上部采空区老窑积水渗透速度，预防涌水突水灾害发生。

总之，矿坑疏干排水对地下水资源环境影响较轻，主要是引起地下水位下降，降低地表水质量，破坏局部范围内的水资源平衡，矿井关闭后将自行恢复，因此，其影响较小，其影响程度分级属较轻。

### 3.2.5  矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测（地质遗迹、人文景观）

1、矿区地形地貌景观破坏现状分析

评估区地表植被覆盖较好。区内人为活动主要为农业和采矿活动。评估区存在地面塌陷地质灾害。目前采矿活动对地质地貌景观的破坏主要是地面塌陷及工业广场占用土地。

矿区工业广场所占地大多为有林地和采矿用地。工业广场布置矿山生产的设备及其附属设施，包括有：主井、副井、风井、绞车房、暖风房、风扇房、办公室、储煤场、矸石堆场等。矿区工业广场占地总面积（采矿用地）为2.24hm2，有林地面积为10.65hm2，合计12.89hm2。工业广场都破坏了现有的地貌，治理工程较难，对地形地貌景观影响大。

地面塌陷范围较小，塌陷程度小，不影响土地耕种和植被生长，对地形地貌景观影响程度较轻。

2、矿区地形地貌景观破坏预测

随着矿山开采，对土地资源和地质地貌景观会产生破坏与影响并将呈现递增趋势。本矿山建设生产过程中预测对地质环境、地质地貌景观的主要影响：一是采矿活动可能形成潜在地面塌陷，二是矸石堆放污染环境。

工业广场将继续使用，直至矿山闭坑，所损毁形式为压占，破坏了已有的地形地貌景观，治理工程较难，对地形地貌景观影响大。

由于是地下开采，未来对地质地貌景观影响可能使采空区上面产生地面塌陷，预测最大沉降量为0.58m，在矿区最上部开采煤层开采区形成局部的地面塌陷，预测地面塌陷面积可能达到3.25hm2。矿井生产每年还将排放大量的矸石，使矸石数量不断增加，占用土地资源，使土地功能发生改变。矸石应统一堆放在指定的堆放场内，并及时运出，不会对环境造成大的影响。矸石中含有砷、铅等有毒有害成分，虽然含量较低，但长期也可能造成土地污染。矸石中含有磷、碳、硫等可燃成分，在一定的条件下，可能导致矸石堆自燃，产生有毒、有害气体，除污染环境外，对人体健康造成不良影响。对上述问题采取保护措施后，可使矿山开发对生态环境的影响有效控制，不会对生态环境产生大的影响。矿山邻近没有名胜风景区及自然保护区，属于资源环境功能规划要求较低的一般地区。矿山开采完毕后可逐步恢复治理，对地质地貌景观影响较轻。综合分析土地资源与地质地貌景观影响程度预测为较轻。

### 3.2.6  矿区水土环境污染现状分析与预测

1、矿区水土环境污染现状分析

目前矿井生产未对矿区水土环境污染，矿区水土环境较好，现状矿区水土环境污染影响程度较轻。

2、矿区水土环境污染预测

矿井生产每年还将排放矸石，占用土地资源，使土地功能发生改变。矸石应统一堆放在指定的堆放场内，并及时运出，不会对环境造成大的影响。矸石中含有砷、铅等有毒有害成分，虽然含量较低，但长期也可能造成土地污染。矸石中含有磷、碳、硫等可燃成分，在一定的条件下，可能导致矸石堆自燃，产生有毒、有害气体，除污染环境外，对人体健康造成不良影响。对上述问题采取保护措施后，可使矿山开发对生态环境的影响有效控制，不会对生态环境产生大的影响，预测矿区水土环境污染影响程度较轻。

表3-7  矿山地质环境影响程度分级表

| 影响程度分级 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 地质灾害规模大，发生的可能性大影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全造成或可能造成直接经济损失大于500万元受威胁人数大于100人 | 矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道矿井正常涌水量大于10000m3/d区域地下水水位下降矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重不同含水层（组）串通水质恶化影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重 | 占用破坏基本农田占用破坏耕地大于2hm2，占用破坏林地或草地大于4hm占用破坏荒地或未开发利用土地大于20hm2 |
| 较严重 | 地质灾害规模中等，发生的可能性较大影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全造成或可能造成直接经济损失100～500万元受威胁人数10～100人 | 矿井正常涌水量3000～10000m3/d矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态矿区及周围地表水体漏失较严重影响矿区及周围部分生产生活供水 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重 | 占用破坏耕地小于等于2hm2占用破坏林地或草地2—4hm2占用破坏荒山或未开发利用土地10-20hm2 |
| 较轻 | 地质灾害规模小，发生的可能性小影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施造成或可能造成直接经济损失小于100万元受威胁人数小于10人 | 矿井正常涌水量小于3000m3/d矿区及周围主要含水层水位下降幅度小矿区及周围地表水体未漏失未影响到矿区及周围生产生活供水 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻 | 占用破坏林地或草地小于等于2hm2占用破坏荒山或未开发利用土地小于等于10hm2 |
| 注：若综合评估，分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。 |  |  |  |  |

## 3.3  矿山土地毁损预测与评估

### 3.3.1  土地毁损时节与时序

双吉煤炭有限公司为生产矿山，矿山建设期的主要施工内容（工业广场的行政办公区、辅助生产区和生产区等）的建设均已完成，对土地的损毁已经形成。

根据本项目的采矿工艺和建设工程总布置特征，本工程对土地造成破坏主要为已形成的工业广场对土地的压占和采矿活动后造成的地表下沉。

矿山生产前期和生产期间的场地建设、原煤压占土地、井巷工程产生的大量固体废弃物和矿山开采产生的煤矸石压占土地，改变土地的结构和理化性质；地下煤层开采时，原有煤层将出现大面积的采空区，破坏了围岩原有的应力平衡状态，发生了指向采空区的移动和变形，在采空区的上方，随着直接顶和老顶岩层的冒落，其上覆土层也将产生移动和冒落，形成冒落带。当岩层冒落发展到一定高度，冒落的松散岩块逐渐填充采空区，达到一定程度时，岩块冒落就逐渐停止，而上面的岩层就出现离层和裂缝，形成裂缝带。当离层和裂缝发展到一定程度时，其上覆岩层就不再发生离层和裂缝，只产生整体的移动塌陷，即发生指向采空区的弯曲变形，形成弯曲带。当岩层的移动、塌陷和弯曲变形继续向上发展到达地表时，地表就会出现塌陷、移动和变形，形成移动盆地。在移动盆地内，还会出现台阶、塌陷坑不连续变形。双吉煤炭有限公司土地损毁环节及时序详见下表

表3-8  双鸭山市双吉煤炭有限公司土地损毁环节与时序表

| 损毁环节 | 损毁形式 | 损毁时序 |
| --- | --- | --- |
| 工业广场 | 土地压占 | 建设期 |
| 地面塌陷 | 土地塌陷 | 生产期 |

### 3.3.2  已损毁各类土地现状

双鸭山市双吉煤炭有限公司属生产项目，目前已损毁土地为工业广场，损毁方式为压占，损毁程度为中度破坏，结合双鸭山市双鸭山市双吉煤炭有限公司生产工艺流程进行现场踏勘调，并根据矿井生产计划，目前已损毁的土地尚未进行复垦，已损毁土地不存在重复损毁的可能。工业广场面积2.24公顷，地表坡度小于5°，由主、副井、风井、绞车房、办公室、机电车间、暖车房、坑木场、矸石场、储煤场等组成。

工业广场上的办公室、储煤场、矸石场等均已经形成，压占前没有进行土壤剥离，地类为有林地和采矿用，占地区域土壤为黑土，剩余土层厚度30-40cm。

| 进矿公路 | 矿区大门 |
| --- | --- |
| 绞车房 | 临时矸石存储场 |
| 地面煤仓 | 地面栈桥 |
| 机加车间 | 土壤结构 |
| 储煤场 | 井口门 |
| 仓库 | 坑木场 |

工业广场平面布置情况详见下图

图3-5  工业广场平面布置图

损毁单位土地利用现状见下表：

表3-9  已损毁土地利用现状表

| 用地项目 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(hm2) | 损毁 类型 | 小计(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 工业广场 | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 压占 | 2.24 |
| 合计 | - | - | - | - | 2.24 | - | 2.24 |

### 3.3.3  拟损毁土地预测与评估

该矿山为改扩建矿山，已发生的土地损毁的办公区、堆料场、发电机房等已基本满足生产需求，因此工业场范围内不会再扩大。

同时该矿井开采为地下开采，随着开采工作进行，必然会形成采空区，项目区地表可能会不同程度的出现地面塌陷等地质灾害。可能造成地表发生移动与变形，严重情况下，地表会出现塌陷坑等不连续破坏，使土地本身可利用性及其附着物受到破坏，因此对土地损毁的预测主要为对地表塌陷的预测。

根据项目建设和生产过程中土地损毁的影响因素分析及不同区域土地损毁的特点，土地损毁预测为地面塌陷。

1、预测损毁土地成因

地下煤层开采时，原有煤层将出现大面积的采空区，破坏了围岩原有的应力平衡状态，发生了指向采空区的移动和变形。在采空区的上方，随着直接顶和老顶岩层的冒落，其上覆土层也将产生移动、裂缝和垮落，形成垮落带。当岩层垮落带发展到一定高度，垮落的松散岩块逐渐填充采空区，达到一定程度时，岩块垮落逐渐停止，而上面的岩层就出现离层和裂隙，形成断裂带。当离层和裂隙发展到一定程度时，其上覆岩层就不再发生离层和裂隙，只产生整体的移动塌陷，即发生指向采空区的弯曲变形，形成弯曲带。当岩层的移动、塌陷和弯曲变形继续向上发展达到地表时，地表就会出现塌陷、移动和变形，形成移动盆地。在移动盆地内，还会出现台阶，裂缝和塌陷坑不连续变形。具体过程详见下图

图3-6  地下采煤采空区上覆岩层内移动分带

图3-7  地表移动盆地示意图

塌陷破坏随着采煤工作面的推进逐渐发生，在时间上是一个动态的过程，空间上也有一定的影响范围。当开采活动停止后，覆岩和地表的移动、变形、塌陷和破坏也将在一定时间逐渐终止。通过土地损毁的预测方法，可预测出双吉煤炭有限公司由于地下煤层的开采，所导致的土地损毁的范围、地类、面积、程度等内容。

2、预测内容与方法

（1）预测内容

项目损毁土地预测是根据项目区特定的自然、地质、社会条件及项目区的实际情况具体分析。具体是根据《土地复垦技术标准》（试行）的要求，结合本项目的具体内容，土地损毁预测内容包括塌陷可能性、范围、最大塌陷值和损毁程度等。

（2）土地损毁预测方法

根据实际情况，对于本项目开发建设扰动原地貌、损毁土地面积及程度采用多因素综合分析的理论计算方法进行预测。

土地损毁的预测方法包括经验法、理论模拟法、影响函数法、概率积分法等，其中概率积分法具有参数容易确定、实用性强等特点，较为常用。本次双鸭山市双吉煤炭有限公司的损毁预测的方法采区概率积分法与经验法结合进行预测。概率积分法是把岩体看做一种随机介质，通过随机介质理论，把岩层移动看做一种服从统计规律的随机过程，由此来研究岩层与地表移动。而经验法把其它公式以外的参数因素也考虑进去，比如采矿方法的选择、保护煤柱的留设，地面坡度、地面植被、围岩硬度、采矿深度、煤层间距、采矿范围的规模形态等。

（3）土地损毁预测

采用概率积分法，运用矿山开采塌陷预计统计系统软件（MSPS），把整个开采区分解为无限多个微型的开采单元，整个开采对岩层及地表的影响等于各单元开采对岩层及地表的影响之和。

1）塌陷预测

根据岩层移动规律研究，当矿层开采后，采空区上方的岩层即发生冒落，形成了三个不同的破坏带。

第I带为岩层冒落带：矿层采出后，顶板岩层的平衡状态受到破坏而冒落，形成冒落带。其冒落高度H1决定于顶板岩石的碎胀系数以及矿层的厚度和倾角。在缓倾斜矿层条件下，可用下式计算：

H1=M/[k1－1]×cosα                        （公式3-2）

式中：H1—崩落带的高度（从矿层顶板底面起算）（m）

k1—顶板岩石的碎胀系数，此值为1.1-1.5之间，本矿采用1.3

M—矿层厚度

α—矿层倾角

第II带为裂隙带：位于崩落带的上方。由于顶板垮落，岩层下沉而产生许多张力裂隙。

裂隙带的高度计算公式：

（公式3-3）

式中：H2—裂隙带的高度

H1—崩落带的高度

K2—系数为2-3之间，本矿采用2.5

表3-10  煤层采空影响高度估算表

| 煤层 | 开采厚度（m） | 矿层倾角（°） | 崩落带高度（m） | 裂隙带高度（m） | 合计（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.8 | 13 | 2.7 | 6.75 | 9.45 |
| 15 | 0.85 | 13 | 2.72 | 6.8 | 9.52 |
| 35 | 0.9 | 14 | 3.12 | 7.8 | 10.92 |
| 40 | 0.9 | 14 | 3.12 | 7.8 | 10.92 |
| 50 | 1.1 | 14 | 3.75 | 9.38 | 13.13 |
| 合计 | 4.55 | - | 15.41 | 38.53 | 53.94 |

第III带为弯曲下沉带：根据地方经验公式，预测最大下沉量计算公式如下：

w=qmcosα       （公式3-4）

式中：w—累计最大下沉量（m）

q—下沉系数（与岩层的弹性模量、孔隙比、给水度、厚度有关，本方案确定q取0.60

矿层崩落带、裂隙带及弯曲下沉带影响总垂高统计结果见下表

表3-11  崩落带、裂隙带及弯曲下沉带影响总垂高统计表

| 煤层 | 开采厚度（m） | 矿层倾角（°） | 崩落带高度（m） | 裂隙带高度（m） | 弯曲下沉带高度（m） | 合计（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.8 | 13 | 2.7 | 6.75 | 0.47 | 9.92 |
| 15 | 0.85 | 13 | 2.72 | 6.8 | 0.48 | 10 |
| 35 | 0.9 | 14 | 3.12 | 7.8 | 0.52 | 11.44 |
| 40 | 0.9 | 14 | 3.12 | 7.8 | 0.52 | 11.44 |
| 50 | 1.1 | 14 | 3.75 | 9.38 | 0.63 | 13.76 |
| 合计 | 4.55 | - | 15.41 | 38.53 | 2.62 | 56.56 |

矿山开采煤层所能造成的影响带总高度总计为56.56m，在该影响垂高以上应属安全范围。根据开发利用方案，煤层地下开采部分在标高±0m至-450m之间，而地面标高在182m至190m之间，垂深在182m至530m之间，矿体开采后只在矿体浅部即井筒附近易产生塌陷，深部区域不易产生塌陷，矿山工业广场位于于开采范围以外，并在开发利用过程中对矿区范围内的建筑物区域设计留设了建筑物保安煤柱，此区域不进行开采，因此矿山开采在地表不容易形成塌陷，即矿山发生地表塌陷的可能性较小。

本区属稳定区，该区为丘陵区，周围主要为耕地和林地，地表有起伏，同时极少见山洪等自然地质灾害，自然环境良好。环境地质条件属于良好型。只要矿山严格按设计开采，并加强安全管理与地质灾害监测，该矿的开采不会引起规模性深强度地面塌陷。

2）土地损毁指标计算

通过确定参数，运用专用程序，最终测算出地表移动与变形最大值等的预测结果，包括下沉（W/mm）、倾斜（i/mm/m-1）、曲率（k/10-3·m-1）、水平移动（U/mm）、水平变形（ε/mm·m-1）。

双鸭山市双吉煤炭有限公司属地下开采的井工煤矿，拟损毁土地的方式为地面塌陷，根据现场踏勘，矿井目前处于停产阶段。项目区内已形成的地面塌陷地质灾害塌陷程度较小，没有对项目区造成严重的破坏，没有影响到当地人民的生产和生活。矿山剩余服务年限为13.6年，此次按照资源枯竭进行预测，矿山拟开采的五个煤层，煤层平均倾角取平均14°，顶板管理为全部垮落法。

a  地表移动变形最大值计算公式如下：

Wmax=qmcosα                                   （公式3-5）

imax= Wmax ／r                                   （公式3-6）

Kmax= 1.52Wmax ／r2                                                            （公式3-7）

Umax=b×Wmax                                                                         （公式3-8）

εmax=1.52b×Wmax ／r                            （公式3-9）

式中： Wmax——地表最大下沉值（mm）

imax ——地表最大倾斜值（mm／m）

Kmax ——地表最大曲率值（10-3／m）

Umax——地表最大水平移动值（mm）

εmax——地表最大水平变形值（mm／m）

m——煤层累计开采厚度（m），该矿现煤层累计的开采厚度为4.56m（各层可采区域不完全重叠）

α——煤层倾角（°），该矿各煤层倾角平均14°

q——下沉系数，（根据矿区的经验参数，取0.60）

b——水平移动系数，（根据矿区的经验参数，取0.25）

r——主要影响半径，m

根据以上计算公式及参数，结合井田地质情况及开采方案，经过中国矿业大学开采损害及防护研究所编制的矿山开采塌陷预计软件预测，本矿山在开采结束后地表最大塌陷值为2134mm。预测结果见下表

表3-12  地表移动与变形最大值预测结果表

| 时段 | 下沉 | 倾斜i/mm/m-1 | 曲率k/10-3·m-1 | 水平移动U/mm | 水平变形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/mm |  |  |  | ε/mm·m-1 |
| 一 | 2134 | 3.42 | 11.23 | 560 | 1.65 |

根据当地潜水位调查，该区域现潜水位低于地表10m以上，该井预测最大下沉量,计算塌陷后潜水位应在7.40m以上。地表主要为耕地和林地，年年耕作将进行增肥及平整地块，因此判定该区域生产力下降程度较小（低于20%）。

在进行土地破坏等级预测时，将地表下沉值、地表变形最大值及开采深厚比联系起来以便于进行计算和对比。根据现场调查、观测和地表移动变形预计资料的综合分析，在区域煤层大面积开采条件下，土地破坏等级分级情况可参考下表。

表3-13  待复垦土地损毁程度分级标准

| 地类 | 评价等级 | 水平变形 (mm/m) | 附加倾斜 (mm/m) | 下沉 （m） | 塌陷后潜水位埋深 （m） | 产力 降低 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水田 | 轻度 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≥1.0 | ≤20.0 |
|  | 中度 | 3.0-6.0 | 4.0-10.0 | 1.0-2.0 | 0-1.0 | 20-60.0 |
|  | 重度 | ＞6.0 | ＞10.0 | ＞2.0 | ＜0 | ＞60.0 |
| 水浇地 | 轻度 | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤1.5 | ≥1.5 | ≤20.0 |
|  | 中度 | 4.0-8.0 | 6.0-12.0 | 1.5-3.0 | 0.5-1.5 | 20-60.0 |
|  | 重度 | ＞8.0 | ＞12.0 | ＞3.0 | ＜0.5 | ＞60.0 |
| 旱地 | 轻度 | ≤8.0 | ≤20.0 | ≤2.0 | ≥1.5 | ≤20.0 |
|  | 中度 | 8.0-16.0 | 20.0-40.0 | 2.0-5.0 | 0.5-1.5 | 20-60.0 |
|  | 重度 | ＞16.0 | ＞40.0 | ＞5.0 | ＜0.5 | ＞60.0 |
| 林地、草地、园地 | 轻度 | ≤8.0 | ≤20.0 | ≤2.0 | ≥1.0 | ≤20.0 |
|  | 中度 | 8.0-20.0 | 20.0-50.0 | 2.0-6.0 | 0.3-1.0 | 20-60.0 |
|  | 重度 | ＞20.0 | ＞50.0 | ＞6.0 | ＜0.3 | ＞60.0 |

本矿山开采结束后产生的塌陷区范围的地类为水田、旱地、有林地、公路用地、农村道路、沟渠和采矿用地等，经系统分析与预测塌陷造成的破坏对旱地和林地的程度均为中度。

矿山处于丘陵区域，地表有起伏，本方案适用年限内，双鸭山市双吉煤炭有限公司拟损毁土地主要为预测塌陷，预测矿山最大塌陷面积为365.45公顷。由于双鸭山市双吉煤炭有限公司开采煤层较薄，已生产多年，已产生的塌陷程度及规格较小，预测的地面塌陷加大可能性也很小，结合实际地形在未来也不一定出现大的塌陷坑，不会影响当地人民的生产与生活，故只将预测塌陷范围纳入拟损毁土地面积，不纳入土地复垦责任范围。塌陷区土地利用现状详见下表

表3-14  预测塌陷区土地利用现状面积统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（公顷） | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 编码 | 名称 | 编码 |  |  |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 339.76 | 92.96 |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 10.65 | 2.92 |
| 10 | 交通设施用地 | 104 | 农村道路 | 8.24 | 2.25 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 117 | 沟渠 | 4.56 | 1.25 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 0.62 |
|  | 合计 |  |  | 365.45 | 100 |

根据《土地复垦条例》及《土地复垦条例实施办法》之规定，矿山土地复垦方案需五年一编写，开采时若发生损毁重大情况变化，需对本方案及时进行修改。

终上所述，预测双鸭山市双吉煤炭有限公司拟损毁塌陷土地为中度塌陷。

地表移动持续时间计算：

T=2.5×H       （公式3-9）

式中：T—形成稳定沉降地面移动的持续时间，单位为天（d）。

H—工作面平均开采深度，单位为m。

工作面平均开采深度约为300m左右，地表移动持续时间为750天。

地表移动基本稳沉时间一般为地表移动的初始期和活跃期一般为地表移动持续时间的60—70％。本煤矿地表移动基本稳沉时间为450天左右。

综上分析，本项目有已损毁压占土地面积2.24公顷、预测拟损毁塌陷区土地365.45公顷。

## 3.4  矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

### 3.4.1  矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则

矿山地质环境保护与恢复治理坚持以发展为中心，永续利用，发展绿色矿业为方向，结合矿产资源开发利用与区域经济发展，进行科学有效的矿产资源规划，为地方政府规划地方经济发展提供指导，因此对矿山地质环境保护与治理进行分区具有重要意义。为对矿产资源的勘查、开发实行统一规划、合理布局，促进矿产资源的保护与合理开发，实现资源开发与环境保护的协调持续发展，根据矿产资源实际状况，划定矿山地质环境保护与治理规划区。划分矿山地质环境保护与治理区主要有以下三个基本原则。

（1）可持续发展原则，矿产资源开发与环境保护相协调，有利于经济效益、社会效益综合发挥的基本原则；

（2）法律法规准入原则，法律法规禁止采矿的区域，应划分为矿山地质环境重点保护区，不得规划为矿山地质环境重点预防区、重点治理区和一般治理区基本原则;

（3）与相关国家、地方规划衔接，地域界限与地质界限相结合的基本原则。

2、分区方法

按照矿山所处地质环境和地貌特征，矿山规模、采矿活动对矿山地质环境所造成的破坏和影响类型、程度、分布特征、地质灾害隐患特征、矿山地质环境影响评估结果，对照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录F，进行分区。

表3-15  矿山地质环境保护与恢复治理分区标准表

| 分区级别 | 矿山地质环境影响程度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现状评估 | 预测评估 |
| 重点区 | 严重 | 严重 |
| 次重点区 | 较严重 | 较严重 |
| 一般区 | 较轻 | 较轻 |
| 注： 现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则进行分区。 |  |  |

2、矿山地质环境影响程度情况

通过对3.2.3至3.2.6进行分析和汇总得出各破坏区域矿山地质环境影响情况如下以下结论。

（1）矿山地质环境影响程度现状

1）工业广场地质灾害主要有冻土冻融和局部水土侵蚀，其中：冻土冻融地质灾害发生的范围小、发育程度弱、可能造成的损失较小，地质灾害危险性小；局部水土侵蚀地质灾害发生的范围小、发育程度弱、可能造成的损失较小，地质灾害危险性小。

2）现状：地面经过勘查没发现塌陷问题，地质灾害范围较小、发育程度中等、可能造成的损失较小，塌陷地质灾害危险性中等。

3）截止当前没有发现地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流等其他地质灾害，此方面地质灾害危险性小。

4）截止当前去除工业广场和已发生塌陷区域的其他范围，暂时没有形成地质灾害的条件，地质灾害危险性小。

5）矿山开采对含水层影响程度较轻。

6）矿山生产对工业广场区域地形地貌景观破坏影响程度大，对塌陷区域影响程度较轻。

7）矿山生产对水土环境污染影响程度较轻。

8）终上所述，按木桶原理本方案将工业广场划为矿山地质环境影响严重区，现已发生塌陷的区域划为矿山地质环境影响较严重区，其他区域划为矿山地质环境影响一般区。见下表

表3-17  现状矿山地质环境影响程度分区说明表

| 矿山地质环境影响程度分级 |  | 面积 （公顷） | 地质灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌 景观破坏 | 水土环境污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境影响严重区 | 工业广场 | 2.24 | 地质灾害矿山地质灾害危险性小 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响严重 | 水土环境污染较轻 |
| 矿山地质环境影响较严重区 | 采动影响范围地质环境影响区域 | 10.5 | 地质灾害矿山地质灾害危险性中等 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响较轻 | 水土环境污染较轻 |
| 矿山地质环境影响较轻区 | 评估区内除去以上的剩余区域 | 352.71 | 地质灾害矿山地质灾害危险性小 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响小。 | 水土环境污染较轻 |

图3-9  影响程度现状示意图

（2）矿山地质环境影响程度预测

1）工业广场地质灾害主要有冻土冻融和局部水土侵蚀，其中：冻土冻融地质灾害发生的范围小、发育程度弱、可能造成的损失较小，地质灾害危险性小；局部水土侵蚀地质灾害发生的范围小、发育程度弱、可能造成的损失较小，地质灾害危险性小。

2）预测可能产生塌陷区域面积约365.45公顷，最大塌陷深度0.58米，其中：

预测塌陷深度超过2000mm的区域面积为10.5公顷，发生塌陷地质灾害范围虽然较小、但预测发育程度强、可能造成的损失中等，塌陷地质灾害危险性大；

预测塌陷深度低于2000mm的区域总面积约为352.71公顷，发生塌陷地质灾害范围较大、发育程度中等、可能造成的损失较小，塌陷地质灾害危险性中等。

3）由于地下开采有可能产生地裂缝地质灾害，但发生的可能性小、发育程度弱、可能造成的损失小，地裂缝地质灾害危险性小。

4）预测无发生崩塌、滑坡、泥石流等其他地质灾害的条件，此方面地质灾害危险性小。

5）去除工业广场和预测塌陷区域的其他范围，暂时没有形成地质灾害的条件，地质灾害危险性小。

6）矿山开采对含水层影响程度较轻。

7）矿山生产对工业广场区域地形地貌景观破坏影响程度大，对塌陷区域影响程度较轻。

8）矿山生产对水土环境污染影响程度较轻。

9）终上所述，按木桶原理本方案将工业广场2.24公顷和预计塌陷超过2000mm区域10.5公顷，合计为划为12.74公顷矿山地质环境影响严重区，预计发生塌陷低于2000mm的区域312.71公顷划为矿山地质环境影响较严重区，其他区域40公顷划为矿山地质环境影响一般区。见下表

表3-18  预测矿山地质环境影响程度分区说明表

| 矿山地质环境影响程度分级 |  | 面积 （公顷） | 地质灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌 景观破坏 | 水土环境污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境影响严重区 | 工业广场 | 2.24 | 地质灾害矿山地质灾害危险性小 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响严重 | 水土环境污染较轻 |
|  | 采动影响范围地质环境影响区域——预计塌陷超过2000mm范围 | 10.5 | 地质灾害矿山地质灾害危险性小 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响严重 | 水土环境污染较轻 |
| 矿山地质环境影响较严重区 | 采动影响范围地质环境影响区域——预计塌陷低于2000mm范围 | 352.71 | 地质灾害矿山地质灾害危险性中等 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响较轻 | 水土环境污染较轻 |
| 矿山地质环境影响较轻区 | 评估区内除去以上的剩余区域 | 40 | 地质灾害矿山地质灾害危险性小 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响小。 | 水土环境污染较轻 |

图3-10  影响程度预测示意图

表3-19  各破坏区域矿山地质环境影响程度汇总情况

| 区域 | 矿山地质环境影响程度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现状评估 | 预测评估 |
| 工业广场 | 严重 | 严重 |
| 塌陷区范围塌陷超过2000mm区域 | - | 严重 |
| 塌陷区范围塌陷低于2000mm区域 | 较严重 | 较严重 |
| 其它区域 | 较轻 | 较轻 |

3、治理分区评述

根据上述分区原则和方法，结合本矿实际，坚持“以人为本”，在对矿区矿山地质环境影响现状评估和预测评估的基础上，主要根据矿区矿山地质灾害、土地资源及地形地貌景观等影响因素，将评估区划分为重点防治区（Ⅰ区）、次重点防治区（Ⅱ区）和一般防治区（Ⅲ区）三个区

表3-20  矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 影响分区 |  | 分布范围 | 面积hm2 | 主要矿山地质环境问题 | 主要防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 编号 |  |  |  |  |
| 重点区 | Ⅰ1 | 工业广场 | 2.24 | 破坏地形地貌，破坏地类为有林地和采矿用地 | 1、工业广场留续使用，本次进行土地复垦工程设计，环境治理只进行环境监测工程设计；2、临时矸石场进行监测，防止滑坡；3、进行土层厚度监测，防止水土侵蚀。 |
|  | Ⅰ2 | 预测塌陷区范围（塌陷超过2000mm） | 10.5 | 地面塌陷，破坏公路设施，破坏地形地貌，破坏地类有耕地、林地、交通设施用地 | 1、公路的影响破坏，采取异地重建整治方案（已实施完毕）；2、对区内乡间公路、农用生产道路、通讯输电线路和沟渠堤防定时进行巡查，发现异常及时维修保证其正常运行；3、局部土地回填矸石、覆土可恢复土地资源使用功能及地形地貌景观。 |
| 次重点区 | Ⅱ1 | 预测塌陷区范围（塌陷低于2000mm） | 352.71 | 地面塌陷，破坏公路设施，破坏地形地貌，破坏地类有耕地、林地、交通设施用地、水利设施用地和城镇村及工矿用地 | 1、公路的影响破坏，采取异地重建整治方案（已实施完毕）；2、对区内乡间公路、农用生产道路、通讯输电线路和沟渠堤防定时进行巡查，发现异常及时维修保证其正常运行；3、局部土地简单平整后即可恢复土地资源使用功能及地形地貌景观。 |
| 一般区 | Ⅲ1 | 其它区域 | 40 | 占用地类有耕地、林地、交通设施用地、水利设施用地和城镇村及工矿用地 | 对此区域加强监测 |

1）重点防治区（Ⅰ）

重点防治区分共划分二个区，总面积12.74公顷。

重点防治区（Ⅰ1区）工业广场面积为2.24hm2，工业广场建设对地形地貌景观破坏严重。

防治措施：采矿许可证服务年限内，矿山仍有大量资源储量待开采，老工业广场需留续使用。因此，本方案暂不对工业广场进行治理。场地内堆放的矸石应进行充分利用，主要用于开发相应的建材产品和修整道路。

重点防治区（Ⅰ2区）预测塌陷超过2000mm区域，面积为10.5hm2，公路的影响破坏严重，联合矿区其他矿山采取异地重建整治方案，现已实施完毕，对此不多加介绍。

此区域可能发生的采空塌陷及伴生地裂缝地质灾害可能性大，地表变形大，对区内的农田、道路、沟渠和一般农田配套设施影响严重。塌陷会形成季节性积水，对原生的地形地貌景观破坏较严重，可能造成地表农田减产。

主要防治措施为：针对地形地貌景观的破坏，应及时开展土地回填、平整等临时工程措施，待塌陷稳沉后及时开展塌陷治理工作；对区内通讯输电线路和沟渠堤防定时进行巡查，发现异常及时维修保证其正常运行。

2）次重点防治区（Ⅱ）

次重点防治区共划分为一个区，即地面预测塌陷少于2000mm区域，总面积352.71hm2。

该区可能发生的采空塌陷及伴生地裂缝地质灾害可能性较大，地表变形较大，对区内的农田、村庄、道路、沟渠和一般农田配套设施影响较严重。对原生的地形地貌景观破坏较严重；可能造成地表农田减产。对含水层结构的破坏较轻；地面建筑设施可能遭受的财产损失较大。

主要防治措施为：针对地形地貌景观的破坏，应及时开展土地平整等临时工程措施，待塌陷稳沉后及时开展塌陷地治理工作。对影响到的村庄采取村庄搬迁的整治方案，来确保村庄的安全；对区内乡间公路、农用生产道路、通讯输电线路和沟渠堤防定时进行巡查，发现异常及时维修保证其正常运行。

3）一般防治区（Ⅲ）

一般防治区共划分为一个区，去除重点防治区和次重点防治区以外的评估区范围，总面积40hm2。

该区可能发生的采空塌陷及伴生地裂缝地质灾害可能性小，地表变形轻微，对区内的农田、村庄、道路和一般农田配套设施影响较轻。塌陷对原生的地形地貌景观破坏较轻；对含水层结构的破坏较轻；地面建筑设施可能遭受的财产损失小，影响程度较轻。

主要防治措施为：加强监测。

分区情况见图3-11

图3-11  评估分区示意图

### 3.4.2  土地复垦区与复垦责任范围

1、土地复垦区

土地复垦区包括已损毁土地和拟损毁土地，本项目土地复垦区为工业广场压占区及拟损毁塌陷区。依据本矿山开采土地损毁分析与预测结果，最终确定本次方案复垦区为工业广场面积2.24公顷，预测塌陷区面积352.71公顷，因工业广场均处于预测塌陷区范围内，因此预计最终破坏总面积为12.74公顷。

表3-21  复垦区范围坐标一览表（2000国家坐标系，三度带）

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5161900.17 | 44445287.58 | 7 | 5160780.16 | 44444563.04 |
| 2 | 5161520.17 | 44445491.59 | 8 | 5161156.17 | 44444633.58 |
| 3 | 5161318.36 | 44445602.86 | 9 | 5161799.17 | 44444788.58 |
| 4 | 5161010.63 | 44445686.43 | 10 | 5161756.17 | 44444847.58 |
| 5 | 5160887.07 | 44445716.91 | 11 | 5161810.17 | 44444869.58 |
| 6 | 5159831.05 | 44445291.88 | 12 | 5161812.17 | 44444905.58 |
| 预测塌陷区（含农场一连耕地）面积：339.76公顷 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5161900.17 | 44445287.58 | 6 | 5160780.16 | 44444563.04 |
| 2 | 5161520.17 | 44445491.59 | 7 | 5161156.17 | 44444633.58 |
| 3 | 5161318.36 | 44445602.86 | 8 | 5161799.17 | 44444788.58 |
| 4 | 5161010.63 | 44445686.43 | 9 | 5161756.17 | 44444847.58 |
| 5 | 5160887.07 | 44445716.91 | 10 | 5161810.17 | 44444869.58 |
| 预测塌陷区（含农村道、耕地）面积：10.5公顷。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5162370.18 | 44445527.58 | 5 | 5161573.87 | 44446535.23 |
| 2 | 5162596.18 | 44445927.59 | 6 | 5161268.63 | 44445623.24 |
| 3 | 5162550.18 | 44446137.59 | 7 | 5161421.00 | 44445561.77 |
| 4 | 5162530.18 | 44446199.59 | 8 | 5161478.36 | 44445612.49 |
| 工业广场面积：2.24公顷。 |  |  |  |  |  |
| 复垦区面积：严重12.74公顷，一般339.74公顷。 |  |  |  |  |  |

复垦区土地利用现状见下表：

表3-22  双鸭山市双吉煤炭有限公司土地复垦区土地利用现状表

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （公顷） | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 100 |
| 预测塌陷区 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 339.76 | 93.12 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 10.65 | 3.98 |
|  | 10 | 交通设施用地 | 104 | 农村道路 | 8.24 | 2.31 |
|  | 11 | 水域及水利设施用地 | 117 | 沟渠 | 4.56 | 1.68 |
|  |  | 合计 |  |  | 363.21 | 100.00 |
|  |  | 耕地 | 013 | 旱地 | 339.76 | 92.96 |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 10.65 | 2.92 |
|  |  | 交通设施用地 | 104 | 农村道路 | 8.24 | 2.25 |
|  | 11 | 水域及水利设施用地 | 117 | 沟渠 | 4.56 | 1.25 |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 0.62 |
|  |  | 总计 |  |  | 365.45 | 100 |

2、复垦责任范围

通过土地损毁预测，矿区范围沉降塌陷最大程度为轻度至中度损毁，不列为复垦责任范围。工业广场损毁表现为压占，本项目复垦责任范围为工业广场。

复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁土地，已损毁土地为工业广场压占，拟损毁土地为地面塌陷损毁土地，因双鸭山市双吉煤炭有限公司的最大塌陷深度为0.58m，由于地面塌陷是一个缓慢沉降的过程，且具有不确定性和未知性，矿区所处地貌单元丘陵区域，地表有一定的起伏，且矿山开采暂未发现大程度的地面塌陷现象，由于农民在连年耕种的同时逐年进行土地平整等措施现状也没有发现地裂缝现象，并且预测地面塌陷对项目区土地损毁程度为轻度，即使发生塌陷，也不会影响区域排水，从而影响地表作物的耕作和林木的生长，因此，此方案不将预测塌陷区作为复垦责任范围，只进行矿山环境恢复治理，不计入土地复垦责任范围。本方案只对工业广场损毁的土地进行复垦，即复垦责任范围为工业广场。其土地利用现状见下表：

表3-23  双鸭山市双吉煤炭有限公司土地复垦责任范围土地利用现状表

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 (公顷) | 百分比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 100 |
|  | 小计 |  |  |  | 2.24 | 100.00 |

复垦责任范围坐标见下表：

表3-24  复垦责任范围坐标一览表（2000国家坐标系，三度带）

| 点号 | X |  | Y | 点号 | X |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5162370.18 | 44445527.58 |  | 5 | 5161573.87 | 44446535.23 |  |
| 2 | 5162596.18 | 44445927.59 |  | 6 | 5161268.63 | 44445623.24 |  |
| 3 | 5162550.18 | 44446137.59 |  | 7 | 5161421.00 | 44445561.77 |  |
| 4 | 5162530.18 | 44446199.59 |  | 8 | 5161478.36 | 44445612.49 |  |
| 工业广场面积：2.24公顷 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.3  土地类型与权属

通过对复垦区土地权属情况调查分析，复垦区内土地权属明确，均是农场一连，权属无争议。

表3-26  复垦责任范围土地利用权属表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 权属 |  | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 农场一连 | 合计 |  |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 2.24 | 100 |
| 总计 |  |  |  | 2.24 | 2.24 | 100 |

# 第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

## 4.1  矿山地质环境治理可行性分析

### 4.1.1  技术可行性分析

1、项目正式启动后由项目单位组织治理与复垦工程设计、施工的招投标工作，中标单位按招标要求及可行性研究成果编写详细的技术方案，并报项目单位及自然资源管理单位审批后实施。

2、现场施工实施前组织设计单位进行技术交底，施工单位严格按设计方案、施工图指导现场施工，遇现场地质情况与设计条件有较大出入时及时向监理或业主方反映，由业主单位组织技术会审、必要时设计单位做出设计变更，施工单位按变更后设计施工。

3、现场施工实施各工序层层报验制度，监理单位按矿山地质环境保护工程及土地复垦工程相关技术规程、规范、设计要求及验收标准对工程各部分进行质量验收，合格后签字。

### 4.1.2  经济可行性分析

该矿治理工程相对简单，投资少，矿山地质环境保护工程的投入所占企业年利润比重不大，不会对企业总利润构成太大影响，地质环境保护与治理经济上可行。

### 4.1.3  生态环境协调性分析

双鸭山市双吉煤炭有限公司采煤工作，所采用工艺能满足淸洁生产水平要求：项目建设注重对生态环境的保护和废物（水、固体）的综合利用：采取矿井水及矸石的综合利用措施，认真落实各项污染物削减措施后，各项污染物均能做到达标排放，项目污染物排放总量通过区域内采取治理措施后取得，污染物削减量大于本项目污染物增加量，符合总量控制的要求。项目符合选址《基本农田保护条例》等法律、法规中土地利用政策和土地总体规划的要求。

从合理利用资源和生态环境保护的角度看，本项目矿山地质环境保护可行。

## 4.2  矿区土地复垦可行性分析

### 4.2.1  复垦区土地利用现状

1、复垦区土地利用现状

本项目土地复垦区包括已损毁土地及拟损毁土地区域，包括工业广场与矿区范围沉降塌陷区，双吉煤炭有限公司属井工煤矿，按照第二次土地调查2019年变更资料，项目复垦区占用土地总面积为365.45公顷。其中：

旱地面积为339.76公顷，占复垦区内土地总面积的92.96%；

有林地面积为10.65公顷，占复垦区内土地总面积的2.92%；

农村道路面积为8.24公顷，占复垦区内土地总面积的2.25%；

沟渠面积为4.56公顷，占复垦区内土地总面积的1.25%；

采矿用地面积为2.24公顷，占复垦区内土地总面积的0.62%。

复垦区用地结构详见下表：

表4-1  双鸭山市双吉煤炭有限公司土地复垦区土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （公顷） | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
|  |  | 013 | 旱地 | 339.76 | 92.96 |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 10.65 | 2.92 |
|  |  | 104 | 农村道路 | 8.24 | 2.25 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 117 | 沟渠 | 4.56 | 1.25 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 0.62 |
| 总计 |  |  |  | 365.45 | 100.00 |

2、复垦责任范围土地利用现状

复垦责任范围面积12.74hm2，按照第二次土地调查2019年变更资料，为采矿用地2.24hm2，有林地10.5hm2。详见表4-2

表4-2  复垦责任范围土地利用现状面积统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （公顷） | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 10.5 | 82.6 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 2.24 | 17.4 |
| 总计 |  |  |  | 12.74 | 100 |

4.2.2  土地复垦适宜性评价

土地适宜性评价是针对复垦区的已破坏和拟破坏的土地进行潜在的适宜性评价，根据破坏土地的自然属性和破坏状况，以社会经济因素作为背景条件，来评定未来土地复垦治理后对农、林、牧、副、渔及其他利用方向的适宜性及适宜程度、限制性及限制程度，是一种预测性的土地适宜性评价。通过适宜性评价，为最终复垦方向的确定提供决策依据；为复垦技术的选择提供参考；为因地制宜地制定复垦标准提供依据；通过参与式评价，使土地复垦更加民主、公开。

1、 土地复垦适宜性评价原则

（1）符合土地利用总体规划，并与其它规划相协调的原则

在确定待复垦土地的适宜性时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和破坏状况，还应考虑区域性的土地利用总体规划，从全局和长远利益出发，统筹考虑本地区的社会经济和矿区的生产建设发展，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。

（2）因地制宜，农用地优先的原则

土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜鱼则鱼，《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。

（3）社会因素和社会经济因素相结合的原则

待复垦土地的评价，一方面要考虑其自然属性，同时也要考虑社会经济属性，如社会需要、资金来源等。在评价时应以自然属性为主来确定复垦方向，但也必须顾及社会属性的许可。

（4）主导限制因素与综合平衡原则

影响待复垦土地利用方向的因素很多，包括自然条件、土壤性质、原来的利用类型、破坏状况和社会需求等多方面，但各种因素对土地复垦利用的影响程度不同，应选择其中的主导因素作为评价的主要依据。

（5）综合效益最佳原则

在充分考虑国家和矿区生产承受能力的基础上，以最小的资金投入以获取最佳的经济、社会和生态环境效益。

（6）复垦后和土地可持续利用原则

土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，应考虑矿区工业发展的前景、科技进步及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，保证生态安全和人类社会可持续发展。

（7）经济可行与技术合理性原则

土地复垦所需费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

2、土地复垦适宜性评价依据

（1）相关法律法规和规划；

（2）相关规程和标准；

（3）项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与与意见以及周边同类项目的类比分析等。

3、土地复垦适宜性评价单元划分

双鸭山市双吉煤炭有限公司根据复垦区土壤类型、土地利用现状、行政界线等划分评价单元。评价单元划分后满足内部性质相对均一或相近；单元之间有差异性；单元之间有一定的可比性。根据前文复垦土地损毁分析，损毁土地利用类型相对比较单一，复垦土地在复垦区内损毁的类型相同，本方案根据复垦责任范围损毁类型划分评价单元，分为工业广场一个评价单元。

4、 土地复垦适宜性等级评定

（1）评价方法的选择

本方案采用极限法对复垦区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价。极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其计算公式为：

Yi=min(Yij)                                        (公式4-1)

式中：Yi——第i个评价单元的最终分值

Yij——第i个评价单元中第j参评因子的分值

（2）评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

（3）评价指标的选择

单元评价指标选择地表物质组成、土源保证率（%）、土源土壤有机质含量（g/kg）、土源土壤质地、地面坡度（°）。

（4）评价因素等级标准的确定

根据《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《农用地定级规程》（TD/T 1005-2003）及地方相关标准，结合项目区自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准，见下表

表4-3  土地复垦主要限制因素的等级标准

| 限制因素及分级指标 |  | 耕地评价 | 林地评价 | 草地评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成 | 壤土、砂壤土 | 1等或2等 | 1等 | 1等 |
|  | 岩土混合物 | 3等 | 2等 | 2等 |
|  | 砂土、砾质 | 3等或N | 2等或3等 | 2等或3等 |
|  | 砾质 | N | 3等或N | 3等或N |
| 土源保证率（%） | 100 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 80～100 | 1等或2等 | 1等 | 1等 |
|  | 50～80 | 3等 | 2等或3等 | 3等 |
|  | ＜50 | N | 3等或N | 3等或N |
| 土源土壤有机质含量（g/kg） | ＞10 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 10～6 | 2等 | 1等或2等 | 1等 |
|  | ＜6 | 3等或N | 2等或3等 | 2等 |
| 土源土壤质地 | 壤土 | 1等 |  |  |
|  | 粘壤土、粘土 | 2等 |  |  |
|  | 砂土 | 3等或N |  |  |
| 地面坡度（°） | 0°～6° | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 6°～15° | 2等 | 2等 | 1等 |
|  | 15°～25° | 3等或N | 3等 | 2等或3等 |
|  | ＞25° | N | 3等或N | 3等 |

注：N为不适宜

（5）土地复垦适宜性等级评定结果与分析

在复垦区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，若限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。结果见表4-4、表4-5。

表4-4  工业广场宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表

| 土地质量状况 | 评价类型 | 适宜性 | 主要限制因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成为岩土混合物，土源保证率50%，有效土层30厘米，土壤有机质含量5g/kg，土源土壤质地为砂土，地面坡度为5° | 耕地评价 | 3等 | 土壤有机质含量和土源土壤质地 | 清理、翻耕、平整后可复垦为有林地 |
|  | 林地评价 | 2等 | 土壤有机质含量和土源土壤质地 |  |
|  | 草地评价 | 2等 | 土壤有机质含量和土源土壤质地 |  |

表4-5  评价单元宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表

| 评价单元 | 适宜性等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地评价 | 林地评价 | 草地评价 |
| 工业场地 | 3等 | 2等 | 1等 |

6）待复垦土地适宜性评价结果及复垦方向确定

通过定性分析，待复垦土地存在多宜性，最终复垦方向的确定需要综合考虑多方面的因素，即综合考虑生态因素、政策因素和当地农民的建议，确定该矿山各评价单元最终复垦方向。最终复垦方向确定的优选依据如下：

工业广场

适宜性评价结果显示，适宜3等耕地，2等林地，1等草地复垦，根据优先用于农业的原则，本次方案确定将其复垦为有林地。

根据以上分析结果可知，各评价单元复垦方向详见下表。

表4-6  双鸭山市双吉煤炭有限公司项目土地复垦方向表

| 复垦单元 | 评价单元 | 复垦利用方向 | 复垦面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦单元1 | 工业广场 | 采矿用地 | 2.24 |  |
| 合计 |  |  | 2.24 |  |

### 4.2.3  水土资源平衡分析

该矿山属于生产矿山，生产建设初期，矿山并未进行表土剥离。考虑复垦方向为有林地，故对工业广场首先进行污染物清除，再进行表土覆盖工程，土源选择矿区附近河道中的淤泥，进行客土覆盖。

1、土平衡分析

（1）表土需求量。

1）工业广场

该矿山属于生产矿山，工业广场压占2.24hm2土地没有进行表土剥离。考虑复垦方向主为有林地，经多年的压占及产生的水土侵蚀，工业广场范围清理矸石等废弃物后，预计剩余土层厚度约为40cm，且有部分区域由于矸石及原煤压占造成了轻微的污染，因此复垦时需要对矸石场（0.50公顷）和储煤场（0.60公顷）区域进行清理工作，清理厚度预计10cm，面积1.34hm2,清除量约为1.34×0.10×10000=1340立方米。清除表层杂物后，工业广场剩余土层厚度为30cm，因复垦方向为有林地，表土层只需进行翻耕和平整工作即可达到复垦为有林地的土层厚度要求，因此不需要外运表土，即可达到复垦的目标。

工业广场中建筑物占地面积为0.65公顷，复垦工作开展时建筑物拆除区域已没有表土，要想达到复垦为有林地土层要求，需要对此区域进行覆土工作，覆土需要达到30cm，需要表土量为0.65×0.30×10000=1950立方米。

工业广场其他区域由于表土层没有进行剥离工作，待开展复垦工作时预计剩余土层有30——40cm，因此不需要进行覆土，采用翻耕、平整即可保证有效土层厚度要求，因此为需要表土。工业广场需要表土1950立方米。

2）预测塌陷区

同时根据前文分析，塌陷区目前土地利用现状为水田、旱地、有林地、沟渠、公路、农村道路和采矿用地，经塌陷预测，结合开采深度，最大下沉值，复垦区地形地貌等特点，塌陷区属轻中度塌陷，塌陷区内各地类影响较轻，在尊重当地群众的复垦意愿的情况下，不对塌陷区内耕地进行表土剥覆工程，塌陷区也无表土需求量。

3）等到开展土地复垦工作时覆土量总计1950立方米。

（2）表土供给量。

1）工业广场

工业广场复垦方向为有林地，为保障复垦效果，对工业广场为建筑物区域进行表土覆盖，通过与四方台区土地管理部门协商、签定用土协议，在矿区附近扁石河道中提取淤泥作为客土，即解决了客土来源，又起到疏通河道的作用，考虑表土需求量，剥取淤泥1950立方米，现河道淤泥一般有40cm左右，根据表土剥覆量计算公式：Vs=S×h，剥取面积0.43公顷。

（3）表土供需平衡分析。从项目区的实际情况来看，需外运土源以满足工业场地对土源需求，通过与周边土地权利人进行沟通协商，在剥离后不发生水土侵蚀的情况下，与土地权利人签定用土协议，在矿区附近河道中提取淤泥作为客土，即解决了客土来源，又起到疏通河道的作用，提取的淤泥运至工业广场进行表土覆盖，客土量为2079立方米。

2、井口充填平衡分析

本次方案设计矿山开采完毕后，对斜井进行封底回填。按距地表垂直距离50m处为起点回填至井口。在斜井井筒设计回填起点处砌筑1.0m厚浆砌石挡土墙封底，挡土墙面积同井筒断面一致。然后回填废石至距地表1.5m时设置一个水泥隔板以防止雨水渗透引发井口处塌陷。然后在隔板上回填碎石及杂填土。利用建筑拆除物回填即可，同时应伴有粘土、碎石土，并进行夯实。矿山开采过程中的矸石和污染区域的剥离物主要用于回填、铺设矿区道路，在剩余服务年限内应保留一部分矸石用于回填井口巷道，可满足井口回填的需要。详见下表

表4-7  井筒参数回填情况表

| 井筒名称 | 倾角 | 井筒断面 |
| --- | --- | --- |
| 主井 | 17.5° | 8.00m2 |
| 副井 | 19° | 8.00m2 |
| 风井 | 19° | 7.40m2 |
| 合计 | - | - |

3、水源平衡分析

该矿周边主要为旱地，有灌溉措施，多为机井抽水，并有河流通过，有沟渠连接。本方案复垦方向为有林地，考虑到复垦责任范围自然地理环境特征，复垦责任范围较小，若修建灌排设施，不利于灌溉水网的形成，且打破了项目区周边用地的整体规模性，易形成破碎地块，因此本方案结合复垦方向为有林地的特点，在复垦责任范围内不修建灌排工程设施。

4.2.4  土地复垦质量要求

根据土地复垦相关技术标准、双鸭山市双吉煤炭有限公司复垦区内土地利用自然条件及土地复垦适宜性评价，按照复垦后不低于原（或周边）土地利用类型土壤质量与生产力水平的标准，实施土地复垦措施。结合前文土地复垦方向的分析，本项目复垦方向为有林地。针对该复垦方向提出如下复垦质量要求。

1、复垦工程布设标准

——复垦利用类型应与地形、地貌及周围环境相协调；

——复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证；

——用于充填和覆盖的材料无毒无害。材料如含有有害成份需事先进行处置，必要时应设置隔离层后再复垦；

——充分利用原有表土作为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重满足复垦利用要求；

2、复垦质量标准

矿山开发采取以防为主、避让与治理相结合的方针，分别对可能产生的损毁采取预防控制与复垦治理措施。土地复垦是贯穿于采矿全过程的防、治结合，工程措施与生物措施相辅相成的土地退化防治与土地再利用工程。双吉煤炭有限公司的复垦对象为工业广场影响区。

根据项目土地复垦适宜性评价，项目土地复垦方向为有林地，结合2013年实施的《土地复垦质量控制标准》TD/T 1036—2013中对土地复垦质量的要求，本方案黑龙江省东北部，复垦为林地的土地应当分别满足以下基本要求：

（1）有效土层厚度大于30cm，的确无表土时，可采用无土复垦、岩土风化物复垦和加速风化等措施。

（2）道路等配套设施应满足当地同行业工程建设标准的要求。

（3）3后，植树成活率85%以上，3-5年后，有林地、灌木林地和其他林地郁闭度应分别高于0.6、0.3和0.2，定植密度满足（造林作业设计规程）（LV/T 1607-2003）要求。

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程

## 5.1  矿山地质环境保护与土地复垦预防

### 5.1.1  目标任务

矿山地质环境保护与土地复垦预防措施的施行将减少或避免矿山地质灾害的发生，防止含水层被破坏，避免或减少采矿活动对矿区地形地貌景观的破坏，避免或减少采矿活动对水土环境的污染，减少生产建设活动带来的土地损毁。具体如下：

1、避免和减缓地面塌陷及其伴生的地质灾害造成的损失，对村庄留设保护煤柱或集中搬迁安置，对水利设施留设保护煤柱或采取有效地工程措施恢复其功能。

2、避免和减缓主要含水层被破坏、地下水水位下降、地表水体流量减少，维持矿区及周围生产、生活用水。

3、避免和减缓对地形地貌景观的影响。

4、避免和减缓对土地资源的影响和破坏、采取有效工程措施对受影响和破坏的土地进行恢复治理，使其恢复原貌或适宜用途。

5、对威胁建设场地、道路的地质灾害进行治理，保障场地、道路安全。

6、对固体废弃物进行综合利用，减缓对地形地貌景观和土地资源的破坏。

7、维护和治理矿区及周围地区生态环境，建设绿色矿业。

8、对矿山采矿形成的矿山环境问题与矿山地质灾害，提出预防性环境保护与综合治理措施，以便矿山企业及时开展矿山地质环境治理恢复工作。

9、以矿山环境影响评估为基础，设计保护与治理措施、编制治理恢复方案，并进行技术、经济论证。

10、制定监测方案，实施动态监测。

### 5.1.2  主要技术措施

为了在矿山生产过程中能有效地保护矿山地质环境，同时对土地的损毁减少到最小程度，按照"统一规划、源头控制、防复结合"的原则，结合本矿生产和建设特点、性质以及区域的环境特征，分别根据矿山地质环境问题类型和对土地损毁程度提出相应的预防控制措施。

1、矿山地质灾害预防措施

（1）严格按照开发利用方案采矿工艺进行开采，进行井巷支护，预留矿柱、矿墙，或采用充填法开采，及时回填采空区，避免或减少采空塌陷和地裂缝的发生；矿山开采结束后，及时回填井口，避免或减少地面塌陷的发生。

（2）对矿区预测可能发生地面塌陷区域进行监测。

（3）矸石应堆放在排矸场内低平的地方。周围的疏排水条件要好，不使矸石中含水。遇长时间强降雨时，剥离物及周围的地面水排泄要通畅。合理堆放排矸场和露天排土场内废渣弃土，并做好护坡，消除或固化泥石流物源。

2、含水层保护措施

（1）加强废水资源化管理，井下排水和生活污水采用沉淀及深度处理工艺、二级生化处理工艺进行处理，严格控制矿井水及生活污水的排放，防止废水污染地下水；

（2）矿井生产期产生的污废水实现资源化，不外排，基本做到工业生产不取新鲜地下水。加大环保管理力度，确保项目污废水回用，力争不取新鲜地下水。

（3）对于揭穿含水层的井巷工程，应采取止水措施，防止地下水串层污染；

3、地形地貌景观保护措施

合理规划，科学利用 在建设与生产过程中要加强规划和施工管理，尽量减少对土地的影响范围。要建立矿山土地利用规划，分步实施。各种地面生产活动应严格控制在规划区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地避免造成土壤与植被的大面积破坏而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。排矸场的堆放要严格按照设计的要求进行，不随意堆放，并及时平整和治理恢复。

4、水土环境污染预防措施

（1）提高矿山废水综合利用率，减少有毒有害废水排放，防止水土环境污染；

（2）采取污染源阻断隔离，防止固体废物淋滤液污染地表水、地下水和土壤；

（3）对评估区的地下水、地表水及土壤质量定期进行取样监测。

5、土地复垦预防控制措施

本矿山在生产过程中，对土地损毁的方式主要是地面塌陷损毁和工业广场占地、植被死亡退化等，根据项目土地损毁的特点，生产阶段的预防控制措施主要包括：

（1）建立监测站：对地表破坏情况进行监测，包括破坏范围、程度、时间等多个因子的监测，建立地表破坏程度与地表变形移动特征参数、采矿工艺参数之间的相关关系，以减缓地表土地破坏为原则。为全面掌握当地的地表移动规律、土地破坏情况及可能的自然灾害发生情况，为土地复垦工程进度及计划安排等提供参考，同时为完善补充矿区的岩层移动观测资料，建议建立岩层移动观测站对地表移动情况进行观测，在取得可靠详实数据资料的基础上，以总结出本区岩移规律，从而指导生产及土地复垦。

（2）生产过程中如发生地面塌陷地质灾害，应及时推平塌陷盆地边缘塌陷台阶。在塌陷盆地基本恢复以后，及时进行整理复垦，恢复土地功能。

（3）对矿山开采已塌陷区和预测塌陷区进行定点定期监测，随时了解开采对地面的影响程度，以便及时采取措施。

## 5.2  矿山地质灾害治理

### 5.2.1  目标任务

1、目标

根据矿山地质环境影响现状评估及预测评估结果，针对矿山地质环境保护与恢复治理分区，提出矿山地质环境恢复治理措施，促进矿山安全生产，消除地质灾害隐患，改善和提高矿山及附近的生产、生活环境质量，使矿山地质环境基本恢复至开采前的状态。 在矿体开采后，将逐步出现各种地质灾害，通过保护与恢复治理达到：

（1）排除矿区地质灾害隐患，减少、减轻地质灾害的发生。

（2）对地质灾害的治理，最终要达到减少、减轻地灾的破坏程度，确保矿区及周边安全，直至消除地质灾害，避免伤人毁财。

（3）矿山地质灾害治理的实施旨在控制或消除矿山存在的地质灾害隐患，恢复矿山建设、生产等活动对地质环境的破坏。

2、结合本矿实际，矿山地质灾害治理任务主要包括：

（1）对可能产生地面塌陷区域进行监测预警，并设立警示牌；

（2）通过开展矿山地质灾害治理工程，使采空引起的地表变形威胁公路、建筑物、等，应加固、搬迁或赔偿，达到生命财产损失最小限度，尽可能避免造成安全事故。

（3）地面塌陷及伴生地裂缝地质灾害得到有效治理，矿山闭坑后，地面塌陷治理率达到100%，防治矸石堆放场泥石流，矿山地质环境得到完全恢复。

### 5.2.2  工程设计及技术措施

塌陷范围地表无积水，根据现场调查，塌陷区内的耕地历年来都在耕种，区内土地利用类型为旱地、有林地、公路、农村道路、沟渠、村庄用地、采矿用地，以旱地为主，对该区的工程措施主要为裂缝充填，对于轻度裂缝（宽度小于10cm），裂缝一般为贯穿土层，一般以自然愈合为主，中度裂缝区一般可经过风沙掩埋，自然愈合；对于重度裂缝，可用粒径较大的矸石先行充填，达到合适标高后就近取土覆盖。对于有威胁对象的地裂缝、进行监测，便于发现隐患，及时处理。应根据地裂缝的影响程度采取措施（搬迁赔偿、避让、加固等）。

在雨季利用彩条布对矸石堆放场进行覆盖，阻断矸石堆放场于雨水接触的机会，彻底切断水源，可避免泥石流发生，需要纤维彩条布16000平方米。

在预测塌陷区设立警示牌。警示牌板面规格50cm×50cm，选用木材质，数量为5块。

### 5.2.3  主要工程量

需要购置需要纤维彩条布15000平方米，设立警示牌5块。

### 5.3  矿区土地复垦

矿山生产活动结束后，主要是针对因矿山开采造成地表植被破坏，改变土地原有功能的范围进行土地复垦，对工业广场范围内储煤场、矸石堆占地、临时房屋等使地表植被遭到破坏的区域进行土地复垦。

### 5.3.1  目标任务

通过本次土地复垦，将复垦责任范围内的2.24hm2采矿用地复垦为有林地，复垦责任范围面积2.24hm2，复垦面积为2.24hm2，复垦率为100%，从而保护生态环境，合理利用土地，实现土地资源的可持续利用，促进经济和环境和谐发展。

表5-1  复垦前后土地利用结构调整表       单位：hm2

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 复垦前面积 (公顷) | 复垦后面积 (公顷) | 变化幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 203 | 村庄用地 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 2.24 | 2.24 | 0.00 |

### 5.3.2  工程设计

1、设计原则

（1）因地制宜原则：土地复垦工程设计是针对特定的损毁土地区域进行的，地域性特点很强，因此进行工程设计之前，必须充分认识到矿区土地的特性和经济条件以及土地损毁规律，从而因地制宜的确定土地复垦方案。

（2）生态效益优先原则：本项目所处的地区为丘陵区，矿区范围内，雨量较为充沛，因此对于损毁区域，主要以生态恢复为最终目标，以生态恢复和生态涵养为主要原则，对于树种的选择，要充分考虑其生态适宜性。

（3）以生态学中的生态演替原理为指导：因地制宜，因害设防，合理地选择物种，优化配置复垦土地，保护和改善生态环境，形成林草相结合的植物生态结构。

2、设计对象

根据确定的土地复垦任务以及复垦后土地的用途和标准等，对已破环或拟损毁的土地进行复垦工程设计。

根据施工规划，结合矿区损毁土地的形式，待矿山闭坑后，将工业广场区域范围复垦为有林地。

3、土地复垦工程设计

（1）矸石处理

矿山开采时应尽量将矸石留在井下，回填采空区以减小地面变形，防止地面塌陷的产生。已提升至地面的矸石可通过简单的工艺对煤矸石进行筛选，选出含碳量较高的煤矸石，粉碎后和燃煤混合作为动力锅炉的燃料用于发电和供热，进行二次销售，对于发热量较低煤矸石，可作为矸石砖厂的原材料，用来制矸石空心砖。

对于难以利用的煤矸石可作为井筒回填原料。

该煤矿年产量为30.00万吨，矿山生产服务年限为13.6年，本次申请采矿证有效期限10.00年，按正常生产时矸石率10％计算，则年产矸石量为3.00万吨，即11538立方米/年（矸石的比重按2.6吨／立方米），按80％直接留于井下，一年提升至地表矸石量为2308立方米。其中：发热量较高煤矸石可分选出来销售至砖厂或热电厂（其运输过程中产生的运费及装卸费由矸石使用方支付）。可利用矸石按80％计算，剩余20%不可利用矸石，即剩余2308×20％=462立方米。对未来服务年限期间不可利用矸石产出量，扣除矿山闭坑时矿井（3个井口）回填所需要矸石，剩余矸石使用汽车，挖掘机清运10公里外垃圾处理厂统一填埋处理。

（2）表土剥离措施

1）工业广场

工业广场压占2.24hm2土地没有进行表土剥离。考虑复垦方向主要为有林地，经多年的压占及产生的水土侵蚀，工业广场范围内现剩余土层厚度约为30——40cm，且有部分区域由于矸石及原煤压占造成了含砾石量较大，因此复垦时需要对工业广场中的矸石场（0.50公顷）、储煤场（0.60公顷）进行清除工作，清除采用剥离方式，剥离厚度10cm，剩余有效土层为30cm，可以满足复垦有林地的需要。

对工业广场混凝土硬化路面（面积0.1830公顷，上层为0.10m混凝土，下层为0.20m煤矸石垫层）下层煤矸石垫层进行清除工作，清除采用剥离方式，剥离厚度20cm。

（2）表土覆盖措施

工业广场至复垦工作时非建筑物区域剩余土层厚度30——40cm,建筑物区域界时无表土，为达到复垦有林地的要求，本次复垦将对工业广场内建筑物区域选择矿区附近河道中的淤泥做为土源，对建筑物区域进行覆盖工作，覆盖厚度为30cm。

（3）砌体拆除工程

临时建筑物拆除，矿山建筑物占地0.64公顷，建筑面积约为8600平方米，本次设计对工业广场不保留的建（构）筑物拆除，采用人工加机械的方式进行拆除工作。

对场区内混凝土硬化路面（面积0.1830公顷，上层为0.10m混凝土，下层为0.20m煤矸石垫层）上层混凝土采用机械方式进行拆除。

（4）井口充填

本次方案设计矿山开采完毕后，对斜井进行封底回填。按距地表垂直距离50m处为起点回填至井口。为防止回填主副井巷道时底部不稳定，在斜井井筒设计回填起点处砌筑1.0m厚浆砌石挡土墙封底，挡土墙面积同井筒断面一致。然后回填废石至距地表1.5m时设置一个水泥隔板以防止雨水渗透引发井口处塌陷。然后在隔板上回填碎石及杂填土。利用建筑拆除物回填即可，同时应伴有粘土、碎石土，并进行夯实。

（5）废弃物外运

对该矿拆除的构建物和矸石除用于回填井口及可回收再利用的废弃物，运至10公里外的垃圾填埋场统一处理。

（6）土地翻耕

工业场区长期作为工业场地，地面已经板结，直接恢复植被难以成活，需对地面硬土层进行翻耕平整，使地面土层疏松，利于植被生长成活，土地翻耕深度为30cm，翻耕范围为复垦责任范围（工业广场）为非建筑物区域。

（7）土地平整

土地翻耕、建筑物拆除和清理等工作完成后对复垦责任范围复垦为有林地所涉及植被恢复区域使用推土机进行一次土地平整工程，平整深度为10cm。

（8）土壤培肥

主要靠种植绿肥作物和固氮植物以及植物的枯枝落叶，动物的粪便与尸体等来增加土壤营养物质，少量的无机肥也可适当使用，土壤培肥范围为复垦责任范围内复垦为有林地所涉及植被恢复区域。

（9）植被重构工程

通过对复垦区周边未被损毁的自然环境中生长的植物的调查，以及受损毁环境中侵入定居的天然植物的调查等，按照乡土植被优先，植被多样化等原则，对复垦责任区复垦方向为有林地的区域进行植被重构，选择适宜树种进行裁种。

种植适合当地海拔高度、地形地质、土壤、气候及水文地质条件，易成活、耐旱并生长快的乔木樟子松和高羊茅草。

栽种樟子松：在平整后的场地上按株行间距为2.0m×2.0m，挖直径30cm、深度为0.5cm的树坑，栽种树苗，扶正，踩实，树坑要低于周围5cm左右以利于树苗浇水。栽好树苗后24小时内浇一遍水，浇水量不易过大，浸满树坑即可，若树苗出现倾斜现象要立刻扶正。隔三日浇第二次水，水量不易过大，再隔三日浇一次水，要浇足灌透。

撒播高羊茅草：在树下人工撒播与壤土混合均匀的高羊茅草籽，起到保水固土的作用。播种量8—10g/m2，播种深度不超过1.0cm，适宜发芽的温度为15—25℃，7—14天出苗，出苗前应保持坪床湿润，30—45天成坪，第一次修剪应在草高7cm左右时进行，适宜的留茬高度在3—5cm。

5.3.3  技术措施

复垦措施包括砌体拆除工程、清理、井口充填、废弃物外运、表土剥离、覆盖、土壤翻耕、土地平整、土壤培肥、植被重构工程等措施，对受到破坏的土地，结合当地自然条件进行整治和复垦。

5.3.4  主要工程量

1、矸石处理

煤矿年产量为30万吨，矿山生产服务年限为13.6年，本次申请采矿证有效期限10.0年，按正常生产时矸石率10％计算，则年产矸石量为3.00万吨，即11538立方米/年（矸石的比重按2.6吨／立方米），按80％直接留于井下，一年提升至地表矸石量为2308立方米。其中发热量较高煤矸石可分选出来销售至砖厂或热电厂（其运输过程中产生的运费及装卸费由矸石使用方支付）。可利用矸石按80％计算，剩余20%不可利用矸石，即剩余2308×20％=462立方米。

矿山现没有矸石存量，未来服务年限期间不可利用矸石产出量=462×13.6=6283.2立方米，扣除矿山闭坑时矿井（3个井口）回填所需要的4095立方米，需要清运矸石量6283.2-4095=2188.2立方米。

（2）表土剥离

1）采用剥离方式进行清除工作，矸石场面积1500平方米，储煤场面积2060平方米，剥离厚度10cm，混凝土硬化路面面积1830平方米，剥离下层厚度为20cm,总计剥离量为（1500+2060）×0.10+1830×0.20=356+366=722立方米。

（2）表土覆盖

工业广场建筑物占地面积为6400平方米，覆盖表土厚度30cm，覆土量为6400×0.30=1920立方米。

（3）砌体拆除工程

矿山建筑物面积8600平方米，建筑层高3.0米，拆除系数取0.30，拆除量为8600×3.00×0.30=7740立方米，其中：预计人工拆除300立方米，机械拆除无钢筋混凝土基础200立方米，机械拆除墙体7240立方米。

场区内混凝土硬化路面面积1830平方米，拆除厚度为10cm,采用机械拆除无钢筋混凝土路面量为1830×0.10=183立方米。

整个工程需要拆除建（构）筑物为7740+183=7923立方米，其中：人工拆除300立方米，机械拆除无钢筋混凝土383立方米，机械拆除墙体7240立方米。

（4）井口充填

本次方案设计矿山开采完毕后，对斜井进行封底回填。按距地表垂直距离50m处为起点回填至井口。为防止回填主副井巷道时底部不稳定，在斜井井筒设计回填起点处砌筑1.0m厚浆砌石挡土墙封底，挡土墙面积同井筒断面一致。然后回填废石至距地表1.5m时设置一个水泥隔板以防止雨水渗透引发井口处塌陷。然后在隔板上回填碎石及杂填土。利用建筑拆除物回填即可，同时应伴有粘土、碎石土，并进行夯实。详见下表

表5-2  井筒参数回填情况表

| 井筒名称 | 倾角 | 井筒断面 | 回填长度 | 回填量 | 挡土墙厚度 | 挡土墙砌石量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主井 | 17.5° | 8.0m2 | 140m | 1120m3 | 1.0m | 7.70m3 |
| 副井 | 19° | 8.0m2 | 140m | 1120m3 | 1.0m | 4.80m3 |
| 风井 | 19° | 7.4m2 | 140m | 1036m3 | 1.0m | 6.50m3 |
| 合计 | - | - | 420m | 3276m3 | - | 19.00m3 |

经计算回填井筒需要实方量为3276立方米，回填应分层（不超过0.5m）填筑，需要人工夯实，压实度不小于80%，实际回填井筒需要填充物为3276/80%=4095立方米。

（5）废弃物外运

对该矿拆除的构建物和矸石除用于回填井口及可回收再利用的废弃物，运至10公里外的垃圾填埋场统一处理。

生产期间剩余矸石量为8600立方米，拆除建筑垃圾7923立方米，清理杂物750立方米，回填井筒需要4095立方米，待治理时需要外运的废弃物为8600+7923+750-4095=28368立方米。

（6）土地翻耕

对土地复垦责任范围中复垦为有林地区域，面积为2.24公顷。

（7）土地平整

土地翻耕后使用推土机进行一次土地平整工程，平整深度为10cm，共计需要平整面积2.24hm2，平整量为2.24×10000×0.10=2240m3。

（8）土壤培肥

土壤培肥范围为复垦责任范围内复垦为有林地所涉及植被恢复区域，面积为2.24hm2。

（9）植被重构工程

1）按株行间距为2.0m×2.0m栽种樟子松，栽植面积为2.24hm2，需要栽种樟子松12982棵。

2）在树下人工撒播与壤土混合均匀的高羊茅草籽，起到保水固土的作用。撒播草籽2.24hm2。

表5-3  土地复垦工程量汇总表

| 序 号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑物拆除工程 |  |  |
| 1 | 建筑物拆除（人工） | 100m3 | 3.00 |
| 2 | 混凝土（无钢筋）机械拆除 | 100m3 | 2.00 |
| 3 | 建筑物机械拆除 | 100m3 | 72.4 |
| 二 | 清理回填工程 |  |  |
| （一） | 井口回填工程 |  |  |
| 1 | 人工装双胶轮车运石碴 | 100m3 | 40.95 |
| 2 | 浆砌块石（挡土墙） | 100m3 | 0.19 |
| （二） | 废弃物外运 |  |  |
| 1 | 2m3装载机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 151.96 |
| 三 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 土壤剥离 | 100m3 | 7.22 |
| 2 | 土壤覆盖 | 100m3 | 20.79 |
| 四 | 土地翻耕平整工程 |  |  |
| 1 | 土地翻耕 | hm2 | 2.24 |
| 2 | 土地平整 | 100m3 | 22.4 |
| 五 | 生物化学工程 |  |  |
| 1 | 土壤培肥 | hm2 | 2.24 |
| 六 | 植被恢复工程 |  |  |
| 1 | 撒播高羊茅草 | hm2 | 2.24 |
| 2 | 栽植樟子松 | 100株 | 10.89 |

## 5.4  含水层破坏修复

### 5.4.1  目标任务

对地下水进行监测，确保水质不受污染。采空塌陷影响区供水问题得到缓解，不出现用水困难问题，村庄集工业场地用水得到保障。根据矿井排放各种废水的特点。分别采取相应的处理措施，处理达标后回用或排放；生活污水处理后达到水质标准后回用。

根据矿区水文地质条件，尽可能多考虑采取止水措施，减少对煤层底板含水层的破坏。该矿井含水层与煤层直接接触，含水层主要为砂岩裂隙含水层，重点应放在地下水的利用上。因此，整个矿山生产期间对含水层的保护目标是：加强防水堵水措施和矿坑排水的利用，至方案适用期结束，其利用率要达到85%，远期规划矿井排水利用率达到100%。

### 5.4.2  工程设计

根据采矿活动对地下含水层的影响和破坏分析结果，采矿活动对地下含水层的影响和破坏较轻，具体的防治工程如下：

煤矿开采过程中，进行地下水的观测和超前观测，做到先探后采。对含水层、地表水进行动态跟踪监测，发现水位变化异常应立即停止开采，及时查找原因以便采取有效措施；

矿井建设及生产过程中，要坚持“预防为主、有疑必探、先探后掘”的安全措施，同时做好防、排水工作。

煤矿生产期间产生的污水废水均应实现资源化，不外排，做到循环利用；

加强植被恢复，以保水存水，并加强水位、水质监测。

### 5.4.3  技术措施

1、对采矿过程中的突水点，可采用防渗帷幕、防渗墙等工程措施，堵截含水层中地下水的溢出，减少疏干排水量。

2、维护矿井排水和生活污水处理措施，保证其正常运行，确保污水处理效果。加强矿坑排水和生活污水的综合利用，可用于消防洒水、煤层注水、浴室用水、选煤厂生活补充用水及电厂冷却循环补充用水等。

3、封闭钻孔、突水点堵截阻水均已纳入矿山正常生产的安全措施计划，矿井排水、生活污水处理措施已纳入环境保护措施计划，本方案不再对以上工程进行工程量和费用估算。

### 5.4.4  主要工程量

需要建200立方米蓄水池一口，用于储存地下水及循环利用，该项工程列入矿山生产费用中，不计入本方案费用。见下表

表5-3  含水层治理工程量估算表

| 方案适用期近期（2021-2025） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 供水车 | 辆 | 1 |
| 2 | 蓄水池1口 | m3 | 200 |
| 3 | “一孔多层”地下水监测孔 | 孔 | 1 |

## 5.5  水土环境污染修复

### 5.5.1  目标任务

根据矿山生产产品及废弃物对水土环境的影响，在矿山地质环境问题现状分析和预测分析的基础上，采用合理的处置措施修复矿区水土环境。

### 5.5.2  工程设计

评估区现状及预测水土环境污染程度较轻，后续采矿活动应严格执行矿山开发利用方案拟定的固体废弃物、污废水的处置措施及排放要求。本方案设计采取如下水土污染防护措施：

### 5.5.3  技术措施

1、建立设备管理责任制，落实设备管理责任人，管理人应定期巡查污废水设备运行情况，发现异常尽快处理，避免造成水处理系统事故；

2、定期对处理、储存污废水的相关设施、设备等进行检修，确保设施的正常运行，减少故障率；

3、定期对各类水池进行清淤，保证储水容量，增加存水缓冲能力；

4、定期对回用水管线进行巡查和检修，保证管道的畅通和完好；

5、加强消防水收集，确保消防污水收集进入矿井水处理站。

### 5.5.4  主要工程量

该矿山无水土环境污染修复工程量。

## 5.6  矿山地质环境监测

### 5.6.1  目标任务

1、监测内容、标准

（1）地面变形（地面塌陷）监测

1）监测内容

矿区地面塌陷特征监测主要包括塌陷区形态要素监测，影响因素监测，以及地面工程设施与土地破坏情况监测。塌陷区形态要素监测主要包括塌陷坑面积、塌陷深度和积水情况监测。塌陷区影响因素监测主要包括地表水动态、地下水动态和人类工程活动情况监测。地面工程设施与土地破坏情况监测主要包括村庄民房、道路、土地的变形破坏情况监测。

2）监测方法

地面塌陷监测采取专业监测。首先在矿区及周边设立导线控制网和水准基点网，利用全站仪、GPS等仪器，对塌陷坑的形态、面积和深度及相关要素的变化情况进行定期监测。

3）监测网布设

监测网点布设原则上以达到基本控制塌陷区形态，较准确测量塌陷区面积和下沉深度为宜，以网格形为主。监测点主要布置于塌陷区边缘，同时在塌陷区内部以300m网格为基础间隔一定距离设置纵横线，在交点处布设地表变形观测点12个。具体布设位置详见下图。

（2）监测频率

每季度监测1次，并做好记录，对测量结果及时整理，分析前后变化及发展趋势。

（3）工作量

监测时长为生产期（13.6年）外加3年，共计监测12×4×16.6=864点次。

图5-1  塌陷监测点布置情况

2、地表水及地下水监测

（1）地表水监测

1）监测点布设

根据矿山所在水系地表水流向及纳污水体的有关功能要求，鉴于评估区内无大型水利设施，只有一条流量较小的季节性河流——青龙山北沟和用于农业生产的沟渠，因方案适用年限内和采矿权结束矿山开采位置不变，各类基础设施不变，布置地表水监测点3个，位置在评估区内青龙山北沟河道和用于农业生产的沟渠。

2）监测频率

每季度监测一次，全年水样全分析一次，简分析三次。以了解矿井开采对附近沟渠的漏失影响与污染的情况，由矿山企业进行监测或委托有资质的单位专业人员进行监测。

3）工作量

监测时长为生产期（13.6年），水位、水量监测3×4×13.6=164点次；全分析共计3×1×13.6=41点次；简分析共计3×3×13.6=123点次。

（2）地下水监测

1）监测内容

定期测量地下水位、水量，采集水样进行分析；矿井水的监测主要内容为矿井涌水量、水质。监测分析项目为K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2＋、NH4＋、CI－、SO42－、HCO3－、CO32-、NO3－和总硬度、永久硬度、耗氧量、矿化度、PH值。

2）监测点布设

根据矿山生产活动可能对地下水环境的影响程度，结合防治目标、措施、监测点布设原则，确定在矿区周围设立地下水动态监测点。按含水层预测结论，方案适用年限内和采矿权结束矿山开采产生的降落漏斗范围基本一致，所以方案适用年限内和采矿权结束地下水监测点布设位置及点数相同，共布设3个监测点。

3）监测方法

每季度监测一次，全年水样全分析一次，简分析三次。地下水监测应由矿山企业负责或委托具有资质的单位专业人员进行监测。

4）技术要求

（1）做好监测点保管工作，水位观测点应做标记，使观测位置在同一个点上。

（2）矿坑水流量观测可采用流量表或堰板法。

（3）地下水监测的方法和精度满足《供水水文地质勘察规范》（GB50027－2001）的要求。

5）工作量

监测时长为生产期（13.60年），水位、水量监测3×4×13.60=176点次；全分析共计3×1×13.60=44点次；简分析共计3×3×13.60=132点次。

3、地形地貌景观及土地资源破坏监测

本矿井主要为井下生产，井下生产对地形地貌景观和土地资源的影响主要反映在地形坡度的一些变化和地裂缝对地形地貌景观和土地资源完整性的破坏，监测方案与地质灾害监测方案相同，不再重设。

4、人工巡查

煤矿生产过程中，建设单位应组织固定人员定期巡查，遇到地质环境问题，做到及时汇报、及时处理。人工巡查按照3人一组，每月至少巡查1次，并及时记录巡查结果。

每月巡查一次，时限为采矿权结束年限外加3年，定期巡查数量为12×16.6=200次。

5、监测机构

双吉煤炭有限公司拟设矿山地质环境管理机构，负责对矿区地质环境监测的组织、落实。人员组成应有较合理的知识结构，对环保、地质工作和基本工艺有一定的了解。分工负责矿山地质环境的调查和监测工作，做好统计，以推动本矿矿山地质环境保护与恢复治理工作的开展。

6、监测资料整理与分析

要对每次的监测结果进行认真的记录，确保监测数据的真实性，并分析监测点可能出现的情况，总结其规律性，预测各地质环境问题和地质灾害的发展趋势，为有关部门提供详实的资料，发现问题，及时上报，确保矿山安全生产。

5.6.2  主要工程量

表5-4  矿山地质环境监测工程量表

| 分类 | 监测内容 | 频率 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山塌陷变形监测 | 地面塌陷监测 | 监测点设置 |  | 点 | 12 |
|  |  | 1 次/季度·点 |  | 点·次 | 864 |
| 水环境监测 | 地下水动态监测 | 监测点设置 |  | 点 | 3 |
|  |  | 水位、水量测量 |  | 次 | 176 |
|  |  | 水质分析 | 简分析 | 组 | 132 |
|  |  |  | 全分析 | 组 | 44 |
|  | 地表水动态监测 | 监测点设置 |  | 点 | 3 |
|  |  | 水位、水量测量 |  | 次 | 176 |
|  |  | 水质分析 | 简分析 | 组 | 132 |
|  |  |  | 全分析 | 组 | 44 |
| 人工巡查 | 地质环境问题 | 1次/月 |  | 次 | 216 |

## 5.7  矿区土地复垦监测和管护

### 5.7.1  土地复垦监测和管护目标和内容

1、监测目标任务

加强土地复垦监测是土地复垦工作达到良好效果的重要措施，需定期或不定期进行，重要调查复垦区的土壤属性、地形、水文（地质）、土地的投入产出水平等指标，并与复垦前相比较，为土地复垦项目达标验收提供科学依据。及时发现复垦工作中存在的不足，补充、完善土地复垦措施，为土地复垦项目达标提供科学依据。

土地复垦后需要对复垦效果进行监测，复垦效果监测包括土壤质量监测和复垦植被监测两方面内容。

2、管护目标任务

本项目复垦措施主要为种植树木，加上项目区纬度较高，年平均气温较低，对刚种植的树木应做好抚育工作，并对场地做好管理工作。在复垦工程结束后，应长期或定期安排人员对复垦区内进行管护，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏。

5.7.2  土地复垦监测和管护措施

1、监测措施

土地复垦后需要对复垦效果进行监测，复垦效果监测包括土壤质量监测、复垦植被监测两方面内容。

1）土壤质量监测措施

本项目工业场地复垦后地类为有林地，需要对其进行土壤质量监测。

本复垦方案监测方法以《土地复垦技术标准（试行）》为准。监测内容包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

2）复垦植被监测措施

本复垦方案对复垦为有林地的区域进行植被监测。

本方案采用样方随机调查法，监测复垦后林地和草地区域的植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度（草地为覆盖度）、生长量（草地为产草量）等。

2、监测措施设计

1）土壤质量监测

监测内容：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量等。

监测方法：本复垦方案以《土地复垦技术标准（试行）》为准。

监测频率：每年1次，持续3年。

表5-5  土壤质量监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度 | 1 | 2 | 3 |
| 覆土厚度 | 1 | 2 | 3 |
| pH值 | 1 | 2 | 3 |
| 重金属含量 | 1 | 2 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 2 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 2 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 1 | 2 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 1 | 2 | 3 |
| 有机质 | 1 | 2 | 3 |
| 全氮 | 1 | 2 | 3 |
| 有效磷 | 1 | 2 | 3 |
| 有效钾 | 1 | 2 | 3 |

2）复垦植被监测

监测内容：植物生长势、高度、种植密度、活率、郁闭度（草地为覆盖度）等。

监测方法：本方案采用样方随机调查法。

监测频率：每年1次，持续3年。

样方设置：林地设置标准为10m×10m，标准样地的数量不得少于2块。

表5-6  复垦林地和草地植被恢复监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）林地监测 |  |  |  |
| 植物生长势 | 1 | 2 | 3 |
| 高度 | 1 | 2 | 3 |
| 成活率 | 1 | 2 | 3 |
| 郁闭度 | 1 | 2 | 3 |
| 单位面积蓄积量 | 1 | 2 | 3 |
| （2）草地监测 |  |  |  |
| 植物生长势 | 1 | 2 | 3 |
| 高度 | 1 | 2 | 3 |
| 覆盖度 | 1 | 2 | 3 |
| 产草量 | 1 | 2 | 3 |

3、管护措施

本项目复垦措施主要为种植树木，加上项目区纬度较高，年平均气温较低，对刚种植的树木应做好抚育工作，并对场地做好管理工作。在复垦工程结束后，应长期或定期安排人员对复垦区内进行管护，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏。管护期为闭坑后的3年。

4、管护措施设计

根据复垦区复垦方向及工程措施内容，双鸭山市双吉煤炭有限公司管护对象主要指林地。

1）水分管理

通过植树行间和行内的锄草松土，防止幼树成长期干旱灾害，促使幼林正常生长和及早郁闭。

2）树木病虫灾害防治

复垦区管护的重点是重建植被，植被管护包括巡查监测以及养护。监测内容包括植被成活率、长势、病虫害，通过监测，实时补植，并进行病虫害防治。养护内容包括浇水、修枝、喷药、刷白等。

树木管护包括幼林抚育与成林抚育，项目区所有树种都进行幼林抚育三年；项目区林地、园地、耕地防护林带在完成幼林抚育后，其成林抚育交由权属调整后的土地使用权人。

### 5.7.3  主要工程量

1、监测工程

1）土地质量监测，每年1次，监测3年，监测点数量2个，6次；

2）复垦植被监测，每年1次，持续3年，监测点数量2个，6次。

2、管护

结合本复垦单元的实际特点，管护面积为2.24hm2，管护年限为3年，计6.72hm2·3a。

表5-7  土地复垦监测与管护工作量统计表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测 |  | 16 |
| 1） | 土壤质量监测点设置 | 个 | 2 |
| 2） | 土壤质量监测 | 次 | 6 |
| 3） | 植被恢复监测点设置 | 个 | 2 |
| 4） | 植被恢复效果监测 | 次 | 6 |
| 2 | 管护工程 | hm2·3a | 6.72 |

# 第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

根据双鸭山市双吉煤炭有限公司生产期的施工工艺、矿区开采年限、开采进度及土地破坏程度预测图斑，制定矿山地质环境治理与土地复垦工程进度，以保证尽快及时治理和复垦被破坏的土地。双鸭山市双吉煤炭有限公司目前处于建设期，按矿山设计和项目区地质地形、基本情况类似的矿区及石场初步设计确定的实际深度确定治理和复垦土地图斑。根据双鸭山市双吉煤炭有限公司的土地治理和复垦图斑及采矿施工进度，编制年度土地复垦方案，以保证尽快及时治理和复垦被破坏的土地。

## 6.1  总体部署

矿山地质环境保护与土地复垦工作要坚持“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿业”、“因地制宜，边开采边治理”的原则开展，治理与发展相结合，总体规划，分步实施。

为适应矿山地质环境保护与土地复垦工作需要，建立矿山地质环境保护管理和土地复垦工作长效机制。矿山地质环境保护和土地复垦工作实行矿山企业总经理负责制度，设立矿山地质环境保护与土地复垦管理工作职能部门，相关部门配备分管人员，各项工作明确责任人，构成矿山地质环境保护与土地复垦管理网络。根据设定的目标与治理的原则，针对矿区的现状，对矿山治理和土地复垦目标进行分阶段分解，设定各阶段的治理目标及相应的资金投入。

由于本方案是按16.6年进行设计，即2021年01月至2037年12月，参照“方案编制指南”矿山服务年限超过5年按5年为阶段进行矿山地质环境治理与土地复垦工作安排的原则，根据矿山实际情况对矿山地质环境治理恢复进行分期部署，本方案分为近期、中期、远期三个阶段。

近期：5.00年（2021年01月至2025年12月），主要解决矿山地质环境现在问题，针对采矿活动的影响，在矿山开发过程中做好矿山地质环境保护和预防措施。设立水位、水量监测点，进行水质化验监测；建立地形地貌景观监测点，按设计进行监测，预防地形地貌景观破坏。

中期：9.00年（2026年01月至2034年12月），进一步解决在矿山生产过程中所新发生的矿山地质环境问题，对矿山进行边生产、边治理恢复，继续做好矿山开发过程中的地质环境保护和预防、防治工作，使矿山生产与环境保护协调发展。按计划对水位、水量、水质、地形地貌景观进行监测，减少地形地貌景观的破坏。

远期：2.6年（2035年01月至2037年6月），其中：2035年01月至08月，再进一步解决在矿山生产过程中所新发生的矿山地质环境问题，对矿山进行边生产、边治理恢复，继续做好矿山开发过程中的地质环境保护和预防、防治工作，使矿山生产与环境保护协调发展。按计划对水位、水量、水质、地形地貌景观进行监测，减少地形地貌景观的破坏；2035年09月至2035年12月在矿井闭坑后进行土地复垦恢复工作，继续按计划对地形地貌景观进行监测；建立土壤和植被恢复监测点，2036年01月至2037年7月定期进行采样分析，监测土壤状况；对复垦植被进行管护和复垦效果监测。主要内容有以下

1、2035年09月，清理阶段，包括建筑物、构筑物砌体拆除、井口回填，废弃物外运等。

2、2035年10月，复垦责任范围土壤翻耕及平整、人工培肥，植树种草等。

3、2036年01月至2037年6月，复垦工作主要为植被的后期管护与土壤及植被恢复效果监测。

## 6.2  年度实施计划

1、近期保护与治理（2021年01月至2025年12月）

（1）根据矿区地质环境条件及经济地理特征，本矿山至关重要的是按照有关法律法规及条例建立、健全矿山地质环境监测、土地复垦监测管理机制，设立专门部门，专职巡视、监测矿山地质环境、土地复垦，加强矿山工程规范管理，杜绝乱采、乱堆，规范矿山活动秩序，最大限度减轻对矿区地质环境、土地复垦的影响。

（2）为预防矿山开采可能引发的地质灾害，在矿山开采过程中，遵循边生产边治理的原则，对塌陷区、排矸场等及时采取监测与应急治理的防治措施，设置相应的地质灾害防治与复垦保护工程措施。

2、中期保护与治理（2026年01月至2034年12月）

继续坚持塌陷区、排矸场地的地质灾害与土地复垦监测，在生产过程中对塌陷区出现的隐患及时进行应急治理的防治措施，以达到防止地质灾害、保证矿山正常生产、保护土地植被资源，减少地形地貌景观和地下含水层破坏的目的。

3、远期保护与治理（2035年01月至2037年6月）

矿山开采闭坑后及时对塌陷区、排矸场和工业场地等进行闭坑治理，恢复地质环境，落实土地复垦计划。

## 6.3  近期年度工作安排

1、矿山地质环境治理

（1）2021年度工作安排：

1)主要有建立、健全矿山地质环境保护机制，配置专门矿山地质环境保护机构，负责矿山地质环境保护日常事物，使矿山地质环境保护工作日常化，正规化。

2）设置塌陷区及重要路口的网围栏，警示牌。

3）进行矸石场、堆放工程并在堆体周边修筑排水沟，防止水土侵蚀。

4） 设置水位、水量、水质、地面塌陷监测点，开展各项监测工作。

（2）2022年工作安排：

1)持久落实与宣传环境保护法，保护矿区近期矿山地质环境保护与治理工程成果，长久实施生态恢复方案，争取将矿山建设成绿色、环保的新型矿山。

2)建立矿山地质环境监测系统，主要对塌陷区、含水层和排矸场进行监测。为矿山安全生产和保护地质环境保驾护航，防止过界埋压土地，过度影响或破坏地貌景观与土地资源。

（3）2023年至2025年工作安排

坚持矿山地质环境监测工作，做好边生产、边治理恢复工作。在2025年开展矿山地质环境调查，根据矿山开采计划和实际情况，修编或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。如果有重大地质环境问题，还需进行专门性研究。

# 第七章  经费估算与进度安排

## 7.1  经费估算依据

### 7.1.1  编制依据

为保证工程投资的合理性，本方案的主要投资预算依据与主体工程一致。本预算编制执行依据为：

1、《黑龙江省土地管理条例》；

2、财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）；

3、黑龙江省财政厅、原黑龙江省国土资源厅《关于印发黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准的通知》（黑财建【2013】294号）；

4、《工程勘察设计收费标准》计价格【2012】10号，国家发展计划委员会建设部2002年修订本，2002年1月；

5、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013年12月）；

6、《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总［2003］67号文）；

7、《水土保持工程概算定额》（水利部［2003］67号文）；

8、《水土保持工程造价编制指南》（水利部［2003］67号文）；

9、《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院540号令）

10、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.3-2011）；

11、《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

12、《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（2013年12月）；

13、材料价格采用双鸭山市市场价。

### 7.1.2  基础单价

1、人工预算单价

人工工日单价：因双鸭山市四方台区为六类工资区，根据黑龙江省财政厅、原黑龙江省国土资源厅2013年发布的《黑龙江省土地开发整理项目预算标准》，结合当地经济发展水平，确定甲类工月基本工资标准为900元/月，乙类工月基本工资标准为600元/月。计算方法和相应费用标准见人工预算单价计算表。其中：养老保险按《黑龙江省劳动和社会保障厅文件》相关规定，取费费率为30%，住房公积金按《黑龙江省住房公积金管理条例》规定，取费费率为8%。经计算结果如下：

甲类：88.01元/工日；乙类：57.71元/工日。

2、主要材料及风、水、电价格

汽油、柴油价格依据发改委发布最新油价确定，其他主要材料预算价格依据双鸭山市四方台区2020年07月市场价格确定，具体取费标准详见主要材料价格表。

3、施工机械台班费

依据《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》按一、二类费用分别计算，机械台班费中人工费按甲类工计算，详见机械台班单位预算表。

### 7.1.3  取费标准和计算方法

根据D/T 1031.1-2011《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》，借鉴《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》和水利部编制的《水土保持工程概（估）算编制规定》，确定本项目土地复垦费用包括工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费以及不可预见费5部分。

1、工程施工费

工程施工费是由工程措施施工费和生化措施施工费组成，是土地复垦费用的主要构成部分。工程措施施工费和生化措施施工费均包含直接费、间接费、利润、税金4项费用。

（1）直接费

直接费是指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

a 人工费的计算

人工费是人工工日单价与定额消耗标准的乘积。

人工费=定额劳动量（工日）×人工工日单价（元/工日）。

b 材料费的计算

材料用量按照《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013 年）编制，汽油、柴油材料价格依据发改委发布最新油价确定，其他材料价格依据双鸭山市四方台区2020年07月市场价格确定（本次估算编制材料价格全部以材料到工地实际价格计算）。

材料费=定额材料用量×材料预算单价

c 施工机械使用费的计算

施工机械使用费按照《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（2013年）编制。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。

2）措施费

措施费指为完成工程施工，发生于该工程前和施工过程中非工程实体的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全及文明施工措施费。根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）的规定，结合生产建设项目土地复垦工程施工特点，措施费可按直接工程费的5%～7%计算，本次方案按5%计算。

措施费=直接工程费（或人工费）×措施费率。

（2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）的规定，结合土地复垦工程特点，间接费按直接工程费的5%计算。

（3）计划利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）的规定，按直接费和间接费之和的7%计算。

（4）税金

根据《2019年国务院政府工作报告》以及财政部、税务总局、海关总署联合公告2019年39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%。本方案税金按9%计算。

税金=（直接费+间接费+利润+材料价差）×9%

2、设备购置费

本土地复垦工程不涉及购置设备，因此无设备购置费。

3、其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

（1）前期工作费

前期工作费是指矿山地质环境保护与土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

对于生产建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是生产项目审批之前发生的与土地复垦相关的费用，该费用纳入企业成本，不纳入矿山地质环境保护与土地复垦专项资金。二是生产项目开始之后、矿山地质环境保护与土地复垦项目实施之前的复垦相关的费用，计入矿山地质环境保护与土地复垦专项资金，根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著），可按照工程施工费的5%-7%计取。本方案按照7.0%计取。

（2）工程监理费

工程监理费指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、监测与管护费和设备费为计算基数，依据国家与发展和改革委员会颁布的《建设工程监理与相关服务费管理规定》（发改价格[2007]670号）计取或者按照施工费的2%-3%计取。本次评估按照工程施工费的3.0%计取。

（3）竣工验收费

竣工验收费是指工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果管理等发生的各项费用，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费、复垦后土地重估与登记费和标识设定费。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）规定，竣工验收费按工程施工费的3.0%计取。

（4）业主管理费

业主管理费是指业主单位在矿山地质环境保护与土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、劳动保护费等等。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2.0%计取。

4、监测与管护费

（1）监测费

监测费是指在在施工过程中严格控制临时用地范围，定期进行用地范围的监测；在施工的同时还要进行土壤、水、空气等环境的监测，如发现重大环境变化，将尽快出台相应解决对策，减少方案的预期性错误；在工程结束后，要对矿山地质环境保护与土地复垦工程进行定期监测，对效果差、工程不到位的地方进行及时工程调整，避免矿山地质环境保护与土地复垦工程失效，确保矿山地质环境保护与土地复垦工作顺利进行所产生的费用。

复垦监测费根据监测指标、监测点数量、监测次数以及监测过程中需要的设施设备及消耗性材料等确定。

监测点设置：通过询价，每个监测点设置费约为100元。

土壤监测：通过询价，每个监测点次监测费约为400元。

植被恢复效果监测：通过询价，每个监测点次监测费约为100元。

矿山地质环境监测费主要由地质灾害监测费、地表水环境监测费及地下水环境监测费、土地资源环境监测费等组成。费用估算根据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》，并参照同类矿山地质环境监测取费标准进行。

表7-1  矿山地质环境监测各项费用单价统计表

| 项目内容 |  |  |  | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面变形监测 | 监测点设置 |  |  | 点 | 200 |
|  | 地面变形测量 |  |  | 次 | 50 |
| 水环境监测 | 地下水动态监测 | 监测点设置 |  | 点 | 100 |
|  |  | 水位、水量测量 |  | 次 | 50 |
|  |  | 水质分析 | 简分析 | 组 | 120 |
|  |  |  | 全分析 | 组 | 260 |
|  | 地表水动态监测 | 监测点设置 |  | 点 | 100 |
|  |  | 水位、水量测量 |  | 次 | 50 |
|  |  | 水质分析 | 简分析 | 组 | 120 |
|  |  |  | 全分析 | 组 | 260 |
| 地质环境监测 | 人工巡查 |  |  | 次 | 120 |

（2）管护费

管护费是指对复垦后的一些重要的工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。管护费由人工工资构成，本方案按当地市场价定价为4000元/hm2·a。

（3）预备费

预备费是指考虑了矿山地质环境保护与土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致矿山地质环境保护与土地复垦费用增加的一项费用。预备费包括基本预备费和价差预备费。

1）基本预备费

基本预备费是指为解决工程施工过程中因自然、设计变更等所增加的费用。可按工程施工费和其他费用之和的6％～10%计取。本次方案按6%计取。

2）价差预备费

价差预备费是指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资和材料）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。本次复垦服务年限较长，因此需要考虑价差预备费。

为合理计算价差预备费，需合理确定项目完成期内价格上涨指数。本方案取2019年黑龙江省CPI增长率的平均值计算矿山地质环境保护与土地复垦动态投资资金。参照中国统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2019年黑龙江省CPI增长率为2.0。

本方案最终确定价差预备费费率为2.0%。价差预备费计算公式为：价差预备费=分年度投资×[（1+2.0%）n-1]，其中：n代表第n年开展工作。

## 7.2  矿山地质环境治理工程经费估算

### 7.2.1  矿山地质环境治理工程量

本方案第五章对该矿山需要实施的矿山地质环境保护工程进行了部署，并对工程量进行了初步估算，主要包括地质灾害防治工程。

1、监测工程量见下表。

表7—2  监测工作量

| 分类 | 监测内容 | 频率 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山塌陷变形监测 | 地面塌陷监测 | 监测点设置 |  | 点 | 12 |
|  |  | 1 次/季度·点 |  | 点·次 | 864 |
| 水环境监测 | 地下水动态监测 | 监测点设置 |  | 点 | 3 |
|  |  | 水位、水量测量 |  | 次 | 176 |
|  |  | 水质分析 | 简分析 | 组 | 132 |
|  |  |  | 全分析 | 组 | 44 |
|  | 地表水动态监测 | 监测点设置 |  | 点 | 3 |
|  |  | 水位、水量测量 |  | 次 | 176 |
|  |  | 水质分析 | 简分析 | 组 | 132 |
|  |  |  | 全分析 | 组 | 44 |
| 人工巡查 | 地质环境问题 | 1次/月 |  | 次 | 216 |

2、矿区地质环境恢复治理工程量见下表。

表7—3 矿山地质环境恢复治理工程量表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 覆盖彩条布 | m2 | 15000 |  |
| 2 | 设立警示牌 | 个 | 5 |  |

### 7.2.2  矿山地质环境治理投资估算

本项目矿山地质环境保护估算静态总投资为24.3242万元，其中：工程施工费8.1000万元，其他费用1.2361万元，监测费用14.4280万元，基本预备费0.5602万元。

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对矿山地质环境保护静态投资进行动态投资分析。本矿山地质环境保护方案价差预备费4.3078万元，动态总投资为28.6320万元。矿山地质环境保护估算详见表7-4—表7-10

表7-4  矿山地质环境保护估算总表单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | 8.1000 | 28.29 |
| 二 | 设备费 | 0.0000 | 0.00 |
| 三 | 其他费用 | 1.2361 | 4.32 |
| 四 | 监测及管护费 | 14.4280 | 50.39 |
| （1） | 监测费 | 14.4280 | 50.39 |
| （2） | 管护工程 | 0.0000 | 0.00 |
| 五 | 预备费 | 4.8679 | 17.00 |
| （1） | 基本预备费 | 0.5602 | 1.96 |
| （2） | 价差预备费 | 4.3078 | 15.05 |
| 六 | 静态投资 | 24.3242 | 84.95 |
| 七 | 动态投资 | 28.6320 | 100.00 |

表7-5  工程施工费估算表            单位：万元

| 序 号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场价 | 彩条布覆盖 | m2 | 15000 | 5 | 7.5000 |
| 2 | 市场价 | 警示牌 | 个 | 5 | 200 | 0.1000 |
| 总 计 | 合 计 |  | - | - | - | 8.1000 |

表7-6  其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 （万元） | 各项费用占其他费用的比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 前期工作费 | 8.1000×费率5% | 0.5670 | 45.87 |
| 2 | 工程监理费 | 8.1000×费率3% | 0.2430 | 19.66 |
| 3 | 竣工验收费 | 8.1000×费率3% | 0.2430 | 19.66 |
| 4 | 业主管理费 | （8.1000+0.5670+0.2430+0.2430）×费率2% | 0.1831 | 14.81 |
| 总计 |  | 1+2+3+4 | 1.2361 | 100.00 |

表7-7  基本预备费估算表

| 序 号 | 费用名称 | 工程施工费 | 设备购置费 | 其他费用 | 小计 | 费率 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 一 | 基本预备费 | 8.1000 | — | 1.2361 | 9.3361 | 6% | 0.5602 |
| 总 计 |  | — | — | — | — | — | 0.5602 |

表7-8  地质环境监测费用汇总表

| 分类 | 监测内容 | 频率 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山塌陷变形监测 | 地面塌陷监测 | 监测点设置 |  | 点 | 12 | 200 | 0.2400 |
|  |  | 1 次/季度·点 |  | 点·次 | 864 | 50 | 4.3200 |
| 水环境监测 | 地下水动态监测 | 监测点设置 |  | 点 | 3 | 100 | 0.0300 |
|  |  | 水位、水量测量 |  | 次 | 176 | 50 | 0.8800 |
|  |  | 水质分析 | 简分析 | 组 | 132 | 120 | 1.5840 |
|  |  |  | 全分析 | 组 | 44 | 260 | 1.1440 |
|  | 地表水动态监测 | 监测点设置 |  | 点 | 3 | 100 | 0.0300 |
|  |  | 水位、水量测量 |  | 次 | 176 | 50 | 0.8800 |
|  |  | 水质分析 | 简分析 | 组 | 132 | 120 | 1.5840 |
|  |  |  | 全分析 | 组 | 44 | 260 | 1.1440 |
| 人工巡查 | 地质环境问题 | 1次/月 |  | 次 | 216 | 120 | 2.5920 |
| 合计 | - | - |  | - | - | - | 14.4280 |

表7-9  矿山地质环境治理价差预备费估算表

| 年份（年） | 静态投资（万元） | 1+r | i | 价差预备费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1.9943 | 1.02 | 1 | 0.0399 |
| 2022 | 1.5721 | 1.02 | 2 | 0.0635 |
| 2023 | 1.5721 | 1.02 | 3 | 0.0962 |
| 2024 | 1.5721 | 1.02 | 4 | 0.1296 |
| 2025 | 1.5721 | 1.02 | 5 | 0.1636 |
| 2026 | 1.5721 | 1.02 | 6 | 0.1983 |
| 2027 | 1.5721 | 1.02 | 7 | 0.2338 |
| 2028 | 1.5721 | 1.02 | 8 | 0.2699 |
| 2029 | 1.5721 | 1.02 | 9 | 0.3067 |
| 2030 | 1.5721 | 1.02 | 10 | 0.3443 |
| 2031 | 1.5721 | 1.02 | 11 | 0.3826 |
| 2032 | 1.5721 | 1.02 | 12 | 0.4217 |
| 2033 | 1.5721 | 1.02 | 13 | 0.4616 |
| 2034 | 1.5721 | 1.02 | 14 | 0.5023 |
| 2035 | 1.1725 | 1.02 | 15 | 0.4055 |
| 2036 | 0.2400 | 1.02 | 16 | 0.0895 |
| 2037 | 0.2400 | 1.02 | 17 | 0.0961 |
| 2038 | 0.2400 | 1.02 | 18 | 0.1028 |
| 合计 | 24.3242 | — | — | 4.3078 |

表7-10  矿山地质环境治理动态投资估算表      单位：万元

| 年度 | 静态投资 | 价差预备费 | 动态投资 | 动态投资小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1.9943 | 0.0399 | 2.0342 | 8.7756 |
| 2022 | 1.5721 | 0.0635 | 1.6356 |  |
| 2023 | 1.5721 | 0.0962 | 1.6683 |  |
| 2024 | 1.5721 | 0.1296 | 1.7017 |  |
| 2025 | 1.5721 | 0.1636 | 1.7357 |  |
| 2026 | 1.5721 | 0.1983 | 1.7705 | 9.2135 |
| 2027 | 1.5721 | 0.2338 | 1.8059 |  |
| 2028 | 1.5721 | 0.2699 | 1.8420 |  |
| 2029 | 1.5721 | 0.3067 | 1.8788 |  |
| 2030 | 1.5721 | 0.3443 | 1.9164 |  |
| 2031 | 1.5721 | 0.3826 | 1.9547 | 9.6346 |
| 2032 | 1.5721 | 0.4217 | 1.9938 |  |
| 2033 | 1.5721 | 0.4616 | 2.0337 |  |
| 2034 | 1.5721 | 0.5023 | 2.0744 |  |
| 2035 | 1.1725 | 0.4055 | 1.5780 |  |
| 2036 | 0.2400 | 0.0895 | 0.3295 | 1.0083 |
| 2037 | 0.2400 | 0.0961 | 0.3361 |  |
| 2038 | 0.2400 | 0.1028 | 0.3428 |  |
| 合计 | 24.3242 | 4.3078 | 28.6320 | 28.6320 |

## 7.3  土地复垦工程经费估算

### 7.3.1  土地复垦总工程量

根据项目复垦方向及适宜性分析，结合项目区实际情况，确定项目工程内容建筑物拆除、井口回填、废弃物外运、土地重构、土地翻耕平整、生物化学工程和植被恢复工程及监测与管护等，具体各项工程量详见下表。

表7-11  复垦工程量统计表

| 序 号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑物拆除工程 |  |  |
| 1 | 建筑物拆除（人工） | 100m3 | 3.00 |
| 2 | 混凝土（无钢筋）机械拆除 | 100m3 | 2.00 |
| 3 | 建筑物机械拆除 | 100m3 | 72.4 |
| 二 | 清理回填工程 |  |  |
| （一） | 井口回填工程 |  |  |
| 1 | 人工装双胶轮车运石碴 | 100m3 | 31.83 |
| 2 | 浆砌块石（挡土墙） | 100m3 | 0.19 |
| （二） | 废弃物外运 |  |  |
| 1 | 2m3装载机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 151.96 |
| 三 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 土壤剥离 | 100m3 | 7.22 |
| 2 | 土壤覆盖 | 100m3 | 19.2 |
| 四 | 土地翻耕平整工程 |  |  |
| 1 | 土地翻耕 | hm2 | 2.24 |
| 2 | 土地平整 | 100m3 | 22.4 |
| 五 | 生物化学工程 |  |  |
| 1 | 土壤培肥 | hm2 | 2.24 |
| 六 | 植被恢复工程 |  |  |
| 1 | 撒播高羊茅草 | hm2 | 2.24 |
| 2 | 栽植樟子松 | 100株 | 129.82 |

表7-12  土地复垦监测与管护工程量汇总表

| 项目内容 |  | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测工程 | 土壤监测点设置 | 点 | 2 |
|  | 土壤监测 | 次 | 6 |
|  | 植被恢复监测点设置 | 点 | 2 |
|  | 植被恢复效果监测 | 次 | 6 |
| 管护工程 | 植被管护 | hm2·3a | 6.72 |

### 7.3.2  土地复垦投资估算

| 序 号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | 110.6778 | 30.64 |
| 二 | 设备费 | 0.0000 | 0.00 |
| 三 | 其他费用 | 16.8882 | 4.68 |
| 四 | 监测及管护费 | 9.5993 | 2.65 |
| （1） | 监测费 | 0.3400 | 0.14 |
| （2） | 管护工程 | 6.2314 | 1.75 |
| 五 | 预备费 | 66.2016 | 18.32 |
| （1） | 基本预备费 | 7.3965 | 2.05 |
| （2） | 价差预备费 | 57.2608 | 15.85 |
| 六 | 静态投资 | 269.5685 | 74.62 |
| 七 | 动态投资 | 361.2218 | 100.00 |

土地复垦静态总投资为269.5685万元，其中：工程施工费110.6778万元，其他费用16.8882万元，监测与管护费用9.5993万元，基本预备费7.3965万元。复垦面积为2.24公顷，静态亩均土地复垦投资1.2034万元（合18.07元/平方米）。

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。本复垦方案价差预备费为57.2608万元，动态总投资为361.2218万元。复垦面积为2.24公顷，动态亩均土地复垦投资1.6125万元（合24.13元/平方米）。

土地复垦工程投资估算总表详见表7-13；监测与保护费预算见表7-14；工程施工费估算表见表7-15；其他费用估算见表7-16；基本预备费预算见表7-17；人工预算单价见表7-18、7-19；主要材料预算价格计算表见表7-20；工程施工费单价汇总表见表7-21；直接工程费单价见表7-22—表7-33；混凝土、砂浆价格单价见表7-34；施工用风、水、电价格见表7-35—7-37；机械台班费见表7-38、7-39；土地复垦差价预备费见表7-40；土地复垦年度动态投资情况见表7-41。

表7-13  土地复垦工程经费估算总表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | 110.6778 | 30.64 |
| 二 | 设备费 | 0.0000 | 0.00 |
| 三 | 其他费用 | 16.8882 | 4.68 |
| 四 | 监测及管护费 | 9.5993 | 2.65 |
| （1） | 监测费 | 0.3400 | 0.14 |
| （2） | 管护工程 | 6.2314 | 1.75 |
| 五 | 预备费 | 66.2016 | 18.32 |
| （1） | 基本预备费 | 7.3965 | 2.05 |
| （2） | 价差预备费 | 57.2608 | 15.85 |
| 六 | 静态投资 | 269.5685 | 74.62 |
| 七 | 动态投资 | 361.2218 | 100.00 |

表7-14  监测管护费估算表

| 项目内容 |  | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 概算费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测工程 | 土壤监测点设置 | 点 | 2 | 100 | 200.00 |
|  | 土壤监测 | 次 | 6 | 400 | 2400.00 |
|  | 植被恢复监测点设置 | 点 | 2 | 100 | 200.00 |
|  | 植被恢复效果监测 | 次 | 6 | 100 | 600.00 |
|  | 小计 | - | - | - | 3400.00 |
| 管护工程 | 管护费 | hm2·3a | 6.72 | 4000.00 | 26880.00 |
|  | 小计 | - | - | - | 62313.60 |
|  | 合计 | - | - | - | 95993.6 |

表7-15  工程施工费估算表

| 序 号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 建筑物拆除工程 |  |  |  | 115418.6 |
| 1 | 3-065 | 建筑物拆除（人工） | 100m3 | 3.00 | 14469.36 | 43408.08 |
| 2 | 4-208 | 混凝土（无钢筋）机械拆除 | 100m3 | 2.00 | 17294.63 | 34589.26 |
| 3 | 参照1-285 | 建筑物机械拆除 | 100m3 | 72.20 | 518.30 | 37421.26 |
| 二 |  | 清理回填工程 |  |  |  | 738127.76 |
| （一） |  | 井口回填工程 |  |  |  | 13669.05 |
| 1 | 2-214 | 人工装双胶轮车运石碴 | 100m3 | 21.882 | 3477.11 | 7595.46 |
| 2 | 3-020 | 浆砌块石（挡土墙） | 100m3 | 0.190 | 31966.27 | 6073.59 |
| （二） |  | 废弃物外运 |  |  |  | 724503.71 |
| 1 | 2-353 | 2m3装载机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 151.96 | 4767.73 | 724503.71 |
| 三 |  | 土壤重构工程 |  |  |  | 25291.78 |
| 1 | 1-185 | 土壤剥离 | 100m3 | 7.22 | 680.96 | 4916.55 |
| 2 | 1-322 | 土壤覆盖 | 100m3 | 19.20 | 1061.21 | 20375.23 |
| 四 |  | 土地翻耕平整工程 |  |  |  | 19429.8 |
| 1 | 1-063 | 土地翻耕 | hm2 | 2.24 | 1864.42 | 4176.30 |
| 2 | 1-185 | 土地平整 | 100m3 | 22.4 | 680.96 | 15253.50 |
| 五 |  | 生物化学工程 |  |  |  | 6223.95 |
| 1 | 补1 | 土壤培肥 | hm2 | 2.24 | 2778.48 | 6223.95 |
| 六 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 202287.05 |
| 1 | 9-030 | 撒播高羊茅草 | hm2 | 2.24 | 3306.71 | 7407.03 |
| 2 | 9-001 | 栽植樟子松 | 100株 | 129.82 | 1501.16 | 194880.02 |
| 总 计 |  |  | —— | —— | —— | 1106778.94 |
| 填表说明：1、表中（6）=（4）×（5） 2、表中（5）见工程施工费单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |

表7-16  其他费用估算表           单位：万元

| 序 号 | 费用名称 | 计算式 | 预算 金额 | 各项费用占其他费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 前期工作费 | 110.6778×费率7% | 7.747 | 45.87 |
| 2 | 工程监理费 | 110.6778×费率3% | 3.3200 | 19.66 |
| 3 | 竣工验收费 | 110.6778×费率3% | 3.3200 | 19.66 |
| 4 | 业主管理费 | (110.6778＋7.747+3.3200+3.3200）×费率2% | 2.5012 | 14.81 |
| 总 计 |  | 1+2+3+4 | 16.8882 | 100.00 |

表7-17  预备费估算表            单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 设备购置费 | 其他费用 | 小计 | 费率 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 一 | 基本预备费 | 110.6778 | — | 16.8882 | 127.566 | 6% | 7.6539 |
| 总 计 |  | — | — | — | — | — | 7.6539 |

表7-18  人工费预算单价计算表（甲类)            单位：元

| 地区类别 | 六类地区 | 定额人工等级 | 甲类工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 900元/月×1×12月÷（250-10）工日 | 45.00 |
| 2 | 辅助工资 |  | 9.49 |
| ⑴ | 地区津贴 | 45元/月×12月÷（250-10）工日 | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 | 3.5元/天×365天×0.95÷（250-10）工日 | 5.06 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）/2×0.20 | 0.80 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 45.00×（3-1）×11÷250工日×0.35 | 1.39 |
| 3 | 工资附加费 |  | 33.51 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (45.00+9.49)×14% | 7.63 |
| ⑵ | 工会经费 | (45.00+9.49)×2% | 1.09 |
| ⑶ | 养老保险基金 | (45.00+9.49)×30% | 16.35 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (45.00+9.49)×4.0% | 2.18 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (45.00+9.49)×1.5% | 0.82 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | (45.00+9.49)×2% | 1.09 |
| ⑺ | 住房公积金 | (45.00+9.49)×8% | 4.36 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 45.00+9.49+33.51 | 88.01 |

表7-19  人工费预算单价计算表（乙类)             单位：元

| 地区类别 | 六类地区 | 定额人工等级 | 乙类工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 600元/月×1×12月÷（250-10）工日 | 30.00 |
| 2 | 辅助工资 |  | 5.74 |
| ⑴ | 地区津贴 | 45元/月×12月÷（250-10）工日 | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 | 2.0元/天×365天×0.95÷（250-10）工日 | 2.89 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）/2×0.05 | 0.20 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 30×（3-1）×11÷250工日×0.15 | 0.40 |
| 3 | 工资附加费 |  | 21.98 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (30.00+5.74)×14% | 5.00 |
| ⑵ | 工会经费 | (30.00+5.74)×2% | 0.71 |
| ⑶ | 养老保险基金 | (30.00+5.74)×30% | 10.72 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (30.00+5.74)×4.0% | 1.43 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (30.00+5.74)×1.5% | 0.54 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | (30.00+5.74)×2% | 0.71 |
| ⑺ | 住房公积金 | (30.00+5.74)×8% | 2.86 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 30.00+5.74+21.98 | 57.71 |

表7-20  主要材料价格表              单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油 | t | 发改委最新价格 | 6154 |
| 2 | 95#汽油 | t | 发改委最新价格 | 8249 |
| 3 | 樟子松（0.5m高，带营养杯） | 株 | 双鸭山市2020年07月末份价格 | 10 |
| 4 | 壤土 | m3 | 双鸭山市2020年07月末份价格 | 30 |
| 5 | 块石 | m3 | 双鸭山市2020年07月末份价格 | 84.62 |
| 6 | 砂 | m3 | 双鸭山市2020年07月末份价格 | 30.62 |
| 7 | 水泥 | t | 双鸭山市2020年07月末份价格 | 454.62 |
| 8 | 高羊茅草籽 | kg | 双鸭山市2020年07月末份价格 | 30 |
| 9 | 有机肥 | t | 双鸭山市2020年07月末份价格 | 2530 |

表7-21  工程施工费单价估算表                            单位：元

| 序 号 | 定额 编号 | 单项名称 | 单位 | 直接费 |  |  |  |  |  | 间接费 | 利润 | 材料 价差 | 未计价材料费 | 税金 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 直接 工程费 | 措施费 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） |
| 一 |  | 建筑物拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-065 | 建筑物拆除（人工） | 100m3 | 11252.80 | 0.00 | 0.00 | 11252.80 | 562.64 | 11815.44 | 590.77 | 868.43 |  |  | 1194.72 | 14469.36 |
| 2 | 4-208 | 混凝土（无钢筋）机械拆除 | 100m3 | 11177.27 | 0.00 | 2272.73 | 13450.00 | 672.50 | 14122.50 | 706.13 | 1038.00 | 0.00 |  | 1428.00 | 17294.63 |
| 3 | 参照1-285 | 建筑物机械拆除 | 100m3 | 46.46 | 0.00 | 328.30 | 374.76 | 18.74 | 393.50 | 19.67 | 28.92 | 33.41 |  | 42.80 | 518.30 |
| 二 |  | 清理回填工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 井口回填工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-214 | 人工装双胶轮车运石碴 | 100m3 | 2668.95 | 0.00 | 35.19 | 2704.14 | 135.21 | 2839.35 | 141.97 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 3477.11 |
| 2 | 3-020 | 浆砌块石（挡土墙） | 100m3 | 9213.06 | 9722.73 |  | 18935.78 | 946.79 | 19882.57 | 994.13 | 1461.37 | 24.55 |  | 2639.42 | 31966.27 |
| 3 | 1-410 | 建筑物土方回填（井口回填夯实） | 100m3 | 1633.34 |  | 516.12 | 2149.45 | 107.47 | 2256.93 | 112.85 | 165.88 |  |  | 228.21 | 2763.87 |
| （二） |  | 废弃物外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-353 | 2m3装载机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 72.28 | 0.00 | 3279.75 | 3352.03 | 167.60 | 3519.63 | 175.98 | 258.69 | 419.75 |  | 393.67 | 4767.73 |
| 三 |  | 土壤重构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-185 | 土壤剥离 | 100m3 | 30.30 | 0.00 | 437.28 | 467.58 | 23.38 | 490.96 | 24.55 | 36.09 | 73.14 | 0.00 | 56.23 | 680.96 |
| 2 | 1-322 | 土壤覆盖 | 100m3 | 49.17 | 0.00 | 703.59 | 752.76 | 37.64 | 790.40 | 39.52 | 58.09 | 85.58 | 0.00 | 87.62 | 1061.21 |
| 四 |  | 土地翻耕平整工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-063 | 土地翻耕 | hm2 | 714.28 | 0.00 | 643.14 | 1357.42 | 67.87 | 1425.29 | 71.26 | 104.76 | 109.16 | 0.00 | 153.94 | 1864.42 |
| 2 | 1-185 | 土地平整 | 100m3 | 30.30 |  | 437.28 | 467.58 | 23.38 | 490.96 | 24.55 | 36.09 | 73.14 |  | 56.23 | 680.96 |
| 五 |  | 生物化学工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 补1 | 土壤培肥 | hm2 | 116.58 | 2044.24 | 0.00 | 2160.82 | 108.04 | 2268.86 | 113.44 | 166.76 | 0.00 | 0.00 | 229.42 | 2778.48 |
| 六 |  | 植被恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9-030 | 撒播高羊茅草 | hm2 | 123.62 | 2448.00 | 0.00 | 2571.62 | 128.58 | 2700.20 | 135.01 | 198.46 | 0.00 | 0.00 | 273.03 | 3306.71 |
| 2 | 9-001 | 栽植樟子松 | 100株 | 220.41 | 514.72 | 0.00 | 735.12 | 36.76 | 771.88 | 38.59 | 56.73 | 510.00 | 0.00 | 123.95 | 1501.16 |
| 填表说明：1、表中（4）—（15）见附表“工程施工费单价分析表”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-22  建筑物拆除（人工）工程施工费单价分析表

| 定额编号：3-065 定额单位：100m3 工作内容:拆除、清理、堆放。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 11815.44 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 11252.80 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 11252.80 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 9.30 | 88.01 | 818.45 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 176.60 | 57.71 | 10192.11 |
| (3) | 其他人工费 | % | 2.20 | 11010.56 | 242.23 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 11252.80 | 562.64 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 11815.44 | 590.77 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 12406.21 | 868.43 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 13274.64 | 1194.72 |
| 合计 |  |  |  |  | 14469.36 |

表7-23  混凝土（无钢筋）机械拆除工程施工费单价分析表

| 定额编号：4-208 定额单位：100m3 工作内容:凿除混凝土（风镐凿除、清碴、转移地点） 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 14122.50 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 13450.00 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 11177.27 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0 | 88.01 | 0.00 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 181 | 57.71 | 10446.05 |
| (3) | 其他人工费 | % | 7 | 10446.05 | 731.22 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 2272.73 |
| (1) | 电动空气压缩机 | 台班 | 0 | 354.94 | 0.00 |
| (2) | 风镐 | 台班 | 17 | 124.94 | 2124.05 |
| (3) | 其他机械费 | % | 7 | 2124.05 | 148.68 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 13450.00 | 672.50 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 14122.50 | 706.13 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 14828.63 | 1038.00 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| (1) | 电 | 度 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 15866.63 | 1428.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 17294.63 |

表7-24  建筑物拆除（机械）工程施工费单价分析表

| 定额编号：参照1-285 定额单位：100m3 工作内容:拆除 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 393.50 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 374.76 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 46.46 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0 | 88.01 | 0.00 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 0.70 | 57.71 | 40.40 |
| (3) | 其他人工费 | % | 15.0 | 40.40 | 6.06 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 328.30 |
| (1) | 挖掘机油动 1m3 | 台班 | 0.2 | 1427.40 | 285.48 |
| (2) | 其他机械费 | % | 15 | 285.48 | 42.82 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 374.76 | 18.74 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 393.50 | 19.67 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 413.17 | 28.92 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 33.41 |
| (1) | 柴油 | kg | 20.2 | 1.65 | 33.41 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 475.51 | 42.80 |
| 合计 |  |  |  |  | 518.30 |

表7-25  人工装双胶轮车运石碴（井口回填）工程施工费单价分析表

| 定额编号：2-214 定额单位：100m3 工作内容：装、运、卸、空回。运距40—50m。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2839.35 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2704.14 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2668.95 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 2.2 | 88.01 | 193.61 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 41.5 | 57.71 | 2395.09 |
| (3) | 其他人工费用 | ％ | 3.1 | 2588.70 | 80.25 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 35.19 |
| (1) | 双胶轮车 | 台班 | 10.60 | 3.22 | 34.13 |
| (2) | 其他机械费用 | ％ | 3.1 | 34.13 | 1.06 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2704.14 | 135.21 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2839.35 | 141.97 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2981.32 | 208.69 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 3190.01 | 287.10 |
| 合计 |  |  |  |  | 3477.11 |

表7-26  浆砌块石（挡土墙）工程施工费单价分析表

| 定额编号：3-020 定额单位：100m3 工作内容：选石、修石、拌和砂浆、砌筑、勾缝。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 19882.57 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 18935.78 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 9213.06 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 7.7 | 88.01 | 677.64 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 147.1 | 57.71 | 8489.58 |
| (3) | 其他人工费用 | ％ | 0.5 |  | 45.84 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 9722.73 |
| (1) | 块石 | m3 | 108 | 40.00 | 4320.00 |
| (2) | 水泥砂浆M15 | m3 | 34.65 | 154.53 | 5354.35 |
| (3) | 其他材料费用 | ％ | 0.5 | 18935.78 | 48.37 |
| （二） | 措施费 | ％ | 5 | 18935.78 | 946.79 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 19882.57 | 994.13 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 20876.70 | 1461.37 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 6988.78 |
| 1 | 水泥 | kg | 14033.25 | 0.15 | 2169.82 |
| 2 | 块石 | m3 | 108 | 44.62 | 4818.96 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 29326.85 | 2639.42 |
| 合 计 |  | — | — | — | 31966.27 |

表7-27  建筑物土方回填（井口回填夯实）工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-410 定额单位：100m3 工作内容：夯填土包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2256.93 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2149.45 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1633.34 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 1.3 | 88.01 | 114.41 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 25.1 | 57.71 | 1448.60 |
| (3) | 其他人工费用 | ％ | 4.5 |  | 70.34 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 516.12 |
| (1) | 蛙式打夯机2.8kw | 台班 | 2.2 | 224.50 | 493.89 |
| (2) | 其他机械费用 | ％ | 4.5 | 493.89 | 22.23 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2149.45 | 107.47 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2256.93 | 112.85 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2369.77 | 165.88 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 2535.66 | 228.21 |
| 合 计 |  | — | — | — | 2763.87 |

表7-28  2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输（废弃物外运）工程施工费单价分析表

| 定额编号：2-353 定额单位：100m3 工作内容：装、运、卸、空回。运距10km。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3519.63 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 3352.03 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 72.28 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 88.01 | 8.80 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 1.1 | 57.71 | 63.48 |
| (3) | 其他人工费 | % | 0 | 72.28 | 0.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 3279.75 |
| (1) | 装载机 2m3 | 台班 | 0.48 | 902.39 | 433.15 |
| (2) | 推土机74kw | 台班 | 0.22 | 631.00 | 138.82 |
| (3) | 自卸汽车 18t | 台班 | 2.92 | 927.32 | 2707.78 |
| (4) | 其他机械费 | % | 0.00 | 3279.75 | 0.00 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 3352.03 | 167.60 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 3519.63 | 175.98 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 3695.62 | 258.69 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 419.75 |
| 1 | 柴油 | kg | 253.78 | 1.65 | 419.75 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 4374.06 | 393.67 |
| 合计 |  |  |  |  | 4767.63 |

表7-29  推土机推土（剥离）工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-185 定额单位：100m3 工作内容：推松、运送、卸除、推平、空回 运距70-80m 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 490.96 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 467.58 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 30.30 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 0.5 | 57.71 | 28.86 |
| (3) | 其他人工费 | % | 5 | 28.86 | 1.44 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 437.28 |
| (1) | 推土机74kw | 台班 | 0.66 | 631.00 | 416.46 |
| (2) | 其他机械费 | % | 5 | 416.46 | 20.82 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 467.58 | 23.38 |
| 二 | 间接费 |  | 5 | 490.96 | 24.55 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 515.51 | 36.09 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 73.14 |
| 1 | 柴油 | kg | 44.22 | 1.65 | 73.14 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 624.74 | 56.23 |
| 合 计 |  |  |  |  | 680.96 |

表7-30  土地覆盖工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-322 定额单位：100m3 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。运距0-0.5km 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 790.40 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 752.76 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 49.17 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0 | 88.01 | 0.00 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 0.8 | 57.71 | 46.17 |
| (3) | 其他人工费 | % | 6.5 | 46.17 | 3.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 703.59 |
| (1) | 挖掘机油动 2m3 | 台班 | 0.12 | 1427.40 | 171.29 |
| (2) | 推土机 59kw | 台班 | 0.11 | 449.47 | 49.44 |
| (3) | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.74 | 594.48 | 439.92 |
| (4) | 其他机械费 | % | 6.5 | 660.65 | 42.94 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 752.76 | 37.64 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 790.40 | 39.52 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 829.92 | 58.09 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 85.58 |
| 1 | 柴油 | kg | 51.74 | 1.65 | 85.58 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 973.59 | 87.62 |
| 合 计 |  |  |  |  | 1061.21 |

表7-31  土地翻耕工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-063 定额单位：hm2 工作内容：松土。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1425.29 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1357.42 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 714.28 |
| (1) | 甲类工 | 工日 | 0.6 | 88.01 | 52.80 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 11.4 | 57.71 | 657.93 |
| (3) | 其他人工费用 | ％ | 0.5 |  | 3.55 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 643.14 |
| (1) | 拖拉机59kw | 台班 | 1.2 | 521.91 | 626.29 |
| (2) | 三铧犁 | 台班 | 1.2 | 11.37 | 13.64 |
| (3) | 其他机械费用 | ％ | 0.5 | 639.94 | 3.20 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 1357.42 | 67.87 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 1425.29 | 71.26 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 1496.56 | 104.76 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 109.16 |
| 1 | 柴油 | kg | 66 | 1.65 | 109.16 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 1710.48 | 153.94 |
| 合 计 |  | — | — | — | 1864.42 |

表7-32  推土机推土（平整）工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-185 定额单位：100m3 工作内容：推松、运送、卸除、推平、空回 运距70-80m 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 490.96 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 467.58 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 30.30 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 0.5 | 57.71 | 28.86 |
| (3) | 其他人工费 | % | 5 | 28.86 | 1.44 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 437.28 |
| (1) | 推土机74kw | 台班 | 0.66 | 631.00 | 416.46 |
| (2) | 其他机械费 | % | 5 | 416.46 | 20.82 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 467.58 | 23.38 |
| 二 | 间接费 |  | 5 | 490.96 | 24.55 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 515.51 | 36.09 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 73.14 |
| 1 | 柴油 | kg | 44.22 | 1.65 | 73.14 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 624.74 | 56.23 |
| 合 计 |  |  |  |  | 680.96 |

表7-33  土地培肥工程施工费单价分析表

| 定额编号：补1 定额单位：hm2 工作内容:有机肥撒播。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2268.86 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2160.82 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 116.58 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  | 88.01 |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 2 | 57.71 | 115.43 |
| (3) | 其他人工费 | % | 1 | 115.43 | 1.15 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2044.24 |
| (1) | 肥料 | T | 0.80 | 2530.00 | 2024.00 |
| (2) | 其他材料费 | % | 1 | 2024.00 | 20.24 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2160.82 | 108.04 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2268.86 | 113.44 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2382.30 | 166.76 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 2549.07 | 229.42 |
| 合计 |  |  |  |  | 2778.48 |

表7-34  撒播草子工程施工费单价分析表

| 定额编号：9-030 定额单位：hm2 工作内容:种子处理、人工撒播草籽、不覆土。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2700.20 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2571.62 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 123.62 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  | 88.01 |  |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 2.1 | 57.71 | 121.20 |
| (3) | 其他人工费 | % | 2 | 121.20 | 2.42 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2448.00 |
| (1) | 撒播高羊茅草 | kg | 80 | 30.00 | 2400.00 |
| (2) | 其他材料费 | % | 2 | 2400.00 | 48.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2571.62 | 128.58 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2700.20 | 135.01 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2835.21 | 198.46 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 3033.68 | 273.03 |
| 合计 |  |  |  |  | 3306.71 |

表7-35  栽植乔木（带土球）工程施工费单价分析表

| 定额编号：9-001 定额单位：100株 工作内容:挖坑，栽植，浇水，覆土保墒，整形，清理。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 771.88 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 735.12 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 220.41 |
| (1) | 甲类工 | 工日 |  | 88.01 | 0.00 |
| (2) | 乙类工 | 工日 | 3.8 | 57.71 | 219.31 |
| (3) | 其他人工费 | % | 0.5 | 219.31 | 1.10 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 514.72 |
| (1) | 樟子松 | 株 | 102 | 5.00 | 510.00 |
| (2) | 水 | m3 | 2.0 | 1.08 | 2.17 |
| (3) | 其他材料费 | % | 0.5 | 510.00 | 2.55 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 735.12 | 36.76 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 771.88 | 38.59 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 810.47 | 56.73 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 510.00 |
| 1 | 栽植樟子松 | 株 | 102 | 5.00 | 510.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 1377.21 | 123.95 |
| 合计 |  |  |  |  | 1501.16 |

表7-36  混凝土、砂浆单价计算表

| 编号 | 水泥强度等级 | 水泥 |  | 砂 |  | 水 |  | 外加剂 |  | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg | 单价 | m3 | 单价 | m3 | 单价 | kg | 单价 |  |
| 1 | 水泥砂浆M15 | 405 | 0.3 | 1.07 | 30.62 | 0.243 | 1.08 |  |  | 154.53 |

表7-37  施工用水预算价格计算表

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间利用系数 | - | 0.75 |  |
| 2 | 能量利用系数 | - | 0.80 |  |
| 3 | 供水损耗率 | % | 6.50 |  |
| 4 | 供水设施维修摊销费 | 元/m3 | 0.03 |  |
| 5 | 水泵组（台）班总费用（17kW） | 元 | 285.14 |  |
| 6 | 水泵额定容量之和 | m3/小时 | 60 |  |
|  | 项目 |  | 计算式 | 合计 |
| 7 | 施工综合用水价格 | 元/m3 | [5]÷([6]×8小时×[1]×[2])÷(1-[3])+[4] | 1.08 |

表7-38  施工用风预算价格计算表

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间利用系数 | - | 0.8 |  |
| 2 | 能量利用系数 | - | 0.80 |  |
| 3 | 供风损耗率 | % | 10 |  |
| 4 | 循环冷却水费 | 元/m3 | 0.005 |  |
| 5 | 供风设施维修摊销费 | 元/m3 | 0.002 |  |
| 6 | 空压机组（台）班总费用（6m3） | 元 | 575.73 |  |
| 7 | 空压机额定容量之和 | m3/分钟 | 6 |  |
|  | 项目 |  | 计算式 | 合计 |
| 8 | 施工综合用风价格 | 元/m3 | [6]÷([7]×60×8小时×[1]×[2])÷(1-[3])+[4]+[5] | 0.38 |

表7-39  施工用电预算价格计算表

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电网供电比例 | % | 50 |  |
| 2 | 自备发电机供电比例 | % | 50 |  |
| 3 | 电网基本电价 | 元/kW·h | 0.90 |  |
| 4 | 变配电设备及线路损耗 | % | 7 |  |
| 5 | 高压输电线路损耗 | % | 5 |  |
| 6 | 供电设施维修摊销费 | 元/kW·h | 0.03 |  |
| 7 | 时间利用系数 | - | 0.75 |  |
| 8 | 发电机出力系数 | - | 0.85 |  |
| 9 | 厂用电率 | % | 5 |  |
| 10 | 单位循环冷却水费 | 元/kW·h | 0.04 |  |
| 11 | 柴油发电机组（台）班总费用 | 元 | 796.66 |  |
| 12 | 柴油发电机额定容量之和 | kwh | 50 |  |
|  | 项目 |  | 计算式 | 合计 |
| 13 | 电网供电电价 | 元/kW·h | [3]÷(1-[5])÷(1-[4])+[6] | 1.04 |
| 14 | 柴油发电机供电价格 |  | [11]÷([12]×8小时×[7]×[8])÷(1-[9])÷(1-[4])+[6]+[10] | 3.58 |
| 15 | 施工综合用电价格 | 元/kW·h | [13]×[1] + [14]×[2] | 2.31 |

表7-40  补充机械台班计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台时费 | 一类费用小计 | 二类费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费小计 | 人工费 （元/工时） |  | 动力燃料费小计 | 柴油 （元/kg） |  |
|  |  |  |  |  | 工时 | 金额 |  | 数量 | 金额 |
| TZJX8030 | 柴油发电机 移动式 50kW | 99.58 | 9.01 | 90.572 | 1.8 | 11.00 | 70.77 | 11.5 | 6.15 |

注：本定额取自水利工程施工机械台时费定额

表7-41  机械台班单位估计表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费合计 | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 二类费合计 | 人工费（元） |  |  | 动力燃料费小计 | 柴油 （元/kg） |  |  | 电 （元/kw.h） |  |  |
|  |  |  |  | 元 | 元 | 元 |  | 工日 | 单价 | 金额 |  | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1007 | 挖掘机油动 2m3 | 1427.40 | 796.89 | 481.81 | 295.82 | 19.26 | 630.51 | 2 | 88.01 | 176.01 | 454.50 | 101 | 4.50 | 454.50 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1010 | 装载机2m3 | 902.39 | 267.38 | 152.55 | 114.83 | 0 | 635.01 | 2 | 88.01 | 176.01 | 459.00 | 102 | 4.50 | 459.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1012 | 推土机55kw | 425.86 | 69.85 | 29.42 | 39.06 | 1.37 | 356.01 | 2 | 88.01 | 176.01 | 180.00 | 40 | 4.50 | 180.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1013 | 推土机59kw | 449.47 | 75.46 | 33.52 | 40.42 | 1.52 | 374.01 | 2 | 88.01 | 176.01 | 198.00 | 44 | 4.50 | 198.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1014 | 推土机74kw | 631.00 | 207.49 | 92.39 | 110.92 | 4.18 | 423.51 | 2 | 88.01 | 176.01 | 247.50 | 55 | 4.50 | 247.50 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1020 | 拖拉机55kw | 439.63 | 70.12 | 31.06 | 37.27 | 1.79 | 369.51 | 2 | 88.01 | 176.01 | 193.50 | 43 | 4.50 | 193.50 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1021 | 拖拉机59kw | 521.91 | 98.4 | 43.45 | 52.13 | 2.82 | 423.51 | 2 | 88.01 | 176.01 | 247.50 | 55 | 4.50 | 247.50 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1022 | 拖拉机74kw | 620.47 | 142.96 | 63.96 | 75.42 | 3.58 | 477.51 | 2 | 88.01 | 176.01 | 301.50 | 67 | 4.50 | 301.50 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1027 | 铲运机（自行式）2.5—2.75m3 | 465.11 | 55.1 | 22.76 | 29.36 | 2.98 | 410.01 | 2 | 88.01 | 176.01 | 234.00 | 52 | 4.50 | 234.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1033 | 自行式平地机 | 889.22 | 317.21 | 153.41 | 163.8 | 0 | 572.01 | 2 | 88.01 | 176.01 | 396.00 | 88 | 4.50 | 396.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1042 | 蛙式打夯机2.8kw | 224.50 | 6.89 | 0.99 | 5.9 | 0 | 217.61 | 2 | 88.01 | 176.01 | 41.59 |  | 4.50 | 0.00 | 18 | 2.31 | 41.59 |
| 1048 | 电钻1.5kw | 20.16 | 6.3 | 2.52 | 3.78 | 0 | 13.86 | 0 | 88.01 | 0.00 | 13.86 | 0 | 4.50 | 0.00 | 6 | 2.31 | 13.86 |
| 1052 | 三铧犁 | 11.37 | 11.37 | 3.1 | 8.27 | 0 | 0.00 |  | 88.01 | 0.00 | 0.00 |  | 4.50 | 0.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1054 | 刨毛机 | 422.41 | 78.1 | 33.28 | 43.27 | 1.55 | 344.31 | 2 | 88.01 | 176.01 | 168.30 | 37.4 | 4.50 | 168.30 |  | 2.31 | 0.00 |
| 1055 | 风镐 | 124.94 | 4.24 | 0.94 | 3.3 | 0 | 120.70 |  | 88.01 | 0.00 | 120.70 |  | 4.50 | 0.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 4012 | 自卸汽车8t | 594.48 | 206.97 | 129.37 | 77.6 | 0 | 387.51 | 2 | 88.01 | 176.01 | 211.50 | 47 | 4.50 | 211.50 |  | 2.31 | 0.00 |
| 4016 | 自卸汽车18t | 927.32 | 454.31 | 275.34 | 178.97 | 0 | 473.01 | 2 | 88.01 | 176.01 | 297.00 | 66 | 4.50 | 297.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 4035 | 洒水车 | 311.66 | 84.15 | 39.97 | 44.18 | 0 | 227.51 | 1 | 88.01 | 88.01 | 139.50 | 31 | 4.50 | 139.50 |  | 2.31 | 0.00 |
| 4038 | 双胶轮车 | 3.22 | 3.22 | 0.93 | 2.29 | 0 | 0.00 |  | 88.01 | 0.00 | 0.00 |  | 4.50 | 0.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 6004 | 柴油发电机 移动式 50kW | 512.42 | 56.41 | 16.22 | 34.62 | 5.57 | 456.01 | 1.5 | 88.01 | 132.01 | 324.00 | 72 | 4.50 | 324.00 |  | 2.31 | 0.00 |
| 6007 | 电动空气压缩机 | 354.94 | 28.92 | 8.65 | 17.82 | 2.45 | 326.02 | 1 | 88.01 | 88.01 | 238.01 |  | 4.50 | 0.00 | 103 | 2.31 | 238.01 |
| 6008 | 电动空气压缩机移动式 6m3/min | 575.73 | 44.06 | 13.16 | 26.96 | 3.94 | 531.67 | 1 | 88.01 | 88.01 | 443.67 |  | 4.50 |  | 192 | 2.31 | 443.67 |
| 6013 | 单级离心水泵17kw | 285.14 | 21.4 | 1.42 | 8.04 | 11.94 | 263.74 | 0.66 | 88.01 | 58.08 | 205.66 |  | 4.50 |  | 89 | 2.31 | 205.66 |

表7-42  土地复垦价差预备费估算表

| 年份（年） | 静态投资（万元） | 1+r | i | 价差预备费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0.0000 | 1.02 | 1 | 0.0000 |
| 2022 | 0.0000 | 1.02 | 2 | 0.0000 |
| 2023 | 0.0000 | 1.02 | 3 | 0.0000 |
| 2024 | 0.0000 | 1.02 | 4 | 0.0000 |
| 2025 | 0.0000 | 1.02 | 5 | 0.0000 |
| 2026 | 0.0000 | 1.02 | 6 | 0.0000 |
| 2027 | 0.0000 | 1.02 | 7 | 0.0000 |
| 2028 | 0.0000 | 1.02 | 8 | 0.0000 |
| 2029 | 0.0000 | 1.02 | 9 | 0.0000 |
| 2030 | 0.0000 | 1.02 | 10 | 0.0000 |
| 2031 | 0.0000 | 1.02 | 11 | 0.0000 |
| 2032 | 0.0000 | 1.02 | 12 | 0.0000 |
| 2033 | 0.0000 | 1.02 | 13 | 0.0000 |
| 2034 | 0.0000 | 1.02 | 14 | 0.0000 |
| 2035 | 157.9949 | 1.02 | 15 | 54.6455 |
| 2036 | 2.1771 | 1.02 | 16 | 0.8116 |
| 2037 | 2.1771 | 1.02 | 17 | 0.8714 |
| 2038 | 2.1771 | 1.02 | 18 | 0.9323 |
| 合计 | 164.5263 | — | — | 57.2608 |

表7-43  土地复垦动态投资估算表      单位：万元

| 年度 | 静态投资 | 价差预备费 | 动态投资 | 投资阶段 | 动态投资小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 第一阶段 | 0.0000 |
| 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 第二阶段 | 0.0000 |
| 2027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 第三阶段 | 212.6404 |
| 2032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2034 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| 2035 | 157.9949 | 54.6455 | 212.6404 |  |  |
| 2036 | 2.1771 | 0.8116 | 2.9887 | 第四阶段 | 9.1467 |
| 2037 | 2.1771 | 0.8714 | 3.0485 |  |  |
| 2038 | 2.1771 | 0.9323 | 3.1095 |  |  |
| 合计 | 269.6585 | 57.2608 | 361.2218 | - | 361.2218 |

## 7.4  总费用汇总与年度安排

### 7.4.1  总费用构成与汇总

本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算：

静态总投资为318.2169万元，其中：矿山地质环境保护估算投资为24.3242万元，矿山土地复垦静态估算投资为269.5685万元。

动态总投资为389.8538万元，其中：矿山地质环境保护估算动态总投资为28.6320万元，矿山土地复垦估算投资为361.2218万元。详见下表

表7-44  矿山地质环境保护与土地复垦工程投资估算汇总表

| 序号 | 分项名称 | 环境冶理费用 | 土地复垦费用 | 合计 | 31.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 8.1000 | 110.6778 | 118.7778 | 54.86 |
| 2 | 设备费 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
| 3 | 其他费用 | 1.2361 | 16.8882 | 18.1243 | 8.37 |
| 4 | 监测与管护费 | 14.4280 | 9.5993 | 24.0273 | 8.39 |
| 1） | 监测费 | 14.4280 | 0.3400 | 14.7680 | 5.90 |
| 2） | 管护费 | 0.0000 | 6.2314 | 6.2314 | 2.49 |
| 5 | 预备费 | 4.8679 | 66.2016 | 71.0696 | 18.23 |
| 1） | 基本预备费 | 0.5602 | 7.3965 | 7.9567 | 3.79 |
| 2） | 差价预备费 | 4.3078 | 57.2608 | 61.5685 | 24.59 |
| 6 | 静态总投资 | 24.3242 | 269.5685 | 188.8505 | 48.44 |
| 7 | 动态总投资 | 28.6320 | 361.2218 | 389.8538 | 100.00 |

### 7.4.2  费用预存建议

1、资金来源

（1）土地复垦费用资金来源

根据《土地复垦条例》，生产建设活动损毁的土地，按照“谁破坏，谁复垦”的原则，由生产建设单位或个人负责复垦。土地复垦义务人应将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资。因此，双鸭山市双吉煤炭有限公司土地复垦费用由企业自筹，并纳入生产成本。

（2）矿山地质环境治理费用资金来源

参照土地复垦费用资金使用要求，将矿山地质环境治理费用也列入生产成本或者建设项目总投资。因此，双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境治理费用由企业自筹，同时也并纳入生产成本。

2、费用安排方案

双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护与土地复垦费用预计为389.8538万元，其中：土地复垦费用361.2218万元，矿山地质环境保护与恢复治理费用28.6320万元。

土地复垦费用根据《土地复垦条例实施办法》，生产建设周期在三年以下的项目，应当一次性全额预存土地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，可以分期预存费用，但第一次预存的数额不得少于费用总金额的百分之二十。余额按照方案确定的费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一年预存完毕。双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山企业现正在办理扩储改扩建工作，并办理采矿证变更。按保有资源储量，根据前面内容，该矿剩余生产年限为13.60年。矿山剩余生产建设周期在三年以上，可选择一次性全额或分期预存矿山地质环境保护与土地复垦费用，并于开采结束前壹年预存完毕所有费用。本方案按照投资资金计提，预存资金可按万吨计提，因此在本方案通过后企业应将相关费用存与专用账户。

因矿山生产建设周期在三年以上，为减轻矿山一次性投入造成企业负担大的问题，本次选择分期预存矿山地质环境保护与土地复垦费用。具体预计建议详见表7-45、表7-46。

又因双鸭山市双吉煤炭有限公司是改扩建延续矿山，现处于整改扩建阶段，之前已预存了部分环境保证金和土地复垦费用，但矿山处于生产阶段，矿山环境保护与土地复垦工作还没有正式开展。本次方案的制订是因矿山开采范围、生产规模改变为重新编制，工程项目包含原有需要治理范围，同时按国家相关规定可以将前期预存费用转移本期费用，因此建议矿山提供已预存的相关费用相关材料和票据，在重新签订三方监管协议时将以往已预存的相关费用可在本次费用的基地上给予抵减。

矿山环境保护与恢复治理费用预存分为四个阶段安排表如下：

表7-45  矿山环境保护与恢复治理费用预存安排表

| 阶段 | 总投资(万元) | 年份 | 年产量（万t） | 年度投资额度(万元) | 单位产量投资矿山环境保护与恢复治理预存额(元/t) | 年度矿山环境保护与恢复治理费用预存额（万元） | 阶段矿山环境保护与恢复治理费用预存额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 8.7756 | 2021 | 30 | 2.0342 | 0.19 | 5.7264 | 12.7743 |
|  |  | 2022 | 30 | 1.6356 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2023 | 30 | 1.6683 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2024 | 30 | 1.7017 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2025 | 30 | 1.7357 | 0.06 | 1.7620 |  |
| 二 | 9.2135 | 2026 | 30 | 1.7705 | 0.06 | 1.7620 | 8.8098 |
|  |  | 2027 | 30 | 1.8059 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2028 | 30 | 1.8420 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2029 | 30 | 1.8788 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2030 | 30 | 1.9164 | 0.06 | 1.7620 |  |
| 三 | 9.6346 | 2031 | 30 | 1.9547 | 0.06 | 1.7620 | 7.0479 |
|  |  | 2032 | 30 | 1.9938 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2033 | 30 | 2.0337 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2034 | 30 | 2.0744 | 0.06 | 1.7620 |  |
|  |  | 2035 | 30 | 1.5780 | - | - | - |
| 四 | 1.0083 | 2036 | - | 0.3295 | - | - | -- |
|  |  | 2037 | - | 0.3361 | - | - |  |
|  |  | 2038 | - | 0.3428 | - | - |  |
| 总计 | 28.6320 | — | — | 28.6320 | - | 28.6320 | 28.6320 |

土地复垦费用预存分为四个阶段安排表如下：

表7-46  土地复垦费用预存安排表

| 阶段 | 总投资(万元) | 年份 | 年产量（万t） | 年度投资额度(万元) | 单位产量投资复垦费用预存额(元/t) | 年度复垦费用预存额（万元） | 阶段复垦费用预存额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 0.0000 | 2021 | 30 | 0.0000 | 1.48 | 44.3574 | 98.9512 |
|  |  | 2022 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2023 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2024 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2025 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
| 二 | 0.0000 | 2026 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 | 68.2422 |
|  |  | 2027 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2028 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2029 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2030 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
| 三 | 312.6404 | 2031 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 | 54.5937 |
|  |  | 2032 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2033 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2034 | 30 | 0.0000 | 0.45 | 13.6484 |  |
|  |  | 2035 | 21 | 312.6404 | - | - |  |
| 四 | 48.5814 | 2036 | - | 16.9887 | - | - | -- |
|  |  | 2037 | - | 18.0485 | - | - |  |
|  |  | 2038 | - | 13.5442 | - | - |  |
| 总计 | 361.2218 | — | — | 361.2218 |  | 361.2218 | 361.2218 |

### 7.4.3  年度经费安排

由于矿山服务年限13.6年，本方案适应服务期限10.00年。费用预存情况详见上表预存完毕所有费用，并根据工作计划安排费用。

目前矿山处于停产状态，近期不需要进行土地复垦工作，因此只开展矿山地质环境治理工作，不安排土地复垦工作。

1、2021年度工程情况：

塌陷区塌陷监测，布设塌陷监测点12个；进行塌陷监测每季监测一次，共计监测48点次；购买覆盖表土层的纤维彩条布苫布1088平方米；制作警示牌5块；布设地表水监测点3个；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地表水位和水量监测12次；布设地下水监测点3个；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地下水位和水量监测12次；进行人工巡查12次。

2、2022年度工程情况：

塌陷区塌陷监测，每季监测一次，共计监测48点次；购买覆盖表土层的纤维彩条布苫布1088平方米；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地表水位和水量监测12次；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地下水位和水量监测12次；进行人工巡查12次。

3、2023年度工程情况：

塌陷区塌陷监测，每季监测一次，共计监测48点次；购买覆盖表土层的纤维彩条布苫布1088平方米；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地表水位和水量监测12次；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地下水位和水量监测12次；进行人工巡查12次。

4、2024年度工程情况：

塌陷区塌陷监测，每季监测一次，共计监测48点次；购买覆盖表土层的纤维彩条布苫布1088平方米；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地表水位和水量监测12次；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地下水位和水量监测12次；进行人工巡查12次。

5、2025年度工程情况：

塌陷区塌陷监测，每季监测一次，共计监测48点次；购买覆盖表土层的纤维彩条布苫布1088平方米；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地表水位和水量监测12次；进行水质监测，简分析9次，全分析3次；地下水位和水量监测12次；进行人工巡查12次。

6、各年度经费安排

根据方案进度安排，双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护年度经费安排见下表

表7-47  矿山地质环境保护与土地复垦工程经费分年度安排表　　单位：万元

| 年度 |  | 静态投资（万元） |  |  | 价差预备费（万元） |  |  | 动态投资（万元） |  | 动态投资小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  | 1.9943 |  |  | 0.0399 |  |  | 2.0342 |  | 8.7756 |
| 2022 |  | 1.5721 |  |  | 0.0635 |  |  | 1.6356 |  |  |
| 2023 |  | 1.5721 |  |  | 0.0962 |  |  | 1.6683 |  |  |
| 2024 |  | 1.5721 |  |  | 0.1296 |  |  | 1.7017 |  |  |
| 2025 |  | 1.5721 |  |  | 0.1636 |  |  | 1.7357 |  |  |
| 2026 |  | 1.5721 |  |  | 0.1983 |  |  | 1.7705 |  | 9.2135 |
| 2027 |  | 1.5721 |  |  | 0.2338 |  |  | 1.8059 |  |  |
| 2028 |  | 1.5721 |  |  | 0.2699 |  |  | 1.8420 |  |  |
| 2029 |  | 1.5721 |  |  | 0.3067 |  |  | 1.8788 |  |  |
| 2030 |  | 1.5721 |  |  | 0.3443 |  |  | 1.9164 |  |  |
| 2031 |  | 1.5721 |  |  | 0.3826 |  |  | 1.9547 |  | 222.2750 |
| 2032 |  | 1.5721 |  |  | 0.4217 |  |  | 1.9938 |  |  |
| 2033 |  | 1.5721 |  |  | 0.4616 |  |  | 2.0337 |  |  |
| 2034 |  | 1.5721 |  |  | 0.5023 |  |  | 2.0744 |  |  |
| 2035 |  | 212.6404 |  |  | 55.0510 |  |  | 312.6404 |  |  |
| 2036 |  | 22.3500 |  |  | 0.9011 |  |  | 48.5818 |  | 10.1550 |
| 2037 |  | 22.3500 |  |  | 0.9674 |  |  | 3.3846 |  |  |
| 2038 |  | 2.4171 |  |  | 1.0351 |  |  | 3.4522 |  |  |
| 合计 |  | 282.1891 |  |  | 61.5685 |  |  | 250.4191 |  | 250.4191 |
| 三 | 312.6404 |  | 2031 | 30 |  | 0.0000 | 0.45 |  |  |  |
|  |  |  | 2032 | 30 |  | 0.0000 | 0.45 |  |  |  |
|  |  |  | 2033 | 30 |  | 0.0000 | 0.45 |  |  |  |
|  |  |  | 2034 | 30 |  | 0.0000 | 0.45 |  |  |  |
|  |  |  | 2035 | 21 |  | 312.6404 | - |  |  |  |
| 四 | 48.5814 |  | 2036 | - |  | 16.9887 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2037 | - |  | 18.0485 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2038 | - |  | 13.5442 | - |  |  |  |
| 总计 | 361.2218 |  | — | — |  | 361.2218 |  |  |  |  |

# 第八章  保障措施与效益分析

## 8.1  组织保障

### 8.1.1  组织领导措施

为确保矿山地质环境保护与土地复垦方案提出的预防、治理和复垦措施的实施和落实，按照《国土部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》和《土地复垦规定》的规定，本项目要严格审查通过后的方案实施相应的工程，黑龙江省双鸭山市双吉煤炭有限公司组织安排实施单位，负责项目的实施和解决矿山地质环境治理、土地复垦工作中的重大问题，协调各有关部门的工作关系，齐抓共管，统一领导和协调工作，并积极争取地方政府和自然资源管理管理部门的支持。同时，设立专门办事机构，选调责任心强、政策水平高、懂专业的技术人员，具体负责各项工作，强化监督力度。

### 8.1.2  宣传监督

1、做好宣传发动工作，认清矿山地质环境保护和土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，积极争取各级政府的有力支持。

2、根据国家的有关政策制定相应的奖惩制度。

3、加强监督，对治理工程和复垦后的土地及时组织验收，合格的依法办理土地变更登记手续。

### 8.1.3  规划管理

1、抓好资金落实；

2、按照方案确定的年度计划，对矿山地质环境保护与土地复垦实行计划管理；

3、保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；

4、坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半拉子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度；

5、加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作。

### 8.2  技术保障

自然资源管理部门批复本项目方案后，业主根据项目实际开采塌陷调查结果，委托资质单位编制阶段性土地复垦规划设计文件，并在规划设计文件中落实土地复垦工作。

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告及自然资源部门的批复要求；业主组织并邀请当地矿山地质环境保护与土地复垦管理部门和专家参加矿山地质环境保护与土地复垦规划设计文件审查。

矿山地质环境保护与土地复垦工程实施过程中若需对审查批复的方案或规划进行重大变更时，按有关规定报批后实施。

矿山地质环境保护与土地复垦工程承包单位必须有相应人员、机械、治理及复垦与管护技术经验等能力，确保矿山地质环境保护与土地复垦工程保质保量，达到矿山地质环境保护与土地复垦目标与验收标准。

配备相应的矿山地质环境保护与土地复垦专业技术队伍，并有针对性地加强专业技术培训，应强化施工人员的矿山地质环境保护与土地复垦意识，提高施工人员的矿山地质环境保护与土地复垦技术水平，确保矿山地质环境保护与土地复垦工作按期保质保量完成。同时要因地制宜，因害设防，优化防治结合。

按自然资源部颁发的有关规范要求开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。按《煤矿测量手册》开展有关的矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。

施工单位应采用先进的施工手段和合理的施工工艺，建立施工实施各工序层层报验制度，监理单位按矿山地质环境保护与土地复垦工程相关技术规程、规范、设计要求及验收标准对工程各部分进行质量验收，合格后签字。矿山建设开发单位应严格控制施工进度，确保矿山地质环境保护与土地复垦按时完成并取得成效。

### 8.3  资金保障

资金保障通过计提一管一用一审计而贯穿与土地复垦始终，作为资金保障的一体化制度，任何一个环节都可以造成资金的不足、流失、无效或低效利用，因而需要根据资金流向的各环节制定资金保障制度。

### 8.3.1  矿山地质环境保护与土地复垦费用来源

矿山地质环境保护与土地复垦资金采用计提方式从生产成本或煤炭销售额中足额提取，存入专门帐户。确保环境恢复治理和复垦资金足额到位、安全有效，不得随意减少。

### 8.3.2  资金使用与管理

矿山地质环境保护与土地复垦资金的使用，严格按照规定的开支范围支出，建设单位要做好资金使用管理，实行专款专用，专管专用，单独核算，项目区领导集体讨论，严格审批，规范财务手续，明细每一笔款项的使用状态和使用途径。

资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经矿山地质环境保护与土地复垦项目办公室核实，报行政主管部门局长会议讨论审查，主管局长签批同意后，再由矿山地质环境保护与土地复垦办公室核拨。并每两个季度核查项目资金的使用情况。在拨付资金前，必须对上期矿山地质环境保护与复垦资金使用情况和工程进行情况检查验收，合格后再拨付下一笔资金。

对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。

### 8.3.3  资金监督与审计

根据自然资源部相关规定，治理与复垦资金使用与管理接受自然资源行政主管部门的监管，在阶段矿山地质环境保护与土地复垦方案实施前，公司将与自然资源主管部门签订矿山地质环境保护与土地复垦费用监管协议，公司内部建立矿山地质环境保护与土地复垦专用账户，实行转款专用。

1、由四方台区自然资源局和审计局对项目区矿山地质环境保护与土地复垦专项资金进行监督和审计，确保每笔资金落到实处，真正用在矿山地质环境保护与土地复垦工程上。对滥用、挪用资金的，坚决追究当事人、相关责任人的责任，并给予相应的行政、经济以及刑事处罚。

2、对本项目环境恢复治理和复垦资金进行严格控制与审查，一是对资金来源是否足额进行审查；二是对资金管理进行审查；三是对使用的用途、使用范围、效果等情况进行审查。国土资源管理部门和审计部门要定期和不定期地对资金的运作进行审计监督，资金的统筹安排，作为“三同时”工程进行验收。

3、四方台区自然资源局应加强对项目区矿山地质环境保护与土地复垦专项资金的审计，确保做到以下几点

（1）确定资金的内部控制制度存在、有效并一贯被执行；

（2）确定会计报表所列金额真实；

（3）确定资金的会计记录正确无误，金额正确，计量无误，明细帐和总帐一致，是否有被贪污或挪用现象；

（4）确定资金的收支真实，货币计价正确；

（5）确定资金在会计报表上的揭露恰当。

4、保证建设资金及时足额到位，保障矿山地质环境保护与土地复垦工作顺利进行。矿山地质环境保护与土地复垦实施竣工验收时，建设单位应就矿山地质环境保护与土地复垦投资估算调整情况、分年度安排投资、资金到位情况和经费支出情况写出总结报主管部门和监督部门审计审查备案。若投资规模不够，不能按设计方案进行矿山地质环境保护与土地复垦，主管部门和监督机构应督促业主单位按原矿山地质环境保护与土地复垦计划追加投资。

5、对滥用、挪用环境恢复治理和复垦资金的追究当事人和相关责任人的责任，给予相应的行政、经济处罚，以及刑事处罚。

## 8.4  监督保障

矿山地质环境保护与土地复垦实施监管表现为内部监管及外部监管。内部监管即为公司矿山地质环境保护与土地复垦专门机构对本单位矿山地质环境保护与土地复垦资金使用、工程施工、监测与管护的监管。

外部监管主要为自然资源主管部门对矿山地质环境保护与土地复垦竣工验收、复垦资金计提等是否切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务活动的监管。外部监管的抓手一为有关土地复垦方案设计文件，二为土地复垦专项费用。其中，前者主要表现为：本矿山地质环境保护与土地复垦方案通过审查后，将作为矿井实施矿山地质环境保护与土地复垦方案的纲领，矿山地质环境保护与土地复垦责任人必须根据阶段开采计划制定阶段性土地复垦计划以及年度土地复垦实施计划及施工组织方案。保相关审批部门审查批准，严格根据阶段或年度计划执行。每年的年底向当地自然资源管理部门汇报复垦紧张情况。后者主要表现为：接受市级自然资源主管部门对矿山地质环境保护与土地复垦专用账号的外部审计，对已损毁土地复垦情况的调查与监测、对申请复垦验收土地的验收。若在方案服务期内，采矿权人发生变更，根据已损坏未验收的土地，测算矿山地质环境保护与土地复垦费用，将转入下一矿山地质环境保护与土地复垦责任人专用账户进行复垦，或由四方台区自然资源局委托相关单位代为复垦。外部监管还包括林业、水利等相关部门对矿山地质环境保护与土地复垦情况的监管，以及公众对矿山地质环境保护与土地复垦方案实施的监管。所以，企业内部设矿山地质环境保护与土地复垦来访接待处，接受社会对土地复垦实施情况的监督检查。

## 8.5  效益分析

### 8.5.1  社会效益分析

1、防止地质灾害发生，保障矿区人民生命财产安全。方案实施后，可有效防止各类地质灾害的发生，保护矿山职工和矿区村民的生命财产安全，达到防灾减灾的目的。

2、最大限度地减少采煤对矿区土地资源的破坏，方案的实施可恢复土地使用功能。通过方案的实施可及时恢复矿区土地功能，发展经济，为构建和谐农村、和谐社会创造了条件，具明显的社会效益。

3、矿区地表变形经治理后，改善了区内地质环境质量，减轻了对地形地貌景观的破坏，使得区内部分土地功能得到良好利用。符合当前政府可持续发张政策，能够促进经济和社会的可持续发展，有利于和谐矿区、和谐社会的建设。

4、方案中监测预警系统的运用可增强人们防灾意识，更好地保护矿山地质环境问题，针对不同的矿山地质环境问题，采取不同的治理措施。根据矿山地质环境问题的危害大小、轻重缓急，分期、分阶段进行治理。发现问题及时处理，有效保护矿山地质环境。

5、土地复垦通过对塌陷土地的治理，一定程度上解决矿区损毁土地生产力降低等造成的社会纷争问题，对发展农业生产和煤炭事业有重要意义。同时，矿业城市可持续发展的关键因素是土地生态系统的可持续发展，通过土地复垦，将促进矿区可持续发展。项目区地貌为丘陵，土地利用现状以农用地和林地居多，复垦工程尤其是植被建设工程主要为人工进行，将在一定程度上解决剩余劳动力的就业问题。

### 8.5.2  环境效益分析

矿山地质环境保护与土地复垦方案的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面：

1、防止土壤性状恶化导致植株死亡

本项目土地损毁的主要表现形式为塌陷区地表裂缝以及排矸场占压土地，通过塌陷区裂缝及时治理，防止了由于裂缝导致的土壤植被退化基础上的土壤沙化、植物根系生长困难或缺水导致植株死亡。

2、防止地质灾害

通过土地复垦工程的实施，提高地形稳定性尤其是塌陷区陡坡以及排矸场坡面稳定性，防止矸石自然以及地质灾害发生。

3、增加植被覆盖度，改善空气质量和局部小气候

借助土地复垦契机，增加植被覆盖度，从一定程度上改善林地土壤水文特性、改良林地土壤，调节小气候、净化空气。对局部环境空气好小气候产生正面与长效影响。具体来讲，防护林建设、植树、种草工程不仅可以防风固沙，还可以通过净化空气改善周边区域的大气环境质量。

### 8.5.3  经济效益分析

矿山地质环境保护与土地复垦工程的经济效益体现在直接经济效益以及间接经济效益两个方面。其中，直接经济效益是指通过矿山地质环境保护与土地复垦工程对土地的再利用带来的农业产值。间接经济效益是通过矿山地质环境保护与土地复垦工程实施而减少的对环境破坏等需要的生态补偿。

1、直接经济效益

本项目区总面积为最终复垦土地面积2.24hm2，其中：复垦有林地10.65hm2。直接经济效益按照林地每年0.8万元/hm2，每年可产生直接经济效益4.1542万元。

2、间接经济效益

矿山地质环境保护与土地复垦结合矿山建设过程中的总量控制与循环经济，通过对矿山疏干水与处理回收废水的利用，一方面减少了复垦生态系统管护费用，一方面减少了企业排污费。同时，土地复垦与生态重建起到了很大的水土保持效果，减少了项目影响区域的水土侵蚀量，改善了矿山生态环境。在一定程度上补偿了生态破坏造成的影响。

### 8.5.4  社会效益分析

通过矿山地质环境保护与土地复垦可使破坏土地重新得到合理的利用，有利于生产条件的改善和经济的可持续发展，能够调动矿山企业及广大干部群众进行土地开发的积极性，从而促进今后矿山地质环境保护与土地复垦工作的开展。同时对改善人们的生活水平有一定的帮助，对项目区的安定团结和稳定发展也起重要作用，它将是保证项目区域可持续发展的重要组成部分，因而具有积极的社会效益。

## 8.6  公众参与

### 8.6.1  公众参与目的

矿山地质环境保护与土地复垦是一项庞大的系统工程，公众参与是其中一项重要的工作，是黑龙江省双鸭山市双吉煤炭有限公司与公众之间的一种双向交流，其目的是为了全面了解复垦范围内公众及相关团体对项目的认识态度，让公众对矿山地质环境保护与土地复垦项目实施过程中和实施后可能带来的问题提出意见和建议，保障项目在建设决策中的科学化、民主化，通过公众参与调查使复垦项目的规划、设施、施工和运行更加合理、完善，调动公众参与保护环境和土地复垦的积极性和主要性，从而最大限度的发挥本项目带来的社会效益、经济效益、环境效益。

## 8.6.2  公众参与的原则

为了使公众参与的工作能客观、公正地反映民众对项目的认识和建议、意见，使公众参与的调查对象具有充分的代表性，本次调查工作采用了代表性和随机性相结合的原则。

所谓“代表性”是指被调查者来自社会各行各业，“随机性”是指被调查者应按统计学上随机抽样的原理，随机抽取调查对象，被调查者机会均等，不带有任何个人的主观意向。

## 8.6.3  公众意见调查

前期公众参与采取问卷调查的形式，公开征集意见，参与调查的主要对象是

表8-1  矿山地质环境保护与土地复垦公众参与调查问卷表

| 姓名 |  | 工作单位 （或家庭住址） |  |  |  | 职业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 年龄 |  | 文化程度 |  | 日期 |  |
| 项目概况 | 本次公众调查系双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案的重要组成部分，在我们的公众调查统计结果中将会反映和考虑您对该方案的想法和建议，同时会将统计结果向有关主管部门反馈，以作为其决策的参考 意见。故您的意见具有重要意义，恳请您能以认真负责的态度协助我们完成此项调查工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容 | 1.您了解双鸭山市双吉煤炭有限公司吗？ |  |  | 非常熟悉（ ）：了解（ ）：听说过（ ）：不知道（ ） |  |  |  |
|  | 2.您支持双鸭山市双吉煤炭有限公司在当地开采吗？ |  |  | 支持（ ）：不支持（ ）：无所谓（ ） |  |  |  |
|  | 3.您了解煤矿开采对环境的破坏有哪些吗？ |  |  | 了解（ ）：不了解（ ）：说不清楚（ ） |  |  |  |
|  | 4.您了解矿山地质环境保护与土地复垦吗？ |  |  | 了解（ ）：不了解（ ）：说不清楚（ ） |  |  |  |
|  | 5.您认为矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境？ |  |  | 能（ ）：不能（ ）：不清楚（ ） |  |  |  |
|  | 6.您是否支持矿山地质环境保护与土地复垦？ |  |  | 支持（ ）：不支持（ ）：无所谓（ ） |  |  |  |
|  | 7. 您觉得当地矿山损毁土地复垦为什么方向比较好？ |  |  | 耕地（ ）：林地 （ ）：其他（ ） |  |  |  |
| 意见与建议 |  |  |  |  |  |  |  |

1、调查对象及调查问卷发放回收情况

调查表发放范围包括地质环境问题恢复治理与土地复垦范围最近区域的居民点。调查问卷共25份，回收23份，回收率92.00%。

2、调查结果统计

通过对调查表回收整理，获得公众参与结果汇总表，见表8-2。

表8-2  矿山地质环境保护与土地复垦公众参与问卷调查表

| 序号 | 问题 | 选项 | 人数（人） | 百分比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解双鸭山市双吉煤炭有限公司吗？ | 非常熟悉 | 5 | 21.74 |
|  |  | 了解 | 10 | 43.48 |
|  |  | 听说过 | 8 | 34.78 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0.00 |
| 2 | 您支持双鸭山市双吉煤炭有限公司在当地开采吗？ | 支持 | 23 | 100.00 |
|  |  | 不支持 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0.00 |
| 3 | 您了解矿山开采对环境的破坏有哪些吗？ | 了解 | 8 | 34.78 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0.00 |
|  |  | 说不清楚 | 15 | 65.22 |
| 4 | 您了解矿山地质环境保护与土地复垦吗？ | 了解 | 10 | 43.48 |
|  |  | 不了解 | 7 | 30.43 |
|  |  | 不清楚 | 6 | 26.09 |
| 5 | 您认为矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境？ | 能 | 18 | 78.26 |
|  |  | 不能 | 2 | 8.70 |
|  |  | 不清楚 | 3 | 13.04 |
| 6 | 您是否支持矿山地质环境保护与土地复垦？ | 支持 | 20 | 86.96 |
|  |  | 不支持 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无所谓 | 3 | 13.04 |
| 7 | 您觉得当地矿山损毁土地复垦为什么方向比较好？ | 耕地 | 3 | 13.04 |
|  |  | 林地 | 18 | 78.26 |
|  |  | 其他 | 2 | 8.70 |

对所收回的30份调查表进行统计，详见表8-2。

从调查表所反馈的情况来看，本地区对矿山地质环境保护与土地复垦方面的知识比较缺乏，有相当比例的公众对相关政策不了解。

现对调查表的公众意见反馈情况总结如下：

（1）公众对双鸭山市双吉煤炭有限公司项目的了解程度：

21.74%的受调查者非常熟悉双鸭山市双吉煤炭有限公司，43.48%的人了解双鸭山市双吉煤炭有限公司，说明双鸭山市双吉煤炭有限公司的采矿工作当地群众比较认同。

（2）是否支持双鸭山市双吉煤炭有限公司在当地开采：

所有的调查者都非常支持双鸭山市双吉煤炭有限公司在当地进行开采，这说明双鸭山市双吉煤炭有限公司在多年的煤矿开采中，矿方对当地经济做出了较大的贡献，解决了当地部分群众的就业问题得了当地干群的支持。

（3）煤矿开采对环境的破坏了解情况：

调查显示，65.22%的被调查者知道煤矿开采会对环境造成一定程度的破坏，但具体哪些破坏以及损毁程度如何不能完全说淸楚。

（4）对矿山地质环境保护与土地复垦的了解情况：

调查显示，43.48%的被调查者了解矿山地质环境保护与土地复垦主要是自然部门及企业相关人员，30.43%的人员多是听说过矿山地质环境保护与土地复垦,但具体情况不是很了解，说不淸楚。还有26.09%的人不了解矿山地质环境保护与土地复垦,说明自然资源部门应该进一步加大矿山地质环境保护与土地复垦的宣传, 使更多的人了解矿山地质环境保护与土地复垦。

（5）矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境：

调查显示，78.26%的被调查者认为能够恢复当地生态环境，但也有个别人对矿山地质环境保护与土地复垦持怀疑态度，说不淸楚。

（6）是否支持矿山地质环境保护与土地复垦:

调查显示86.96%的被调查者都支持矿山地质环境保护与土地复垦,认为本项工作有利于当地经济发展、有利于恢复生态环境，并有利于协调企业和当地群众 的关系。

（7）当地矿山损毁土地复垦的复垦方向：

由于本项目地处丘陵区，78.26%的被调查人认为当地矿山复垦的复垦方向为林地，当地矿山复垦重点在恢复当地的生态环境。

（8）意见和建议

调查中，公众对该项目的矿山地质环境保护与土地复垦工作提出了一些宝贵的意见、建议和要求，现总结如下：

煤矿开采中要保护好环境，促进地方经济；

按原定计划开采，促进经济发展，增加就业机会。

总体来看，公众对双鸭山市双吉煤炭有限公司的开发认同度较高，具有良好的社会基础，而对矿山地质环境保护与土地复垦的措施、目标和效果尚缺乏足够的认识。在了解煤矿地质环境保护与土地复垦的方向和措施后，大多数公众认为双鸭山市双吉煤炭有限公司地质环境保护与土地复垦能够有效的恢复当地生态环境，对于保护生物多样性，维护生态平衡，具有极其重要的意义。

## 8.6.4  后续公众全程全面参与

1、方案实施过程中公众参与

（1）每年组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对矿山地质环境保护与土地复垦实施情况进行一次实地考察验收。

（2）通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目矿山地质环境保护与土地复垦方案资金使用情况，每年年底公布本项目矿山地质环境保护与土地复垦审计部门审计结果，矿山地质环境保护与土地复垦实施计划、进展和效果。

（3）设立矿山地质环境保护与土地复垦意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅的表达渠道。

（4）每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对矿山地质环境保护与土地复垦实施方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报国土资源主管部门备案。

2、竣工验收阶段中公众参与

矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对矿山地质环境保护与土地复垦项目数量和质量的评价。向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

竣工验收合格后，组织群众、相关职能部门和专家代表召开座谈会，征求对矿山地质环境保护与土地复垦后土地利用权属分配的意见和建议。

## 8.7  矿山地质环境保护与土地复垦实施保障

1、发挥矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书规划指导作用，保障矿山地质环境保护与土地复垦实施；

2、依据矿山地质环境保护与土地复垦报告书，制定相应的规划实施大纲和年度计划，并根据矿山地质环境保护与土地复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，确保矿山地质环境保护与土地复垦各项工程落到实处；

3、完善矿山地质环境保护与土地复垦工程决策机制，建立健全矿山地质环境保护与土地复垦工程咨询、公示等制度，提高土地复垦的公众参与度；

4、实行领导责任制，落实矿山地质环境保护与土地复垦责任，切实抓好矿山地质环境保护与土地复垦工作，保证矿山地质环境保护与土地复垦工程质量；

5、以创新和长效管理为基础，进一步论证矿山地质环境保护与土地复垦工程的可行性，定期开展矿山地质环境保护与土地复垦工程实施评估工作，检查矿山地质环境保护与土地复垦工程实施效果及落实情况，提出改进意见；

6、严格执行规划，严肃查处违反规划的建设行为，同时根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善矿山地质环境保护与土地复垦报告书，拓展矿山地质环境保护与土地复垦报告编制的深度和广度，做到所有矿山地质环境保护与土地复垦工程遵循矿山地质环境保护与土地复垦报告设计。

## 8.8  土地权属调整方案

该矿复垦面积2.24公顷，按照矿山与原有土地使用者之间的协议，矿山闭坑后土地权属单位归农场一连，恢复原貌，土地复垦为有林地。

# 第九章  结论与建议

## 9.1  结论

1、双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制是严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的要求进行的。工作过程中充分收集了与本次方案编制工作有关的土地现状、地质、矿产地质、水工环地质资料，通过野外实地调查和室内综合研究，基本查明了矿山地质环境条件，主要矿山地质环境及土地利用现状类型、成因、规模、分布特征、危害对象、影响程度等，针对矿山地质环境恢复治理及土地复垦提出了经济可行的地质环境保护与土地复垦方案，完成了预期任务。

2、矿山为改扩建矿山，采矿许可证按拟延续采矿有效期限10年计算，本方案规划适用年限定为10年（即2021年01月～2030年12月），5年后需要进行修编本方案。为保证复垦方案更加全面和完整，本次方案中矿山地质环境保护与土地复垦工程按采矿终了进行设计，矿山剩余服务年限为13.60年，考虑到治理期0.30年和复垦管护期3年，本次按16.6年进行设计。

3、双鸭山市双吉煤炭有限公司评估重要程度属重要区，规划生产能力为30万吨/年，属小型矿山，矿山地质环境复杂程度为中等，本矿山地质环境影响评估级别为一级。综合采矿工程实际情况，确定评估范围为矿区及其影响区范围，总面积为365.45hm2。

3、矿山地质环境现状评估：截止当前未发现地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，现状地质灾害为工业广场范围内季节性冻土冻融和局部水土侵蚀，影响程度为较轻；已发生塌陷区域约为1.45公顷，最大塌陷深度为0.54米，地质灾害影响较严重；该矿山开采工作面深度大，在此地段，地下水类型主要是构造裂隙水，构造裂隙水与上部的孔隙水联通性较差，补给来源较远，故此矿区对周边地下水环境影响较小；矿山工业场地建设对地形地貌景观影响严重；矿山已产生塌陷的区域矿山生产对地形地貌景观影响较轻；现状条件下矿山开采对区内水土环境污染影响较轻。

现状评估将评估区工业广场区域划分为矿山地质环境影响严重区，面积2.24公顷；已发生塌陷区域划分为矿山地质环境影响较严重区，面积10.5公顷；评估区内其他区域划分为矿山地质环境影响较轻区，面积97.76公顷。

4、矿山地质环境预测评估：预测矿山无发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的条件，预测矿山建设可能引发或加剧的地质灾害主要有工业广场范围内的季节性冻土冻融和局部水土侵蚀，影响程度为较轻；预测可能产生塌陷区面积339.76公顷，最大塌陷深度可能达到2.33米，引发或加剧的地质灾害主要有地面塌陷和地裂缝，其中：预测塌陷超过2000mm的区域面积为10.5公顷，地质灾害影响严重；预测塌陷少于2000mm的区域，面积197.76公顷，地质灾害影响较严重；塌陷区范围内产生地裂缝可能性小、发育弱、可能造成的损失小、危险性小，地质灾害影响较轻。采矿活动对水资源（含水层）的影响程度为较轻；矿山工业场地建设对地形地貌景观影响严重；矿山已产生塌陷的区域矿山生产对地形地貌景观影响严重；预测矿山开采对区内水土环境污染影响较轻。

预测评估将评估区工业广场区域划分为矿山地质环境影响严重区，面积2.24公顷；将预测塌陷深度大于2000mm的区域划分为地质环境影响严重区，面积为10.5公顷；将预测塌陷深度小于2000mm区域划分为矿山地质环境影响较严重区，面积197.76公顷；评估区内其他区域划分为矿山地质环境影响较轻区，面积40公顷。

5、在现状评估和预测评估基础上，对矿山地质环境治理进行了防治分区，其中：工业广场区域，面积2.24公顷，预测塌陷深度大于2000mm的区域，面积10.5公顷，以上面积总计12.74公顷划分为矿山地质环境重点防治区；预测塌陷深度小于2000mm区域，面积197.76公顷划分为矿山地质环境次重点防治区；评估区内其他区域，面积40公顷划分为矿山地质环境一般防治区。

6、矿区主要矿山地质环境保护与土地复垦工程: 双鸭山市双吉煤炭有限公司矿山地质环境保护与土地复垦工程主要是地质灾害的防治工程、地形地貌景观的恢复工程以及监测工程。

7、矿山地质环境监测：矿山地质灾害采取人工巡视、仪器监测等措施，发现问题及时上报；地形地貌监测：主要是治理后通过现场实地调查和勘测，记录水土保持实施情况和植被生长情况；含水层监测包括地下水和地表水监测，通过设置水位监测点对水位进行监测，水质监测是在地下水径流区、排泄区、影响河流定期取样，对水质进行监测。

8、本矿复垦区为预测塌陷区及工业广场区域，其中：工业广场均位于预测塌陷区范围外，复垦区土地利用现状分为5个一级地类和7个二级地类，分别为耕地、林地、交通设施用地、水域及水工设施用地和城镇村及工矿用地，面积为339.76公顷。

本方案复垦责任范围不包括预测塌陷区，复垦责任范围土地利用现状分为2个一级地类和2 个二级地类，为林地和城镇村及工矿用地，面积为2.24公顷。矿山终了时将复垦有林地2.24公顷，复垦率100%。

- 根据矿山地质环境保护与土地复垦原则、目标、任务，编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，估算矿山地质环境保护与土地复垦费用。总投资为389.8538万元，其中：矿山地质环境保护估算动态总投资为28.6320万元，矿山土地复垦估算投资为361.2218万元。  矿山地质环境保护与土地复垦工程费用全部由双鸭山市双吉煤炭有限公司承担。

## 9.2  建议

1、矿山开采过程中，本着“边开采、边保护治理”的原则，对本方案中提出的防治理措施进行勘查、设计和实施，确保生产安全、经济效益和环境效益。

2、为确保矿区矿山地质环境保护与土地复垦方案工作的顺利开展，本工程生产建设单位应设置专门的地质环境保护与土地复垦管理机构。

3、本方案塌陷区范围是在现有设计及地质资料的基础上预测的，在矿山实际开采过程中，采空区塌陷实际影响范围与预测评估范围可能存在不一致的情况，则应根据实际的情况，对本方案治理措施及工程量做出相应的调整。

4、如矿山扩大开采规模、变更开采范围或者开采方式，需重新进行矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制工作。

5、矿山开采设计和生产过程中，应加强安全监测和环境保护，如监测发现异常，应立即采取相关措施，减少或避免人员损伤、财产损失和对环境的影响。

6、开采时应根据实际情况，加强水文监测，以修订勘探程度不足而致数据不准的缺陷，为安全开采提供可靠水文地质资料。

7、矿山“三废” 优先综合利用，然后安全处置或达标排放，尽可能减小对矿山地质环境的影响。

8、开采时应根据实际情况，加强水文监测，以修订勘探程度不足而致数据不准的缺陷，为安全开采提供可靠水文地质资料

9、由于本矿井服务年限较长，本方案是依据现有的开发方式进行分析的。若开发利用方案发生变动，应及时修订或重新编制本方案，并调整治理恢复和土地工程措施以达到最佳效果。

10、因双鸭山市双吉煤炭有限公司为改扩建延续矿山，现处于整改扩建阶段，之前整合的矿山已预存了部分环境保证金和土地复垦费用，但矿山处于生产阶段，矿山环境保护与土地复垦工作还没有正式开展。本次方案的制订是因矿山开采范围、生产规模改变为重新编制，工程项目包含原有需要治理范围，同时按国家相关规定可以将前期预存费用转移至本期费用，因此建议矿山提供已预存的相关费用相关材料和票据，在重新签订三方监管协议时将往期已预存费用在本期费用预算的基地上给予扣除。

11、本报告不能替代其他阶段的有关勘查和设计。