ICS

CCS B46

DB2305

DB 2305/T XXX—XXXX

秸秆打包发酵技术规程

双鸭山市地方标准

2021- XX- XX发布

2021 - XX -XX实施

双鸭山市市场监督管理局 发布

- 前    言

秸秆打包发酵技术是现代农业生物技术之一,它的应用从根本上解决了秸秆焚烧、资源浪费、污染环境等一系列问题,其技术核心是农作物秸杆等生物质在微生物菌种作用下,经过厌氧发酵的一种新的微贮技术形式，是秸秆综合利用，畜牧饲草开发的一种有效途径,从而节省了饲料成本，通过牲畜粪便实现过腹还田，促进农业良性循环,使生态环境更适合农产品生产与可持续链条的有序延长。为了进一步普及推广该项技术,保证其技术实施的规范化,特制定本技术规程。

- 本标准依据GB/T 1.1-2020的规则起草。

本标准由双鸭山市农业农村局提出并归口。

本标准由双鸭山市市场监督管理局批准发布。

本标准由双鸭山市畜牧兽医站负责起草。

本标准起草单位:双鸭山市畜牧兽医站、双鸭山市食品药品检验检测中心、汤原县农业农村局、集贤县动物疫病预防控制中心、双鸭山市动物疫病预防控制中心。

本标准主要起草人: 石艳会、唐雪菲、崔国志、邵延福、隋德生、姬广宇、刘庆武 、李义

秸秆打包发酵技术规程

  - 范围

- 本标准规定了秸秆打包发酵技术的术语和定义、环境条件、场地选择、贮前准备、秸秆要求、秸秆收集、粉碎添加益生菌打包、缠膜、贮存与管理、取饲、品质鉴定各环节应遵循的原则。

本标准适用于双鸭山市及辖区玉米、水稻秸秆打包,发酵生产反刍动物（主要是育肥牛羊）优质半干黄贮饲料的加工生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13078 饲料卫生标准

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  秸秆

主要是指农业生产中玉米、水稻等作物收获籽实后残留在地面上不能食用的茎、叶等副产物，是化学组分由纤维、半纤维、木质素交织在一起而形成的有机混合体。元素组成主要为碳、氮、磷、钾等，不同秸秆原料中各种元素相对含量有差异。

3.2  打包发酵

利用专业机械将玉米、水稻秸秆经过粉碎、揉切、打包等工序，最后用缠膜机将其紧密地包裹起来进行密闭厌氧发酵，形成适合反刍动物（主要是育肥牛羊）食用的优质半干黄贮饲料的一种技术。

4  环境条件

4.1 水质

水质应符合NY 5027的要求。

4.2 空气质量

空气质量应符合NY/T 388中4.1规定的要求。

4.3环境温度

应选择晴朗天气，温度在15℃～22℃为宜。

5  场地选择

黄贮饲料的制作与堆放场地应选择地势高燥、平整、排水系统良好的场地，远离污染源。

6   贮前准备

6.1 检修机械设备使其运行良好。

6.2 打包机与缠膜机在捆形、尺寸、重量、动力等方面相匹配。

6.3 根据缠膜机型号准备相配套的专用拉伸膜。

7  秸秆要求

7.1  感官指标

- 秸秆原料色泽一致，无发霉变质、结块黏连及异味、异嗅，均匀度好、玉米秸秆无地表上部0～25cm粗硬部位，水稻秸秆无下部水淹部分。

7.2  水分

- 玉米秸秆水分35%～80%；水稻秸秆水分30%～80%。

8  秸秆收集

8.1 9月中下旬是秸秆打包作业的最佳时期，最好是边秋收边打包，尽量避免暴晒和减少堆积发热，以保证新鲜。

8.2 人工或机械将收割好的玉米、水稻秸秆集中在平整干燥的场地。

9  粉碎添加益生菌打包

9.1 用粉碎打包一体机将秸秆粉碎、揉切成丝状、片状的小段，玉米秸秆长度为1.5cm～2cm，水稻秸秆长度为2cm～3cm.

- 9.2 按照说明均匀地喷洒菌剂，益生菌变异系数（CV）≤7%,酵母菌含量≥1千万单位/ml，乳酸菌含量≥1亿万单位/ml，菌液PH≤3.8，每包秸秆使用益生菌液量为5L～6L。

- 9.3 设置打包机器参数，每包重量650 kg～700 kg，打成圆柱体。

10  缠膜

10.1 选用专用的聚乙烯膜，打包和缠膜的时间间隔应＜6h。

10.2 缠膜的层数为3-5层，需要储存6个月以上的缠膜层数应在6层以上。

11  贮存与管理

11.1 缠膜后的秸秆包应轻搬轻放，避免接触尖锐物体，以免扎漏破损影响发酵质量和贮存时间。

11.2 堆放整齐，码垛存放，码垛高度根据包膜承受压力而定，不应超过3层。

11.3 经常检查包膜有无破损现象，发现破损及时修补。

11.4 卫生指标应符合GB 13078的要求，存放在阴凉、通风、干燥处，远离有毒有害物质，防止鼠类及其他动物啃食。

12  取饲

12.1 贮存30d～40d后，有酒糟的芳香味,手感潮湿不粘结即可饲喂。

12.2 开封后应妥善保管，防止污染，并在24h内用完。

13  品质鉴定

13.1 感官判定

发酵好的秸秆饲料主要采用颜色（见表1）、气味（见表2）、酸碱度（见表3）等三项感官评分判定。

表1  颜色评分判定标准

| 颜色 | 黄色 | 黄褐色 | 深褐色、黑色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 3分 | 2分 | 1分 |

表2  气味评分判定标准

| 气味 | 芬芳酒香味 | 醋酸味 | 腐败酸、丁酸味 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 3分 | 2分 | 1分 |

表3  酸碱度评分判定标准

| 酸碱度 | 3.8～4.2 | 4.3～5.2 | 5.3～6.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 3分 | 2分 | 1分 |

13.2 综合评定

秸秆饲料的综合评价根据13.1规定的三项指标总分判定级别：优等8～9分、中等5～7分、劣等1～4分。评定为劣等饲料应废弃，不能饲喂反刍动物。

_______________________