双环审〔2024〕2号

关于双鸭山市鑫达水泥制品有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

双鸭山市鑫达水泥制品有限公司：

- 你单位报送的《关于双鸭山市鑫达水泥制品有限公司建设项目环境影响评价文件的请示》和《双鸭山市鑫达水泥制品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据《关于双鸭山市鑫达水泥制品有限公司建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2023〕22号），经研究，批复如下：

一、项目基本情况

- 该项目位双鸭山市尖山区窑地路46委。建设性质为新建。建设内容为建设5条水泥制品生产线，年产成品水泥化粪池5万个，水泥电线杆10万个，水泥拉盘5万个，水泥管2万个，检查井2万个。该项目建设1台6t/h生物质专用蒸汽锅炉。该项目新建1座5m2的危险废物贮存库。项目总投资200万元，环保投资为34.5万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。该项目施工期应定时洒水降尘，施工期扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求。该项目运营期混合搅拌粉尘，由集尘罩收集，经布袋除尘器处理后，经15m排气筒排放，废气中的颗粒物应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经35m高排气筒排放，锅炉烟气应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。该项目厂区内机制砂、石子堆场等应设置在封闭原料库内，并对料堆进行洒水抑尘。进出料运输车辆应采用苫布苫盖。水泥仓为密闭仓，进料粉尘经脉冲除尘器处理后由呼吸口外排。焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放。厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工废水经沉淀后循环使用于厂区洒水降尘。施工人员生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，用罐车拉运至双鸭山市污水处理厂进一步处理。该项目运营期冷凝水用作原料混合搅拌用水和设备清洗用水，不外排。设备清洗废水回用于原料混合搅拌工序，不外排。锅炉排污水部分用于灰渣除尘用水，部分排污入污水储池，用于厂内降尘用水，不外排。生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，由罐车拉运至双鸭山市污水处理厂进一步处理。

- （三）落实声环境保护措施。该项目施工期应合理布局施工现场，合理安排施工时间等，场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目运营期生产设备应采取基础减振、建筑物隔声等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的建筑垃圾集中收集后，拉运至市政管理部门指定位置处置，生活垃圾统一收集后由市政管理部门收集处置。该项目运营期的生活垃圾、废包装应集中收集交由市政有关部门统一清运处置。车间除尘器收尘和不合格产品回用于生产。锅炉灰渣和锅炉除尘器收灰暂存于封闭灰渣库内，定期外售综合利用。废脱模剂桶由生产厂家进行回收。金属边角料统一收集后外售综合利用。废离子交换树脂更换时由厂家回收处置。废矿物油贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。

- 该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，并从技术、工艺、管理等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率。

（六）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于双鸭山市鑫达水泥制品有限公司建设项目污染物排放总量认定的函》（双环函〔2022〕43号），该项目排放烟尘0.39吨/年、二氧化硫1.86吨/年、氮氧化物2.32吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及“三线一单”等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市岭东生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市岭东生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2024年1月9日印发

2024年1月16日