双环函〔2018〕 号

关于双鸭山市龙双供热公司锅炉除尘、脱硫、脱硝改造项目环境影响报告表的批复

双鸭山市龙双供热公司：

你单位报送的《关于报送双鸭山市龙双供热公司锅炉除尘、脱硫、脱硝改造项目环境影响评价报告表的申请》和《双鸭山市龙双供热公司锅炉除尘、脱硫、脱硝改造项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于双鸭山市龙双供热公司锅炉除尘、脱硫、脱硝改造项目的技术评估报告》（双环评估〔2018〕002号），经研究，批复如下：

一、该项目建设地点位于双鸭山市尖山区南市区惠民小区东侧。该项目东侧为空地，南侧、西侧、北侧为居民区。该项目拆除原有干湿两级除尘器,安装3台布袋除尘器；拆除原有老化双碱法脱硫装置,安装1套氧化镁脱硫装置；安装1套SNCR脱硝装置；原有1800m2露天煤场增设5米高防风抑尘网，并做好地下防渗；原有1800m2露天渣场设置全封闭渣场，同时做好地下防渗；安装在线监测系统。项目总投资1862万元，其中环保投资1862万元。

二、该项目在建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治措施。施工期用围墙挡板、洒水抑尘等方式降低施工期扬尘；运营期储煤场设置防风抑尘网、灰渣场设置全封闭，无组织粉尘排放浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放源周界外浓度限值（1.0mg/m3）要求；烟气脱硝过程中会有氨的逃逸，该项目要控制氨的逃逸量小于0.8mg/m3，根据运行经验少于2%的氨进入湿法脱硫溶液，少于1%的氨以气态形式随烟气排放，要满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），锅炉烟气经SNCR脱硝+布袋除尘+氧化镁脱硫后大气污染物排放要满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中燃煤锅炉大气污染物颗粒物排放浓度限值。

（二）落实水污染防治措施。施工期废水主要是施工人员的生活污水，进入公司原有生活污水处理系统，最终进入污水处理厂处理；运营期该项目运营期不增加工作人员，脱硝的尿素溶液全部喷枪喷入炉内变为蒸汽挥发掉，无新增的废水排放。脱硫废水排水回用于冲渣系统和灰渣加湿用水。

（三）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理现场布局和时间安排，高噪声设备采用封闭、减震、隔声消声等措施；运营期厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（四）施工期建筑垃圾回收利用，不能回收利用的建筑垃圾和生活垃圾由市政部门统一收集处理；运营后不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生，锅炉炉渣、除尘器产生收尘灰和脱硫系统产生的脱硫副产物进行外售，灰渣储存在封闭灰渣场，定期由封闭罐车运往砖厂综合利用。项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、由尖山区环境保护局组织开展项目事中事后监管工作。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLR3vKiP3NSTsUijtLB3vKiTyMBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmryPyYEMybvPxz1MyX4KSPyMiTsNSMEQB0EPyABMybzLCYFNSY8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHCHyNCPf0sB0wBAWTEONwKV0OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9t6dwn66VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrSz8r37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOqt2rZN90ivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LTDzPy=3MS=vMi=4LSHwMSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD3KS=zKSD2HCD0NiD1NiD1HB=fJLpwuNSTsLBz08SS1rdo0bJ2+r6wwuboOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiLyKiDxMB32LSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MCPsLybsQSXsMTDsQDXsLif7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwUb1UJXWYgSTP0Oi=7K0UyYTogclEMQCT9CPn7T1UgaDEzU1goX1gPXVckOpF9scnyzqNguyvuT1UgaDEzU1goX1gPXVckOiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiHtNCLvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9Lh33Ly=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS30YVIjLSIkMiElLyLyLVYgMlX1XiTwNFEjMlL0YiTwXSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiLxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNR3vKi=tMSLzJCLxyqroOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TiArQz8DaFggYzIwPUAiPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWIAPTExSWcAbkomPWIsTTExdjEAbh82PkYAPTIVSWcBUkomPkYsTTIVdjEBUh82PzEAPTMASWcCPUomPzEsTTMAdjECPR82P2EAPTMwSWcCbUomP2EsTTMwdjECbR82QEYAPTQVSWcDUkomQEYsTTQVdjEDUh82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWIAQD0xSWoMbkopSWIsUD0xdjQMbh85SkYAQD4VSWoNUkopSkYsUD4VdjQNUh85SzEAQD8ASWoOPUopSzEsUD8AdjQOPR85S2EAQD8wSWoObUopS2EsUD8wdjQObR85TEYAQEAVSWoPUkopTEYsUEAVdjQPUh85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWIAQ0kxSSIYbkosVWIsU0kxdjcYbh7xVkYAQ0oVSSIZUkosVkYsU0oVdjcZUh7xXTEAQ1EASSIgPUosXTEsU1EAdjcgPR7xXWEAQ1EwSSIgbUosXWEsU1EwdjcgbR7xXkYAQ1IVSSIhUkosXkYsU1IVdjchUh7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2IARlsxSSUqbkovZ2IsVlsxdjoqbh70aEYARlwVSSUrUkovaEYsVlwVdjorUh70aTEARl0ASSUsPUovaTEsVl0AdjosPR70aWEARl0wSSUsbUovaWEsVl0wdjosbR70akYARl4VSSUtUkovakYsVl4VdjotUh70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2IASWcxSSg2bkoyc2IsX2cxdj02bh73dEYASWgVSSg3UkoydEYsX2gVdj03Uh73dTEASWkASSg4PUoydTEsX2kAdj04PR73dWEASWkwSSg4bUoydWEsX2kwdj04bR73dkYASWoVSSg5UkoydkYsX2oVdj05Uh73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGIATCgxSR73bko1NGIsYigxdk=3bh7uNUYATCkVSR74Uko1NUYsYikVdk=4Uh7uJzEATBsASR7qPUo1JzEsYhsAdk=qPR7uJ2EATBswSR7qbUo1J2EsYhswdk=qbR7uK0YATB8VSR7uUko1K0YsYh8Vdk=uUh7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPzf0PjEEPTEPczELPTEAPTEBbTEGazEAPVnuPUAiRjgEZWcuSTcDPzIMZWIEYWYIUCIFQTMNR14EZWguZz3yMDQJbTIJYWQuNEnxM0IvUzgEaWkJSUMGQ1IFRkb1aGkvUWQvLCYgcFwCZ2PxM0IyQ0UOXSMMaEQIZ2A5SFEUQlYRaGn0Z2EhLlM4PlDqYWUvNT8tJ2oBLmoGViAJbyIXUzXyRzwNa2f0QT8uVTMEdWAEYSEgSlEVLygAbEggcEb2YEMxUzPxLmE3YSH2ZzH1M1EnbVYYakQtXmUGYDIOS2AkX2UhNFUySifqLWM2cSDyUFz4YjwOPmABYUkJLjY2XzcPYUgMdUkvLjwISFoybVQrYCT0J0gMSVIOYCXxdUMHblkwTiMXMlQEY0kxLDr3YVDuRzICYUL4X0HxUzsjbETudEYYXmUMLl0BS2giaSb1UyMXYSc1MmY1L2QWNUYydlktMlwkXkYINEMMPkIyaR71YkoyYlnvY1TyY0MyciQzXTb0czkxPjoiTWUySGoCYWQtSTT3dGINSCjqLxska2=wTib2bjETQzUpdTkZTlYlTWMKLWEBPh8MQkUELjgtP0ETX0YQNDrwPjIOblsrakUETEQ4QVYPT2X3TmAFZEUDMEYTaV00VVETVT4ZMmcvZFgVcjMLLyIYZiM1RD8TS0kjRjEJcy=2PiDvaTcVakogRkAnTGYXUVrwcGMxSCLxQVsnPjkuYkQPZVn4cBsFQFUqLmnxZzYUVlIMTEMFSSUZcDMOSSYtQ10JSWUZUlQQSykvPUMRVjgVSTYYUTf1QyUjYl0QYF8YdVL0Q1IWMEnyaTU4dVYsUVoUYiUOYUojMFE5Z0Y5ZFUiaF4kYzgsNUT4aUYNbiEUMFvwZzsYYT8sZiARU2AOYzIBUjgTMjwScTkMS182bUc3LSUkT0D2LEXyMkY0cijvbUkgViMsTWEVRiYWQ2QGaSMAQTfxQEP1dVMpYEAqazoBPSYOQ14YQl4ELCMjT0QvXlUPVkn4aTkLZzUZUUoISFcvTF4PcTENPj8jYjQObjfvUjUjbkIWZUXxRjIjbUIFSGEEdVIEVDgUUVsoU1HxZDrwPSkkVmItQ1spRCEiUFM0cTcBTyEZTjMZXiADT2EuUDkMR2EHX1gzRz4AYUkgQVoZZDISamQQYV0wcGAILTMpMiMEQ0gATz0odkI2TV0pVV0nPl4NM0YgRictLDkPSlkRUTQhSzTvT10rb14FMVImZWoTdVHqMTs2LGEBVD0xbV0QLTw0VUghM2gjZWAEMWL2a1oEdlIlRDUsVUj4a1ESXkIASWMhUSHvT0oHaUUkayktcEMHQ18pVDohaVsXLDsGXj8VSiMkPkT0SFjzQUP4X0kEVVUZckIkQCPyRz4BMEg5K0DqQRr2L1gXLDYIPzYWXkMOThs3S2UDY1YwS0T4R1g5UlkzTiEzRzUEcyUCRTgOUyUORT8PNEcuTl8NSGLxUjgqMVH4RkU2LyUQZUIYdDskXx8rPiTyZCghdiMyRkQRbkIXLmIZUScuajoGcSgtMl8ZLz7xTVYpbEoXbUD4SjIicCLqb0oQa2oqUWX0aGgkSVIFXTcxJ0QGRFYXcVg2Ux8STjMpSVnuQkUKcFsnVkA5VlvvZB8pbDH2blgENSM2cTIlLV34LzDqbDISSjYQLB8kYUUOTlQnZigoJ2EqVSEEQlgXUVIkNFczS2MIYWYKP0=0SDkpLmQzdUUnVmQEXVwWVTUERlb4LFwQQTooP0L0aFTvdjQRdDoBZT4CZh8ybEoYSEQgSWIlVTgkZDUXRWINPjsRVTgHcUYBRiX4VUIIbV4IZGISbSENVToAZF8MQkkZTlnuMmgVQWUDaygCTlsYVWIxbToSdVb2PTQmcxsqZCcya2EJLEf3TWg1LF4pYkMFZiAqR0IVRjgZLzb0dSbxZVEQcEAQTUoWYSASRlYSbT0ZUzIQaTIVRV0gbT8pdFkvNUowLkTzaDU5SDMAX0cMRDwtZVgRRiH0bignSVYCazEMNSIESkIHTlUWb2bwSlgTZCghRWgLVT4YXUEVQ0MKTSEnP1kJVCQwYTcuPTkhdjU1YTrwMlgDVEA2bEYqMDEWRT0JU0L0bzUATDw4LmEXYTcCSmgDQloHQj8UYWQIR1IUaGcWNSghZVUSY1s5UVUnRT83MjMqRzMEP13yM2cidEI1LkTwS0IJRjoUb2ctQ0gDMCUUcFDyPzrwSDcUXSPxZ1oHRlsiZ18lbVwvbTIRQSDxPSgqT1ELZkQHP2IvXmkKU2k2a1cJJzkqM0AQTDsVSlfzaFQMS1X3ZDIwQ2oPaUgCdV4FQUEvbVQsPygxbVwRRUAlLGkNXUQqb18JYmEkYDQoQkETSkIXRkMDYkITQEb0NWAkSyE0VWYFSiMKUUUCbWczbiQnQikwdUINRGQOQUEvXjQUS1TwUEYAQ0AUbmEuU0ciMWcxcVQoVDQKLCcMa1f1YjwSYVkHVTISS0jzU2EKRWUnLVryRV0gX2UWXVMsYT4TbGoNUFnvMyLzLTU2aTEkYFYIbFsybWYAQ1oMRToFUWEtb1gJdjgGYVM5dV0LUlEvRyElUWchT1YFaSgxMmUna1k1SWgEZSQWRkQ5Xj80ViY5VVgWRiEwQzoWXycSUlwsU2AHYyItT2UVS1wJVD4OLD8ITSAJTib0azISMSYBaVU2c0EsSkUGK2oOP2YzSkkyVVkVJzXxbzYXa1smazrqQmn0UzbqbVDzcD4pQVklLFwOVlcWMkcgYh8RQDzuKzY4TDcwNTcqbFoCPmAtRGLvZFgXY2YZcxsTRGMXZEQuQV4yVlwwJ2MBQzMXZUQnVUooQ2AoSUcZQyMBbEEndmIRbVEFVjsqZD7xUWItU0EJcGH4RzUYdCcTP2IXZyI5dlExS2E4YjgUTWQ3b0gYVSM0TSIgP0A4TzUhY2cpdUMUPyPvMmgRYFITNUUQUyMnTjQHayAIK0QYZzokcDE5S1IRYDYCUm=4c1kOXWMNTjgARCctMTL2bULySzTzMEEiJ1QyLjY2S2ksY0QRZEAoQCUjT2MCM2oTVmEQdVUiRzsVQyEtdkHvZGIuSFbwRUkhTic2TEA3MmYwP0oydmosVTIyb2YVZ0UvSTogcGIEdFoTVEIqMCgMMGAuYT8ANEApQVf3ckASNWEDMTYEUkIHVlIuViQzRGYJTDIMP2IvdlsBVDkmcEjxL1k0RVLzMV8HKy=2SEMkTjjvcTzwZEMSR2cXSkcrYjcmVj05Rzcwcj7qJzERSjkzQmICX0gqdT8hUWPwQV4sZkknPlcGUzwnXmkVRl8ALCU0dUUjTWoCbVINbGcqTGkpTlIuMCTvTSU1RkgLPjESSjk1cz3wQFQMSSETUUk3UljyMWTwY1MlMlkrSSAsNEk1PTclTDYnaGk0bEMRcEYWUCb0c0cFUWAAUEARYFU0b0kiZWgGRVz3YFMBZyYVNFUOb1ruYFUWaEguLlcVZDMEQ0L3JzwIK0IHXiQDMjoTTVn4TEgJYFDwblgpZ1g0ZTgmVFIzbWUZTVoWRj8Ca2QCaifuU0TwSD0uLlwkM0MMaiQhRjP2dFEhUFgFTDkwQWclbDolTDYSLjggY0D2ViAIUVT4VEoORmErQUIoTjY3Ukc4ZUEwayQuSVbqVUoKLWgydT8JMzsWMj8JY1gRRiklNTDyRDkIMmAucjsQcVr1PiAoZGoTLCQtazkxPz4FYlYJZjgrMEkpcUMqZUj2PjzqXSYwdT0tPyAxTkM2QjoWZjwUa1wQTzIEYDnzZ2gqZ2gKYlkTMGEQVFf4b1g2TlsoX2EVZ2oObmQvTSAnRCMWPUoOVlQMTVwTRzMCRTkORWkVcEM4P1wIUUAkZ1MkZ1MITjsVRmQhaRsScEEUaWYLZkM1alYSbkgALkooTEUYSzLuXiAHMCIDTScLZUEmZ1oGRSgkMFnvQz4WY2EuRl3yK0HuRTQPYjgnTCkIRkAkQT8HYFQ4YkcTVWc2bF0OUGQrdSM0M0LwayHqMzgBP0HqbVI5TlotdTc4blQlRmISbEoia1oyZE=wZGkIS0kSdkXucGMgSkAFaikLZETzL1YIYkcGRF4KbxsYSzs3RjbvTTkoU2MGLVYuPWkraTQzUmkVcUX3NGXuUVc0X0MWYVo3LFgkc1T4QzYxT1ovSzLvSzg0Qi=xSlQFXWYOJyECXWcociIYZUQVcz4jNDDzTzXzdiEJQVoTdFgUZ0oBP0kTUkM5RCQRYiAiVGMTdFr3UlQ3RWUuaFgpTWkMSkUVQz8NQjgJZyEQcFg4aS=vaV0IVSH3alcnRCE2VD0GbFghNSkoUlcjU2gBSV8HMiU4LE=3TlMVNUMuSDEoSCPwazUBJzkHMmg5amUMRTkJZ13ucV8QLWAMU1wYa2oMb1UDQjMuTjo4PVkXb0kAMCYVZzYJaEIPXTEtUUcoRT8na1wLZGMRMDYmLFUWPlkYUSTxcUMiTmkpUWkqQFwqMFEJT2ANQUcwQDk3R1YnZ1EKTkgNX0YTZDknalUYRVsHZDkTNGQAaWLwLTIHVVMBSWoJZDYJa10FZz4obz8ETiU1Qlo3K1kDZ0gmYyMLaFzzUR7vQl4MUzXuQToELVoOZTkYTTcJR1YQUToiVT8QQzsJNDIUdWkgVlPvNTMHPUIQc1kRZGUnPjU4YEQEczIGSUEFbD40dF4RNTw1QzcTLDUWLjsATzkkRSHyUjsGUF8ETlMRYycscDcILyYUUUgJQVXzUDENMToNYEQQRVnzRDMDal0JUV4iQVk3UFcwdTUmVDPzSmQqUUDzUxsVZVc0Y0UsMz4WR1UgQT4HYTrxaDUhYl0mb0kMRkk1VDozT2EIUlQXUUorSTYMUFIEbFstY1IKbUH3RUUZdjwxQiEwSVgYVEQIZzsIRzIyaj4kQ1kIUz4xYEjuaTUTRWQETV3yQlEwYUUhRVUjX0MhR0D0VjT3P1sQckQRQWYAcjT1Q1IEM0QpVVwwXkoYUlQFcFwnZUImRlMqShsiYmohRkkIbTcRJx8AMik3SUX3YlMrM1QQLT4DQzgtbGQuRVM2ZTkRMUMVRlMWTmTxZ1sMXTMJUkQnTzEsZToPLzMFK0XzXlEwLkQqNEcpdGYZZ2QmYzUpXkIZclETZicTZE=uZjgoLGkJRlw4ZDUYPjIFLEgVR1sRUVEZaUUVLlMVQiMPTloTajohMGg4U10WP1E0XzYiUUAqXWgIUTs3SEMLPl4XaFn0ZD8YQjYFQj4RXSANQVw3dkgFamUrQ2nuQlPydDoEYRsQVFo1VkYodlgXbmI3aDk1bFoZPTgZMDwVUmEtPj4wMUQUS1MRQTEAMyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS3wOB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOi=7K0MoY14TdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9LSvuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS3vOB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS30YVIjLSIkMiElLyLyLVYgMlX1XiTwNFEjMlL0YiTwXSvuSVP0OfzJOEAxa08FaFEmOiD7K0Axa08FaFEmOfzJODksXVckUGIgamMMa1QkOiD7KzksXVckUGIgamMMa1QkOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OWYnVFX2Y1sKQzogNUD1U0UxYTE0SyAYYCUsTFkIaF7ub2oZLT4zdDYHXhsETmESLyIpbGkBUjwCUDQtMGb3SVL7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOEQoaVUScFEsbEIkb2AuamMkOivuUFksYUMzXV0vTlUybF8tb1T9CPn7UFksYUMzXV0vTlUycVwzOivuUFksYUMzXV0vTlUycVwzOfzJODggb1gDXWQgOivuRFEyZDQgcFD9CPn7UFksYUMzbi37K0QoaVUScGH9CPn7P1UxcDQgcFD9OB8CYWIzQFEzXS3MBiwScFEsbEIkb2UrcC3sLSvuT2QgaWARYWM0aGP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9OB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOivuT1kmakQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS37Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市环境监察支队和尖山区环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的日常监督检查。

双鸭山市环境保护局

2018年4月17日