双环审〔2023〕18号

关于黑龙江碳一新材料有限责任公司年产10万吨锂电池材料项目环境影响报告书的批复

黑龙江碳一新材料有限责任公司：

- 你单位报送的《关于黑龙江碳一新材料有限责任公司年产10万吨锂电池材料项目环境影响评价文件的请示》和《黑龙江碳一新材料有限责任公司年产10万吨锂电池材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等有关材料收悉。依据《关于黑龙江碳一新材料有限责任公司年产10万吨锂电池材料项目环境影响报告书的技术评估报告》（双环技保〔2023〕20号），经研究，批复如下：

- 一、该项目位于双鸭山市宝山区新能源新材料新食品产业园区，新材料产业园内，建设性质为新建，占地面积为167911m2。建设年产10万吨锂电池石墨负极材料，5.27万吨增碳剂副产品。该项目包括主体工程、储运工程、辅助工程、配套工程、公用工程和环保工程等。该项目工程主要包括VC混合与等静压车间、预焙烧车间、石墨化车间、成品破碎车间、成品筛分包装车间、出炉料处理车间、球形石墨仓库、沥青仓库、保温料电阻料仓库、出炉料仓库、立体成品库房、LNG储罐区和石膏库等。该项目设置一座50m2一般工业固体废物间和一座20m2危废暂存间。项目工程总投资302288万元，环保投资为3048万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。应按照相关要求严格落实大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。该项目施工期应修建围挡，封闭施工现场，施工过程洒水降尘，车辆运输材料和弃土等应加盖蓬布，采取上述措施后，施工期颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准要求。该项目运营期的预焙烧废气由风机抽取收集，经过全蒸发降温塔+电捕焦油器+湿式电除尘处理后，废气中的颗粒物、SO2和沥青烟应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相应限值，NOX和BaP应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求后，经25m高排气筒排放。装炉、清炉过程产生的粉尘由吸料天车自带吸尘装置捕集，经布袋除尘器处理后，废气中颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求后，经29m高排气筒排放。石墨化废气经三级石灰石/石膏湿式脱硫塔+湿式电除尘处理后，废气中的颗粒物和SO2应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相应限值，NOx应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求后，经35.4m高排气筒排放。成品破碎粉尘由风管收集，经布袋除尘器处理后，废气中的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求后，经29m高排气筒排放。成品筛分和包装粉尘由风管收集，经布袋除尘器处理后，废气中的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求后，经29m高排气筒排放。出炉料加工废气由风管收集后由布袋除尘器处理，废气中的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求后，经29m高排气筒排放。食堂油烟废气经油烟净化装置处理，废气中油烟后应符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后，经高于楼顶的独立烟道排出。该项目厂界无组织废气中颗粒物、SO2、NOx和BaP的应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限制要求。预焙烧车间周边的无组织颗粒物应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相应限制要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工现场设置临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。施工人员生活污水排入国能双鸭山发电厂区现有防渗旱厕内，定期清淘。该项目运营期生活污水经化粪池处理后，排入宝山区电厂及八分场污水处理厂。该项目冷却排污水和软化水排污水清洁废水回用于石墨化车间降温，不外排。湿式电除尘废水经过沉淀后回用于脱硫系统补水，不外排。脱硫废水经过调节絮凝沉淀处理后回用于石墨化车间降温，不外排。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应采用低噪声施工设备，加强施工现场管理，四周加设隔声屏障等，采取上述措施后，场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采用合理布局，加强设备减震处理等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的建筑垃圾及施工弃土应运至市政指定地点倾倒；生活垃圾应集中收集交由环卫部门统一清运处置。该项目运营期产生的脱硫石膏，定期外卖用作生产水泥原料；除尘器收尘灰集中收集部分作为副产品增碳剂外售钢厂，部分作为原料回用生产；石墨化炉产生废耐火砖，定期外卖建材公司综合利用；除磁杂质集中收集作为副产品增碳剂外售钢厂；湿式电除尘粉尘作为副产品增碳剂定期外售钢厂；生活垃圾集中收集交由环卫部门统一清运处置。电捕沥青焦油、废润滑油和废空压机油在危险废物暂存间暂存，依法交由有资质的单位处置；化验室废液，依法交由有资质的单位处置。该项目脱硫废水污泥经鉴别后，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定进行处置。

- 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，按照相关要求制定应急预案，并报当地生态环境主管部门备案。企业要从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。

（六）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于黑龙江碳一新材料有限责任公司年产10万吨电池材料项目污染物排放总量认定的函》（双环函〔2023〕40号），该项目排放二氧化硫454.00吨/年、氮氧化物128.19吨/年、颗粒物137.02吨/年、挥发性有机物3.18吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及“三线一单”等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告书。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市宝山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市宝山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2023年9月18日印发

2023年9月18日