双环审〔2023〕19号

关于双鸭山市红兴隆沁香鸿酒业有限公司建设项目环境影响报告表的批复

双鸭山市红兴隆沁香鸿酒业有限公司：

- 你单位报送的《关于双鸭山市红兴隆沁香鸿酒业有限公司建设项目环境影响评价文件的请示》和《双鸭山市红兴隆沁香鸿酒业有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据《关于双鸭山市红兴隆沁香鸿酒业有限公司建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2023〕05号），经研究，批复如下：

- 该项目位于双鸭山市宝山区双鸭山农场，建设性质为新建，占地面积为4214.5m2，建筑面积为1852.5m2。建设年产90吨白酒生产线，并配套建设生产车间、灌装车间、污水处理站、原料库、成品库和锅炉房等。锅炉房设置一台0.5t/h燃生物质蒸汽锅炉用于生产供热。污水处理站处理能力为2m3/d，采用“格栅+水解酸化+接触氧化+消毒”为主体的一体化污水处理工艺。项目总投资60万元，环保投资为26.5万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。应按照相关要求严格落实大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。该项目运营期锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经20m高排气筒排放，锅炉烟气应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。粉碎车间粮食粉碎粉尘通过集气罩收集，经布袋除尘器除尘后，经15m高排气筒排放，颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。发酵车间全封闭，采用风机进行负压集气，收集后的废气经活性炭吸附处理，经15m高排气筒排放，非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。厂界颗粒物、挥发性有机物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。厂区内挥发性有机物应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。根据《双鸭山市生态环境局关于双鸭山市红兴隆沁香鸿酒业有限公司建设项目污染物排放总量认定的函》（双环函〔2023〕16号），该项目排放二氧化硫0.222吨/年、氮氧化物0.278吨/年、颗粒物0.132吨/年。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目运营期生活污水排入厂区自建的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。发酵黄水和蒸酒锅底水经酯化处理后回用于生产工艺，不外排。纯水制备浓盐废水、洗瓶废水、设备和车间地面清洗废水、锅炉排污水排入企业自建污水处理站，处理后的废水应满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）及其修改单要求，暂存于厂区内双层防渗污水储池，容积8m3，储存能力8t，由专用罐车每周外运至双鸭山农场污水处理厂处理。

（三）落实声环境保护措施。该项目运营期应选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目运营期产生的酒糟外售至养牛场作为饲料；生活垃圾、废活性炭和废硅藻土由环卫部门清运处置；锅炉炉渣及除尘器收灰，外售综合利用。废反渗透膜由供应商定期更换回收。污水处理站污泥定期运至生活垃圾填埋场填埋。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及“三线一单”等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市宝山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2023年9月27日印发

2023年9月27日