双鸭山市宝山区隆兴煤矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

双鸭山市宝山区隆兴煤矿

2020年5月

双鸭山市宝山区隆兴煤矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：双鸭山市宝山区隆兴煤矿

法人代表： 孙贺喜

总工程师： 刘来福

编制单位：双鸭山市宝山区隆兴煤矿

矿    长： 廉红星

项目负责： 刘来福

编写人员： 廉红星 刘来福 刘海东

刘汉忠 张全夏 周宝志

制图人员： 祖国庆 孙贺云

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿 山 企 业 | 企业名称 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 孙贺喜 | 联系电话 | 13304886277 |
|  | 单位地址 | 黑龙江省双鸭山市宝山区 |  |  |
|  | 矿山名称 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿 |  |  |
|  | 采矿许可证 | □新申请 √持有 £变更 |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |  |  |
| 编 制 单 位 | 单位名称 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿 |  |  |
|  | 法人代表 | 孙贺喜 | 联系电话 |  |
|  | 主 要 编 制 人 员 | 姓名 | 职责 | 联系电话 |
|  |  | 廉红星 | 报告编写 | 13555194219 |
|  |  | 刘来福 | 报告编写 | 14704645560 |
|  |  | 刘海东 | 报告编写 | 15184666711 |
|  |  | 刘汉忠 | 报告编写 | 13359798566 |
|  |  | 张全夏 | 报告编写 | 15246866660 |
|  |  | 周宝志 | 报告编写 | 18904691050 |
|  |  | 祖国庆 | 野外调查、图件编绘 | 18074543104 |
|  |  | 孙贺云 | 野外调查、图件编绘 | 18249420277 |
| 审 查 申 请 | 我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位（矿山企业）盖章 联系人： 联系电话： |  |  |  |

目    录

前　言	1

一、任务的由来	1

二、编制目的	1

三、编制依据	1

四、方案适用年限	4

五、编制工作概况	5

第一章  矿山基本情况	8

一、矿山简介	8

二、矿区范围及拐点坐标	10

三、矿山开发利用方案概述	14

四、矿山开采历史及现状	22

第二章  矿区基础信息	23

一、矿区自然地理	23

二、矿区地质环境背景	26

三、矿区社会经济概况	28

四、矿区土地利用现状	29

五、矿山及周边其他人类工程活动情况	30

六、矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析	31

第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估	31

一、矿山地质环境与土地资源调查概述	31

二、矿山地质环境影响评估	32

三、矿山土地损毁预测与评估	42

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	46

第四章　矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	50

一、矿山地质环境治理可行性分析	50

二、矿区土地复垦可行性分析	52

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程	61

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防	61

二、矿山地质灾害治理	63

三、矿区土地复垦	65

四、含水层破坏修复	67

五、水土环境污染修复	67

六、矿山地质环境监测	68

七、矿区土地复垦监测和管护	71

第六章　矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	74

一、总体工作部署	74

二、阶段实施计划	75

三、近期年度工作安排	76

第七章  经费估算与进度安排	77

一、经费估算依据	77

二、矿山地质环境治理工程经费估算	81

三、土地复垦工程经费估算	87

四、总费用汇总与年度安排	92

第八章  保障措施与效益分析	96

一、组织保障	96

二、技术保障	96

三、资金保障	96

四、监管保障	97

五、效益分析	97

六、公众参与	99

第九章　结论与建议	102

一、结论	102

二、建议	104

附图目录

| 序号 | 图 名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境现状评估图 | 1：5000 |
| 2 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿区土地利用现状图 | 1：5000 |
| 3 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境影响预测评估图 | 1：5000 |
| 4 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿区土地损毁预测图 | 1：5000 |
| 5 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿区土地复垦规划图 | 1：5000 |
| 6 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境治理工程部署图 | 1：5000 |

附件：

1. 矿权单位营业执照。

2. 采矿许可证（副本）复印件。

3. 承 诺 书。

4. 双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境现状调查表。

5．矿产资源开发利用方案评审认定书。

6．储量核实评审备案证明。

# 前　言

## 一、任务的由来

为了加强矿山地质环境保护和土地复垦，减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展，根据《矿山地质环境保护规定》（国土资源部第44号令）、《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发（2016）63号）、《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》（国土资规[2016]21号）、黑龙江省国土资源厅《关于矿山地质环境保护与治理恢复和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》（黑国土资发[2017]147号）等规定要求，双鸭山市宝山区隆兴煤矿需要科学制定矿山地质环境保护与土地复垦方案，治理和监测该矿山已造成及今后生产过程中可能产生的地质环境破坏、土地损毁、水土环境污染等问题，及时防治地质灾害隐患、修复被破坏的含水层和被污染的水土环境、复垦被破坏的土地，可促进矿山社会经济可持续发展、土地节约利用，保护和改善矿山生态地质环境，建设社会主义生态文明。为此，双鸭山市宝山区隆兴煤矿编制了《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

## 二、编制目的

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编制，是根据环境保护与土地复垦的法律法规和政策要求，将矿山企业的矿山地质环境保护与土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处，为矿山地质环境保护与土地复垦的实施管理、监督检查以及矿山地质环境保护与土地复垦费征收等提供依据。

## 三、编制依据

### （一）政策、法律与法规依据

1．《中华人民共和国草原法》2013年6月；

2．《中华人民共和国矿产资源法》1986年3月19日，2009年08月27日修正；

3．《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日，2014年4月24日修正；

4．《中华人民共和国土地管理法》1986年6月25日；2019年8月26日第三次修正；

5．《中华人民共和国煤炭法》1996年8月29日； 2016年11月7日修正；

6．《中华人民共和国水土保持法》1991年6月29日；2010年12月25日修订；

7．《中华人民共和国水土保持法实施条例》1993年8月1日；2011年1月8日修订；

8、《基本农田保护条例》1998年12月27日；

9．《国务院办公厅转发国土资源部、建设部关于加强地质灾害防治工作意见的通知》（国办发[2001]35号）的精神；

10．《土地复垦条例》2011年3月5日；

11．《中华人民共和国森林法》2009年8月；

12．《建设项目环境保护管理条例》(国务院令[1998]253 号)，2017年7月16日修订；

13．《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月9日修正）；

14．《地质灾害防治条例》，国务院令394号，2004年3月1日；

15．《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》及其附件《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》，国土资发[2004]69号，2004年3月25日；

16．《矿山地质环境保护规定》（国土资源部2009第44号令），2009年2月2日；

17．《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》 (国土资发[2007]81号)；

18．《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》，(国土资发[2006]225号)；

19．《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》（国土资发[1999]36号）；

20．《关于加强和改进土地开发整理工作的通知》（国土资发[2005]29号）；

21．国土资源部办公厅《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

22．《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，2005年7月9日；

23．《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制的有关问题的通知》黑国土资发[2017]147号。

### （二）技术标准与规范依据

1．《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T 0223—2011)；

2．《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015)；

3．《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

4．《地下水监测规范》(SL/T183—2005)；

5．《地下水质量标准》(GB /T 14848-1993)；

6．《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》（MT/T1091-2008）；

7．《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；

8．《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2017年5月）；

9．《矿山地质环境监测技术规程》(DZ/T0287—2015)；

10．《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB 12719-1991）；

11．《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)；

12．《土壤环境质量标准》(GB 15618-2008)；

13．《水土保持综合治理技术规范》，(GB/T16453-2008)；

14．《土地开发整理项目规划设计规范》，(TD/T 1012-2000)；

15．《生态环境状况评价技术规范（试行）》，(HJ/T 192-2015)；

16．《造林作业设计规程》,（LY/T 1607-2003）；

17．《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013)。

18．《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011）（TD/T1031.3-2011）；

19．《生产项目土地复垦验收规程》(TD/T 1044-2014)；

20．《第二次全国土地调查技术规程》(TD/T1014-2007)；

21．《耕地后备资源调查与评价技术规程》，(TD/T1007-2003)；

22．《人工草地建设技术规程》，(NY/T 1342-2007)；

23．《耕地质量验收技术规范》，(NY/T 1120-2006)；

24．《耕地地力调查与质量评价技术规程》,（NY/T 1634-2008）；

25．《土壤环境监测技术标准》（HJ/T166-2004）；

26．《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T91-2002）；

27．《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》，中华人民共和国国土资源部，2016年12月。

### （三）资料及其它依据

1.《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿产资源开发利用方案》（黑龙江三兴工程设计有限责任公司，2017年4月）；

2.《双鸭山市（宝山矿区）宝山区隆兴煤矿2019年度矿山储量年报》（双鸭山市宝山区隆兴煤矿，2020年1月）；

3.《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》（双鸭山市龙翔地质勘查公司，2011年10月）；

4.《双鸭山市宝山区隆兴煤矿土地复垦方案报告书》（双鸭山市国土资源勘测规划院，2013年10月）；

5.《双鸭山市宝山区隆兴煤矿机械化改造初步设计说明书》（双鸭山市煤安煤炭技术咨询公司，2015年3月）；

6. 《双鸭山市宝山区隆兴煤矿改扩建项目环境影响报告书》（黑龙江省环境保护科学研究院，2013年1月）；

4.双鸭山市宝山区隆兴煤矿土地利用现状图、工业广场平面布置图、矿区地形地质图、储量计算图、采掘工程平面图、剖面图等相关图件。

## 四、方案适用年限

根据《双鸭山市（宝山矿区）宝山区隆兴煤矿2019年度矿山储量年报》（鸭山市宝山区隆兴煤矿，2020年1月），截止2019年末双鸭山市宝山区隆兴煤矿保有资源储量329.9385万吨。其中：（122b）152.432万吨，（2S22）1.69万吨，331资源储量2.67万吨，333资源储量173.1475万吨。矿山设计生产规模为15万吨/年。

根据本矿井生产中实际揭露结合地质报告，推断的内蕴经济资源量（333）可信度系数取0.8，则矿井工业资源储量=122b+2S22+331+333×0.8，矿井工业资源储量为295.31万吨。

根据《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿产资源开发利用方案》（黑龙江三兴工程设计有限责任公司，2017年4月）矿井设计资源储量：为工业资源储量减去断层煤柱、井田境界煤柱等永久煤柱量。矿井设计可采储量：为矿井设计资源/储量减去工业场地、井筒、井下主要巷道保护煤柱的量乘以采区回采率。由报告可知开采矿井永久煤柱损失为46.04万吨，井筒和主要巷道煤柱23.32万吨。依据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）相关规定，薄煤层采区回采率取85％。

经计算矿井设计可采储量为192.0575万吨。

矿井服务年限按下式计算：

T＝ZA×K＝192.057515×1.4＝9.1a

式中：T—矿井服务年限，a；

Z—矿井设计可采储量，万t；

A—矿井设计生产能力，万t/a；

K—储量备用系数，取1.4。

经计算，矿井生产能力15万t/a，矿山剩余服务年限为9.1a。

根据煤矿矿产资源开发利用方案、采矿许可证（C1000002009081120035115）及《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223—2011），采矿许可证的有效期至2020年06月04日，按拟延续采矿有效期限9年计算。由于本矿为生产矿山，根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》及《土地复垦方案编制规程》，确定本次编制方案服务年限需包括矿山服务年限、闭坑后的恢复治理期同时考虑对矿山复垦的监测和植被的管护，需进行为期3年的管护。因此确定本方案适用年限为12年，方案原则上每5年修订一次，当煤矿扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式时，应当重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

本方案是实施保护、监测和土地复垦矿山地质环境的技术依据之一，本方案不替代相关工程勘查、治理设计。

## 五、编制工作概况

### （一）本项目的开展

双鸭山市宝山区隆兴煤矿组织技术人员成立了项目组，项目组成员对现场进行踏勘，对项目区的土地利用现状进行了调查，收集了有关的基础资料，并进行野外调查、室内综合分析和数据处理（见“（三）工作内容与方法”部分）。

在方案编制过程中，编制组全体工作人员严格按照国土资源部颁发的《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）和《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1—2011），以及国土资源部颁布的《矿山地质环境保护与土地复垦编制方案编制指南》（国土资规[2016]21号），反复讨论修改，于2020年5月编制完成了《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

图1 矿山地质环境与复垦方案编制工作框图

### （二）工作程序与方法

根据相关规范及矿山特点，工作方法主要包括资料收集、野外现场调查和室内综合分析三部分内容。

1.资料收集与分析

开展野外现场调查之前，收集的主要资料有矿山开发利用方案、生产地质报告、矿山开采历史及现状等，以了解矿山地质环境概况；收集井田地形地质图（1:5000）、土地利用现状图（1:10000标准分幅图）、采掘工程平面图（1：2000）、储量计算图（1：5000）等基础图件。根据收集资料，初步确定现场调查方法、工作路线和现场调查内容。

2.野外调查

根据确定的野外调查路线和调查工作方法安排野外调查任务，野外调查采用1：5000地形地质图作为基础手图，同时参考土地利用现状图等图件展开调查。野外调查主要采取自然要素调查，采用点线结合，以点观察、测量和访问为主，并采用GPS定点，配合路线调查追索，包括调查矿区及周边地区的矿山地质环境条件以及人类工程活动对矿山地质环境的破坏和影响程度。重点查明土地、植被资源占用和破坏情况，水资源污染及地下水均衡破坏问题，地质灾害的发育程度、规模，分析和确定评估要素；进一步分析矿山建设及生产可能诱发、加剧的地质灾害和采矿本身可能遭受的地质灾害。

3.室内综合分析整理

在综合分析研究现有资料及野外调查的基础上，结合开采方式、开采现状对存在和潜在的重要矿山地质环境问题进行现状评估和预测评估，编制《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境问题现状图（1:5000）》、《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境问题预测图（1:5000）》和《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境治理工程部署图（1:5000）》，以图件形式反映该矿山地质环境问题及分布、危害程度及治理工程部署。并制作反映矿区土地利用现状、损毁情况和今后土地复垦情况的复垦三大图件，即《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿区土地利用现状图（1:5000）》、《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿区土地损毁预测图（1:5000）》和《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿区土地复垦规划图（1:5000）》，编制了《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》报告书。

### （三）完成工作量及质量评述

1.完成的工作量

双鸭山市宝山区隆兴煤矿于2020年4月15日至4月25日首先开展了野外地质环境调查，并在分析双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山环境和土地资源的基础上确定了矿山地质环境评估范围、土地复垦区和土地复垦责任范围；进而进行矿山地质环境影响评估和复垦区土地资源适宜性评价；其次进行了矿山地质环境治理与土地复垦工作部署，经费估算和进度安排，于2020年5月完成了《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境环境保护与土地复垦方案》。

完成的主要工作量见下表1。

表1　双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境调查工作量统计表

| 矿区面积(公顷) | 评估面积(公顷) | 调查面积(公顷) | 典型土壤剖面(条) | 问卷发放(张) | 调查点(个) | 拍照(张) | 搜集资料(份) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66．44 | 196 | 196 | 1 | 25 | 10 | 8 | 8 |

2.工作质量评述

《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境环境保护与土地复垦方案》是在充分收集资料及开展矿山地质环境和土地资源调查的基础上编制的，工作过程符合相关调查规范，方案资料及相关图纸来源真实可靠。《方案》的编制参照了矿山生产规划及当地土地、矿业、地质环境类规划，项目组人员对矿方提供资料进行了认真分析，并在此基础上有针对性地开展了野外调查、资料收集和实地调查工作，为《方案》的可操作性奠定了基础，《方案》的编制依据充分，符合《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）要求，我单位对本方案的数据和结论的真实性、科学性负责。

# 第一章  矿山基本情况

## 一、矿山简介

双鸭山市宝山区隆兴煤矿行政区划隶属双鸭山市宝山区管辖。矿井位于宝山矿区磨石嘴山南侧，距宝山区6 km，距双鸭山市30 km，有高等级公路及双鸭山矿业集团铁路专用线连接双鸭山火车站和外地，交通方便。

双鸭山市隆兴煤矿是一家以煤炭开采、销售为一体的私营企业， 1996年2月建成投产，开拓方式为片盘斜井；采煤方法为走向长壁后退式；通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式；顶板管理采用全部跨落法；矿井设计生产能力为15万t/a。该矿井原设计开采20、30、38、41号煤层，2008年3月13日，黑龙江省国土资源厅对隆兴煤矿开采范围重新划定，新划定的范围对原采矿许可证范围进行了调整，同时进行了扩界和增层。新划定范围内煤层发育比较稳定，市场前景好，有较高的开采价值；采矿许可证号： C2300002010061120066720，有效期自2011年5月30日至2020年6月4日。

图1-1　矿区地理位置图

## 二、矿区范围及拐点坐标

根据双鸭山市宝山区隆兴煤矿采矿许可证（C2300002010061120066720），矿权范围由71个拐点坐标圈定，矿区面积0.6644km2。矿区范围由以下拐点坐标（1980西安坐标系）圈定：

20号层由以下13个坐标拐点圈定：

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156231.81 | 44453720.29 | 8 | 5156623.81 | 44453058.28 |
| 2 | 5156491.81 | 44453659.29 | 9 | 5156484.81 | 44453170.28 |
| 3 | 5156469.81 | 44453574.29 | 10 | 5156411.81 | 44453253.28 |
| 4 | 5156695.81 | 44453347.28 | 11 | 5156200.81 | 44453376.28 |
| 5 | 5156611.81 | 44453177.28 | 12 | 5156136.81 | 44453437.29 |
| 6 | 5156691.81 | 44453176.28 | 13 | 5156053.81 | 44453570.29 |
| 7 | 515666.81 | 44453084.28 |  |  |  |

开采标高从80米至20米。

30号层由以下10个坐标拐点圈定：

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156442.81 | 44452959.28 | 6 | 5155871.81 | 44453420.29 |
| 2 | 5156779.81 | 44453112.28 | 7 | 5155871.81 | 44452894.28 |
| 3 | 5156891.82 | 44453516.28 | 8 | 5155995.81 | 44452755.28 |
| 4 | 5156725.81 | 44453594.28 | 9 | 5156354.81 | 44452919.28 |
| 5 | 5156140.81 | 44453592.29 | 10 | 5156367.81 | 44452990.28 |

开采标高从70米至-180米

36号层由以下10个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156442.81 | 44452959.28 | 6 | 5155871.81 | 44453420.29 |
| 2 | 5156779.81 | 44453112.28 | 7 | 5155871.81 | 44452894.28 |
| 3 | 5156891.82 | 44453516.28 | 8 | 5155995.81 | 44452755.28 |
| 4 | 5156725.81 | 44453594.28 | 9 | 5156354.81 | 44452919.28 |
| 5 | 5156140.81 | 44453592.29 | 10 | 5156367.81 | 44452990.28 |

开采标高从50米至-215米。

38号层由以下10个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156442.81 | 44452959.28 | 6 | 5155871.81 | 44453420.29 |
| 2 | 5156779.81 | 44453112.28 | 7 | 5155871.81 | 44452894.28 |
| 3 | 5156891.82 | 44453516.28 | 8 | 5155995.81 | 44452755.28 |
| 4 | 5156725.81 | 44453594.28 | 9 | 5156354.81 | 44452919.28 |
| 5 | 5156140.81 | 44453592.29 | 10 | 5156367.81 | 44452990.28 |

开采标高从40米至-230米。

39号层由以下10个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156442.81 | 44452959.28 | 6 | 5155964.81 | 44453480.29 |
| 2 | 5156779.81 | 44453112.28 | 7 | 5155986.81 | 44452765.28 |
| 3 | 5156891.82 | 44453516.28 | 8 | 5155995.81 | 44452755.28 |
| 4 | 5156725.81 | 44453594.28 | 9 | 5156354.81 | 44452919.28 |
| 5 | 5156140.81 | 44453592.29 | 10 | 5156367.81 | 44452990.28 |

开采标高从20米至-240米。

41号层由以下10个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156442.81 | 44452959.28 | 6 | 5155871.81 | 44453420.29 |
| 2 | 5156779.81 | 44453112.28 | 7 | 5155871.81 | 44452894.28 |
| 3 | 5156891.82 | 44453516.28 | 8 | 5155995.81 | 44452755.28 |
| 4 | 5156725.81 | 44453594.28 | 9 | 5156354.81 | 44452919.28 |
| 5 | 5156140.81 | 44453592.29 | 10 | 5156367.81 | 44452990.28 |

开采标高从10米至-255米。

30号层不许采范围4个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5155871.81 | 44453420.29 |
| 2 | 5155871.81 | 44453289.29 |
| 3 | 5155947.81 | 44453394.29 |
| 4 | 5155949.81 | 44453470.29 |

开采标高从-65米至-110米。

井筒禁采范围4个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5156442.81 | 44452959.28 |
| 2 | 5156779.81 | 44453112.28 |
| 3 | 5156891.82 | 44453516.28 |
| 4 | 5156725.81 | 44453594.28 |

开采标高从80米至0米。

矿区范围由以下拐点坐标（2000国家大地坐标系）圈定：

20号层由以下13个坐标拐点圈定：

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156212.59 | 44453837.63 | 8 | 5156604.59 | 44453175.62 |
| 2 | 5156472.59 | 44453776.63 | 9 | 5156465.59 | 44453287.62 |
| 3 | 5156450.59 | 44453691.63 | 10 | 5156392.59 | 44453370.62 |
| 4 | 5156676.59 | 44453464.62 | 11 | 5156181.59 | 44453493.62 |
| 5 | 5156592.59 | 44453294.62 | 12 | 5156117.59 | 44453554.63 |
| 6 | 5156672.59 | 44453293.62 | 13 | 5156034.59 | 44453687.63 |
| 7 | 5156641.59 | 44453201.62 |  |  |  |

开采标高从80米至20米。

30号层由以下10个坐标拐点圈定：

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156423.59 | 44453076.62 | 6 | 5155852.59 | 44453537.63 |
| 2 | 5156760.59 | 44453229.62 | 7 | 5155852.59 | 44453011.62 |
| 3 | 5156872.60 | 44453633.62 | 8 | 5155976.59 | 44452872.62 |
| 4 | 5156706.59 | 44453711.62 | 9 | 5156335.59 | 44453036.62 |
| 5 | 5156121.59 | 44453709.63 | 10 | 5156348.59 | 44453107.62 |

开采标高从70米至-180米

36号层由以下10个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156423.59 | 44453076.62 | 6 | 5155852.59 | 44453537.63 |
| 2 | 5156760.59 | 44453229.62 | 7 | 5155852.59 | 44453011.62 |
| 3 | 5156872.60 | 44453633.62 | 8 | 5155976.59 | 44452872.62 |
| 4 | 5156706.59 | 44453711.62 | 9 | 5156335.59 | 44453036.62 |
| 5 | 5156121.59 | 44453709.63 | 10 | 5156348.59 | 44453107.62 |

开采标高从50米至-215米。

38号层由以下10个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156423.59 | 44453076.62 | 6 | 5155852.59 | 44453537.63 |
| 2 | 5156760.59 | 44453229.62 | 7 | 5155852.59 | 44453011.62 |
| 3 | 5156872.60 | 44453633.62 | 8 | 5155976.59 | 44452872.62 |
| 4 | 5156706.59 | 44453711.62 | 9 | 5156335.59 | 44453036.62 |
| 5 | 5156121.59 | 44453709.63 | 10 | 5156348.59 | 44453107.62 |

开采标高从40米至-230米。

39号层由以下10个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156423.59 | 44453076.62 | 6 | 5155945.59 | 44453597.63 |
| 2 | 5156760.59 | 44453229.62 | 7 | 5155967.59 | 44452882.62 |
| 3 | 5156872.60 | 44453633.62 | 8 | 5155976.59 | 44452872.62 |
| 4 | 5156706.59 | 44453711.62 | 9 | 5156335.59 | 44453036.62 |
| 5 | 5156121.59 | 44453709.63 | 10 | 5156348.59 | 44453107.62 |

开采标高从20米至-240米。

41号层由以下10个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5156423.59 | 44453076.62 | 6 | 5155852.59 | 44453537.63 |
| 2 | 5156760.59 | 44453229.62 | 7 | 5155852.59 | 44453011.62 |
| 3 | 5156872.60 | 44453633.62 | 8 | 5155976.59 | 44452872.62 |
| 4 | 5156706.59 | 44453711.62 | 9 | 5156335.59 | 44453036.62 |
| 5 | 5156121.59 | 44453709.63 | 10 | 5156348.59 | 44453107.62 |

开采标高从10米至-255米。

30号层不许采范围4个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5155852.59 | 44453537.63 |
| 2 | 5155852.59 | 44453406.63 |
| 3 | 5155928.59 | 44453511.63 |
| 4 | 5155930.59 | 44453587.63 |

开采标高从-65米至-110米。

井筒禁采范围4个坐标拐点圈定

| 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5156455.59 | 44453710.63 |
| 2 | 5156484.59 | 44453820.63 |
| 3 | 5156628.59 | 44453820.63 |
| 4 | 5156628.59 | 44453710.62 |

开采标高从80米至0米。

图1-1  矿区煤层范围分布图

## 三、矿山开发利用方案概述

2017年4月，黑龙江三兴工程设计有限责任公司完成了《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿产资源开发利用方案》，以下为该《开发利用方案》主要内容。

### （一）开拓方式

矿井开拓方式为斜井开拓。全矿井划分为2个采区，一采区开采F14断层北部各煤层资源。二采区开采F14断层南部各煤层资源。

### （二）采煤方法

根据煤层条件，确定采用走向长壁后退式普通机械化开采、自然冒落法管理顶板。

### （三）矿井主要系统

1、提升系统

本矿井设计生产能力15万吨/年，主井采用斜井串车提升方式，担负煤炭、人员、材料等混合提升任务。

2、排水系统

该矿井排水系统设两段排水，在主井井底设水泵硐室和水仓，排水管路经副井排到地面。

3、通风系统

通风方法为抽出式负压通风。

矿井投产初期移交一个采区，为一采区。矿井开采一采区时矿井通风方式为中央并列式。

4、压风系统

该矿井共有1个采煤工作面，2个掘进工作面。采煤工作面选用2台SFZ-2-18.5型风煤钻用于开缺口。掘进工作面采用2台YT-28型风煤钻。一台使用，一台备用。综掘工作面配备风镐。

5、供配电系统

本矿现有2路电源，分别引自宝山矿变电所二井乙线和宝山矿变电所五井甲线，由2路LGJ-95砼杆架空线引至该矿。供电电压均为6KV,可确保供电安全。

### （四）矿体特征

1.含煤地层及含煤性

隆兴煤矿批准开采的20#、30号、36#、38#、39#、41#等六个煤层，它们都赋存于城子河组中含煤段内，其中38#、41#两层是中厚煤层其余均为薄煤层。

20号层：是隆兴煤矿内最上部的一层局部可采层，在井田内该煤层保持0.80-1.30米，单一结构，半亮型煤，顶、底板岩性均为灰白色细砂岩。

30号层：距上部的20号层约30米，在井田范围内，浅部钻孔中所见为0.72米，往深部经宝山矿开采深部井巷工程揭露煤厚达1.35米，单一结构，以亮煤为主，夹有暗煤，呈层状构造，为半亮型煤。顶板岩性为深灰色粉砂岩，底板岩性为灰白色细砂岩。

36号层；上距30号层28-35米，单一结构，煤厚均保持在0.70-0.72米之间，是局部可采层，以暗煤为主夹有亮煤，半暗型煤层状构造，顶板岩性以粉砂岩为主和薄层细砂岩互层，底板岩性为细砂岩。

38号层；在36号层之下15-25米，浅部距36号层一般在15米左右，往深部层间距逐渐增大，深部最大达30米，单一结构，从已开拓井巷工程及钻孔中所见煤厚，由东向西逐渐增厚，东部一般在0.9米左右。往西部渐变为中厚煤层。该煤层以亮煤为主夹有条带状暗煤，层状构造，半亮型煤。顶、底板岩性均为厚层灰色细砂岩。

39号层：在38号层下5-10米，该煤层单一结构，是局部可采层，井田内煤层厚度保持在0.70-0.75米之间，以暗煤为主夹有亮煤线及丝炭，层状构造，半暗型煤，顶、底板岩性均为深灰色粉砂岩为主，和细砂岩互层。

41号层：上距39号层15-20米，浅部为单一结构，深部为复杂结构，煤质发生变化，主要是灰分增高变为炭页岩。煤层部厚度较稳定，一般均保持在2米左右，总的变化超势浅部比深部厚。亮煤与暗煤各占60%与40%。呈互层状结构。顶、底板岩性均为深灰色粉砂岩。

2、煤的物理性质和煤岩特征

根据原宝山煤矿浅部井巷工程取样进行煤岩鉴定，颜色为黑色，主要以亮煤为主，具有层状构造，以玻璃光泽为主，节理不发育。断口为贝亮状或阶段状断口，宏观煤岩类型，以半亮型煤为主，呈条带状结构，层状构造。

3、化学成分（钻孔中取的煤芯、煤样送检）

各煤层的原煤灰分变化较大，30号、38号两煤层为低灰分煤层，含量在6%-14%，20号、36号、39号三个煤层为中灰煤层一般在15%-25%之间，而41号层为富灰分煤层，含量都在26%-30%之间。

各煤层精煤挥发分一般为35%-44%，其变化趋势，由浅向深部的精煤挥发分有逐渐下降之势，深部钻孔中一般为32%-40%之间。

从上述各煤层的化验结果，隆兴煤矿的六层煤多为低硫、低磷、低灰分至中灰分煤为主，只有41号层为富灰煤层，发热量较高的气煤类。

4、煤的工业用途

2008年11月3日经黑龙江省煤炭产品质量监督检验二站检验：

原煤灰份（Ad）为12.19%，挥发分（Vdaf）为38.12%，硫（St，ad）为0.36%，粘结特征（1-8）6，低位发热量（Qnet,ar）为27.94MJ/kg（6680kcl/kg），特低硫，高发热量的气煤，是良好的民用燃烧和动力用煤。

### （五）矿山资源及储量

根据《双鸭山市（宝山矿区）宝山区隆兴煤矿2016年度矿产资源储量年度报告》，截止2016年末矿区内剩余煤炭资源储量343.58万吨，其中：122b资源储量160.69万吨，2S22资源储量1.69万吨，331资源储量2.67万吨，333资源储量178.53万吨。

### （六）矿山建设规模、工程布局

1、矿山建设规模

隆兴煤矿生产规模为15万吨/年，依据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T223—2009）附录D（表1-2），建设规模为15万吨/年的煤矿属小型矿山，所以本矿为小型矿山。

矿山建设规模分类一览表                   表1-2

| 矿种类别 | 矿山生产建设规模级别 |  |  |  | 最低生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量单位/年 | 大型 | 中型 | 小型 | 建设规模 |
| 煤 | 万吨 | ≥120 | 120-45 | ＜45 | 小型 |

注：加粗字为本矿山建设规模。

2、工程布局

该矿山为井下开采的煤矿，矿区总面积0.6644平方公里。地表主要生产场地为工业广场，工业广场用地面积1.87公顷，其中包括工业广场1用地面积1.58公顷、工业广场2用地面积0.29公顷，工业广场1中储煤场和矸石堆面积0.22公顷，地表布置矿山生产的设备及其附属设施，工业广场1主要由主井、绞车房、暖风房、办公室、储煤场、矸石堆放场等组成，工业广场2主要由副井组成。

图1-2  矿区平面布置图

煤矿大门

煤矿主井

煤矿副井

煤矿矸石堆

### （七）设计服务年限

《双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿产资源开发利用方案》（黑龙江三兴工程设计有限责任公司，2017年4月）根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005，以下简称设计规范）：

矿井工业资源/储量=122b+2S22+331+333k

k-可信度系数，取0.7-0.9。

因本矿井地质构造复杂程度中等，煤层赋存较稳定，故取可信度系数为0.8。

将各级别资源/储量代入上式：

矿井工业资源/储量＝307.87万吨。

（3）矿井设计资源/储量

矿井设计资源/储量＝矿井工业资源/储量-断层、防水、井田境界、地面建（构）筑物等永久煤柱

矿井设计资源/储量＝261.83万吨

（4）矿井设计可采储量

矿井设计可采储量＝（矿井设计资源/储量-工广、井筒、井下主要巷道煤柱）×采区回采率

采区回采率通过各煤层厚度表及各层储量表加权计算得出平均采区回采率为85%。将各参数代入上式：

矿井设计可采储量＝198.84（万吨）

（5）矿井设计生产能力及服务年限

矿井设计生产能力15万吨／年。

按矿井设计可采储量、生产规模和服务年限之间的关系，确定矿井服务年限：

矿井服务年限=

式中：

Q-矿井设计可采储量

A-矿井设计生产规模

k-储量备用系数，主要考虑矿产资源类型，矿床地质构造和开采方式及其他影响因素，考虑地质构造情况，本矿井取1.4。

按矿井设计生产能力15万吨／年计算：

矿井服务年限=198.84/15/1.4

=9.5（年）

截止2017年4月，矿井剩余服务年限9.5年

截止2020年1月矿山剩余可采储量为192.0575万吨，矿井剩余服务年限9.1年。

## 四、矿山开采历史及现状

1、矿山开采历史

宝山区隆兴煤矿位于双鸭山煤田西保卫勘探区的西部，该地区于1950年由中国科学院地质研究所完成1:5万区域地质调查，1955年由一一○地质队进行普查工作，1958年进入勘探阶段，于1960年6月提交了《西保卫区勘探报告》。

1968～1976年间，双鸭山矿业集团地质测量队曾先后在本区做进一步的工作，并施工了68-3、70-17、73-38、76-18号钻孔，1991年宝山矿进一步核实该地区地质情况，并整理资料，提交了《宝山矿（1991）地质报告》。

2006年由双鸭山市地质勘探队对该井进行资源储量核实，并提交《黑龙江省双鸭山市宝山矿区隆兴煤矿煤炭资源储量核实报告（复核）》。

2008年由双鸭山市地质勘探队提交了《黑龙江省双鸭山市(宝山矿区)宝山区隆兴煤矿煤炭资源/储量核实报告》并经黑龙江省国土资源厅（黑国土资储备字[2008]046号）关于《黑龙江省双鸭山市(宝山矿区)宝山区隆兴煤矿煤炭资源/储量核实报告》矿产资源储量评审备案，备案煤炭资源储量为365.71万吨。

2、矿山开采现状

双鸭山市宝山区隆兴煤矿属于生产矿井，现状矿区面积66.44公顷，其中工业广场面积1.87公顷，主要由主、副井、绞车房、办公室、暖车房等组成。现状矿区范围内地表并未出现地面塌陷变形现象。

根据《双鸭山市（宝山矿区）宝山区隆兴煤矿2019年度矿山储量年报》（鸭山市宝山区隆兴煤矿，2020年1月），截止2019年末双鸭山市宝山区隆兴煤矿保有资源储量329.9385万吨。其中：（122b）152.432万吨，（2S22）1.69万吨，331资源储量2.67万吨，333资源储量173.1475万吨。

# 第二章  矿区基础信息

## 一、矿区自然地理

### （一）气象

本区属寒温带大陆性气候，温差变化较大，结冻期长，冻土层最厚可达2m以上，年最低气温1月份-35°C，最高气温7、8月份可达+35°C，年平均气温+30C，最大降雨量700mm左右，多集中在7-9月之间。该区全年多西北风，强风多在春冬季节夏初季节出现。

矿井属寒温带大陆性气候，冬季长、寒冷而干燥，夏季短、温热而多雨

### （二）水文

井田地表水属完达山水系，扁石河由西部向东横贯井田中部，并有大叶沟支流水注入，河床东侧有牛轭湖，沿河床两侧有大片沼泽湿地，为老年期河流。河流在局部地段经人工改造已使蛇曲伸直，原貌大变，但尚可辨认其古形态。河宽10～15m，坡度2.6‰，河深1～2m，平均流量O.77m3/s，最小流量0.23m3/s，最大流量(暴雨后测得)10.85m3/s。主干河流两侧，有季节性冲沟。河流两岸有人工河堤，扁石河地面标高+120m，扁石河两岸砂层比较厚，向两侧逐渐变薄尖灭。

### （三）地形地貌

双鸭山市宝山区隆兴煤矿地表为低山丘陵地区，区内地势西部高、东南低，一般标高在+144m～+234.6m之间，相对高差90m，区内有扁石河子自西向东流过，历年来最高洪水位线标高在+140m左右。（见照片2-1）

照片2-1   矿区地形地貌

### （四）植被

项目区属小兴安岭-老爷岭植物区、穆棱—三江平原亚区，生长着丰富的针叶和阔叶林。林中主要树种有蒙古栎、紫椴、糠椴、黄菠萝、水曲柳、色木槭、胡桃楸、白桦、山杨、春榆、黄榆等，下木有毛榛子、胡枝子、杜鹃。主要草本植物有：小叶樟、广布野碗豆、小白花地榆、黄花菜、银莲花、啮叶凤毛菊、蚊子草、紫苑、走马芹等；局部低洼地段有水毛莨、小叶樟、芦苇、沼柳等。项目区范围有部份耕地，以旱地、水田农作物为主，主要种植大豆、玉米、水稻等农作物。

### （五）土壤

项目区土壤主要为黑土及草甸土。母质多为黄土状粘质沉积物，通体无石灰反应。黑土土层深厚，黑灰色腐殖质层厚30-100cm，表土有机质含量一般3-6%， 高者10%以上，屑粒至团粒状结构。剖面中无钙积层，但可见小铁锰结核与灰白色硅粉。土壤交换总量和盐基饱和度均高，是一种高肥力土壤。项目区内土壤剖面见照片2-2所示。

照片2-2   项目区内土壤剖面照片

黑土耕层中腐殖质含量较高，结构疏松，容重较低，一般为 1g/m3，向下层容重逐渐加大，可达到 1.5g /cm3。总空隙度在 50%左右，耕层高达 60%，向下逐渐减少至 45-50%，毛管孔隙度约占 30-40%，通气孔隙度在耕层中为 10-20%， 向下明显降低，土壤最大吸湿量一般为 12-13%，凋萎湿度为 18-20%，田间持水量为 25-35%。黑土持水能力强、通透性性良好、水稳性团粒含量高、根系微生物活性较强、具有良好的保肥与保水性能。

表 2-1	黑土及草甸土土壤团粒结构平均分布值统计表

| 土壤类型 | 土壤团粒结构级别分布（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.25mm | 0.25-5mm | 5-10mm |
| 黑土 | 9 | 70 | 21 |
| 草甸土 | 30 | 50 | 20 |

表 2-2	黑土及草甸土土壤容重与孔隙度统计表

| 土壤类型 | 容重(g/cm3) | 孔隙度（%） | 土体密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑土 | 0.98-1.13 | 60 | 疏 松 |
| 草甸土 | 1.10-1.35 | 50-48 | 稍紧密 |

## 二、矿区地质环境背景

### （一）地层岩性

双鸭山煤田所处大地构造位置为新华夏系第二隆起带的一个陷折带，即三江穆棱河聚煤区，双鸭山煤田处于三江－穆棱河聚煤区的西北端，本井田位于双鸭山煤田中部，处于宝山矿区的磨石嘴山背斜（宝山六井背斜）东翼地区。

隆兴煤矿的含煤岩系为早白垩系城子河组陆相沉积，根据西保卫勘探区资料，煤系地层厚度可达900m，按岩性、含煤性及沉积旋回等特征将城子河组分为上、中、下三个含煤段。

上含煤段以灰色粉砂岩和砂质粉砂岩为主，其次为白--灰白色中细粒砂岩，夹无工业价值的薄煤层，最大厚度500m。

中含煤段，亦是该含煤岩系的主要含煤段，以白色中、细粒长石砂岩为主，其次为砂质粉砂岩或粉砂岩，夹有薄层凝灰岩和煤，有工业开采价值的煤层均赋存于此层段，隆兴煤矿批准开采的20、30、36、38、39、41煤层均赋存于中含煤段。中含煤段厚度约180m左右。

下含煤段以白色含石英较多的中细粒砂岩为主，砂质粉砂岩、粉砂岩次之，该段所含有工业可采价值煤层只有1～2层。下含煤段累计厚度350m左右。

### （二）地质构造

双鸭山煤田总体构造形态为近似东西向的弧形盆地，双鸭山煤田南部的逆冲断层是改造双鸭山煤田现行构造格局的主干断裂。

井田内有五条主要断层，各断层性质详见下表：

表2-3   断  层  特  征  表

| 断层号 | 性质 | 方位 | 落差 | 控制程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R40 | 正 | N25°E | 20 | 宝山矿六井开采38、41层实见，可靠 |
| F13 | 正 | N15°E | 0-10 | 宝山矿七井开采41层实见，可靠 |
| F14 | 正 | N15°E | 20 | 宝山矿七井开采41层实见，可靠 |
| F112 | 正 | N85°W | 0－10 | 宝山矿六井开采38、41层实见，可靠 |
| R113 | 正 | N65°E | 0-5 | 宝山矿六井开采38、41层实见，可靠 |

该矿区火成岩活动不频繁，从宝山矿六、七井开发过程中，在井下见有少量的岩脉侵入到煤层中，对煤层可采无大的影响。

### （三）水文地质条件

该矿井的水文地质条件较为简单，有二套含水层，即第四系砂层含水层及煤系地层风化裂隙带含水层。煤系地层风化裂隙带含水层是矿井的主要含水层。二个含水层之间有着水力联系，大气降水是二个含水层的主要补给来源。地表河流扁食河自西向东流经本区，该河流平稳，水位、流量均较稳定。

矿井目前处于宝山矿六、七井及太平井的疏干区内，在砂层孔隙及孔隙及煤系裂隙带开拓时，矿井最大涌水量为20 m3/h，而在正常生产中，矿井涌水量明显减少，为5～10 m3/h。

### （五）矿体地质特征

1、煤层

隆兴煤矿批准开采的20#、30号、36#、38#、39#、41#等六个煤层，它们都赋存于城子河组中含煤段内，其中38#、41#两层是中厚煤层其余均为薄煤层。

20号层：是隆兴煤矿内最上部的一层局部可采层，在井田内该煤层保持0.80-1.30米，单一结构，半亮型煤，顶、底板岩性均为灰白色细砂岩。

30号层：距上部的20号层约30米，在井田范围内，浅部钻孔中所见为0.72米，往深部经宝山矿开采深部井巷工程揭露煤厚达1.35米，单一结构，以亮煤为主，夹有暗煤，呈层状构造，为半亮型煤。顶板岩性为深灰色粉砂岩，底板岩性为灰白色细砂岩。

36号层；上距30号层28-35米，单一结构，煤厚均保持在0.70-0.72米之间，是局部可采层，以暗煤为主夹有亮煤，半暗型煤层状构造，顶板岩性以粉砂岩为主和薄层细砂岩互层，底板岩性为细砂岩。

38号层；在36号层之下15-25米，浅部距36号层一般在15米左右，往深部层间距逐渐增大，深部最大达30米，单一结构，从已开拓井巷工程及钻孔中所见煤厚，由东向西逐渐增厚，东部一般在0.9米左右。往西部渐变为中厚煤层。该煤层以亮煤为主夹有条带状暗煤，层状构造，半亮型煤。顶、底板岩性均为厚层灰色细砂岩。

39号层：在38号层下5-10米，该煤层单一结构，是局部可采层，井田内煤层厚度保持在0.70-0.75米之间，以暗煤为主夹有亮煤线及丝炭，层状构造，半暗型煤，顶、底板岩性均为深灰色粉砂岩为主，和细砂岩互层。

41号层：上距39号层15-20米，浅部为单一结构，深部为复杂结构，煤质发生变化，主要是灰分增高变为炭页岩。煤层部厚度较稳定，一般均保持在2米左右，总的变化超势浅部比深部厚。亮煤与暗煤各占60%与40%。呈互层状结构。顶、底板岩性均为深灰色粉砂岩。

2、煤质

1）煤的物理性质和煤岩特征

根据原宝山煤矿浅部井巷工程取样进行煤岩鉴定，颜色为黑色，主要以亮煤为主，具有层状构造，以玻璃光泽为主，节理不发育。断口为贝亮状或阶段状断口，宏观煤岩类型，以半亮型煤为主，呈条带状结构，层状构造。

2）化学成分（钻孔中取的煤芯、煤样送检）

各煤层的原煤灰分变化较大，30号、38号两煤层为低灰分煤层，含量在6%-14%，20号、36号、39号三个煤层为中灰煤层一般在15%-25%之间，而41号层为富灰分煤层，含量都在26%-30%之间。

各煤层精煤挥发分一般为35%-44%，其变化趋势，由浅向深部的精煤挥发分有逐渐下降之势，深部钻孔中一般为32%-40%之间。

从上述各煤层的化验结果，隆兴煤矿的六层煤多为低硫、低磷、低灰分至中灰分煤为主，只有41号层为富灰煤层，发热量较高的气煤类。

3）煤的工业用途

2008年11月3日经黑龙江省煤炭产品质量监督检验二站检验：

原煤灰份（Ad）为12.19%，挥发分（Vdaf）为38.12%，硫（St，ad）为0.36%，粘结特征（1-8）6，低位发热量（Qnet,ar）为27.94MJ/kg（6680kcl/kg），特低硫，高发热量的气煤，是良好的民用燃烧和动力用煤。

## 三、矿区社会经济概况

双鸭山市宝山区隆兴煤矿行政区属双鸭山市宝山区管辖。位于双鸭山市境东南部，东、南与宝清县接壤，西与岭东区毗邻，北与四方台区、集贤县、友谊县分界。区政府驻地距市中心尖山区27公里。宝山区辖7个街道、1个镇：红旗街道、跃进街道、东保卫街道、七星街道、双阳街道、新安街道、上游街道、七星镇。宝山全区总人口14.8万人，其中非农业人口10.9万人;少数民族人口约占1.5%。

自然资源丰富：宝山行政区内有大小河流5条，属于乌苏里江水系。七星河乌苏里江左岸二级支流。各种山产品年采集量达55万公斤，有黑木耳、猴头蘑、榛树蘑、松籽、剌老芽、黄花菜、蕨菜、榛子、核桃、山丁子、山葡萄等。中草药材有五味子、山参、白芍、刺五加、黄芪、串地龙、龙胆草等。野生动物主要有:鹿、熊、野猪、狍子、丹顶鹤、黄鼬、貉子、山兔、狐狸、水鼠等。

宝山全区有耕地面积50万亩。主要种植的农作物有大豆、玉米、水稻、谷子、小麦、高粱;经济作物有白瓜子、红云豆、甜菜、亚麻、烟叶等。宝山全区拥有煤炭、造纸、服务等种类的地方工业企业68家，年产值为51957万元，可实现利润6754万元。宝山区先后与七台河聚能达化工有限公司签下投资2.5亿元苯加氢生产项目、与黑龙江垦区清谷酒庄签下投资1.2亿元清谷酒庄建设项目、与双鸭山宝山生态园景区管理有限公司签下投资1.3亿元宝山生态园二期项目、与哈尔滨东北石油装备有限公司签下投资1.8亿元宝来仓储物流中心等项目。

表2-4 双鸭山市宝山区近三年社会经济统计数据

| 年份 | 人口（万人） | 农业人口（万人） | 耕地（万公顷） | 人均耕地（亩） | 财政收入（万元） | 农民人均纯收入（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 14.8 | 3.9 | 3.33 | 3.38 | 15000 | 9727 |
| 2018 | 14.8 | 3.9 | 3.33 | 3.38 | 15562 | 10113 |
| 2019 | 14.8 | 3.9 | 3.33 | 3.38 | 16432 | 10532 |

## 四、矿区土地利用现状

1、土地利用类型

矿区面积66.44 公顷，工业广场占地面积1.87公顷。项目区面积为矿区面积和工业广场面积之和，本矿山工业广场在矿区内，本矿山项目区面积为66.44 公顷。根据双鸭山市自然资源局提供的标准分幅的土地利用现状图，同时结合矿山企业提供的双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿区范围，获得双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿区范围内土地利用类型、面积及所占比例详见下表2-6。耕地不属于永久基本农田。耕地多数属于岗坡地或山地下部，有效土层平均厚度65cm，在60～80cm之间,因此耕地质量等级为6等。

表2-5  矿区土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（公顷） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 46.57 | 70.09 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 | 1.55 | 2.34 |
|  |  | 116 | 内陆滩涂 | 4.20 | 6.33 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 建制镇 | 2.34 | 3.52 |
|  |  | 203 | 村庄 | 0.76 | 1.14 |
|  |  | 204 | 采矿用地 | 11.02 | 16.58 |
| 合计 |  |  |  | 66.44 | 100.00 |

2、土地权属状况

依据二调图并对矿区土地权属情况调查，矿区土地权属均为国有土地，土地使用权是通过租赁方式取得，矿区内权属清楚，无土地权属纠纷。

表2-6 矿区土地利用现状和权属一览表     单位：公顷

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 权属单位 | 国有 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 土地使用权单位 | 跃进街道办事处 | 国有储备地 | 宝山区 | 三队 | 合计（公顷) | 百分比（%） |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 |  | 20.73 | 8.84 |  | 17.00 | 46.57 | 70.09 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 |  |  | 1.55 |  |  | 1.55 | 2.34 |
|  |  | 116 | 内陆滩涂 |  | 1.88 |  |  | 2.32 | 4.20 | 6.33 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 建制镇 |  | 1.11 |  | 1.23 |  | 2.34 | 3.52 |
|  |  | 203 | 村庄 |  | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 1.14 |
|  |  | 204 | 采矿用地 |  | 2.17 | 2.30 | 6.55 |  | 11.02 | 16.58 |
| 合计 |  |  |  |  | 26.65 | 12.69 | 7.78 | 19.32 | 66.44 | 100 |

## 五、矿山及周边其他人类工程活动情况

采矿活动的影响主要体现在以下四个方面：

1.对矿山及周边的主要交通工程的影响

矿区内多为山地，以旱地、采矿用地为主，没有主要道路，因此对交通工程没有影响。

2.对电力工程和水利工程的影响

（1）电力工程

评估区内无重要的电力工程设施，矿山开采用电系统及设施均布设在开采范围外，对电力工程无影响。

（2）水利工程

矿区内地表水分布主要为扁石河，地表河流扁食河自西向东流经本区，该河流平稳，水位、流量均较稳定，因此，矿山开采对水利工程没有影响。

3.对城镇和村庄的影响

根据调查，矿区周边居民生活饮用水为集中的管道自来水。多数居民主要从事农业生产，区内农业以种植为主。矿山开采对村庄的影响较小。

4．对区内其他采矿活动的影响

据现场调查，双鸭山市宝山区隆兴煤矿其相邻矿井边界都留设了保护煤柱，双鸭山市宝山区隆兴煤矿与其他矿井之间矿山开采相互影响较小。

综上所述，采矿活动对矿山及周边其他人类活动的影响较小。

## 六、矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析

根据资料显示及现场调查，矿山在2011年编制了矿山地质环境恢复治理方案，2013年编制了土地复垦方案，但未进行实施工作。

周边矿山复垦情况：七星煤矿塌陷区治理后种草、植树；集贤煤矿对沉陷的旱地治理后恢复旱地。

# 第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估

## 一、矿山地质环境与土地资源调查概述

1、矿山地质环境概述

矿区处于低山丘陵区，呈缓波状起伏不平。矿山进行地下井工开采，存在引发地面塌陷及伴生地裂缝的可能；煤层开采产生的冒落带和导水裂隙带会对部分含水层的结构造成破坏，造成地下水位的下降，含水层疏干或半疏干等问题，对含水层造成一定影响；煤层开采及地面建设将会影响到原生地形地貌；采煤活动所排放的废水废渣等容易导致水土环境污染。

2、土地资源概述

项目区占地面积约66.44公顷，矿山开采对土地的影响主要为工业广场对土地的压占。工业广场压占的土地为国有土地，隆兴煤矿租赁使用，占用的地类以旱地和采矿用地为主，土地权属无争议。

工业广场占用土地面积为1.87公顷，在矿区范围内分布，表层土壤部分损毁。因矿山尚在开采中，故以往未进行复垦，待矿山闭坑后一并复垦。

## 二、矿山地质环境影响评估

### （一）评估范围和评估级别

1.评估范围确定

（1）划分原则

评估范围的确定主要依据矿区范围和矿山生产活动对地质环境的影响范围。本矿山为地下开采，确定评估范围时，根据“取差原则”，从地质灾害危险性、含水层影响、地形地貌景观影响和土地资源影响进行了综合评估，主要考虑地下开采引发的地面塌陷、采矿活动对含水层的影响破坏以及对地形地貌景观和土地资源的影响等因素综合确定。

（2）评估范围

依据矿山地质环境条件的特点、矿层分布、设计开采范围及开采引发的地面塌陷、采矿活动对含水层的影响破坏以及对地形地貌景观和土地资源的影响，考虑到周边地形及汇水等因素影响，最终确定评估区面积为196.00公顷（含采矿证矿区面积和工业广场面积）。评估区拐点坐标见表3-1。

表 3-1 评估范围拐点坐标

| 点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | x | y |
| 1 | 5156980.780 | 44452717.177 |
| 2 | 5156980.780 | 44454117.177 |
| 3 | 5155580.780 | 44454117.177 |
| 4 | 5155580.780 | 44452717.177 |

2.评估等级

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223－2011），矿山环境影响评估级别应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度等综合确定。

（1）评估区重要程度

评估区内有居民区；无重要交通要道；远离自然保护区及旅游景区（点）；无较重要的水源地；破坏耕地、采矿用地。根据国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录B（评估区重要程度分级表）（表3-2）中的确定因素及指标，评估区重要程度确定为重要区。

表3-2    评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程及其它重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其它较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无较重要水源地 |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其它类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先原则，只有一条符合者即为该级别。 |  |  |

（2）矿山地质环境复杂程度

双鸭山市宝山区隆兴煤矿位于双鸭山煤田中部，地貌类型属于低山丘陵地形，地形坡度3°-9°；矿区地质构造较复杂，断裂较发育；煤层赋存条件较好，可供开采的煤层结构特征除了个别煤层变化较大外，大多比较稳定；岩性单一，岩土体工程地质条件良好；区内水文地质条件较为简单，地面有一条扁石河通过，矿井最大涌水量为20 m3/h，而在正常生产中，矿井涌水量明显减少，为5～10 m3/h。；矿区所处地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g；区内环境地质问题少，影响轻，地质灾害弱发育，对矿山工程影响小。根据国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录C1、C2（矿山地质环境条件复杂程度分级）（表3-3）中的确定因素及指标，评估区地质环境复杂程度为中等。

（3）矿山的建设规模

双鸭山市宝山区隆兴煤矿开采矿种为煤，开采方式为地下开采，年生产规模为15万吨/年，根据国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录D（矿山生产建设规模分类）中的确定因素及指标，双鸭山市宝山区隆兴煤矿为小型矿山。

表3-3    地下开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿（窑）水威胁大，矿坑正常用水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏 | 主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿（窑）水威胁中等，矿坑正常用水量大于3000-10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏 | 主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常用水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水造成周围主要充水含水层破坏可能性较小 |
| 矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差 | 矿床围岩岩体结构以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙发育中等，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5-10m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等 | 矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱、岩溶裂隙不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好 |

续表3-3    地下开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 地质构造复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对井下采矿安全影响巨大 | 地质构造较复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性较差，对井下采矿安全影响较大 | 地质构造简单，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）围岩覆岩，断裂带对井下采矿安全影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大 | 现状条件下原生地质环境问题的类型较多，危害较大 | 现状条件下原生地质环境问题的类型少，危害较小 |
| 采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈 | 采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈 | 采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到处理，采动影响较轻 |
| 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于350，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为200-350，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交 | 地貌类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于200，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交 |
| 注:采取就上原则，只有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

（4）评估级别确定

评估区重要程度分级为重要区，矿山生产建设规模为小型矿山，矿山地质环境条件复杂程度为中等，根据国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录A（矿山地质环境影响评估精度分级）（表3-4）中的确定因素及指标，本次评估级别确定为一级。

表3-4   矿山环境影响评估精度分级表

| 评估区重要程度 | 矿山建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

### （二）矿山地质灾害现状分析与预测

1、地质灾害危险性现状评估

地质灾害危险性现状评估主要是对已有的及正在发生的地质灾害进行危险性评估。通过现场调查及访问，结合地形地貌、地质构造、水文地质条件、气候、水文、岩土体工程地质特征等资料的综合分析研究，本矿山为生产矿山，工业广场功能分区及生产系统已建设形成，矿山发生地质灾害的可能性较小。现状条件下煤层正在开采，矿区土地未发现地裂缝、地面塌陷等地质灾害。仅存在冻土冻融和不稳定斜坡地质灾害。

1）不稳定斜坡地质灾害

矿山现有矸石堆一个，位于工业广场1范围内，矸石堆高20米，矸石堆积坡度30°，矸石堆为临时堆放场，矿山已对矸石进行综合利用，用于修路和烧制空心砖，逐步减少矸石存量，最终消除矸石堆，矸石堆现状周围设有围栏、警示牌，无关人员严禁入内，矸石堆安全区域内无建筑物，现状不稳定斜坡地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小。

2）季节性冻土冻融

评估区属寒温带大陆性气候，季节性温差较大，秋季多有连续降雨且降温迅速，冬季寒冷漫长，表层土冻结快，每年从11月初开始冻结，翌年4月末融化，从而产生冻胀现象；春季升温快，上层土壤中融化的水分无法顺利下渗而在局部富集，土层含水量的增加使土体强度降低，承载力下降，从而导致冻土冻融灾害的发生。现状条件下评估区存在冻土冻融地质灾害，但因评估区范围内未造成财产损失，冻土冻融地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小。

综上所述，评估区现状地质灾害矿山地质环境影响程度较轻。

2、地质灾害危险性预测评估

地质灾害危险性预测评估包括两方面：一是矿山建设过程中和使用期间可能引发或加剧地质灾害的危险性预测评估；二是工程建设本身可能遭受地质灾害的危险性预测评估。

1）矿山建设可能引发的地质灾害

煤矿在地下开采过程中可能引发地面塌陷地质灾害，由于矸石生产制砖延误或者原煤外运不及时，导致现有矸石堆堆积坡度角增大，可能引发不稳定斜坡等地质灾害，从而对土地及土壤造成破坏。

- 地面塌陷

根据本区矿体赋存条件，随着矿床回采工作的进行，矿体上部的岩层平衡条件改变，岩层破坏塌落弯曲变形可能产生地面塌陷。

地下煤层开采引起的地表破坏范围和破坏程度可用地表沉陷产生的移动和变形值的大小来圈定和评价。平坦地区地表移动变形值的计算，可按其开采条件选用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中推荐的概率积分法。

概率积分法是以正态分布函数为影响函数，用积分式表示地表下沉盆地的方法，适用于常规的地表移动与变形计算。

移动盆地走向主断面上的移动与变形最大值：

Umax=b Wmax

式中：Wmax—— 最大地表下沉值，m；

imax—— 最大地表倾斜值，mm/m；

Kmax——最大地表曲率值，10-3/m；

——最大水平变形值，mm/m；

Umax——最大水平移动值，mm；

m ——煤层法线采厚，m；

q ——下沉系数；

α ——煤层倾角；

b ——水平移动系数；

r ——主要影响半径，m。

地表移动盆地内任意点的变形预测：

以过采空区倾斜主断面内下山计算边界且以与走向平行的方向为计算的横坐标，以过采空区走向主断面左计算边界且与倾斜方向平行的方向为计算的纵坐标，任意剖面(与煤层走向成φ角)上任意点(x,y)的移动和变形计算公式如下：

①地表下沉

②地表倾斜

③地表曲率

④地表水平移动

⑤地表水平变形

式中：D——开采煤层区域

（x，y）——计算点相对坐标

其他符号意义同前。

预测参数的选择：

参照国家煤炭工业局制定的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2002版）中典型矿区地表移动实测参数，确定本矿山地表形态变化预测参数：

下沉系数=0.6；

移动角=70°；

水平移动系数＝0.3464；

最大下沉角90-0.6α。

地面塌陷预测结论：

根据以上参数，结合井田地质情况及开采方案，预测本矿在开采结束后地表预测塌陷最大下沉值为1712.99mm，影响范围为64.57.公顷，详见表3-5。

地表移动与变形最大值预测结果表      表3-5

| 最大下沉 值Wcm （mm） | 预测塌 陷面积 （公顷） | 最大倾斜 值imax （mm/m） | 最大曲 率Kmax （10-3/m） | 最大水平移动值Umax (mm) | 最大水平 变形值εmax （mm/m） | 破坏 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1712.99 | 64.57 | 13.7 | 0.16 | 518.2 | 6.3 | Ⅳ |

通过预测分析，矿区地貌属于低山丘陵，开采最终引起的最大1.71米的下沉量，相对于地表本身的落差要小得多。因此，开采后不会形成明显的下沉盆地，由于矿区地表具有一定坡度，地表不会产生积水，不影响农作物种植。开采会产生的小型地表裂缝、地表沉陷对该区域地表形态和自然景观影响较小，发育程度弱，危害程度小，危险性小。

2）不稳定斜坡地质灾害

井下矸石由调度绞车牵引至片盘车场，经主井提升运至地面临时矸石山，本矿的矸石多数不出井直接回填采空区，提升至地面的矸石主要用于修路和烧制空心砖，使矸石得到合理利用，减少矸石山的占地面积。在开采过程中，预测矸石外运不及时，矸石堆可能失稳而引发不稳定斜坡灾害，但其发育程度弱，危害程度小，危险性小，预测评估不稳定斜坡地质灾害危险性小。

（2）矿山建设及生产可能遭受地质灾害危险性的预测

1）地面塌陷

根据矿山的设计方案，矿山建设和生产遭受地质灾害主要为地面塌陷和伴生的地裂缝。地面塌陷和伴生的地裂缝地质灾害对矿山会产生一定影响，但在开采过程中通过有效的工程防治措施可以进行预防，对矿山生产影响小，由于矿山已经开采多年，通过逐年监测并未发现塌陷和地裂缝地质灾害产生。因此，预测矿山建设和生产可能遭受地面塌陷和地裂缝地质灾害，地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小。

2）季节性冻土冻融

季节性冻土冻结时使土体冻胀隆起，融化时下沉。可导致建（构）筑物基础破坏，影响其正常使用，重复冻融可能影响边坡稳定，损坏桥梁、涵洞、路基等。

季节性冻土冻融除对建（构）筑物基础、桥、涵、路基（冻融翻浆）具破坏作用外，还可能对治理工程产生不良影响。不均匀冻胀与融陷可导致管道错位或断裂。但该类灾害易于防治，预测矿山建设和生产可能遭受冻土冻融地质灾害，其危害程度小，危险性小。

3）不稳定斜坡地质灾害

矿山工业广场1内有一处矸石堆，高20米，该矸石堆近几年基本稳定，如若遇到矸石外运不及时、强降雨或连续降雨，矸石堆可能失稳而引发不稳定斜坡灾害，但矸石堆现状周围设有围栏、警示牌，无关人员严禁入内，矸石堆安全区域内无建筑物，预测矿山建设和生产可能遭受不稳定斜坡地质灾害，危害程度小，危险性小。

综上所述，通过预测分析，矿山建设及生产可能引发地面塌陷地质灾害、不稳定斜坡地质灾害的发生；矿山建设及生产可能遭受地质灾害主要有地面塌陷、不稳定斜坡地质灾害和季节性冻土冻融。地面塌陷地质灾害危害程度小，危险性小；季节性冻土冻融地质灾害可能给道路、桥涵造成不良影响，但易于防治，危害程度小，其危险性小；不稳定斜坡地质灾害，危害程度小，危险性小。

评估区预测地质灾害矿山地质环境影响程度较轻。

### （三）矿区含水层破环现状分析与预测

1、采矿活动对含水层影响现状评估

矿井目前处于宝山矿六、七井及太平井的疏干区内，在砂层孔隙及孔隙及煤系裂隙带开拓时，矿井最大涌水量为20 m3/h，而在正常生产中，矿井涌水量明显减少，为5～10 m3/h。

经现状分析，矿山对含水层破坏影响程度较轻。

2、采矿活动对含水层的影响和破坏预测评估

随着开采能力和开采深度增加，矿坑排水将影响矿区范围内含水层中地下水产生不同程度漏失，从而导致水位下降甚至含水层局部疏干影响到矿区及周边部分生产生活用水。

经预测分析，矿山开采对矿区范围内含水层破坏影响程度较严重。对评估区其他区域影响较轻。

### （四）矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测

矿区范围内无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区，且无重要交通干线。

1、采矿活动对地形地貌景观的影响现状评估

工业广场压占土地，压占面积达1.87公顷；主要为上部建构筑物及原煤、矸石堆压占，占用土地类型以为旱地、采矿用地为主，工业场地建设对地形地貌景观影响程度较严重；评估区内其他区域受到采矿活动影响较小，地形地貌景观影响程度较轻。

2、采矿活动对地形地貌景观的影响预测评估

矿山为地下开采，矿山生产过程中，工业广场占地面积不会增大。工业广场对地形地貌景观影响较严重。矿区内人为活动主要为采矿活动，矿井连续生产，将在井田中形成大面积的采空区，由于矿区属于低山丘陵地貌，原地貌坡度为5—9°，矿山开采结束后，受综合采动的影响，受采动影响最大下沉量1.71米，坡度的变化范围0—4°，采动影响范围对原有地貌影响小，对地形地貌景观影响较轻。

预测矿山工业广场对地形地貌景观影响较严重，采动影响范围对地形地貌景观影响较轻，评估区内的其他区域对地形地貌景观影响较轻。

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1.矿区水土环境污染现状分析

1）水环境污染现状分析煤矿现状条件下水环境污染源主要为工业场地生活污水和矿井涌水。

工业场地生活污水主要来自食堂、洗浴室、宿舍等，用水量较少。现状水环境污染较轻。

2）土环境污染现状分析根据资料显示以及实地调查，煤矿现状条件下土环境污染来源为生活垃圾。生活垃圾储存于垃圾储存箱，有专人每天收集和集中分拣处理后，运往环卫部门指定的垃圾处置场地进行处置。矿井生产产生的矸石，一部份用于回填塌陷坑和道路，大部份出买用于深加工，剩余部份占地较少，对水土环境影响不大。现状土环境污染较轻。

2.矿区水土环境污染预测分析

矿山生产期间污废水主要来自矿井水、工业广场和生活污水。井下水排至地面沉淀池沉淀，净化的水主要是作为井下洒水消尘水源，以及作为地面环保、绿化、消防用水。矿井排水经净化处理后，基本可以满足本矿的生产、生活及其它用水。

生活污水中的粪便污水采用化粪池处理、食堂含油污水采用隔油池处理，处理后的生活污水用于矿区绿化等生态恢复工程，不会对环境造成不良影响。

矿井生产产生的矸石，一部份用于回填塌陷坑和道路，大部份出卖用于深加工，剩余部份占地较少，对水土环境影响不大。

预测对水土坏境污染较轻。

（六）从地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观破坏和水土环境污染四方面对矿山地质环境影响进行现状及预测评估分区。

现状分区结果

表3-6   现状矿山地质环境影响程度分区说明表

| 矿山地质环境影响程度分级 |  | 面积（公顷） | 分布情况 | 地质灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌 景观破坏 | 水土环境 污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山 地质 环境 影响 较严 重区 | 工业广场 | 1.87 | 工业广场占地范围内。 | 地质灾害矿山地质环境影响程度较轻 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响较严重 | 水土环境污染较轻 |
| 矿山地质 环境影响 较轻区 |  | 194.13 | 评估区内除去工业广场区的剩余区域 | 地质灾害矿山地质环境影响程度较轻 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响小。 | 水土环境污染较轻 |

预测分区结果

表3-7   预测矿山地质环境影响程度分区说明表

| 矿山地质环境影响程度分级 |  | 面积（公顷） | 分布 情况 | 地质灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌 景观破坏 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山 地质 环境 影响 较严 重区 | 采动影响范围地质环境影响较严重区 | 64.57 | 整个采区范围（扣除工业广场范围）。 | 地质灾害矿山地质环境影响程度较轻 | 对含水层破坏影响程度较严重 | 对地形地貌景观影响较轻 | 水土环境污染较轻 |
|  | 工业广场地质环境影响较严重区 | 1.87 | 工业广场占地范围内。 | 地质灾害矿山地质环境影响程度较轻 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响较严重 | 水土环境污染较轻 |
| 矿山地质环境影响较轻区 |  | 129.56 | 评估区内除去B区的剩余区域 | 地质灾害矿山地质环境影响程度较轻 | 对含水层破坏影响程度较轻 | 对地形地貌景观影响较轻 | 水土环境污染较轻 |

## 三、矿山土地损毁预测与评估

双鸭山市宝山区隆兴煤矿为生产矿山，对土地的损毁主要是煤矿生产过程中对土地的损毁。

### （一）土地损毁环节与时序

双鸭山市宝山区隆兴煤矿生产矿山，矿山建设期的主要施工（工业广场的行政办公区、辅助生产区和生产区等）的建设均已完成，对土地的损毁已经形成。

根据本项目的采矿工艺和建设工程总布置特征，本工程对土地造成破坏主要为已形成的工业广场对土地的压占和采矿活动引起的地表下沉。

矿山生产前期和生产期间的场地建设、原煤压占土地、井巷工程产生的大量固体废弃物和矿山开采产生的煤矸石压占土地，改变土地的结构和理化性质；地下煤层开采时，原有煤层将出现大面积的采空区，破坏了围岩原有的应力平衡状态，发生了指向采空区的移动和变形，在采空区的上方，随着直接顶和老顶岩层的冒落，其上覆土层也将产生移动和冒落，形成冒落带。当岩层冒落发展到一定高度，冒落的松散岩块逐渐填充采空区，达到一定程度时，岩块冒落就逐渐停止，而上面的岩层就出现离层和裂缝，形成裂缝带。当离层和裂缝发展到一定程度时，其上覆岩层就不再发生离层和裂缝，只产生整体的移动沉陷，即发生指向采空区的弯曲变形，形成弯曲带。当岩层的移动、沉陷和弯曲变形继续向上发展到达地表时，地表就会出现沉陷、移动和变形，形成移动盆地。在移动盆地内，还会出现台阶、塌陷坑不连续变形。双鸭山市宝山区隆兴煤矿土地损毁环节及时序详见下表3-8。

表3-8  双鸭山市宝山区隆兴煤矿土地损毁环节与时序表

| 损毁环节 | 损毁形式 | 损毁时序 |
| --- | --- | --- |
| 工业广场 | 土地压占 | 建设期 |
| 地面沉陷 | 土地沉陷 | 生产期 |

### （二）已损毁各类土地现状

1．已损毁土地利用现状

双鸭山市宝山区隆兴煤矿属于生产矿井。开采多年，地表并未出现地面塌陷变形现象，已损毁土地主要为工业场地压占，压占面积1.87公顷，主要由主、副井、绞车房、办公室、暖车房等组成。工业广场上的办公室等均已经形成，压占前没有进行土壤剥离，损毁程度为中度破坏，地类为旱地、采矿用地、村庄。

综上所述，已损毁土地包括工业场地对现有用地的压占，面积为1.87公顷目前尚未进行复垦。已损毁土地利用类型见表3-9

表3-9  已损毁土地利用类型表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 已损毁（公顷） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.93 | 49.73 |
| 20 | 城镇及工矿仓储用地 | 203 | 村庄 | 0.31 | 16.58 |
| 20 | 城镇及工矿仓储用地 | 204 | 采矿用地 | 0.63 | 33.69 |
| 合计 |  |  |  | 1.87 | 100.00 |

2．现状土地损毁程度分析

矿山用地土地损毁方式包括压占、挖损等不同类型，不同损毁方式对土壤和地表植被破坏程度不同，复垦工艺难易程度不同，将土地损毁评价的等级分为3级：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度损毁）。参照“木桶原理”，各类用地的土地损毁程度取决于最差因子的情况，具体详见下表：

表3-10  土地损毁程度标准表

| 项目 | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 损毁方式 | 压占 | 压占 | 挖损、压占 |
| 用地时间 | <2年 | 2-5年 | >5年 |
| 植被破坏程度 | 轻度 | 中度 | 重度 |
| 复垦难易程度 | 较易，简单平整管护 | 中等，简单清理，以土方工程为主 | 较难，混凝土拆除，土石方运输，沟路渠配套建设 |

煤矿对土地损毁现状的区域为工业广场，工业广场建成多年，建设时表土未进行剥离，原有土层厚度为50cm，其中腐殖土层厚度为20cm，下面为30cm厚的粉质粘土层。工业广场上的建筑物建设时破坏了原有土层，改变了地表土壤的理化性质，破坏了耕植层原有环境。除此之外工业广场内矸石堆场及副井区域都有地面硬化，损毁程度为重度。

### （三）拟损毁土地预测与评估

1、拟损毁土地利用现状

根据本次现状调查成果，其对地面拟造成损毁的区域主要为开采区，矿井目前仍处于生产阶段，随着矿区开采工作的进行，必然会形成采空区，项目区地表会不同程度的出现地面塌陷等地质灾害。沉陷可使地表发生移动与变形，严重情况下，地表会出现塌陷坑等不连续破坏，使土地本身可利用性及其附着物受到破坏，因此对土地损毁的预测主要为对地表沉陷的预测，地下开采时，原有矿层将出现大面积的采空区，破坏了围岩原有的应力平衡状态，发生了指向采空区的移动和变形。在采空区的上方，随着直接顶和老顶岩层的冒落，其上覆土层也将产生移动、裂缝和垮落，形成垮落带。当岩层垮落带发展到一定高度，垮落的松散岩块逐渐填充采空区，达到一定程度时，岩块垮落逐渐停止，而上面的岩层就出现离层和裂隙，形成断裂带。当离层和裂隙发展到一定程度时，其上覆岩层就不再发生离层和裂隙，只产生整体的移动沉陷，即发生指向采空区的弯曲变形，形成弯曲带。当岩层的移动、沉陷和弯曲变形继续向上发展达到地表时，地表就会出现沉陷、移动和变形，形成移动盆地。在移动盆地内，还会出现台阶，裂缝和塌陷坑不连续变形。

通过《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中推荐的概率积分法预测双鸭山市宝山区隆兴煤矿采矿终了，采空区地表可能发生塌陷，通过计算分析，确定开采影响范围为矿体开采引发岩层移动范围面积64.57公顷（详见第三章第二节第三小节的详细预测）。预测塌陷影响区土地情况见表3-11

表3-11 双鸭山市宝山区隆兴煤矿拟损毁土地情况表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（公顷） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 45.64 | 70.68 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 | 1.55 | 2.4 |
|  |  | 116 | 内陆滩涂 | 4.20 | 6.5 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 建制镇 | 2.34 | 3.63 |
|  |  | 203 | 村庄 | 0.45 | 0.7 |
|  |  | 204 | 采矿用地 | 10.39 | 16.09 |
| 合计 |  |  |  | 64.57 | 100.00 |

2、土地损毁等级划分标准

复垦区拟沉陷损毁土地损毁程度主要取决于地表下沉量、水平变形、倾斜变形。本方案对土地损毁程度的确定参照《土地复垦方案编制规程》中土地损毁程度分级标准进行，具体见表3-12。

表3-12  旱地损毁程度分级标准

| 损毁等级 | 水平变形（mm/m） | 附加倾斜（mm/m） | 下沉（m） | 沉陷后潜水位埋深（m） | 生产力降低（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦2.0 | ≧1.5 | ≦20.0 |
| 中度 | 8.0～16.0 | 20.0～40.0 | 2.0～5.0 | 0.5～1.5 | 20.0～60.0 |
| 重度 | ＞16.0 | ＞40.0 | ＞5.0 | ﹤0.5 | ＞60.0 |

结合井田地质情况及开采方案，经《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中推荐的概率积分法计算，本矿山在开采结束后地表最大沉陷值为1.71m。预测结果见表3-13。

表3-13  地表移动与变形最大值预测结果表

| 时段 | 下沉 W／mm | 倾斜 i/mm.m-1 | 曲率 K/10-3.m-1 | 水平移动 U／mm | 水平变形 ε/mm.m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采终 | 1712.99 | 13.7 | 0.16 | 518.2 | 6.3 |

根据当地潜水位调查，该区域现潜水位低于地表10.7m以上，该井预测最大下沉量为1.71m，经计算沉陷后潜水位应在7.6m以上。地表主要为耕地、有林地，农民年年耕作将进行增肥及平整地块，因此判定该区域耕地生产力下降程度较小（低于20%）。

根据预测结果，结合采煤沉陷土地损毁程度分级参考标准（表3-12），本矿山开采结束后产生的沉陷对耕地的破坏程度为轻度。

## 四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

### （一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1.矿山地质环境治理分区的原则

矿山地质环境保护与恢复治理坚持以发展为中心，永续利用，发展绿色矿业为方向，结合矿产资源开发利用与区域经济发展，进行科学有效的矿产资源规划，为地方政府规划地方经济发展提供指导，因此对矿山地质环境保护与治理进行分区具有重要意义。为对矿产资源的勘查、开发实行统一规划、合理布局，促进矿产资源的保护与合理开发，实现资源开发与环境保护的协调持续发展，根据矿产资源实际状况，划定矿山地质环境保护与治理规划区。划分矿山地质环境保护与治理区主要有以下三个基本原则。

（1）可持续发展原则，矿产资源开发与环境保护相协调，有利于经济效益、社会效益综合发挥的基本原则；

（2）法律法规准入原则，法律法规禁止采矿的区域，应划分为矿山地质环境重点保护区，不得规划为矿山地质环境重点预防区、重点治理区和一般治理区基本原则;

（3）与相关国家、地方规划衔接，地域界限与地质界限相结合的基本原则。

2．分区方法

根据矿山地质环境现状评估和预测评估结果，矿业活动对矿山地质环境总体影响程度、矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，进行矿山地质环境保护与治理分区。依据国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录F（矿山地质环境保护与恢复治理分区）中的确定因素及指标，并遵循“区内相似，区际相异”、“就大不就小”的原则，采用定性—定量的方法，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

表3-14　矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

对同一地质环境问题，当现状评估与预测评估区域重叠时采取就上原则进行分区。当不同地质环境问题重叠时，也采取就上原则进行分区。

3．治理分区评述

采动影响范围地质环境次重点防治区、工业广场地质环境次重点防治区（B2）及其它矿山地质环境一般防治区。

1．采动影响范围地质环境次重点防治区

分布在矿体上部，矿区范围内，根据现场调查和双鸭山市宝山区隆兴煤矿实际测算确定的采动影响范围64.57公顷。

主要矿山地质环境问题是：采空区地表可能发生塌陷。

主要防治措施：对采动影响范围采取监测、示警措施，合理避让，采取合理工程治理措施，消除安全隐患。

2、工业广场地质环境次重点防治区

主要矿山地质环境问题是：工业广场保留了永久性保护煤柱，不存在地面塌陷地质灾害；工业设施建设使地形地貌景观受到一定破坏，面积1.87公顷。

主要防治措施：采取监测、示警措施。

3、矿山地质环境一般防治区

主要矿山地质环境问题是：地面塌陷地质灾害发生的可能性小；地形地貌景观受到破坏小，面积129.56公顷。

主要防治措施：采取监测、示警措施。

### （二）土地复垦区与复垦责任范围

1、复垦区

复垦区为生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，本矿山损毁土地总面积66.44公顷(包括已损毁1.87公顷，拟损毁64.57公顷)。因此复垦区面积为66.44公顷。

表3-15复垦区面积汇总表　　　　　　单位：公顷

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（公顷） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 46.57 | 70.09 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 | 1.55 | 2.34 |
|  |  | 116 | 内陆滩涂 | 4.20 | 6.33 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 建制镇 | 2.34 | 3.52 |
|  |  | 203 | 村庄 | 0.76 | 1.14 |
|  |  | 204 | 采矿用地 | 11.02 | 16.58 |
| 合计 |  |  |  | 66.44 | 100.00 |

2、复垦责任区范围

复垦责任范围为开采损毁土地及土地复垦方案设计的生产年限结束后不再继续使用的永久性建设用地共同构成的区域面积66.44公顷(包括已损毁1.87公顷，拟损毁64.57公顷)。

目前矿区范围内并未发生地面塌陷，根据地表沉陷预测结果，煤矿的最大塌陷深度为1.71m，由于地面塌陷是一个缓慢沉降的过程，且具有不确定性和未知性，因此，煤矿开采预测可能引起的塌陷，暂不布置复垦工程。但如果发生地面塌陷将会产生严重的后果，故必须由矿方每年对预测塌陷区进行地面变形监测，一但发现地面塌陷及时对方案进行修编。复垦区及复垦责任范围坐标、复垦土地范围拐点坐标见表3-16、表3-17。

表3-16　复垦区及复垦责任范围拐点坐标一览表

| 点号 | 2000国家大地标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 5156760.5904 | 44453229.6237 |
| 2 | 5156872.6004 | 44453633.6237 |
| 3 | 5156706.5904 | 44453711.6237 |
| 4 | 5156628.5904 | 44453711.3584 |
| 5 | 5156628.5904 | 44453820.6337 |
| 6 | 5156484.5904 | 44453820.6337 |
| 7 | 5156472.9671 | 44453776.5454 |
| 8 | 5156212.5904 | 44453837.6337 |
| 9 | 5156034.5904 | 44453687.6337 |
| 10 | 5156049.4931 | 44453663.7536 |
| 11 | 5155930.5904 | 44453587.6337 |
| 12 | 5155852.5904 | 44453537.6992 |
| 13 | 5155852.5904 | 44453406.6337 |
| 14 | 5155852.5904 | 44453011.6237 |
| 15 | 5155967.5876 | 44452882.7156 |
| 16 | 5155967.5904 | 44452882.6237 |
| 17 | 5155976.5904 | 44452872.6237 |
| 18 | 5156335.5904 | 44453036.6237 |
| 19 | 5156348.5904 | 44453107.6237 |
| 20 | 5156423.5904 | 44453076.6237 |

表3-17　复垦土地范围拐点坐标一览表

| 点号 | 2000国家大地标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 工业广场1 |  |  |
| 1 | 5156419.6374 | 44453085.2288 |
| 2 | 5156439.5702 | 44453085.2417 |
| 3 | 5156500.6461 | 44453338.0429 |
| 4 | 5156452.6841 | 44453361.2744 |
| 5 | 5156384.1021 | 44453138.0889 |
| 6 | 5156400.9027 | 44453085.2166 |
| 工业广场2 |  |  |
| 1 | 5156557.7690 | 44453748.7719 |
| 2 | 5156550.3063 | 44453799.2015 |
| 3 | 5156493.3497 | 44453790.7729 |
| 4 | 5156500.8125 | 44453740.3433 |

### （三）土地类型与权属

1.土地利用类型

通过对复垦责任范围土地权属情况分析，复垦责任范围内土地权属明确，权属无争议。表3-18为复垦责任范围土地利用现状和权属一览表、表3-19为复垦土地范围土地利用现状和权属一览表。

表3-18复垦责任范围土地利用现状和权属一览表     单位：公顷

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 权属单位 | 国有 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 土地使用权单位 | 跃进街道办事处 | 国有储备地 | 宝山区 | 三队 | 合计（公顷) | 百分比（%） |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 |  | 20.73 | 8.84 |  | 17.00 | 46.57 | 70.09 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 |  |  | 1.55 |  |  | 1.55 | 2.34 |
|  |  | 116 | 内陆滩涂 |  | 1.88 |  |  | 2.32 | 4.20 | 6.33 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 建制镇 |  | 1.11 |  | 1.23 |  | 2.34 | 3.52 |
|  |  | 203 | 村庄 |  | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 1.14 |
|  |  | 204 | 采矿用地 |  | 2.17 | 2.30 | 6.55 |  | 11.02 | 16.58 |
| 合计 |  |  |  |  | 26.65 | 12.69 | 7.78 | 19.32 | 66.44 | 100 |

表3-19复垦土地范围土地利用现状和权属一览表     单位：公顷

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 权属单位 | 国有 |  | 合计（公顷) | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 土地使用权单位 | 跃进街道办事处 | 国有储备地 |  |  |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 203 |  |  | 0.31 | 0 | 0.31 | 16.58 |
|  |  | 204 | 采矿用地 |  | 0.63 | 0 | 0.63 | 33.69 |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 |  | 0.71 | 0.22 | 0.93 | 49.73 |
| 合计 |  |  |  |  | 1.65 | 0.22 | 1.87 | 100 |

# 第四章　矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

## 一、矿山地质环境治理可行性分析

### （一）技术可行性分析

煤矿进行井工采煤以来，现状条件下未发生地面塌陷灾害现象，随着矿山开采范围逐渐扩大，矿山建设将遭受地面塌陷地质灾害，区内煤层开采会产生地面塌陷和地面裂缝。煤层开采产生的冒落带和导水裂隙带会对部分含水层的结构造成破坏，造成地下水位的下降，含水层疏干，水资源量减少，对地下含水层造成一定影响；煤层开采及地面建设将会影响到原生地形地貌；采煤活动所排放的废水废渣等可能导致水土环境污染。

矿体开采引发地面塌陷和地面裂缝，可在明显位置布设警示牌。评估区内煤矿开采对风化裂隙含水层影响较大，造成含水层局部结构变化，地下水位下降，对含水层的恢复治理工程以监测为主，保障其自然恢复。煤层开采及地面建设将会影响到原生地形地貌，工业广场的建设和地下开采，对地形地貌景观造成一定的破坏，主要是对植被的破坏，需采取植树种草的措施进行治理。针对矿山建设以及采煤活动所导致的一系列矿山地质环境问题，综合分析其预防治理措施，技术上可行。

### （二）经济可行性分析

本方案矿山地质环境治理工程主要包括地质灾害防治工程、地形地貌景观破坏以及监测工程。对于矿山地质环境问题进行综合分析预算，预算金额范围在矿山可承受范围之内，矿山已按规定建立了矿山环境治理保证金制度，确保治理工程顺利展开。并且，本方案治理项目启动后，矿山地质环境治理工程实施和后期维护都需要相当大量的机械设备和劳动力，可在一段时间内解决当地的部分劳动力就业问题，增加当地居民收入。因此，综合分析其在经济上可行。

本方案矿山地质环境治理工程实施后可消除安全隐患，恢复评估区人民群众及矿山企业的人居环境及工业、农业生产环境，保障矿区职工及附近人民群众的社会、经济活动的正常开展。

### （三）生态环境协调性分析

双鸭山市宝山区隆兴煤矿采取了相应的矿山地质环境防治措施后，将有效防治项目区地质灾害的发生、改善土壤的理化性质以及土壤圈的生态环境，恢复地表植被，同时减少区域内的水土流失。恢复治理与土地复垦项目实施之后较实施之前植被覆盖率得到明显提高，将有效遏制项目区及周边地质环境的恶化，在合理管护的基础上能够最终实现植物生态系统的多样性与稳定性，吸引周边动物群落的回迁，增加动物群落多样性，达到植物动物群落的动态平衡。对当地生物多样性和生态系统的生产力影响在可接受程度内，不影响生态环境可持续发展的要求。从合理利用资源和生态环境保护的角度看，本方案实施后使矿山地质环境条件得到改善，矿山生态系统达到平衡，防治措施与生态环境相协调，治理可行。

## 二、矿区土地复垦可行性分析

### （一）复垦区土地利用现状

1、复垦区土地利用结构

参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）、双鸭山市自然资源局提供的土地利用现状图件，双鸭山市宝山区隆兴煤矿复垦区为已损毁区及预测损毁区，本矿山损毁土地总面积66.44公顷(包括已损毁1.87公顷，拟损毁64.57公顷)。因此复垦区面积为66.44公顷。复垦责任范围为开采损毁土地及土地复垦方案设计的生产年限结束后不再继续使用的永久性建设用地共同构成的区域面积66.44公顷(包括已损毁1.87公顷，拟损毁64.57公顷)，由于地面塌陷是一个缓慢沉降的过程，且具有不确定性和未知性，因此，煤矿开采预测可能引起的塌陷，暂不布置复垦工程。但如果发生地面塌陷将会产生严重的后果，故必须由矿方每年对预测塌陷区进行地面变形监测，一但发现地面塌陷及时对方案进行修编。本项目复垦区和复垦责任范围面积一致均为66.44公顷，复垦土地范围面积1.87公顷，占用土地利用类型详见表4-1、表4-2。

表4-1  复垦区及复垦责任范围土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（公顷） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 46.57 | 70.09 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 | 1.55 | 2.34 |
|  |  | 116 | 内陆滩涂 | 4.20 | 6.33 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 建制镇 | 2.34 | 3.52 |
|  |  | 203 | 村庄 | 0.76 | 1.14 |
|  |  | 204 | 采矿用地 | 11.02 | 16.58 |
| 合计 |  |  |  | 66.44 | 100.00 |

表4-2  复垦土地范围土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（公顷） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 0.93 | 49.73 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 203 | 村庄 | 0.31 | 16.58 |
|  |  | 204 | 采矿用地 | 0.63 | 33.69 |
| 合计 |  |  |  | 1.87 | 100.00 |

### （二）土地复垦适宜性评价

土地复垦适宜性评价是根据评价区土地的特定用途，对土地进行分析的过程，而矿区损毁土地适宜性评价则是对受损毁土地针对特定复垦方向的适应程度做出的判断分析。

井工煤矿土地复垦适宜性评价是一种预测性的土地适宜性评价，是依据土地利用总体规划及相关规划，按照因地制宜的原则，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，根据土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，在经济可行、技术合理的条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向，划分土地复垦单元。土地复垦适宜性评价是确定损毁土地复垦方向的前提和基础，为复垦技术的选择提供参考，指导土地复垦工程的设计。

1、复垦适宜性评价原则与依据

（1）复垦适宜性评价原则

1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调

土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整治、保护等方面所作的统筹安排。土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时也应与其他规划（农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。

2）因地制宜，农用地优先的原则

土地的利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁土地前后拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农，宜林则林，宜牧则牧。《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。

3）自然因素和社会经济因素相结合原则

在进行复垦责任范围内被损毁土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性 （如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求、生产力水平、生产布局等）。确定损毁土地复垦方向需综合考虑复垦区自然、社会经济因素以及公众参与意见等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。

4）主导性限制因素与综合平衡原则

影响损毁土地复垦利用的因素很多，如塌陷、土壤、水源、土壤肥力、坡度以及灌排条件等。根据复垦区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性限制因素，同时也应兼顾其他限制因素。

5）综合效益最佳原则

在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜复垦为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥整体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。

6）动态和土地可持续利用原则

土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会可持续发展。

7）经济可行与技术合理性原则

土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

（2） 复垦适宜性评价依据

土地复垦适宜性评价在详细调查分析复垦区自然条件、社会经济状况以及土地利用状况的基础上，依据国家和地方的法律法规及相关规划，综合考虑土地损毁分析结果、公众参与意见以及周边类似项目的复垦经验等，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。土地复垦适宜性评价主要依据包括：

1）相关法律法规和规划

包括国家与地方有关土地复垦的法律法规，如《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《黑龙江省实施<土地复垦条例>办法》等土地管理的相关法律法规和复垦区土地利用总体规划及相关规划等。

2）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦技术标准》（试行）（1995年）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634-2008）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《黑龙江省土地开发整理工程建设标准》、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）等相关规程和标准。

3）其他

包括复垦区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见以及周边同类项目的类比分析。

2、土地适宜性评价

（1）评价范围和初步复垦方向的确定

1）评价范围：

本方案的评价范围与复垦工程布置范围一致，即工业广场区，面积1.87公顷。

2）初步复垦方向的确定：

①自然和社会经济分析

双鸭山市宝山区隆兴煤矿行政区属双鸭山市宝山区管辖。位于双鸭山市境东南部，东、南与宝清县接壤，西与岭东区毗邻，北与四方台区、集贤县、友谊县分界。区政府驻地距市中心尖山区27公里。宝山区辖7个街道、1个镇：红旗街道、跃进街道、东保卫街道、七星街道、双阳街道、新安街道、上游街道、七星镇 。宝山全区总人口14.8万人，其中非农业人口10.9万人;少数民族人口约占1.5%。

自然资源丰富：宝山行政区内有大小河流5条，属于乌苏里江水系。七星河乌苏里江左岸二级支流。各种山产品年采集量达55万公斤，有黑木耳、猴头蘑、榛树蘑、松籽、剌老芽、黄花菜、蕨菜、榛子、核桃、山丁子、山葡萄等。中草药材有五味子、山参、白芍、刺五加、黄芪、串地龙、龙胆草等。野生动物主要有:鹿、熊、野猪、狍子、丹顶鹤、黄鼬、貉子、山兔、狐狸、水鼠等。

宝山全区有耕地面积50万亩。主要种植的农作物有大豆、玉米、水稻、谷子、小麦、高粱;经济作物有白瓜子、红云豆、甜菜、亚麻、烟叶等。宝山全区拥有煤炭、造纸、服务等种类的地方工业企业68家，年产值为51957万元，可实现利润6754万元。宝山区先后与七台河聚能达化工有限公司签下投资2.5亿元苯加氢生产项目、与黑龙江垦区清谷酒庄签下投资1.2亿元清谷酒庄建设项目、与双鸭山宝山生态园景区管理有限公司签下投资1.3亿元宝山生态园二期项目、与哈尔滨东北石油装备有限公司签下投资1.8亿元宝来仓储物流中心等项目。

双鸭山市宝山区隆兴煤矿行政区属双鸭山市宝山区管辖。矿井位于宝山矿区磨石嘴山南侧，距宝山区6 km，距双鸭山市30 km，有高等级公路及双鸭山矿业集团铁路专用线连接双鸭山火车站和外地，交通方便。地表主要为城镇村及工矿用地、耕地、采矿用地。矿区属于低山丘陵，地势较高，井下开采后不会形成大的塌陷坑，对耕地影响较轻。矿业经济在宝山区国民经济中占有重要地位，解决了很多就业问题，增加了人均收入，促进了经济发展。

②政策因素分析

根据《双鸭山市土地利用总体规划》等规划，项目区的土地复垦工作应本着因地制宜、合理利用的原则，坚持矿区开发与保护、开采与复垦相结合，为了实现土地资源的永续利用，并与社会、经济、环境协调发展，双鸭山市自然资源局核实当地的土地利用现状和权属性质后，提出项目区确定的土地复垦方向符合土地利用总体规划。在综合考虑项目所在地区的自然条件和原土地利用情况后，初步确定复垦方向为城镇村及工矿用地、耕地。

③公众参与分析

各级专家领导的意见以及矿区公众的意见、态度对土地复垦工作的开展具有十分重要的意义。本复垦方案编制过程中，遵循公众广泛参与的原则，为使方案编制更民主化和公众化，特向广大公众征求意见。在技术人员的陪同下，编制人员走访了土地复垦影响区的土地权利人并听取他们意见，也得到他们大力支持，并提出希望企业做好复垦工作。综上所述，矿区复垦方向初步确定为城镇村及工矿用地、耕地。

综合以上因素分析，初步确定将复垦责任范围复垦为城镇村及工矿用地、耕地。

（2）评价单元的划分

根据双鸭山市宝山区隆兴煤矿开采特点，依据损毁情况，将复垦责任范围划分为工业广场区1个评价单元。评价单元主要损毁方式为压占。评价单元划分具体情况见下表4-3。

表4-3  双鸭山市宝山区隆兴煤矿评价单元情况表

| 评价单元 | 原有土地地类 | 损毁土地面积（公顷） | 损毁形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业广场 | 旱田 | 0.93 | 压占 |
|  | 村庄 | 0.31 | 压占 |
|  | 采矿用地 | 0.63 | 压占 |
| 合计 | 1.87 |  |  |

（3）评价体系和评价方法

1)评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

2）评价方法

方案采用极限法对复垦区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价，即按土地类型基本要求，对比采矿破坏土地的特征，并结合附近矿区土地复垦经验和科学经济的复垦措施，将需复垦的土地分为适宜和不适宜两类，其中适宜类为破坏前已利用的土地和自然属性较好的其他用地（包括宜耕、宜林、宜草，各种宜利用土地适宜性按破坏程度和可垦性进行分级评价），不适宜为破坏前受到破坏严重、目前技术经济条件下不宜复垦的土地。

极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其计算公式为：

Yi=min（Yij）        公式（4-1）

式中：Yi——第i个评价单元的最终分值

Yij——第i个评价单元中第j个参评因子的分值

（4）评价指标体系及标准的建立

①评价指标的选择

单元评价指标选取地形坡度、地表物质组成、土壤有机质、与周边环境适宜情况、水文与排水条件等指标作为评价指标。

②评价因素等级标准的确定

根据《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《农用地定级规程》（TD/T 1005-2003）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）及地方相关标准，结合自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。

表4-4土地复垦主要限制因素的等级标准

| 限制因素及分级指标 |  | 耕地评价 | 林地评价 | 草地评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成 | 壤土、砂壤土 | 1等或2等 | 1等 | 1等 |
|  | 岩土混合物 | 3等 | 2等 | 2等 |
|  | 砂土、砾质 | 3等或N | 2等或3等 | 2等或3等 |
|  | 砾质 | N | 3等或N | 3等或N |
| 土源保证率（%） | 100 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 80～100 | 1等或2等 | 1等 | 1等 |
|  | 50～80 | 3等或N | 2等或3等 | 3等 |
|  | ＜50 | N | N | N |
| 土源土壤有机质含量（g/kg） | ＞10 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 10～6 | 2等或3等 | 1等或2等 | 1等 |
|  | ＜6 | 3等或N等 | 2等或3等 | 2等或3等 |
| 土源土壤质地 | 壤土 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 黏壤土、黏土 | 2等 | 1等 | 1等 |
|  | 砂土 | 3等或N | 2等或3等 | 2等或3等 |
| 地面坡度（°） | 0°～6° | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 6°～15° | 2等 | 2等 | 1等 |
|  | 15°～25° | 3等或N | 3等 | 2等或3等 |
|  | ＞25° | N | 3等或N | 3等 |

注：N为不适宜

（5）适宜性等级的评定

将评价单元土地质量状况(表4-5)与复垦土地主要限制因素的农林草等级标准表进行对比分析，可以得到参评单元的土地复垦适宜性评价结果，见评价结果表4-5：

表4-5 参评单元土地复垦主要限制因素现状表

| 评价单元 | 地表坡度（°） | 地表物质组成 | 土壤有机质（%） | 周边用地类型 | 土源保证率 | 水文与排水条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场 | 5－9 | 黑土及草甸土 | ＞10 | 耕地、 城镇村及工矿用地 | 80-100 | 好 |

在土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，若限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。结果见下表。

| 单元类型 | 评价类型 | 适宜性 | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业广场 | 耕地评价 | 2等 | 地面坡度、土源保证率 |
|  | 林地评价 | 2等 | 地面坡度 |
|  | 草地评价 | 1等 |  |

表4-6  双鸭山市宝山区隆兴煤矿土地适宜性评价结果表

（6）确定最终复垦方向和划分复垦单元

1）确定最终复垦方向

依据适宜性等级评定结果，对于多宜性的评价单元，需综合分析当地自然条件、社会条件、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等多种影响因素后，结合土地利用总体规划、复垦区原土地利用类型、周边地类环境以及土地权属人和使用权人的复垦意见，最终确定复垦方向。

- 划分复垦单元

依据适宜性等级评定结果，充分考虑当地自然条件、社会条件、公众参与、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等情况，并结合项目区所在地地形条件，对地形坡度变化较大的地区，提高一个破坏等级。本项目在复垦方向的确定过程中参考了当地土地利用总体规划，损毁土地尽量恢复其土地利用价值。

根据土地复垦适宜性等级评价结果，对于多宜性的评价单元，应在根据评价单元的最终复垦方向，最终复垦方向见表4-7。

表4-7   土地复垦方向表

| 复垦对象 | 土地利用 现状 | 复垦 方向 | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业广场 | 旱地 | 旱地 | 0.93 |
|  | 采矿用地 | 旱地 | 0.63 |
|  | 村庄 | 村庄 | 0.31 |
| 合计 |  |  | 1.87 |

### （三）水土资源平衡性分析

1.土源平衡分析

隆兴煤矿属于生产矿山，生产建设初期，矿山并未进行表土剥离。考虑到复垦方向为旱地，故对复垦为旱地的区域进行表土覆盖工程，土源选择复垦区西南侧剥离表土，进行客土覆盖。

1）表土需求量。复垦责任范围复垦方向为耕地面积1.56公顷，根据《土地复垦质量控制标准》及《黑龙江省土地开发整理建设标准》，结合复垦方向，覆土厚度为30cm，覆土面积为1.56公顷，根据表土剥覆量计算公式：V=S*h，经计算覆土需求量为4680立方米。

2）表土供给量。复垦责任范围为工业广场，全部为已损毁土地，由于生产建设初期未对工业广场进行表土剥离，故工业广场内无表土供给量。

3）表土供需平衡分析。从项目区的实际情况来看，需外运土源以满足工业广场复垦对土源的需求，通过与周边土地权利人进行沟通协商，在剥离后不发生水土流失及不影响未来植被种植的情况下，在工业广场西南侧林地上剥离客土，运至工业广场进行表土覆盖。客土量为4680立方米。

经实地考察，西南侧林地的表土可以满足复垦为旱地土壤的质量要求，加之在矿山开采结束后3年管护期对复垦区土壤进行培肥，增加了土壤的有机物含量，复垦旱地区域采用西南侧林地土源进行覆盖并复垦为旱地可以实现。土源运距1km，运用自卸汽车5t进行运输，客土取土采区林间取土，取土距树根距离不小于0.5米，剥离厚度20cm，考虑表土需求量，剥离表土4680立方米，经计算剥离面积为2.34公顷。为涵养客土土源，剥离后，对该客土土源地区撒播草籽。

2、水资源平衡分析

本方案不涉及需要灌溉的水浇地，复垦区中复垦为耕地的复垦单元，优先种植玉米等抗旱耐活的农作物，矿山开采未改变原有的灌排条件，复垦区的灌溉仍以自然降水为主，复垦区原有的灌排条件可以满足复垦后的灌排要求。

### （四）土地复垦质量要求

矿山开发采取以防为主、避让与治理相结合的方针，分别对可能产生的损毁采取预防控制与复垦治理措施。土地复垦是贯穿于采矿全过程的防、治结合，工程措施与生物措施相辅相成的土地退化防治与土地再利用工程。双鸭山市宝山区隆兴煤矿的复垦对象为工业广场。

土地复垦后质量应达到验收标准，涉及的复垦方向主要为耕地和城镇村及工矿用地，参考2013年实施的《土地复垦质量控制标准》TD/T 1036—2013中对土地复垦质量的要求，本方案黑龙江省东北部，复垦为耕地、城镇村及工矿用地土地应当分别满足以下基本要求：

1．旱地复垦质量控制标准

（1）复垦的有效土层厚度≥0.8m；

（2）复垦后的地面坡度≤15°；

（3）复垦所用土壤质地为砂质壤土至砂质粘土；

（4）复垦所用表土中砾石含量≤5%；

（5）复垦后土壤PH值为6.5－8.5，有机质含量达到≥2%；

（6）复垦三年后达到周边地区同等土地利用类型水平。

2．城镇村及工矿用地复垦质量控制标准

平整标准：平整后坡度≤10°。

# 第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程

## 一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

### （一）目标任务

搞好矿山地质环境保护与土地复垦工作是贯彻落实科学发展观，坚持最严格的耕地保护制度，实现土地可持续利用的重要举措，对恢复和改善生态环境、发展循环经济、推进社会主义新农村建设、建设节约型社会、促进经济社会全面协调、可持续发展具有十分重要的意义。为了在矿产资源开发过程中贯彻“在保护中开发，在开发中保护”的方针，达到合理利用矿产资源，有效保护矿山地质环境，防治地质灾害，保障矿山开采安全的目的，在区内从事矿产资源勘查、开采工作的，必须进行矿山地质环境保护与土地复垦。

矿山的开发建设将不可避免地占用和损毁矿区范围内的土地，影响生态环境，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案就是通过一系列的调查、研究、评价等工作，明确土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，使被损毁的土地得到恢复，改善当地生态环境质量，最终实现边改善生态环境的目标。

### （二）主要技术措施

为了在矿山生产过程中能有效地保护矿山地质环境，同时对土地的损毁减少到最小程度，按照"统一规划、源头控制、防复结合"的原则，结合本矿生产和建设特点、性质以及区域的环境特征，分别根据矿山地质环境问题类型和对土地损毁程度提出相应的预防控制措施。

1．矿山地质灾害预防措施

（1）严格按照开发利用方案采矿工艺进行开采，进行井巷支护，矿山开采结束后，及时回填井口，避免或减少地面塌陷的发生；

（2）对矿区预测可能发生地面塌陷区域进行监测。

2．含水层保护措施

（1）严格控制矿井水及生活污水的排放，防止废水污染地下水；

（2）对于揭穿含水层的井巷工程，应采取止水措施，防止地下水串层污染；

3．地形地貌景观保护措施

（1）优化开采方案尽量避免或少损毁土地；

（2）合理处置废石，减少对地形地貌的破坏；

（3）边开采边治理，及时恢复植被。

4．水土环境污染预防措施

（1）提高矿山废水综合利用率，减少有毒有害废水排放，防止水土环境污染；

（2）采取污染源阻断隔离，防止固体废物淋滤液污染地表水、地下水和土壤；

（3）对评估区的地下水、地表水及土壤质量定期进行取样监测。

5、土地复垦预防控制措施

本矿山在生产过程中，对土地损毁的方式主要是地面塌陷损毁和工业广场占地、植被死亡退化等，根据项目土地损毁的特点，生产阶段的预防控制措施主要包括：

①建立监测站：对地表破坏情况进行监测，包括破坏范围、程度、时间等多个因子的监测，建立地表破坏程度与地表变形移动特征参数、采矿工艺参数之间的相关关系，以减缓地表土地破坏为原则。为全面掌握当地的地表移动规律、土地破坏情况及可能的自然灾害发生情况，为土地复垦工程进度及计划安排等提供参考，同时为完善补充矿区的岩层移动观测资料，建议建立岩层移动观测站对地表移动情况进行观测，在取得可靠详实数据资料的基础上，以总结出本区岩移规律，从而指导生产及土地复垦。

②生产过程中如发生地面塌陷地质灾害，应及时推平沉陷盆地边缘沉陷台阶。在沉陷盆地基本恢复以后，及时进行整理复垦，恢复土地功能。

对矿山开采预测塌陷区进行定点定期监测，随时了解开采对地面的影响程度，以便及时采取措施。

### （三）主要工程量

对矿山开采影响区进行定期全面监测，随时了解开采对地质环境的影响程度，以便及时采取措施。

## 二、矿山地质灾害治理

### 目标任务

1.根据矿山地质环境影响现状评估及预测评估结果，针对矿山地质环境保护与恢复治理分区，提出矿山地质环境恢复治理措施，促进矿山安全生产，消除地质灾害隐患，改善和提高矿山及附近的生产、生活环境质量，使矿山地质环境基本恢复至开采前的状态。 在矿体开采后，将逐步出现各种地质灾害，通过保护与恢复治理达到：

（1）除矿区地质灾害隐患，减少、减轻地质灾害的发生。

（2）对地质灾害的治理，最终要达到减少、减轻地灾的破坏程度，确保矿区及周边安全，直至消除地质灾害，避免伤人毁财。

（3）矿山地质灾害治理的实施旨在控制或消除矿山存在的地质灾害隐患，恢复矿山建设、生产等活动对地质环境的破坏。

2.结合本矿实际，矿山地质灾害治理任务主要包括：

（1）对可能产生地面塌陷区域进行监测预警，并设立警示牌；

（2）矿山开采结束后，及时对井口回填。

### （二）工程设计

1．井口回填及浆砌石挡土墙

主井、风井井等井口上部地表建筑物拆除；主井、副井等井口回填物为建筑物拆除物及矸石。为防止回填巷道时底部不稳定，回填前在巷道底部砌筑挡墙。

2．警示牌工程

在预测塌陷区设立警示牌。警示牌板面规格50cm×50cm，选用木材质。

### （三）主要工程量

1、井口回填及浆砌石工程

闭矿后对所有井口进行回填封闭。井口上部地表建筑物拆除按平均每个井口150m3计算，合计拆除300。斜井井筒回填长度为50m，回填井口量640 m3（松散系数1.18），回填夯实所需机械运石碴量755.2。回填物为建筑拆除物、拆除的硬化层及矸石，机械运石碴量为755.2m3。回填应分层（不超过0.5m）填筑，分层夯实，压实度不小于80%。

为防止回填斜井井筒时底部不稳定，回填前在主、副井斜井距离口50m处浆砌石砌筑1m厚的挡墙。底部浆砌石挡墙共12m3。各井口详细回填工程量见表5-2。

表5-1 井口详细回填工程量表

| 井筒名称 | 位置 | 井口 | 井筒 长度 | 回填长度（m） | 净断面 | 支护 | 坡度 | 回填 | 浆砌石（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标高 |  |  | （m2） | 形式 |  | （m3） |  |
| 主井 | 西部 | 166.7 | 508.9 | 50 | 6.4 | 锚喷 | 18° | 320 | 6.4 |
| 副井 | 东部 | 170.0 | 432.6 | 50 | 6.4 | 锚喷 | 21° | 320 | 6.4 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 640 | 12.8 |

3、警示牌工程

在预测塌陷区设立警示牌，警示牌板面规格50cm×50cm，选用木材质共设12块。

表5-2　双鸭山市宝山区隆兴煤矿治理工程工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 建筑物拆除工程 |  |  |
| （1） | 机械拆除井口 | m3 | 300 |
| 2 | 井口回填工程 |  |  |
| （1） | 井口回填 | m3 | 755.2 |
| （2） | 井口回填夯实 | m3 | 600 |
| （3） | 浆砌块石（挡土墙） | m3 | 12.8 |
| 3 | 警示牌工程 |  |  |
| （1） | 设立警示牌 | 块 | 12 |

## 三、矿区土地复垦

### （一）目标任务

方案复垦土地的面积为1.87公顷，方案复垦责任范围为66.44公顷(包括已损毁1.87公顷，拟损毁64.57公顷)，拟损毁64.57公顷为预测采空影响区，目前矿区范围内并未发生地面塌陷，根据地表沉陷预测结果，煤矿的最大塌陷深度为1.71m，由于地面塌陷是一个缓慢沉降的过程，且具有不确定性和未知性，因此，煤矿开采预测可能引起的塌陷，暂不布置复垦工程。但如果发生地面塌陷将会产生严重的后果，故必须由矿方每年对预测塌陷区进行地面变形监测，一但发现地面塌陷及时对方案进行修编。本项目土地复垦率2.81%，复垦前后土地利用变化见表5-3。

表5-3  复垦前后土地利用结构调整表    单位：公顷

| 复垦 对象 | 土地利用现状 | 复垦前面积（公顷） | 复垦后面积（公顷） | 复垦后面积 变化（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场 | 耕地 | 0.93 | 1.56 | 33.69 |
|  | 城镇村及工矿用地 | 0.94 | 0.31 | -33.69 |
| 合计 |  | 1.87 | 1.87 | 0 |

### （二）工程设计

1．耕地复垦工程

1、土壤重构工程

（1）清理工程

对工业广场内房屋进行拆除，将拆除的建筑垃圾回填到巷道内，多余建筑垃圾直接回填至低洼区域。建筑拆除量约为2700平方米。

地表矸石及污染土层清理，对复垦单元内污染土层进行清理，污染土层面积涉及储煤场及矸石山两个区域，面积0.22公顷，清理土层厚度0.2m，清理土方量440立方米。

对副井周围混凝土硬化层进行清理，清除量650立方米。

（2）平整工程

对拆除清理后的工业广场进行土地平整，平整面积为1.87公顷，平整厚度为0.2m，平整工程量为3740立方米。

（2）翻耕工程

工业广场因长期压占，地面已经硬化板结，直接恢复植被难以成活，在工业广场清理平整后，需对复垦为耕地的区域进行翻耕，翻耕面积为1.56公顷，翻耕深度不小于0.30m，使地面土层疏松，利于植被生长成活。

（3）表土覆盖

由于工业广场建成较早，表土未进行剥离。工业广场上的建筑物建设时破坏了原有土层，破坏面积为1.56公顷，场地清理平整后需对复垦为耕地的区域覆盖0.3m厚的腐殖土，需腐殖土量为4680m3。本次土地复垦共需腐殖土量为4680m3。因该矿山工业广场建设时表土未进行剥离，故表土覆盖所需的表土全部外运获得，外运的腐殖土来源于西南侧林地。

（4）生物化学工程——土壤培肥

对复垦为耕地的区域按每公顷2500kg配给有机肥。需撒播绿肥1.56公顷。

4.草地复垦工程

结合本项目煤炭开采特点和土地资源特点，对于表土取土场地进行草地复垦。

(1)植物种类的选择

根据当地特点，播种植适合当地海拔高度、地形地质、气候及水文地质条件，易成活、抗病力强和根系发达的高羊茅草。

高羊茅草：又叫苇状羊茅、苇状狐茅，为冷地型草坪草，属禾本科羊茅属多年生草本植物。适应性强，最适生长区为年降雨量450mm以上和海拔1500m以下温暖湿润地区。抗逆性突出，耐寒、耐热、耐践踏、抗病力强和根系发达，夏季不休眠；耐干旱、耐涝、耐酸、耐盐碱，性喜光又耐荫，不耐低剪。在pH4.7～9.0的土壤上都能生长，最适宜的pH值为5.7～6.0。在质地疏松、富含腐殖质的土壤生长良好，在肥沃潮湿的粘重土壤上生长茂盛。一般养护管理较粗放。被广泛应用于园林绿化、高尔夫球场、运动场、工业废弃环境治理和水土保持等各类草坪。

(2)撒播方法

对取土区域播撒草籽。人工撒播与壤土混合均匀的高羊茅草籽，起到保水固土的作用。

(3)植被恢复时间

根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。

(4)草地复垦工程量

根据土资源平衡分析，取土面积为2.34公顷，需播高羊茅草2.34公顷。

### （三）技术措施

上一小节针对不同的治理工程已经进行了分别叙述，该小节不在重复叙述。

### （四）主要工程量

表5-4　双鸭山市宝山区隆兴煤矿土地复垦工程工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| （一） | 土地剥覆工程 |  |  |
| 1 | 客土回填 | m3 | 4680 |
| （二） | 平整工程 |  |  |
| 1 | 土地平整 | m3 | 3740 |
| 2 | 土地翻耕 | 公顷 | 1.56 |
| (三） | 生物化学工程 |  |  |
| 1 | 土壤培肥 | t | 3.9 |
| （四） | 清理工程 |  |  |
| 1 | 建筑物构筑物拆除 | m2 | 2700 |
| 2 | 污染土层清理 | m3 | 440 |
| 3 | 混凝土硬化层清理 | m3 | 650 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| （一） | 林草恢复工程 |  |  |
| 1 | 撒播高羊茅草 | 公顷 | 2.34 |

## 四、含水层破坏修复

预测评估认为评估区内煤矿开采对区内风化裂隙含水带破坏较大，造成含水层局部结构破坏，地下水位下降，地下水被疏干或半疏干，地下水资源量减少。但地下水资源是可以再生的资源，所以对含水层的恢复治理工程以监测为主，保障其自然恢复。

## 五、水土环境污染修复

根据前述现状评估和预测评估结果，矿山开采对水土环境污染程度为较轻， 可不采取修复工程措施，但要加强矿井废水、生产生活污水的防护措施和监测工作。

1.加强矿山“三废”的排放和管理，尤其是对矿井废水、生产生活污水的处置管理，充分提高回收和利用率，对其进行处理达标后进行二次利用，防治对地表水水质造成污染。

2.加强对地下水水位、地表水水质的监测工作，若发现有超标污染情况，要及时查清源头，从根本上控制对水体的污染。

3.对矿山生产、生活产生的全部固体废弃物进行合理处置，尽量减少矿业活动对矿区土地资源的破坏和污染，对矿山生产、生活破坏的区域，人工撒播草籽，最大限度恢复原土地类型的生态功能。

## 六、矿山地质环境监测

### （一）目标任务

针对矿区矿山地质环境问题，开展矿山地质环境监测工作。其目的是掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山地质环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山地质环境恢复治理提供基础资料和依据。

矿山地质环境监测工程主要对矿山开采活动引发的地面塌陷、地表水、地下水变化进行监测，监测范围为地质环境保护与恢复治理评估范围。

### （二）工程设计

1.监测内容、标准

（1）地面变形（地面塌陷）监测

1）监测内容

矿区地面塌陷特征监测主要包括塌陷区形态要素监测，影响因素监测，以及地面工程设施与土地破坏情况监测。塌陷区形态要素监测主要包括塌陷坑面积、塌陷深度和积水情况监测。塌陷区影响因素监测主要包括地表水动态、地下水动态和人类工程活动情况监测。地面工程设施与土地破坏情况监测主要包括村庄民房、道路、土地的变形破坏情况监测。

2）监测方法

地面塌陷监测采取专业监测。首先在矿区及周边设立导线控制网和水准基点网，利用全站仪、GPS等仪器，对塌陷区相关要素的变化情况进行定期监测。

3）监测网布设

监测网点布设原则上以达到基本控制塌陷区形态，较准确测量塌陷区面积和下沉深度为宜，以网格形为主。本次沿着预测地表塌陷范围的主断面和垂直主断面方向均匀布设。由于方案适用年限内和采矿权结束预测塌陷区外边界基本一致，下沉曲线走向基本一致，两次预测塌陷特征值基本一致，所以方案采矿权结束塌陷监测点共布设10个地面塌陷监测点，具体布设位置详见工程部署图。

（2）监测频率

每月度监测1次，每年汛期加密监测2 次，并做好记录，对测量结果及时整理，分析前后变化及发展趋势。

2.地表水及地下水监测

（1）地表水监测

根据矿山所在水系地表水流向及纳污水体的有关功能要求，鉴于扁石河对于当地生产、生活具有重要影响意义，因方案适用年限内和采矿权结束矿山开采位置不变，各类基础设施不变，所以地表水监测点布设位置及点数相同，共布设2个监测点，具体布设位置详见工程部署图。每月监测一次，采集水样送实验室进行水质简分析，每季度进行一次全分析。以了解矿井开采对石头河及附近沟渠的漏失影响与污染的情况，由矿山企业进行监测或委托有资质的单位专业人员进行监测。

（2）地下水监测

1）监测内容

定期测量地下水位、水量，采集水样进行分析；矿井水的监测主要内容为矿井涌水量、水质。监测分析项目为K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2＋、NH4＋、Cl－、SO42－、HCO3－、CO32-、NO3－和总硬度、永久硬度、耗氧量、矿化度、PH值。

2）监测点布设

根据矿山生产活动可能对地下水环境的影响程度，结合防治目标、措施、监测点布设原则，确定在矿区周围设立地下水动态监测点。按含水层预测结论，方案适用年限内和采矿权结束矿山开采产生的降落漏斗范围基本一致，所以方案适用年限内和采矿权结束地下水监测点布设位置及点数相同，共布设2个监测点。地下水监测点布设具体布设位置详见工程部署图。

3）监测方法

每月应测量1 次地下水水位、矿坑涌水量、水温、水质，采集水样送实验室进行水质简分析，每季度进行1组全分析。地下水监测应由矿山企业负责或委托具有资质的单位专业人员进行监测。

4）技术要求

（1）做好监测点保管工作，水位观测点应做标记，使观测位置在同一个点上。

（2）矿坑水流量观测可采用流量表或堰板法。

（3）地下水监测的方法和精度满足《供水水文地质勘察规范》（GB50027－2001）的要求。

3.地形地貌景观及土地资源破坏监测

本矿井主要为井下生产，井下生产对地形地貌景观和土地资源的影响主要反映在地形坡度的一些变化和地裂缝对地形地貌景观和土地资源完整性的破坏，监测方案与地质灾害监测方案相同，不再重设。

4.土壤污染监测

在项目区布设2个土壤监测点，按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166—2004）的相关要求进行采样，每年测试两次，测试项目主要有 pH、酚、氰、镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、全盐量，以及反映矿区主要土体污染问题的其他项目。

5.人工巡查

煤矿生产过程中，建设单位应组织固定人员定期巡查，遇到地质环境问题，做到及时汇报、及时处理。人工巡查按照2人一组，每月至少巡查1次，并及时记录巡查结果。

工程量：煤矿方案采矿权结束年限内定期巡查至少360次，每月一次，汛期（6-8月）两次，每年15次。

6.监测机构

建议双鸭山市宝山区隆兴煤矿设矿山地质环境管理机构，负责对矿区地质环境监测的组织、落实。人员组成应有较合理的知识结构，对环保、地质工作和基本工艺有一定的了解。分工负责矿山地质环境的调查和监测工作，做好统计，以推动本矿矿山地质环境保护与恢复治理工作的开展。

7.监测资料整理与分析

要对每次的监测结果进行认真的记录，确保监测数据的真实性，并分析监测点可能出现的情况，总结其规律性，预测各地质环境问题和地质灾害的发展趋势，为有关部门提供详实的资料，发现问题，及时上报，确保矿山安全生产。

### （三）主要工程量

表5-5矿山地质环境监测工程量表

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 采空塌陷、地裂缝监测工程 |  |  |
| 1 | 预测采空塌陷区监测点 | 点.次 | 1800 |
| 2 | 人工巡视 | 人.次 | 360 |
| （二） | 含水层破坏监测工程 |  |  |
|  | 动态监测 | 点.次 | 720 |
|  | 水质分析 |  |  |
|  | 水质简分析 | 件 | 576 |
|  | 水质全分析 | 件 | 192 |
| （三） | 地形地貌景观破坏监测工程 |  |  |
|  | 地形地貌景观破坏监测 | 点.次 | 0 |
| （四） | 水土污染监测工程 |  |  |
|  | 土壤污染监测 | 点.次 | 48 |

## 七、矿区土地复垦监测和管护

### （一）目标任务

土地复垦监测内容主要包括复垦土地质量、植被长势、地表变形程度（设置地表观测站）等。结合土地损毁预测结果，合理布置地表监测工程，监测地表沉陷状况，根据复垦工程设计，监测复垦结果，查看植被长势。 矿区树木植好后，要做好管护工作和抚育工作，精细管理，以保证栽种的成活率，死苗要及时补植才能达到预期的效果。

### 措施和内容

1.监测工程

（1）监测要求

1）监测工作应系统全面，对复垦区的监测内容不仅包括各项复垦工程实施范围质量进度等，还应该包括土地损毁和生态环境恢复等方面的监测，确保复垦区土地能够达到可利用状态；

2）监测设置应优化，复垦监测点、监测内容以及监测频率等布置或设置，采取科学的技术方法，合理优化，减少不必要的开支；

3）监测标准应依据各类技术标准，主要技术标准为《土地复垦技术标准》（试行）、《土壤环境监测技术标准》（HJ/T166-2004）、《地表水和污水检测技术标准》（HJ/T91-2002）等。

（2）监测内容

针对本方案复垦原则和目标，确定本方案监测内容主要是对复垦区内植被生长、周围影响等相关情况的监测，主要包括：土壤质量；植被成活率、覆盖率。

①土壤质量监测

本项目土地复垦后需要对其进行土壤质量监测。

本复垦方案监测方法以《土地复垦技术标准（试行）》为准。监测内容包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

表5-6 土壤质量监测方案表

| 监测内容 | 监测频次 （次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度 | 1 | 3 | 3 |
| 覆土厚度 | 1 | 3 | 3 |
| pH值 | 1 | 3 | 3 |
| 重金属含量 | 1 | 3 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 3 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 3 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 1 | 3 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 1 | 3 | 3 |
| 有机质 | 1 | 3 | 3 |
| 全氮 | 1 | 3 | 3 |
| 有效磷 | 1 | 3 | 3 |
| 有效钾 | 1 | 3 | 3 |

②复垦植被监测

本项目土地复垦后需要对植被进行监测。

本方案采用样方随机调查法，监测复垦后耕地的地形坡度、有效土层厚度、土壤质地等。

表5-7 复垦耕地恢复监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | 1 | 3 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 3 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 3 | 3 |

2、管护工程

复垦土地植被管护工作对于植物的生长至关重要，植物种植之后仍需要一系列诸如补种、加种、浇水、防冻等管护措施。主要表现在以下几个方面：

（1）灌溉施肥措施

矿区气候属中温带半湿润大陆性季风气候，夏季雨量充沛，冬季寒冷少雨，矿区多年平均降水量为540 mm，夏季能够满足植物生长的需求，不需设计专门的灌溉管道等装置。植物种植及移栽第一年，为增加出苗率以及植物的成活率需一定的灌溉施肥措施，采用水车拉水灌溉的方式，在种植或栽植后当时以及之后定期灌溉，两年之后可以转为完全依靠自然降水。

不同植物种植时可以适当施以不同量的化肥做底肥，之后土壤中的营养物质基本能够满足植物生长需要，为提高植物的长势，可采取追肥措施。

（2）幼林抚育及病虫害防治措施

幼林抚育工作应在春末进行，以免造成水土流失。具体抚育措施为实时的进行劈灌、锄草、松土、培土、施肥等。严禁打枝，保护林下植被和枯枝落叶，以达到保持和改良土壤，提高肥力的作用。

病虫害防治以预防为主，特别是幼林阶段，需针对不同植物易染病虫害种类（如褐斑病、煤烟病等病虫危害），掌握病虫害发生规律，及时采取适宜的药物进行预防治疗，疏林补密，轮流封禁，保持郁闭。

（3）补种加种等管护措施

种植后的一两个月内需要对栽植区域进行补植，确保成活率，以保证能够植被尽快覆盖地表，减少水土流失的可能。

区域复垦后的植被为人造植被，虽在选择植物种类以及进行搭配的过程中尽量趋于合理，但是与自然植被相比仍有较多不足，因此复垦后进行封育管护，在项目区选择有代表性的地点设立长期可视的封育管理宣传牌，严禁放牧、捕杀动物等损毁林地和损毁森林的行为，聘请护林员等措施，切实保护、维护好复垦区的生态环境，以增加区域生物多样性，使其生态环境趋于合理。

### （三）主要工程量

1、复垦效果监测

监测对象：复垦后的工业广场区域。

监测频率：每年1次，持续3年。

本复垦工程恢复耕地面积1.56公顷，复垦效果与土壤质量监测共设置监测点3个，每年监测1次，持续监测3年，共计9次。

2、管护

本方案复垦土地为耕地，无管护设计内容。

表5-8  土地复垦监测及管护工程量表

| 分类 | 监测内容 | 频率 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果监测 | 复垦效果与土壤质量监测 | 3个点每年1次 | 次 | 9 |
| 复垦管护 | 复垦管护 |  | 公顷 | 0 |

# 第六章　矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

## 一、总体工作部署

针对各分区的地质环境和地质灾害的形式、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施和复垦措施相结合的地质环境保护与土地复垦体系。通过措施布局，力求使本建设项目造成的地质环境问题及地质灾害得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥治理措施和复垦措施的长效性和美化效果，有效防止工程建设和生产过程中的地质环境问题和地质灾害，恢复和改善项目的生态环境。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）、《土地复垦方案编制规程》结合本矿山的实际情况，将本项目矿山地质环境保护与恢复治理与复垦方案划分为三个阶段： 2020年6月-2025年6月近期、2025年6月-2029年6月中远期及2029年6月-2032年9月（监测及管护期）三个阶段。

## 二、阶段实施计划

1.矿山地质环境保护

本次矿山地质环境保护与恢复治理将评估区划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。在本方案适用年限内，针对防治区内不同时期内出现和可能出现的各类环境地质问题统一部署开展防治工作。根据矿山地质环境影响评价结果，结合矿山地质环境保护与恢复治理服务年限和开采规划。

（1）近期（2020年6月-2025年6月）

1）2020年6月-2020年7月

布设地面塌陷监测点10个、布设地下水和地表水监测点各2个、布设土壤污染监测点2个；设置警示牌工程12个。

2）2021年7月-2025年6月

对评估区地表变形进行监测；

定期取土样监测土壤环境质量；

进行水位、水量监测并进行水质分析；

进行矿山地质环境问题监测；

对监测发生的塌陷地质灾害进行治理。

（2）中远期（2025年6月-2029年6月）

1）2025年6月-2029年1月：

对评估区地表变形进行监测；

定期取土样监测土壤环境质量；

进行水位、水量监测并进行水质分析；

进行矿山地质环境问题监测；

对监测发生的塌陷地质灾害进行治理。

2）2029年1月-2029年6月：

对评估区地表变形进行监测；

定期取土样监测土壤环境质量；

进行水位、水量监测并进行水质分析；

进行矿山地质环境问题监测；

对监测发生的塌陷地质灾害进行治理；

对工业广场建筑物、硬化层进行拆除清理、储煤场表 土层进行清理并回填井巷，场地平整、土地翻耕、 表土覆盖、土壤培肥。

（3）监测管护期（2029年6月-2032年6月）

对复垦效果进行监测

对评估区地表变形进行监测；

定期取土样监测土壤环境质量；

进行水位、水量监测并进行水质分析；

进行矿山地质环境问题监测；

2、矿区土地复垦

为了能够明确阶段复垦任务和阶段资金使用计划，本方案结合土地损毁预测、土地复垦适宜性评价等制定复垦工作计划安排，使本方案更具有可操作性和可行性，但必须保证复垦工作每年进行，以满足国家对土地复垦工作不跨年的要求。

按照矿井开采对耕地影响情况，对复垦工作进行细致安排，完成各阶段的复垦目标及任务。

## 三、近期年度工作安排

表6-1 近期恢复治理与土地复垦工作部署计划表

| 时间 | 治理对象 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 2020年6月-2025年6月 | 矿山沉陷变形监测、土环境监测、水环境监测、人工巡查。 | 1、布设地面塌陷监测点10个、布设地下水和地表水监测点各2个、布设土壤污染监测点2个；设置警示牌工程12个； 2、对评估区地表变形进行监测； 3、定期取土样监测土壤环境质量； 4、进行水位、水量监测并进行水质分析； 5、进行矿山地质环境问题监测； 6、人工巡查。 |

# 第七章  经费估算与进度安排

# 一、经费估算依据

### （一）估算依据

本次估算依据如下：

1.《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

2.《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

3. 《土地开发整理项目项目预算定额标准》（财综〔2011〕128号）；

4.《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

5.财政部2019年第39号文件；

6.材料价格采用双鸭山市2020年4月市场价。

### （二）取费标准和计算方法的说明

1.基础单价

（1）人工工资

根据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》，确定甲类工和乙类工的日工资水平。本方案确定甲类工的工日单价58.05元/工日，乙类工的工日单价为45.03元/工日。

人工预算单价计算表( 甲类)

| 基本工资根据市场价格调整为 |  |  |  | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区类别 | 六类工资区 |  | 定额人工等级 | 甲类工 |
|  | 工资区系数 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 |  | 540×12÷（250－10） | 27 |
| 2 | 辅助工资 |  | 以下四项之和 | 8.94 |
| ⑴ | 地区津贴 |  | 45×12÷（250-10） | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 |  | 3.5×365×0.95÷（250-10） | 5.06 |
| ⑶ | 夜餐津贴 |  | （3.5+4.5）÷2×0.2 | 0.80 |
| ⑷ | 节日加班津贴 |  | 27×（3-1）×11÷250×0.35 | 0.83 |
| 3 | 工资附加费 |  | 以下七项之和 | 22.11 |
| ⑴ | 职工福利基金 |  | （27+9.65)×14% | 5.03 |
| ⑵ | 工会经费 |  | （27+9.65)×2% | 0.72 |
| ⑶ | 养老保险费 |  | （27+9.65)×30% | 10.78 |
| ⑷ | 医疗保险费 |  | （27+9.65)×4% | 1.44 |
| ⑸ | 工伤保险费 |  | （27+9.65)×1.5% | 0.54 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 |  | （27+9.65)×2% | 0.72 |
| ⑺ | 住房公基金 |  | （27+9.65)×8% | 2.88 |
| 4 | 人工工日单价 |  | 基本工资+辅助工资+工资附加费 | 58.05 |

人工预算单价计算表( 乙类)

| 基本工资根据市场价格调整为 |  |  |  | 445 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区类别 | 六类工资区 |  | 定额人工等级 | 乙类工 |
|  | 工资区系数 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 |  | 445×12÷（250－10） | 22.25 |
| 2 | 辅助工资 |  | 以下四项之和 | 5.63 |
| ⑴ | 地区津贴 |  | 45×12÷（250-10） | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 |  | 2.0×365×0.95÷（250-10） | 2.89 |
| ⑶ | 夜餐津贴 |  | （3.5+4.5）÷2×0.05 | 0.2 |
| ⑷ | 节日加班津贴 |  | 22.25×（3-1）×11÷250×0.15 | 0.29 |
| 3 | 工资附加费 |  | 以下七项之和 | 17.15 |
| ⑴ | 职工福利基金 |  | （22.25+5.8)×14% | 3.9 |
| ⑵ | 工会经费 |  | （22.25+5.8)×2% | 0.56 |
| ⑶ | 养老保险费 |  | （22.25+5.8)×30% | 8.36 |
| ⑷ | 医疗保险费 |  | （22.25+5.8)×4% | 1.12 |
| ⑸ | 工伤保险费 |  | （22.25+5.8)×1.5% | 0.42 |
| ⑹ | 失业保险 |  | （22.25+5.8)×2% | 0.56 |
| ⑺ | 住房公基金 |  | （22.25+5.8)×8% | 2.23 |
| 4 | 人工工日单价 |  | 基本工资+辅助工资+工资附加费 | 45.03 |

（2）机械使用费

根据主体工程机械使用费并参照《土地开发整理项目预算定额标准实施手册》的施工机械的台班定额计算。施工机械使用费中耗用油料的费用，限价以内作为台班费定额，超出限价部分在单价分析表内列入材料价差部分。

（3）主要材料费

表7-1 主要材料预算价格计算表 序号; 名称及规格; 单位; 价格; 基价; 价差; 备 注. 1; 柴油0#; kg; 5.895; 4.5; 1.395; 国内成品油价格不做调整2020-04-15. 2; 汽油90#; kg; 6.82; 5; 1.82; 国内成品油价格不做调整2020-04-15. 3; 水泥; t; 300. 4; 粗砂; m3; 48. 5; 块石; m3; 55. 6; 草籽; kg; 40. 7; 肥料; t; 2530.

2.费用构成及相关费率

（1）本项目治理工程总造价由工程施工费、其他费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费)、不可预见费组成。在预算中，以元为单位，四舍五入后取小数点后两位计到分。费率取费依据《土地开发整理项目预算定额标准》计取。

（2）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

①直接费：包括直接工程费与措施费。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

人工费：指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价(元/工时)

材料费：指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。本次预算不计包装费，采购及保管费按材料运到工地仓库价格的2.17%计算。

施工机械使用费：指消耗在工程项目上的机械磨损，维修和动力燃料等费用。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费，以不含税价格进行计算。

在以上三项费用的计算，均根据《土地开发整理项目预算定额标准》进行。物价参照地方物价标准。

措施费：包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费及安全施工措施费，本项目措施费费率计取5%，计算基础为直接工程费。

②间接费

依据《土地开发整理项目预算定额标准》的间接费计取规定规定，本项目间接费计取5%，计算基础为直接工程费。

③利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《财政部公告2019年第39号》规定，利润率取7%，计算基础为直接费与间接费两项之和。

④税金

指国家税法规定的应计入工程造价内的增值税。计算公式为：

税金=（直接工程费+间接费+利润+材料价差）×增值税税率

税前工程造价为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润、材料价差之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。税前工程造价以不含增值税价格为计算基础，计取各项费用。依据《财政部公告2019年第39号》规定，税率按9%计算。

- 设备购置费

设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。本项目不涉及到此项。

（4）其它费用

其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和土地治理监测费构成。

①前期工作费

指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出。包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费。

1）土地清查费：项目承担单位组织有关单位或人员对项目区进行权属调查、地基测绘、耕地质量等级评定等所发生的费用，费率取0.5%。

2）项目可行性研究费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对项目进行可行性研究所发生的费用。

3）项目勘测费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对项目区进行地形测量、工程勘察所发生的费用。

4）项目设计与预算编制费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对项目进行规划设计与预算编制所发生的费用。

5）项目招标代理费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对项目进行招标所发生的费用。

前期工作费=（工程施工费+设备购置费）×费率

本次前期工作费费率取5%。

②工程监理费

指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。

工程监理费=（工程施工费+设备购置费）×费率

本次工程监理费费率取2%。

③竣工验收费

指项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费和标识设定费。

竣工验收费=（工程施工费+设备购置费）×费率

本次竣工验收费费率取3%。

④业主管理费

根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费四项之和的2.0%计取。

⑤监测与管护费

1）监测费 矿山地质环境保护与土地复垦期内为监测地质灾害、水文、土地损毁状况及土地复垦效果所发生的各项费用，按双鸭山市地方价格计取。

2）管护费 管护工程量与最短管护时间随项目区位条件，本方案设计管护时间为3年。

（5）预备费

预备费包括基本预备费与价差预备费

基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的10%计取。

## 二、矿山地质环境治理工程经费估算

### （一）总工程量

本方案第五章对该矿山需要实施的矿山地质环境保护工程进行了部署，并对工程量进行了初步估算，主要包括地质灾害防治工程。详见表7-2。

表7-2矿山地质环境治理工程工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 建筑物拆除工程 |  |  |
| （1） | 机械拆除井口 | m3 | 300 |
| 2 | 井口回填工程 |  |  |
| （1） | 井口回填 | m3 | 755.2 |
| （2） | 井口回填夯实 | m3 | 600 |
| （3） | 浆砌块石（挡土墙） | m3 | 12.8 |
| 3 | 警示牌工程 |  |  |
| （1） | 设立警示牌 | 块 | 12 |

表7-3矿山地质环境保护与土地复垦预防监测工程量表

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 采空塌陷、地裂缝监测工程 |  |  |
| 1 | 预测采空塌陷区监测点 | 点.次 | 1800 |
| 2 | 人工巡视 | 人.次 | 360 |
| （二） | 含水层破坏监测工程 |  |  |
|  | 动态监测 | 点.次 | 720 |
|  | 水质分析 |  |  |
|  | 水质简分析 | 件 | 576 |
|  | 水质全分析 | 件 | 192 |
| （三） | 地形地貌景观破坏监测工程 |  |  |
|  | 地形地貌景观破坏监测 | 点.次 | 0 |
| （四） | 水土污染监测工程 |  |  |
|  | 土壤污染监测 | 点.次 | 48 |

### （二）投资估算

本项目矿山地质环境保护估算总投资为65.11万元。矿山地质环境保护估算详见表7-4—表7-12。

表7-4矿山地质环境保护估算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 费用/万元 | 费率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 3.75 | 5.76% |
| 二 | 设备费 | 0.00 | 0.00% |
| 三 | 其他费用 | 0.46 | 0.71% |
| 四 | 监测、管护费 | 60.48 | 92.89% |
| 五 | 预备费 | 0.42 | 0.65% |
| （一） | 基本预备费 | 0.42 | 0.65% |
| 六 | 静态总投资 | 65.11 | 100.00% |

表7-5 工程施工费估算表

| 序号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 矿山地质灾害治理 |  |  |  | 3.75 |
| （一） |  | 土壤重构工程 |  |  |  | 3.75 |
| 1 |  | 建筑物拆除工程 |  |  |  |  |
| （1） |  | 机械拆除井口 | 100 m3 | 3 | 1724.94 | 0.52 |
| 2 |  | 井口回填工程 |  |  |  | 2.63 |
| （1） |  | 井口回填 | 100 m3 | 7.552 | 1718.44 | 1.30 |
| （2） |  | 井口回填夯实 | 100 m3 | 6.4 | 1542.37 | 0.99 |
| (3) |  | 浆砌块石（挡土墙） | 100 m3 | 0.128 | 26202.89 | 0.34 |
| 3 |  | 警示牌工程 |  |  |  |  |
| (1) |  | 警示牌 | 个 | 12 | 500.00 | 0.60 |

表7-6 机械拆除井口

| 定额编号：20282 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖装、运输、卸除、空回 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1532.85 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1487.81 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 121.11 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 58.05 | 5.81 |
|  | 乙类工 | 工日 | 2.5 | 45.03 | 112.58 |
|  | 其他费用 | % | 2.3 | 118.39 | 2.72 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 1366.70 |
|  | 挖掘机液压1m3 | 台班 | 0.60 | 776.51 | 465.91 |
|  | 推土机59kw | 台班 | 0.30 | 389.56 | 116.87 |
|  | 自卸汽车5t | 台班 | 2.14 | 351.96 | 753.19 |
|  | 其他费用 | % | 2.3 | 1335.97 | 30.73 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 900.79 | 45.04 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 828.96 | 41.45 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 117.22 | 8.21 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0 |
| 1 | 柴油 | kg | 0 | 0 | 0 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 1582.51 | 142.43 |
| 合计 | - | - | - | - | 1724.94 |

表7-7 井口回填

| 定额编号：20294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖装、运输、卸除、空回 单位：100m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |
| 一 |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 1260.76 |
| （一） |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 1200.72 |
| 1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 93.84 |
|  |  | 甲类工 |  | 工日 |  | 0.1 |  | 58.05 |  | 5.81 |
|  |  | 乙类工 |  | 工日 |  | 1.9 |  | 45.03 |  | 85.56 |
|  |  | 其他费用 |  | % |  | 2.7 |  | 91.37 |  | 2.47 |
| 2 |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  | 1106.88 |
|  |  | 挖掘机液压1.2m3 |  | 台班 |  | 0.38 |  | 890.95 |  | 338.56 |
|  |  | 59kw推土机 |  | 台班 |  | 0.19 |  | 389.56 |  | 74.02 |
|  |  | 自卸汽车5t |  | 台班 |  | 1.89 |  | 351.96 |  | 665.20 |
|  |  | 其他费用 |  | % |  | 2.7 |  | 1077.78 |  | 29.1 |
| （二） |  | 措施费 |  | % |  | 5 |  | 1200.72 |  | 60.04 |
| 二 |  | 间接费 |  | % |  | 5 |  | 1260.76 |  | 63.04 |
| 三 |  | 利润 |  | % |  | 7 |  | 1323.80 |  | 92.67 |
| 四 |  | 材料价差 |  |  |  |  |  |  |  | 160.08 |
| 1 |  | 柴油 |  | kg |  | 114.75 |  | 1.395 |  | 160.08 |
| 五 |  | 税金 |  | % |  | 9 |  | 1576.55 |  | 141.89 |
| 合计 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1718.44 |
| 表7-8 井口回填夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号：10334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：夯填土包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：100m3 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 1259.48 |  |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 1199.5 |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 1181.11 |  |
|  | 甲类工 |  | 工日 |  | 1.3 |  | 58.05 |  |  |  |
|  | 乙类工 |  | 工日 |  | 25.1 |  | 45.03 |  | 1130.25 |  |
|  | 其他费用 |  | % |  | 4.5 |  | 1130.25 |  | 50.86 |  |
| 2 | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  | 18.39 |  |
|  | 蛙式打夯机2.8kw |  | 台班 |  | 2.20 |  | 8 |  | 17.6 |  |
|  | 其他费用 |  | % |  | 4.5 |  | 17.6 |  | 0.79 |  |
| （二） | 措施费 |  | % |  | 5 |  | 1199.5 |  | 59.98 |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 5 |  | 1259.48 |  | 62.97 |  |
| 三 | 利润 |  | % |  | 7 |  | 1322.45 |  | 92.57 |  |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 柴油 |  | kg |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  | 1415.02 |  | 127.35 |  |
| 合计 | - |  | - |  | - |  | - |  | 1542.37 |  |

表7-9 浆砌块石（挡土墙）

| 定额编号：30020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浆砌块石 挡土墙：砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 19947.05 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 18997.19 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 7106.25 |
|  | 甲类工 | 工日 | 7.7 | 58.05 | 446.99 |
|  | 乙类工 | 工日 | 147.1 | 45.03 | 6623.91 |
|  | 其他费用 | % | 0.5 | 7070.90 | 35.35 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 11890.94 |
|  | 块石 | 千块 | 108.00 | 60 | 6480 |
|  | 砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 | m3 | 34.65 | 156.16 | 5410.94 |
|  | 其他费用 | % | 0.5 | 11890.94 | 59.45 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 18997.19 | 949.86 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 19947.05 | 997.35 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 20944.40 | 1466.11 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 1628.84 |
|  | 水泥 32.5 | kg | 9043.65 | 0.01 | 90.44 |
|  | 砂 | m3 | 38.46 | 40 | 1538.4 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 24039.35 | 2163.54 |
| 合计 | - | - | - | - | 26202.89 |

表7-10 其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 费基（万元） | 费率（％） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作费 | 3.75 | 5% | 0.19 |
| 2 | 工程监理费 | 3.75 | 2% | 0.08 |
| 3 | 竣工验收费 | 3.75 | 3% | 0.11 |
| 4 | 业主管理费 | 4.13 | 2% | 0.08 |
| 合计 |  |  |  | 0.46 |

表7-11  地质环境监测费用汇总表

| （一） | 采空塌陷、地裂缝监测工程 |  |  |  | 25.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预测采空塌陷区监测点 | 点.次 | 1800 | 100 | 18.00 |
| 2 | 人工巡视 | 人.次 | 360 | 200 | 7.20 |
| （二） | 含水层破坏监测工程 |  |  |  | 34.08 |
|  | 动态监测 | 点.次 | 720 | 20 | 1.44 |
|  | 水质分析 |  |  |  | 32.64 |
|  | 水质简分析 | 件 | 576 | 300 | 17.28 |
|  | 水质全分析 | 件 | 192 | 800 | 15.36 |
| （三） | 地形地貌景观破坏监测工程 |  |  |  | 0.00 |
|  | 地形地貌景观破坏监测 | 点.次 | 0 | 100 | 0.00 |
| （四） | 水土污染监测工程 |  |  |  | 1.20 |
|  | 土壤污染监测 | 点.次 | 48 | 250 | 1.20 |
| 合计 |  |  |  |  | 60.48 |

表7-12 机械台班单位估计表

| 编号 | 机械名称 | 台班费 | 一类费用小计 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费用合计 | 人工费（元/日） |  | 动力燃料费小计 | 汽油（元/kg） |  | 柴油（元/kg） |  | 电（元/kw.h） |  | 水（元/m3） |  | 风（元/m3） |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 1016 | 103kw推土机 | 773.80 | 311.22 | 462.58 | 2 | 116.08 | 346.5 |  |  | 77 | 347 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 59KW拖拉机 | 461.98 | 98.4 | 363.58 | 2 | 116.08 | 247.5 |  |  | 55 | 248 |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | 蛙式打夯机2.8kw | 143.97 | 6.89 | 137.08 | 2 | 116.08 | 21 |  |  |  |  | 18 | 21 |  |  |  |  |
| 1006 | 挖掘机 油动1m3 | 894.96 | 336.41 | 558.55 | 2 | 116.10 | 442.45 |  |  | 72 | 324 | 103 | 118.45 |  |  |  |  |
| 4011 | 自卸汽车5t | 351.96 | 99.25 | 252.71 | 1.33 | 77.21 | 175.5 |  |  | 39 | 176 |  |  |  |  |  |  |
| 1049 | 三铧犁 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补1 | 喷灌机 | 100.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、土地复垦工程经费估算

### （一）总工程量

1.总工程量

本方案第五章对该矿山需要实施的土地复垦工程进行了部署，并对工程量进行了初步估算，总工程量统计见表7-13。

表7-13  土地复垦总工程量统计表

| 序号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） |
| 一 |  | 土壤重构工程 |  |  |
| （一） |  | 土地剥覆工程 |  |  |
| 1 | 10219 | 客土回填 | 100m3 | 46.8 |
| （二） |  | 土地平整 |  |  |
| 1 | 10306 | 场地平整 | 100m3 | 37.4 |
| 2 | 10043 | 土地翻耕 | hm² | 1.56 |
| （三） |  | 生物化学工程 |  |  |
| 1 | 补1 | 土壤培肥 | t | 3.9 |
| (四） |  | 清理工程 |  |  |
| 1 | 30072 | 建筑物、构筑物等砌体拆除 | 100m3 | 27 |
| 2 | 10305 | 污染土层清理 | 100m3 | 4.4 |
| 3 | 40192 | 混凝土硬化层清理 | 100m3 | 6.5 |
| 二 |  | 植被重建工程 |  |  |
| （一） |  | 林草恢复工程 |  |  |
| 3 | 90030 | 撒播草籽（高羊茅草） | 公顷 | 2.34 |

### （二）投资估算

本项目土地复垦估算静态投资为52.09万元。土地复垦费用估算详见表7-14—表7-24

表7-14 土地复垦费用估算总表

| 序号 | 分项名称 | 费用（万元） | 费率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 40.02 | 76.83% |
| （一） | 土壤重构工程 | 39.75 | 76.31% |
| （二） | 植被重建工程 | 0.27 | 0.52% |
| 二 | 设备费 | 0.00 | 0.00% |
| 三 | 其他费用 | 4.88 | 9.37% |
| 四 | 监测与管护费 | 2.70 | 5.18% |
| （一） | 监测工程 | 2.70 | 5.18% |
| （二） | 管护工程（补2） | 0.00 | 0.00% |
| 五 | 预备费 | 4.49 | 8.62% |
| （一） | 基本预备费 | 4.49 | 8.62% |
| （二） | 价差预备费 | 0.00 | 0.00% |
| （三） | 风险金 | 0.00 | 0.00% |
| 六 | 静态总投资 | 52.09 | 100.00% |

表7-15  工程施工费估算总表

| 序号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 土壤重构工程 |  |  |  | 39.75 |
| （一） |  | 土地剥覆工程 |  |  |  | 5.60 |
| 1 | 10306 | 表土剥离 | 100m3 | 0 | 390.03 | 0.00 |
| 2 | 10306 | 表土覆盖 | 100m3 | 0 | 390.03 | 0.00 |
|  | 10219 | 客土回填 | 100m3 | 46.8 | 1195.90 | 5.60 |
| （二） |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 1 | 10306 | 场地平整 | 100m3 | 37.4 | 390.03 | 1.46 |
| 2 | 10043 | 土地翻耕 | hm² | 1.56 | 1542.72 | 0.24 |
| （三） |  | 生物化学工程 |  |  |  | 1.33 |
| 1 | 补1 | 土壤培肥 | t | 3.9 | 3402.69 | 1.33 |
| (四） |  | 清理工程 |  |  |  | 31.12 |
| 1 | 30072 | 建筑物、构筑物等砌体拆除 | 100m2 | 27 | 1724.94 | 4.66 |
| 2 | 10306 | 污染土层清理 | 100m3 | 4.4 | 390.03 | 0.17 |
| 3 | 40192 | 混凝土硬化层清理 | 100m3 | 6.5 | 40445.28 | 26.29 |
| 二 |  | 植被重建工程 |  |  |  | 39.75 |
| （一） |  | 林草恢复工程 |  |  |  | 5.60 |
| 1 | 90030 | 撒播草籽（高羊茅） | 公顷 | 2.34 | 1170.83 | 0.27 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 40.02 |

表7-16  监测与管护费预算表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 综合单价（元） |  |  | 频率 |  | 合计（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复垦效果监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 土壤质量监测 |  |  |  | 次 |  |  | 3 |  | 3000 |  |  | 3 |  | 2.70 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  |  |
| 表7-17 其它费用估算表. 序号; 费用名称; 费基（万元）; 费率（％）; 金额（万元）. 1; 前期工作费; 40.02; 5%; 2.00. 2; 工程监理费; 40.02; 2%; 0.80. 3; 竣工验收费; 40.02; 3%; 1.20. 4; 业主管理费; 44.02; 2%; 0.88. 合计; 4.88. 表7-18 场地平整 |
| 定额编号：10306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：挖装、运输、卸除、空回（运距40-50米） 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m3 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |
| 一 |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.9 |  |
| （一） |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274.19 |  |
| 1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.19 |  |
|  |  | 甲类工 |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙类工 |  |  |  | 工日 |  |  | 0.3 |  |  | 45.03 |  |  |  | 13.51 |  |
|  |  | 其他费用 |  |  |  | % |  |  | 5 |  |  | 13.51 |  |  |  | 0.68 |  |
| 2 |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |
|  |  | 103kw推土机 |  |  |  | 台班 |  |  | 0.32 |  |  | 773.82 |  |  |  | 247.62 |  |
|  |  | 其他费用 |  |  |  | % |  |  | 5 |  |  | 247.62 |  |  |  | 12.38 |  |
| （二） |  | 措施费 |  |  |  | % |  |  | 5 |  |  | 274.19 |  |  |  | 13.71 |  |
| 二 |  | 间接费 |  |  |  | % |  |  | 5 |  |  | 287.9 |  |  |  | 14.4 |  |
| 三 |  | 利润 |  |  |  | % |  |  | 7 |  |  | 302.3 |  |  |  | 21.16 |  |
| 四 |  | 材料价差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.37 |  |
| 1 |  | 柴油 |  |  |  | kg |  |  | 24.64 |  |  | 1.395 |  |  |  | 34.37 |  |
| 五 |  | 税金 |  |  |  | % |  |  | 9 |  |  | 357.83 |  |  |  | 32.2 |  |
| 合计 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 390.03 |  |
| 表7-19 土壤培肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号：补1 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2778.57 |  |  |  |
| （一） |  |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2646.26 |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.96 |  |  |  |
|  |  |  | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 乙类工 | 工日 |  |  | 2.00 |  |  |  | 45.03 |  |  | 90.06 |  |  |  |
|  |  |  | 其他费用 | % |  |  | 1 |  |  |  | 90.06 |  |  | 0.9 |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2555.3 |  |  |  |
|  |  |  | 肥料 | t |  |  | 1.00 |  |  |  | 2530 |  |  | 2530 |  |  |  |
|  |  |  | 其他费用 | % |  |  | 1 |  |  |  | 2530 |  |  | 25.3 |  |  |  |
| （二） |  |  | 措施费 | % |  |  | 5 |  |  |  | 2646.26 |  |  | 132.31 |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 | % |  |  | 5 |  |  |  | 2778.57 |  |  | 138.93 |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 | % |  |  | 7 |  |  |  | 2917.5 |  |  | 204.23 |  |  |  |
| 四 |  |  | 税金 | % |  |  | 9 |  |  |  | 3121.73 |  |  | 280.96 |  |  |  |
| 合计 |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 3402.69 |  |  |  |

| 表7-20 种草（不覆土） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：90030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土 单位：公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 956.09 |  |
| （一） |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 910.56 |  |
| 1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 94.56 |  |
|  |  | 甲类工 |  |  | 工日 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 乙类工 |  |  | 工日 | 2.10 |  | 45.03 |  | 94.56 |  |
|  |  | 其他费用 |  |  | % |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |
|  |  | 草籽 |  |  | kg | 20.00 |  | 40 |  | 800 |  |
|  |  | 其他费用 |  |  | % | 2 |  | 800 |  | 16 |  |
| （二） |  | 措施费 |  |  | % | 5 |  | 910.56 |  | 45.53 |  |
| 二 |  | 间接费 |  |  | % | 5 |  | 956.09 |  | 47.8 |  |
| 三 |  | 利润 |  |  | % | 7 |  | 1003.89 |  | 70.27 |  |
| 四 |  | 税金 |  |  | % | 9 |  | 1074.16 |  | 96.67 |  |
| 合计 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 1170.83 |  |
|  | 表7-21 土地翻耕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额编号：10043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作内容：新增耕地松土(一、二类土) 单位：公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项目名称 | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |
|  | 一 |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 1177.81 |
|  | （一） |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 1121.72 |
|  | 1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 550.91 |
|  |  |  | 甲类工 | 工日 |  |  | 0.6 |  | 58.05 |  | 34.83 |
|  |  |  | 乙类工 | 工日 |  |  | 11.4 |  | 45.03 |  | 513.34 |
|  |  |  | 其他费用 | % |  |  | 0.5 |  | 548.17 |  | 2.74 |
|  | 2 |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  | 570.81 |
|  |  |  | 拖拉机59kw | 台班 |  |  | 1.20 |  | 462.00 |  | 554.4 |
|  |  |  | 三铧犁 | 台班 |  |  | 1.20 |  | 11.37 |  | 13.64 |
|  | 3 |  | 其他费用 | % |  |  | 0.5 |  | 554.4 |  | 2.77 |
|  | （二） |  | 措施费 | % |  |  | 5 |  | 1121.72 |  | 56.09 |
|  | 二 |  | 间接费 | % |  |  | 5 |  | 1177.81 |  | 58.89 |
|  | 三 |  | 利润 | % |  |  | 7 |  | 1236.7 |  | 86.57 |
|  | 四 |  | 材料价差 |  |  |  |  |  |  |  | 92.07 |
|  | 1 |  | 柴油 | kg |  |  | 66 |  | 1.395 |  | 92.07 |
|  | 五 |  | 税金 | % |  |  | 9 |  | 1415.34 |  | 127.38 |
|  | 合计 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1542.72 |

表7-22 砌体拆除

| 定额编号：20282 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖装、运输、卸除、空回 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1532.85 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1487.81 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 121.11 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 58.05 | 5.81 |
|  | 乙类工 | 工日 | 2.5 | 45.03 | 112.58 |
|  | 其他费用 | % | 2.3 | 118.39 | 2.72 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 1366.70 |
|  | 挖掘机液压1m3 | 台班 | 0.60 | 776.51 | 465.91 |
|  | 推土机59kw | 台班 | 0.30 | 389.56 | 116.87 |
|  | 自卸汽车5t | 台班 | 2.14 | 351.96 | 753.19 |
|  | 其他费用 | % | 2.3 | 1335.97 | 30.73 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 900.79 | 45.04 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 828.96 | 41.45 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 117.22 | 8.21 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0 |
| 1 | 柴油 | kg | 0 | 0 | 0 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 1582.51 | 142.43 |
| 合计 | - | - | - | - | 1724.94 |

| 表7-23 客土回填 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：10219 *0.88 |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：推运40m、卸除、拖平、空回 |  |  |  |  | 单位：100m3 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 867.33 |  |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 826.03 |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 42.89 |  |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.09 | 58.05 | 5.22 |  |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.8 | 45.03 | 36.02 |  |
|  | 其他费用 | % | 4 | 41.24 | 1.65 |  |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 783.14 |  |
|  | 挖掘机油动1m3 | 台班 | 0.19 | 776.51 | 147.54 |  |
|  | 103kw推土机 | 台班 | 0.14 | 773.82 | 108.33 |  |
|  | 自卸汽车8t | 台班 | 0.93 | 534.57 | 497.15 |  |
|  | 其他费用 | % | 4 | 753.02 | 30.12 |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 826.03 | 41.3 |  |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 867.33 | 43.37 |  |
| 三 | 利润 | % | 7 | 910.7 | 63.75 |  |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 95.1 |  |
| 1 | 柴油 | kg | 68.17 | 1.395 | 95.1 |  |
| 五 | 税金 | % | 9 | 1069.55 | 96.26 |  |
| 合计 | - | - | - | - | 1165.81 |  |

表7-24 混凝土硬化层拆除

| 定额编号：40192 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 33026.93 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 31454.22 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 8720.96 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 乙类工 | 工日 | 181 | 45.03 | 8150.43 |
|  | 其他费用 | % | 7 | 8150.43 | 570.53 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 22733.26 |
|  | 电动空气压缩机3m3 /min | 台班 | 36.00 | 205.42 | 7395.12 |
|  | 风镐 | 台班 | 72.00 | 205.84 | 14820.48 |
|  | 其他费用 | % | 7 | 7395.12 | 517.66 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 31454.22 | 1572.71 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 33026.93 | 1651.35 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 34678.28 | 2427.48 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0 |
| 1 | 柴油 | kg | 0 | 0 | 0 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 37105.76 | 3339.52 |
| 合计 | - | - | - | - | 40445.28 |

## 四、总费用汇总与年度安排

### （一）总费用汇总

本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算总投资为117.2万元。见表7-25。

表7-25 矿山地质环境保护与土地复垦工程估算总表

| 序号 | 费用名称 | 投资 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （万元） |
| 一 | 矿山地质环境保护 | 65.11 |
| 二 | 矿山土地复垦 | 52.09 |
| 合计 |  | 117.2 |

土地复垦义务人应当将土地复垦费用列入生产成本，并按规定缴纳，土地复垦费用使用情况接受双鸭山市自然资源局的监管，根据《土地复垦条例实施办法》以及结合矿山实际情况，土地复垦义务人应将土地复垦费用52.09万元分期存入政府指定银行开设的共管账户，土地复垦义务人与所在地自然资源主管部门签订双方监管协议后第一次缴纳总费用的20%（10.418万元），剩余的80%（41.672万元）分8次平均后每年12月31日前存入指定账户5.209万元，矿山生产服务期结束前一年（2028）年缴存完毕。

根据财政部、国土资源部、环境保护部2017年11月17日联合发布的《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金 建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》及黑龙江省财政厅 黑龙江省自然资源厅黑龙江省生态环境厅关于印发《黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知（黑财规审〔2019〕7号），明确取消保证金制度，保证金取消后，企业应承担矿山环境治理恢复责任，按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》及矿山环境治理与生态恢复的有关要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，对其在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地下含水层破坏、地表植被损毁等进行治理修复。通过建立基金的方式，筹集治理恢复资金。基金是指矿山企业根据经批准的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“《方案》”），将矿山地质环境恢复治理费用，在预计开采年限内按照产量比例摊销，按照规定计提，专项存储在企业银行基金账户，专项用于矿山地质环境治理恢复的资金。

矿山企业按照满足实际需求的原则，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境治理恢复费用65.11万元，按矿山生产年限9年及治理工程部署情况存入指定账户，第一年存入13.022万元，剩余52.088万元，分八次每年存入6.511万元，每年12月31日前存入指定基金账户。

表7-26矿山环境保护与土地复垦费用预存安排表

| 年份 | 年产量（万吨） | 单位产量投资矿山地质环境恢复治理基金预存额（元/吨） | 年度矿山地质环境恢复治理基金预存额（万元） | 单位产量 投资土地 复垦费用 预存额（元 /吨） | 年度土地 复垦费用 预存额（万 元） | 年度矿山地 质环境保护 与土地复垦 费用预存额 （万元） | 矿山地质 环境治理 和土地复 垦总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 15 | 0.87 | 13.022 | 0.70 | 10.418 | 23.440 | 117.20 |
| 2021 | 15 | 0.44 | 6.511 | 0.35 | 5.209 | 11.720 |  |
| 2022 | 15 | 0.44 | 6.511 | 0.35 | 5.209 | 11.720 |  |
| 2023 | 15 | 0.44 | 6.511 | 0.35 | 5.209 | 11.720 |  |
| 2024 | 15 | 0.44 | 6.511 | 0.35 | 5.209 | 11.720 |  |
| 2025 | 15 | 0.44 | 6.511 | 0.35 | 5.209 | 11.720 |  |
| 2026 | 15 | 0.44 | 6.511 | 0.35 | 5.209 | 11.720 |  |
| 2027 | 15 | 0.44 | 6.511 | 0.35 | 5.209 | 11.720 |  |
| 2028 | 15 | 0.44 | 6.511 | 0.35 | 5.209 | 11.720 |  |

### （二）近期年度经费安排

根据方案适用期（近期）进度安排，近期该矿山地质环境保护年度经费安排见表7-28，土地复垦经费主要安排在远期。

表7-28近期矿山地质环境保护工程经费分年度安排表

| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容： 1、布设地面塌陷监测点10个、布设地下水和地表水监测点各2个、布设土壤污染监测点2个；设置警示牌工程12个； 2、对评估区地表变形进行监测； 3、定期取土样监测土壤环境质量； 4、进行水位、水量监测并进行水质分析； 5、进行矿山地质环境问题监测； 6、人工巡查。 | 1、2、3、4、5、6 | 2、3、4、5、6 | 2、3、4、5、6 | 2、3、4、5、6 | 2、3、4、5、6 |
| 费用（万元） | 9.67 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |

# 第八章  保障措施与效益分析

## 一、组织保障

为了更好地完成土地复垦工作，按照“统一规划、源头控制、防复结合”要求，尽量控制或减少对土地资源不必要的破坏，做到土地复垦与生产建设统一规划，把土地复垦指标纳入生产建设计划。双鸭山市宝山区隆兴煤矿法人代表即为土地复垦第一责任人，并派专人负责矿山的土地复垦工作。

## 二、技术保障

在本方案实施阶段，对各种地质环境恢复与土地复垦措施进行专项技术施工设计，设计人员进入现场进行指导；方案实施时采用先进的施工手段和合理的施工工序；加强技术培训工作，提高管理能力，保证双鸭山市宝山区隆兴煤矿开采项目地质环境恢复与土地复垦工作顺利进行，在本方案实施后，加强其后期的地质环境监测和管理抚育工作，充分体现方案实施后的生态效益、经济效益和社会效益。

## 三、资金保障

项目资金是矿山地质环境治理和土地复垦工作取得成功的重要保证，双鸭山市宝山区隆兴煤矿为保证方案顺利及时实施，将采取以下资金保障措施。

1.双鸭山市宝山区隆兴煤矿将实施矿山地质环境治理和土地复垦的资金列入矿山生产建设成本并足额预算，确保项目资金专款专用。2020年～2029年双鸭山市宝山区隆兴煤矿生产期间，每年按15万吨产量，在吨煤成本中提取2元，每年总共提取30万元复垦资金存入专用账户，9年提取270万元复垦资金。因此复垦资金能够满足本方案复垦动态投入117.2万元要求。

2.在本方案实施过程中严格执行国家和部门的各项财务制度。按设计落实治理费用，根据项目工作内容和工作量合理安排资金使用方向，确保项目资金合理使用。

3.按着“谁投资、谁受益”的办法，动员社会各界投资参与矿区矿山地质环境治理和土地复垦工作。

## 四、监管保障

1.地质环境恢复和土地复垦工程实行招投标与目标责任制度

为保证本工程的顺利实施，并达到预期的目标，本项目实施过程中对公司内部项目承办人员应实施目标管理责任制度，将其作为责任人年度考核的主要考核内容；对地质环境恢复和土地复垦工程实行工程招标投标制度，在工程发包标书中应包含本工程的目标与验收要求。

2.地质环境恢复和土地复垦工程实行工程监理制度

应将本工程监理纳入公司工程管理制度中检查，工程竣工后，监理公司应提供工程监理报告，将此作为公司财务结算的重要依据。形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，达到降低造价，保证进度，提高环境恢复和土地复垦工程的施工质量。

监理的主要内容为工程合同管理、投资、工期和质量控制，并协调有关各方的关系。对本项目实施阶段的招标工作、勘测设计、施工等建设全过程实施监理。协助项目法人编写开工报告；审查承包商；组织设计图纸会审；审查承包商提出的施工技术措施、施工进度计划等；督促承包商执行工程承包合同，按照国家和行业技术标准和批准的设计文件施工；监督工程进度和质量，检查安全防护措施；核实完成的工程量；签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料；处理违约事件；协助项目法人进行工程各阶段验收，提出竣工验收报告。

3.实行地质环境恢复和土地复垦工程开工报告与重大变更报批制度

地质环境恢复和土地复垦工程开工前应向县级地方土地行政管理部门进行通报。为便于工程实施后的管理，应将设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、监测资料以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

4.实行10%项目工程款作为承包单位质量保证抵押金，监测验收合格后结算制度。

## 五、效益分析

土地复垦将改变生态环境，影响生产与生活，土地复垦效益包括生态效益、社会效益和经济效益，三者在复垦的不同阶段呈现规律变化：本项目前期可解决就业为主的社会效益，中期可以实现生态和经济效益，后期可以获得三者的综合效益。

### （一）经济效益

土地复垦工程的经济效益体现在直接经济效益以及间接经济效益两个方面。其中，直接经济效益是指通过土地复垦工程对土地的再利用带来的农业产值。间接经济效益是通过土地复垦工程实施而减少的对环境破坏等需要的生态补偿。

1.直接经济效益

本项目区总面积为最终复垦土地面积1.87公顷，复垦耕地1.56公顷，城镇村及工矿用地0.31 公顷。直接经济效益按照耕地每年0.9万元/公顷的纯收入计算，每年可产生直接经济效益1.404万元。

2．间接经济效益

土地复垦结合矿山建设过程中的总量控制与循环经济，通过对矿山疏干水与处理回收废水的利用，一方面减少了复垦生态系统管护费用，一方面减少了企业排污费。同时，土地复垦与生态重建起到了很大的水土保持效果，减少了项目影响区域的水土流失量，改善了矿山生态环境。在一定程度上补偿了生态破坏造成的影响。

### （二）生态效益

通过对矿区土地复垦，使被破坏的矿区的生态系统得到改善和加强，有效的改善大气环境、防止水土流失和环境污染，还矿区碧水蓝天；为双鸭山市的长期可持续发展提供保障。土地复垦与生态重建的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面：

1．对生物多样性的影响

复垦项目实施之后较实施之前植被覆盖率得到明显提高，将有效遏制项目区及周边环境的恶化，在合理管护的基础上最终实现植物生态系统的多样性与稳定性。吸引周边动物群落的回迁，增加动物群落多样性，达到植物动物群落的动态平衡。

2．对空气质量和局部小气候的影响

土地复垦通过对生态系统重建工程，将对局部环境空气和小气候产生正效与长效影响。具体来讲，防护林建设、植树、种草工程不仅可以防风固沙，还可以通过净化空气改善周边区域的大气环境质量。用置换成本法来计算防护林净化空气的生态服务价值。

### （三）社会效益

矿山地质环境保护与恢复治理，一方面可以减少和预防引发或加剧的地质灾害对人民生命财产的威胁，达到防灾减灾的目的；另一方面随着对矿山地质环境保护与恢复治理，可改善矿区的生态环境，保证矿山开发和生态环境可持续发展，在一定程度上缓解了人地关系的压力。

1、防灾减灾已作为当前我国维系社会稳定、促进经济发展、减少国家和人民的生命财产损失，构建和谐社会和实施可持续发展战略的重要任务。其主要措施是提前预防、避让和治理相结合。矿区进行矿山地质环境保护与恢复治理，可减少和预防引发或加剧的地质灾害对人民生命财产的威胁，这对当地实施防灾减灾工作有一定的推动作用。

2、对矿区地质环境保护与恢复治理，也就可防止和减轻水土流失，从而保护了耕地，促进地耕地保护战略目标的实现。

3、矿山地质环境保护与恢复治理，可增加部分当地居民就业，从而增加农民的收入，加快当地农村现代化进程，缩小了城乡差距，有利于社会的团结和稳定，促进社会进步。

4、矿区复垦能够减少生态环境破坏，为工程建设区的绿化创造了良好的生态环境，有利于矿区职工以及附近居民的身心健康，从而能够提高劳动生产率。

5、本工程土地复垦项目实施后，通过建设人工耕地、林地以及草地，恢复林草植被面积，对改善项目区建设影响范围及周边地区的土地利用结构起到良好的促进作用，从而促进当地林、牧业协调发展。综合可见，本复垦项目对当地社会发展会有较大的促进作用，具有较好的社会可行性。

## 六、公众参与

矿山地质环境保护与土地复垦的公众参与包括全程参与和全面参与。它是收集当地土地管理及相关部门、矿山企业和矿区周边区域公众对项目占地及开展后期复垦工作的意见和建议，以明确双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境保护与土地复垦的可行性，同时监督矿山地质环境保护与土地复垦工作的顺利实施，实现矿区矿山地质环境保护与土地复垦的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥矿山地质环境保护与土地复垦的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

- 公众参与技术路线

广泛公众参与

当地政府部门

矿山企业

矿区及其周边居民

科研部门

方案编制

前期准备阶段

方案编制过程

方案实施过程

图8-1  土地复垦公众参与技术路线

- （二）公众参与计划

本项目的公众参与包括三个阶段：方案编制前的公众参与、方案编制中的公众参与及方案编制完后的公众参与。

首先，在方案编制之前，编写了项目矿山地质环境保护与土地复垦调研大纲及公众参与调查表；开展了矿山地质环境保护与土地复垦的调研工作，并组织了公众参与座谈会。

方案编制过程中，复垦方向的确定也是积极参考了广大群众的意向，并与复垦义务人进行了商讨，为复垦方案的真实性和可操作性奠定了基础。

方案初稿编制完成后，采矿权人与编制单位共同讨论了方案的具体情况，使得本方案可以更加完善。

- （三）公众参与调查涉及的主要内容

1.调查问卷的发放

方案编制人员采取问卷调查的形式，公开征集矿山领导、职工和当地居民的意见。收集矿区周边公众对于矿区开采以及复垦工作的意见。

2.调查对象及问卷发放

为充分反映公众对本项目的意见，使调查结果具有代表性，本次调查共发放调查表25份，收回有效调查表25份，回收率100%，公众参与人员统计情况见表8-1所示。

表8-1 　公众参与人员统计情况表

| 单位 名称 | 调查份数（份） | 按年龄构成分组（岁） |  |  | 性别比较 | 按文化程度分组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25-40 | 41-55 | 56以上 | 男：女 | 小学 | 初中、高中 | 中专以上 |
| 农场所辖各土地权属单位 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3：2 | 4 | 3 | 5 |
| 相关管理单位 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3：2 | 4 | 4 | 5 |
| 合计 | 25 | 8 | 9 | 8 | 3：2 | 8 | 7 | 10 |

3.调查结果统计

通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与问卷调查结果统计表，见表8-2。

表8-2　 公众参与问卷调查结果统计表

| 序号 | 问 题 | 统计结果（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 您对本项目了解程度： A很了解；B一般了解；C不了解 | 80．00 | 15.00 | 5.00 |
| 2 | 您认为本项目是否有利于地方经济发展： A是；B否；C不清楚 | 85.00 | 10.00 | 5.00 |
| 3 | 是否担心开采影响生态环境？ A担心；B不担心；C无所谓 | 75.00 | 15.00 | 10.00 |
| 4 | 您了解矿山地质环境保护与土地复垦吗？ A了解；B不了解；C不清楚 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 5 | 您认为矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境？ A能；B不能；C不清楚 | 90.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | （了解土地复垦后，）您支持矿山地质环境保护与土地复垦吗？ A支持；B不支持；C无所谓 | 85.00 | 10.00 | 5.00 |
| 7 | 您认为本项目矿山复垦最适宜方向是什么？ A耕地；B林地；C草地 | 5．00 | 45.00 | 50.00 |
| 8 | 您愿意监督或参与矿山地质环境保护与土地复垦吗？ A愿意；B不愿意；C无所谓 | 90.00 | 5.00 | 5.00 |

4.问卷调查结果分析

由数据可知，大多数受调查者认为复垦对于恢复当地生态环境还是充满信心，但也有少数受调查者有一定程度的担忧，这就更加促使我们必须把土地复垦工作一步步落到实处，恢复由于采矿损毁的当地的生态环境。绝大部分受调查者都意识到土地复垦的必要性，这对于本矿土地复垦工作的开展打下了良好的群众基础。

- （四）当地相关部门的参与

在本次矿山地质环境保护与土地复垦的调研过程中，当地自然、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的矿山地质环境保护与土地复垦工作提出如下几点要求和建议：

a)要求项目区确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划。

b)据项目区实际情况，建议复垦方向以生态恢复为主。

c)建议严格按照本方案提出的矿山地质环境保护与土地复垦工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。

d)要求确保复垦后林地成活率和覆盖率不低于现状。

- （五）土地复垦受益人的参与

本复垦方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人，多数人认为矿山地质环境保护与土地复垦应尽量做到监测为主，及时发现及时采取措施预防并进行工程治理。

# 第九章　结论与建议

## 一、结论

1. 双鸭山市宝山区隆兴煤矿行政区划隶属双鸭山市宝山区管辖。矿区范围地理坐标：东经131°23′02″～131°23′48″，北纬46°32′10″～46°32′43″；矿井位于宝山矿区磨石嘴山南侧，距宝山区6 km，距双鸭山市30 km，有高等级公路及双鸭山矿业集团铁路专用线连接双鸭山火车站和外地，交通方便。矿区面积66.44公顷；开采方式为地下开采，开采矿种为煤；截止2019年末双鸭山市宝山区隆兴煤矿保有资源储量329.9385万吨。其中：（122b）152.432万吨，（2S22）1.69万吨，331资源储量2.67万吨，333资源储量173.1475万吨；矿山生产规模15万吨/年的煤矿，属小型矿山。

2.评估区为重要区，双鸭山市宝山区隆兴煤矿矿山地质环境条件复杂程度为中等，矿山规模为小型，该矿矿山地质环境影响评估级别为一级。本《方案》适用年限为12年（即2020.6～2032.6），方案原则上每5年修订一次，当煤矿扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式时，应当重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

3.本次评估适用范围196公顷。现状评估：评估区内现状地质灾害为不稳定斜坡和季节性冻土冻融。现状条件下煤层正在开采，矿区土地未发现地裂缝、地面塌陷等地质灾害；现状冻土冻融地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小，现状不稳定斜坡地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小，评估区现状地质灾害矿山地质环境影响程度较轻；经现状分析，矿山对含水层破坏影响程度较轻；现状评估矿山工业场地建设对地形地貌景观影响程度较严重，评估区内其他区域受到采矿活动影响较小，地形地貌景观影响程度较轻；现状评估矿山开采对水土环境污染较轻。现状评估将评估区划分为矿山地质环境影响较严重区（工业广场）、影响较轻区（评估区内除工业广场外的其他区域）。

4.预测评估：矿山建设及生产可能引发地面塌陷、不稳定斜坡地质灾害的发生，发育程度弱，危害程度小，危险性小；矿山建设及生产可能遭受地质灾害主要有地面塌陷和季节性冻土冻融。预测矿山建设和生产可能遭受地面塌陷地质灾害，地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小；预测矿山建设和生产可能遭受冻土冻融地质灾害，其危害程度小，危险性小；预测矿山建设和生产可能遭受不稳定斜坡地质灾害，其危害程度小，危险性小；经预测分析，矿山开采对矿区范围内含水层破坏影响程度较严重，对评估区其他区域影响较轻；预测矿山工业广场对地形地貌景观影响较严重，采动影响范围对地形地貌景观影响较轻，评估区内的其他区域对地形地貌景观影响较轻；预测对水土坏境污染较轻。预测评估将评估区划分为矿山地质环境影响较严重区（工业广场、采动影响范围）、影响较轻区（评估区内除工业广场、采动影响范围以外的其他区域）。

5.在现状评估和预测评估基础上，对矿山地质环境治理进行了防治分区，全区划定为次重点防治区和一般防治区。

6.本矿复垦区为生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，本矿山损毁土地总面积66.44公顷(包括已损毁1.87公顷，拟损毁64.57公顷)，因此复垦区面积为66.44公顷。

7. 复垦责任范围为开采损毁土地及土地复垦方案设计的生产年限结束后不再继续使用的永久性建设用地共同构成的区域面积66.44公顷(包括已损毁1.87公顷，拟损毁64.57公顷)。

目前矿区范围内并未发生地面塌陷，根据地表沉陷预测结果，煤矿的最大塌陷深度为1.71m，由于地面塌陷是一个缓慢沉降的过程，且具有不确定性和未知性，因此，煤矿开采预测可能引起的塌陷，暂不布置复垦工程。但如果发生地面塌陷将会产生严重的后果，故必须由矿方每年对预测塌陷区进行地面变形监测，一但发现地面塌陷及时对方案进行修编。本项目复垦责任范围面积为66.44公顷，复垦土地面积为1.87公顷。

8．本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算静态总投资为117.20万元，其中矿山地质环境保护估算投资为65.11万元，矿山土地复垦估算投资为52.09万元。

## 二、建议

1.矿山开采过程中，本着“边开采、边保护治理”的原则，对本方案中提出的防治措施建议认真贯彻执行，确保工程建设区的地质环境条件和生态环境不被恶化，坚持矿山建设区的可持续发展。

2.矿山开采设计和生产过程中，要充分考虑上述地质灾害预测防治内容，生产过程中，严格执行有关矿山安全生产的规范、规程和规定。时刻将安全放在第一位，确保矿井生产的安全、正常运行。

3.应加强矿区地质环境管理，严格规划。把环境保护与矿区发展建设协调统一起来，使资源开发、地质环境保护及人类工程活动三者达到动态平衡，促进矿区生态环境向良性转化。要设专人监测，出现隐患及时消除，做到防患于未然。

4.矿山开采是动态的，随着开采年限的增加，矿山地质环境问题日渐突出，因此，在矿山生产期间，随着地质环境条件的改变，矿山开发单位要分时段修编矿山地质环境保护与土地复垦方案。